新建铁路新沂至长兴线袁北至长兴段

竣工环境保护验收公示材料

一、项目基本情况

项目名称: 新建铁路新沂至长兴线袁北至长兴段

建设内容: 新长铁路是铁道部、江苏省、浙江省合资修建的国家Ⅰ级铁路，是铁路“十五”规划“八横八纵”铁路网中沿海铁路大通道的重要组成部分。工程北起东陇海线新沂站，经沭阳、淮安、盐城、海安、泰兴、靖江，以轮渡方式过长江至江阴，在无锡石塘湾上跨沪宁线南行，经武进、宜兴，进入浙江省与宣杭线长兴站接轨，新沂至长兴正线全长561.029公里，另建海安至南通线正线62.404公里，其中新沂至袁北（不含）101.500公里为已建新淮地方铁路，不在本次调查范围之内；本次调查里程共计521.933公里。

建设单位：新长铁路有限责任公司

建设地点：江苏省、浙江省

工程投资：工程实际投资622270万元人民币，其中环保投资11960万元人民币，占总投资的1.8%。

工程建设情况： 1997年9月铁道部、江苏省、浙江省联合批准成立新长铁路有限责任公司（建设单位）。新长线工程全线分3段建设，苏北段（袁北至南通）于1998年9月正式开工，1999年4月开始铺架，2000年6月铺通。江南段（无锡西（藕塘）至长兴）1998年12月开工，2000年6月开始铺架，2000年12月铺通。过江段（海安至无锡西（藕塘））于1999年12月开工，2001年3月铺架，2001年9月铺通。2002年12月全线基本完工，2003年5月经铁道部、江苏省、浙江省联合初验交付临管运营，进行试运转。

监测期车流量：目前该线货运列车为每天1-2对。

环境影响报告书编制单位：铁道第四勘察设计院

环保设施设计单位：铁道第一、四勘察设计院

环保设施施工单位：中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司。

验收调查单位：铁道科学研究院环境评价与工程中心

验收监测单位：江苏省环境监测总站

二、环境保护执行情况

按照国家有关环境保护的法律法规，该项目进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，落实了环评报告书及有关批复提出的生态保护及污染防治措施。路堤、路堑边坡采取了工程与植物相结合的防护措施，植物生长茂密，绿化，防护效果良好，取土场基本上得到改建或复垦。受铁路列车运行噪声影响的敏感点已按设计采取了搬迁。铁路沿线昼、夜等效声级可满足GB12525-90《铁路边界噪声限值及测量方法》的要求。污水处理工程已与主体工程同步完成，出口水质可满足GB8978-1988《污水综合排放标准》及GB8978-1996《污水综合排放标准》要求。全线未安装燃煤锅炉。

施工期和运营初期严格执行环境保护有关规定，进行了有效的环境管理，基本未发生过环境扰民事件；环境保护相关文件齐全，档案管理良好。

三、验收调查结果

铁道科学研究院环境评价与工程中心分别于2003年8月12日至8月24日、2003年11月15日至11月26日对该工程进行了现场调查和公众参与调查，江苏省环境监测总站于2003年12月2日至2003年12月4日对该工程进行了现场监测:

1.生态环境：路堤、路堑边坡均已按环评及设计要求实施工程与植物相结合的措施，线路边坡已趋于稳定，在实施植物措施地段植物生长茂密，有效的防止了因施工扰动引起的水土流失。

2.噪声：受铁路列车运行噪声影响的敏感点谢南小学已按设计采取了搬迁措施。

达到近期设计运量后，距新长铁路外轨中心线30米处昼、夜等效声级分别为58.1 dBA、56.2dBA，可满足GB12525-90《铁路边界噪声限值及测量方法》的要求。

3.污水：污水处理工程已与主体工程同步完成建设。污水处理设施出口水质可满足GB8978-1988《污水综合排放标准》及GB8978-1996《污水综合排放标准》要求。

4.大气污染：全线未安装燃煤锅炉。

5.各项拆迁补偿安置措施已基本落实。

6.固体废物均已有较完善的处置措施。

7.公众意见:大部分（94.1%）受调查人员对新长铁路的修建表示满意或基本满意。