附件二：
进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工

利用企业环保验收考核评估标准​——新建企业

（试行）
企业名称                                   序号        电话             

	序号
	考核评估项目
	标准分数
	评分办法
	评估

得分

	1
	废物管理档案情况（16分）
	企业建设和经营的各类基础材料，包括进口废物和产品、人员、机械设备及消防、环保、工商、税务等行政部门审批等材料，分类装订成册，建立档案库，专人保管。材料包括：
	4
	分类整理装订成册得2分，建立档案库和专人保管得2分。发现弄虚作假，记录在案，作为以后处罚的依据
	

	
	
	（1）企业建设有关材料情况：可研报告、土地使用证书、厂区与厂房设计图、平面布置图等
	4
	有可研报告和土地使用证得2分，有设计图得2分
	

	
	
	（2）人员和机械情况：管理技术人员明细表，废物加工机械和装卸机械设备情况明细表
	4
	人员明细表与工资单一一对应得2分，机械设备与实际情况相符合得2分
	

	
	
	（3）消防、环保、工商、税务有关情况：消防意见书，环评和环保“三同时”验收材料及不可利用废物的处置计划，有效的工商登记证、组织机构代码及税务登记证正本与副本。
	4
	4个部门材料分类存档，不分类或每少一个部门材料扣1分，扣完为止。 
	

	2

	生产厂区情况（36分）
	1、厂址经环评论证，选址合理
	4
	未经过环境影响评价，报批验收不通过，并记录在案，不得分
	

	
	
	2、厂区布局合理，厂容厂貌整洁，整齐有序；厂办公楼必须是永久建筑，不得为临时建筑。厂房为4米以上的钢架或混凝土结构或砖木结构，厂房面积不少于厂区面积25%
	6
	发现为临时建筑扣4分，厂房面积少于厂区面积25%扣2分
	

	
	
	3、各车间必须有平面布置图，图纸必须是电脑制图，不是草图
	2
	不符合要求不得分
	

	
	
	4、厂门口必须悬挂规范的厂牌，所有车间分为原料车间、加工车间、成品或半成品车间、不可利用废物车间，各车间必须有规范标示牌
	4
	有厂牌和标示牌的得2分，有分区（车间）得2分
	

	
	
	5、所有车间必须防风、防雨、防火，经消防部门验收，达到有关标准
	4
	不符合要求不得分
	

	
	
	6、厂区面积与进口量相适应，面积在8000平方米以上；厂区面积为围墙内实测面积，国土证标明的面积可作参考
	8
	低于8000平方米的扣8分，少于6000平方米验收不通过
	

	
	
	7、厂区空地可满足货柜车掉头和装卸货物
	4
	不符合要求不得分
	

	
	
	8、拆解场地硬底化，无明显破损现象；围墙完好，围墙周边无明显污染迹象
	4
	有部分拆解场地未硬底化或围墙未全部围住分别扣1分
	

	3
	机械设备情况（16分）
	1、必须配备量程30吨以上的电子地磅，并与电脑联网，能够自动记录并打印每批次进口废物、产品、不可利用废物等进出厂房
	6
	无电子地磅的扣4分，未联网扣2分，不能自动打印扣2分
	

	
	
	2、加工技术比较先进，设备较先进，自动化程度高。申请进口电线电缆必须有铜米机等自动化程度高的设备，申请一万吨以上废五金的剥线机等拆解机械数量不得少于30台
	10
	有正常运行的铜米机或自动切割分选设备等得8分，设备多酌情加分，拆解机械数量少于30台的扣6分
	

	4
	组织机构和管理制度情况（12分）
	1、企业管理机构健全，管理人员不少于5人
	4
	少于5人扣4分，并记录在案
	

	
	
	2、有完善的管理制度，包括生产责任制度、工作守则、操作规程、考勤制度、安全制度等，必须在办公室或车间显眼处悬挂整齐
	4
	制度未在办公室悬挂的扣2分，未在车间悬挂的扣2分
	

	
	
	3、工商、税务、环保证件必须是原件，经营期和经营范围有效；有关证照整齐有序在办公室悬挂
	4
	无效证件或未发现证件悬挂扣4分，并记录在案。 
	

	5
	环保管理措施（20分）
	1、厂区铺设集雨沟或排水沟，排放的废气、废水集中收集 
	4
	未符合其中要求一项扣2分
	

	
	
	2、有废气、废水处理设施，并经设区的市环保局验收，有专人负责设施管理
	10
	未经环保局验收扣6分，无废气、废水处理设施扣10分
	

	
	
	3、不可利用的固体废物必须建专门仓库贮存；仓库地面面积不少于10 平方米
	6
	无专门仓库不得分
	

	总  分
	


 注：位于进口废物加工园区内的企业，若园区有统一的电子地磅、废水处理设施并对不可利用的废物进行统一管理的，考核标准中涉及的项目可视为达标。   

 打分人：                    日期：                        
PAGE  
— 10 —

