附件4

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ□□□-202□

排污单位自行监测技术指南

电池工业

Self-monitoring technology guidelines for pollution sources

- Battery industry

（征求意见稿）

202□-□□-□□发布                              202□-□□-□□实施

生   态   环   境   部

发 布

目  次

前　言	72

1	适用范围	73

2	规范性引用文件	73

3	术语和定义	73

4	自行监测的一般要求	74

5	监测方案制定	74

6	信息记录和报告	84

7	其他	85

前  言

为落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理办法(试行)》，指导和规范电池工业排污单位自行监测工作，制定本标准。

本标准提出了电池工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司提出并组织制订。

本标准主要起草单位：轻工业环境保护研究所、中国环境科学研究院、中国环境监测总站。

本标准由生态环境部202□年□□月□□日批准。

本标准自202□年□□月□□日起实施。

本标准由生态环境部解释。

排污单位自行监测技术指南 电池工业

# 适用范围

本标准提出了电池工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求。

本标准适用于电池工业排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对周边环境质量影响开展自行监测。

自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ 820）执行。

# 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 30484　电池工业污染物排放标准

HJ 2.2  环境影响评价技术导则 大气环境

HJ 2.3　环境影响评价技术导则 地表水环境

HJ 194  环境空气质量手工监测技术规范

HJ 442  近岸海域环境监测规范

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 664  环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 819  排污单位自行监测技术指南  总则

HJ 820  排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉

HJ 964  环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）

HJ/T 91　地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 166　土壤环境监测技术规范

《国家危险废物名录》 （环境保护部令 第39号）

# 术语和定义

GB 30484、HJ 819界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

电池工业排污单位  battery industry pollutant emission unit

指以正极活性材料、负极活性材料、隔膜、电解质和电池外壳组成的，具有一定公称电压和额定容量的化学电源排污单位，利用太阳辐射能直接转化成电能的太阳电池排污单位，以及利用燃料化学能直接转化为电能的燃料电池排污单位。包括生产铅蓄电池（即铅酸蓄电池）、镉镍电池、氢镍电池、铁镍电池、锌锰电池、锌银电池、锌空气电池、锂电池（即锂原电池，包括锂锰电池、锂亚硫酰氯电池等）、锂离子电池、太阳电池（即太阳能电池，包括晶硅太阳电池、薄膜太阳电池等）、燃料电池的排污单位。

雨水排放口  rainwater outlet

指直接或通过沟、渠或者管道等设施向厂界外专门排放天然降水的排放口。

# 自行监测的一般要求

排污单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。

# 监测方案制定

## 5.1　废水排放监测

### 5.1.1　监测点位

5.1.1.1 所有电池工业排污单位均须在废水总排放口、雨水排放口设置监测点位，生活污水单独排入环境或公共污水处理系统的须在生活污水排放口设置监测点位。

5.1.1.2 排放总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴、总砷的电池工业排污单位，须在相应车间或车间处理设施排放口设置监测点位。

### 5.1.2　监测指标及监测频次

铅蓄电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表1执行。

表1  铅蓄电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 最低监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 车间或车间处理设施排放口 | 流量 | 自动监测 |  |
|  | 总铅 | 自动监测（日a） |  |
|  | 总镉 | 年 |  |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |  |
|  | 悬浮物 | 月 | 季度 |
|  | 总磷、总氮 | 季度（日b） | 半年（日b） |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 月 |  |
| 雨水排放口 | pH值、总铅 | 月（季度c） |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |
| 注：a铅水质自动监测技术规范发布前，总铅最低监测频次按日执行。 b水环境质量中总氮/总磷实施总量控制的区域最低监测频次按日执行。 c雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

锌锰/锌银/锌空气电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表2执行。

表2  锌锰/锌银/锌空气电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 车间或车间处理设施排放口 | 总汞a | 季度 |  |
|  | 总银b | 季度 |  |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 季度 | 半年 |
|  | 总磷、总氮 | 半年（月c） | 年（月c） |
|  | 总锌、总锰d | 季度 | 半年 |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 季度 |  |
| 雨水排放口 | pH值、总汞a、总银b、总锌、总锰d | 月（季度e） |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |
| 注：a适用于生产过程中使用添汞原料的排污单位。 b适用于锌银电池。 c水环境质量中总氮/总磷实施总量控制的区域最低监测频次按月执行。 d适用于锌锰电池。 e雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

镉镍/氢镍/铁镍电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表3执行。

表3  镉镍/氢镍/铁镍电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 车间或车间处理设施排放口 | 流量a | 自动监测 |  |
|  | 总镉a | 自动监测（日b） |  |
|  | 总镍、总钴c | 季度 |  |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 季度 | 半年 |
|  | 总磷、总氮 | 半年（月d） | 年（月d） |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 季度 |  |
| 雨水排放口 | pH值、总镉a、总镍、总钴c | 月（季度e） |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |
| 注：a适用于镉镍电池。 b镉水质自动监测技术规范发布前，总镉最低监测频次按日执行。 c原料含钴的排污单位，总钴最低监测频次按季度执行。 d水环境质量中总氮/总磷实施总量控制的区域最低监测频次按月执行。 e雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

锂锰/锂亚硫酰氯/锂离子电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表4执行。

表4  锂锰/锂亚硫酰氯/锂离子电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 车间或车间处理设施排放口 | 总钴、总镍 | 季度 |  |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 季度 | 半年 |
|  | 总磷、总氮 | 半年（月a） | 年（月a） |
|  | 总锰、总铜、总铝 | 季度 | 半年 |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 季度 |  |
| 雨水排放口 | pH值、总钴、总镍、总锰、总铜、总铝 | 月（季度b） |  |
| 注1：根据原辅料使用等实际情况，确定具体的重金属污染物监测指标。 注2：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |
| 注：a水环境质量中总氮/总磷实施总量控制的区域最低监测频次按月执行。 b雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

晶硅太阳电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表5执行。

表5  晶硅太阳电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 车间或车间处理设施排放口 | 总银a | 季度 |  |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 季度 | 半年 |
|  | 总磷、总氮 | 半年（月b） | 年（月b） |
|  | 氟化物（以F计） | 季度 | 半年 |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 季度 |  |
| 雨水排放口 | pH值、总银a | 月（季度c） |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |
| 注：a适用于采用黑硅制绒工艺的多晶硅太阳电池排污单位。 b水环境质量中总氮/总磷实施总量控制的区域最低监测频次按月执行。 c雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

薄膜太阳电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表6执行。

表6  薄膜太阳电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 车间或车间处理设施排放口 | 总镉a、总砷b | 季度 |  |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 季度 | 半年 |
|  | 总磷、总氮 | 半年（月c） | 年（月c） |
|  | 氟化物（以F计） | 季度 | 半年 |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 季度 |  |
| 雨水排放口 | pH值、总镉a、总砷b | 月（季度d） |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |
| 注：a适用于铜铟镓硒太阳电池、碲化镉太阳电池。 b适用于砷化镓太阳电池。 c水环境质量中总氮/总磷实施总量控制的区域最低监测频次按月执行。 d雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

燃料电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表7执行。

表7  燃料电池排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |
| 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 季度 |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |

## 5.2　废气排放监测

### 5.2.1　有组织废气排放监测点位、监测指标与监测频次

5.2.1.1对于多个污染源或生产设备共用一个排气筒的，监测点位可布设在共用排气筒上，当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前开展监测；若监测点位只能布设在混合后的排气筒上，监测指标应涵盖所对应的污染源或生产设备监测指标，最低监测频次按照严格的执行。

铅蓄电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表8执行。

表8  铅蓄电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板栅制造 | 熔铅锅、浇铸机排气筒（重力浇铸板栅制造工艺） | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
|  | 熔铅锅排气筒（连续板栅制造工艺） | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 制粉 | 熔铅造粒机、球磨机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 和膏 | 和膏机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 灌粉（管式电极） | 灌粉机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 分片、刷片 | 分片机、刷片机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 称片 | 称片机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 包片 | 包片机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 配组 | 配组机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 焊接 | 烧焊机、铸焊机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 铅零件铸造 | 铅零件铸造机排气筒 | 铅及其化合物 | 月 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 化成 | 化成槽排气筒（外化成） | 硫酸雾 | 季度 |
|  | 充电化成架排气筒（内化成） | 硫酸雾 | 季度 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |

锌锰/锌银/锌空气电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表9执行。

表9  锌锰/锌银/锌空气电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正极拌粉 | 拌粉机排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 封口 | 封口机排气筒 | 沥青烟a | 半年 |
|  |  | 挥发性有机物b | 半年 |
| 负极锌膏/锌粉配制 | 锌膏/锌粉配制设施排气筒 | 汞及其化合物c | 半年 |
|  |  | 颗粒物 | 半年 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |
| 注：a适用于糊式锌锰电池。 b本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时须根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定其他监测指标。 c适用于生产过程中使用添汞原料的排污单位。 |  |  |  |

镉镍/氢镍/铁镍电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表10执行。

表10  镉镍/氢镍/铁镍电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合粉、包粉 | 合粉机、包粉机排气筒 | 颗粒物、镍及其化合物、镉及其化合物a | 半年 |
| 合浆 | 正极合浆设施排气筒 | 镍及其化合物 | 半年 |
| 拉浆 | 负极拉浆设施排气筒 | 镉及其化合物a | 半年 |
| 极片成型 | 极片成型设施排气筒 | 镍及其化合物、镉及其化合物a | 半年 |
| 装配 | 装配设施排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |
| 注：a适用于镉镍电池。 |  |  |  |

锂锰/锂亚硫酰氯/锂离子电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表11执行。

表11  锂锰/锂亚硫酰氯/锂离子电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加料、混料 | 加料、混料设施排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 造粒 | 造粒机排气筒 | 颗粒物a | 半年 |
| 注液 | 注液机排气筒 | 挥发性有机物a, c, d、氯化氢b、硫酸雾b | 半年 |
| 涂布烘烤 | 涂布、烘烤设施排气筒 | 挥发性有机物c, d | 半年 |
| 焊接 | 焊接设施排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 封口 | 封口设施排气筒 | 挥发性有机物d | 半年 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |
| 注：a适用于锂锰电池。 b适用于锂亚硫酰氯电池。 c适用于锂离子电池。 d本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时须根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定其他监测指标。 |  |  |  |

晶硅太阳电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表12执行。

表12  晶硅太阳电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制绒 | 制绒设施排气筒 | 氟化物、氯化氢、氮氧化物、氨a | 半年 |
| 磷扩散 | 磷扩散设施排气筒 | 氯气 | 半年 |
| 硼扩散 | 硼扩散设施排气筒 | 颗粒物b | 半年 |
| 刻蚀c | 刻蚀、化学清洗设施排气筒 | 氟化物、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 半年 |
| 沉积 | 沉积设施排气筒 | 颗粒物、氨 | 半年 |
| 极板印刷/烧结 | 印刷、干燥、烧结设施排气筒 | 挥发性有机物d | 半年 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |
| 注：a适用于采用黑硅制绒工艺的多晶硅太阳电池。 b适用于采用硼扩散工艺的单晶硅太阳电池。 c包括磷扩散后道刻蚀工序和硼扩散（单晶硅太阳电池）后道刻蚀工序。根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定监测指标。 d本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时须根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定其他监测指标。 |  |  |  |

薄膜太阳电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表13执行。

表13  薄膜太阳电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀膜（沉积） | 镀膜（沉积）设施排气筒 | 颗粒物、氟化物、镉及其化合物a 、砷化氢b、硅烷d、硼化氢d、硫化氢d、磷化氢d、甲烷d、氨d | 半年 |
| 清洗（外延层剥离清洗b） | 清洗设施排气筒 | 氟化物、硫酸雾d、氨d、挥发性有机物c | 半年 |
| 刻划 | 刻划设施排气筒 | 颗粒物、镉及其化合物ad、砷及其化合物bd | 半年 |
| 清边 | 清边设施排气筒 | 颗粒物、镉及其化合物ad、砷及其化合物bd | 半年 |
| 涂抹、封装 | 涂抹、封装设施排气筒 | 挥发性有机物c | 半年 |
| 焊接 | 焊接设施排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |
| 注：a适用于铜铟镓硒太阳电池、碲化镉太阳电池。 b适用于砷化镓太阳电池。 c本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时须根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定其他监测指标。 d根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等进行选测。 |  |  |  |

燃料电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表14执行。

表14  燃料电池排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制浆 | 制浆设施排气筒 | 颗粒物、挥发性有机物a | 半年 |
| 涂覆（压制）、烘干及涂胶 | 涂覆（压制）、烘干及涂胶等设施排气筒 | 挥发性有机物a | 半年 |
| 焊接 | 焊接设施排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 注1：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注2：单独设置车间废气收集处理设施的排污单位，监测指标及频次按对应产污环节要求执行。 |  |  |  |
| 注：a本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时须根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定其他监测指标。 |  |  |  |

5.2.1.2 若电池工业排污单位有其他有组织废气排放源，应根据污染物排放状况，参照HJ 819确定监测指标和监测频次等内容。

### 5.2.2　无组织废气排放监测点位、监测指标与监测频次

电池工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表15执行。

表15  电池工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 排污单位 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅蓄电池 | 厂界 | 铅及其化合物、硫酸雾 | 季度 |
| 锌锰/锌银/锌空气电池 | 厂界 | 颗粒物 | 半年 |
|  |  | 汞及其化合物a、沥青烟b | 年 |
| 镉镍/氢镍/铁镍电池 | 厂界 | 颗粒物、镍及其化合物、镉及其化合物c | 半年 |
| 锂锰/锂亚硫酰氯/锂离子电池 | 厂界 | 颗粒物、挥发性有机物d、氯化氢e、硫酸雾e | 半年 |
| 晶硅太阳电池 | 厂界 | 颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物、氯气、氨、挥发性有机物d | 半年 |
| 薄膜太阳电池 | 厂界 | 颗粒物、氟化物、挥发性有机物d | 半年 |
| 燃料电池 | 厂界 | 颗粒物、挥发性有机物d | 半年 |
| 注：若周边有环境敏感点，应适当增加监测频次。 |  |  |  |
| 注：a适用于生产过程中使用添汞原料的排污单位。 b适用于糊式锌锰电池。 c适用于镉镍电池。 d本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时须根据环境影响评价文件及其批复、排污许可管控要求、地方管理要求以及原料、工艺等，确定其他监测指标。 e适用于锂亚硫酰氯电池。 |  |  |  |

## 5.3　厂界环境噪声监测

厂界环境噪声监测点位设置应遵循GB 12348、HJ 819中的原则，主要考虑噪声源在厂区内的分布情况和周边环境敏感点的位置。厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级。周边有敏感点的，应提高监测频次。

## 5.4　周边环境质量影响监测

### 5.4.1　环境影响评价文件及其批复（仅限2015年1月1日（含）后取得的环境影响评价批复）、相关环境管理政策有明确要求的，按要求执行。

### 5.4.2　无明确要求的，若排污单位认为有必要的，可对周边环境空气、地表水、海水、地下水和土壤开展监测。对于废水直接排入地表水、海水的排污单位，可按照HJ 2.3、HJ/T 91、HJ 442及受纳水体环境管理要求设置监测断面和监测点位。开展周边环境空气、地下水和土壤监测的排污单位，可按照HJ 2.2、HJ 194、HJ 664、HJ 610、HJ/T 164、HJ 964、HJ/T 166及环境空气、地下水、土壤环境管理要求设置监测点位。监测指标及最低监测频次按照表16执行。

表16  周边环境质量影响监测指标及最低监测频次

| 目标环境 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 颗粒物、铅等 | 半年 |
| 地表水 | pH值、铅、镉、汞、锌、铜、砷、氟化物b等 | 季度 |
| 海水 | pH值、铅、镉、汞、锌、镍、铜、砷等 | 半年 |
| 地下水a | pH值、铅、镉、汞、银、锌、锰、镍、钴、铜、铝、砷、氟化物b等 | 年 |
| 土壤a | pH值、铅、镉、汞、镍、钴、铜、砷等 | 年 |
| 注：根据原辅料使用等实际情况，确定具体的重金属污染物监测指标。 |  |  |
| 注：a厂界内的地下水和土壤监测按照相关技术规范和管理要求开展。 b适用于晶硅太阳电池和薄膜太阳电池。 |  |  |

## 5.5　其他要求

### 5.5.1　除表1~表15中的污染物指标外，5.5.1.1和5.5.1.2中的污染物指标也应纳入监测指标范围，并参照表1~表15和HJ 819确定监测频次。

#### 5.5.1.1　排污许可证、所执行的污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复（仅限2015年1月1日（含）后取得的环境影响评价批复）、相关环境管理规定明确要求监测的污染物指标；

#### 5.5.1.2　根据生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品类型、监测结果确定实际排放的，在有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标，或其他有毒污染物指标。

### 5.5.2　各指标的监测频次在满足本标准的基础上，可根据HJ 819中监测频次的确定原则提高监测频次。

### 5.5.3　采样方法、监测分析方法、监测质量保证与质量控制等按照HJ 819执行。

### 5.5.4　监测方案的描述、变更按照HJ 819执行。

# 信息记录和报告

## 6.1　信息记录

### 6.1.1　监测信息记录

手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ 819执行。

### 6.1.2　生产和污染治理设施运行状况信息记录

详细记录生产及污染治理设施运行状况，日常生产中应参照以下内容记录相关信息，并整理成台账保存备查。

#### 6.1.2.1　生产运行状况记录

按日记录各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷；新鲜水取水量；主要原辅料使用量；能源消耗（煤、电、天然气等）；产品产量等。

#### 6.1.2.2　废水处理设施运行状况记录

按日记录废水处理量、废水排放量、废水回用量及回用去向、污泥产生量（记录含水率）、废水处理使用的药剂名称及用量、电耗等；记录废水处理设施运行、故障及维护情况等。

#### 6.1.2.3　废气处理设施运行状况记录

按生产线每日记录：废气处理设施开停机时间、废气排放时间及排放量；废气处理使用的药剂等耗材名称及用量；记录废气处理设施运行参数、故障及维护情况等。

### 6.1.3　一般工业固体废物和危险废物信息记录

记录一般工业固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量，危险废物还应记录其具体去向。原料或辅助工序中产生的其他危险废物的情况也应记录。一般工业固体废物及危险废物产生情况见表17。

表17  一般工业固体废物及危险废物来源

| 类别 | 来源 | 废物种类 |
| --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 生产车间、废水处理设施、纯水制备设施 | 废硅片；NMP回收液；不含重金属的废零部件、边角料和废包材；有机废水污泥；纯水制备产生的废树脂等 |
| 危险废物 | 生产车间、废水/气处理设施 | 含重金属的废极板、零部件、边角料或不合格电池；废铅粉、铅膏、铅渣、废锌浆、含汞废锌膏、镉渣、镍渣；废化学品；废矿物油；废含重金属劳动保护用品；废密封胶、废有机溶剂、废酸碱液、废沉积液、废催化剂；沾染化学品的包装材料；含重金属的废气处理滤料、废滤筒、废布袋、废活性炭、废气处理收尘等；含重金属废水处理污泥、废树脂等 |
| 注1：根据原辅料、工艺等实际情况，确定需记录的固体废物。 注2：其他可能产生的危险废物按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定。 |  |  |

## 6.2　信息报告、应急报告和信息公开

按照HJ 819执行。

# 其他

排污单位应如实记录手工监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等），确保监测数据具有代表性。

本标准规定的内容外，按HJ 819执行。

_________________________________