附件6

目  次

前  言	142

1  适用范围	143

2  规范性引用文件	143

3  术语和定义	144

4  自行监测的一般要求	145

5  监测方案制定	145

6	信息记录和报告	155

7	其他	156

- 前  言

为落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理办法（试行）》，指导和规范橡胶和塑料制品工业排污单位自行监测工作，制定本标准。

本标准提出了橡胶和塑料制品工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司提出并组织制订。

本标准主要起草单位：轻工业环境保护研究所、天津市生态环境科学研究院、中国塑料加工工业协会。

本标准生态环境部202□年□□月□□日批准。

本标准自202□年□□月□□日起实施。

本标准由生态环境部解释。

排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品

# 1  适用范围

本标准规定了橡胶和塑料制品工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求。

本标准适用于橡胶和塑料制品工业排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展自行监测。

塑料制品工业排污单位的电镀工序自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985）执行，涂装工序自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086）执行。

排污单位自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820）执行。

本标准不适用于再生橡胶制造排污单位。

# 2  规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 21902  合成革与人造革工业污染物排放标准

GB 27632  橡胶制品工业污染物排放标准

GB 31572  合成树脂工业污染物排放标准

GB 37822  挥发性有机物无组织排放控制标准

HJ 2.2  环境影响评价技术导则 大气环境

HJ 2.3  环境影响评价技术导则 地表水环境

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 442  近岸海域环境监测规范

HJ 610  环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 819  排污单位自行监测技术指南  总则

HJ 820  排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉

HJ 905  恶臭污染环境监测技术规范

HJ 964  环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）

HJ 985  排污单位自行监测技术指南  电镀工业

HJ 1086 排污单位自行监测技术指南  涂装

HJ 1122 排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

《国家危险废物名录》

# 3  术语和定义

GB 14554、GB 21902、GB 27632、GB 31572和GB 37822界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

橡胶制品工业  rubber products industry

以天然橡胶、合成橡胶及再生橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，但不包括橡胶鞋制造和以废轮胎、废橡胶为主要原料生产硫化橡胶粉、再生橡胶、热裂解油等产品的活动。

3.2

橡胶制品工业排污单位  pollutant emission unit of rubber products industry

包括轮胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，日用及医用橡胶制品制造，运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造等排污单位。

3.3

塑料制品工业  plastic products industry

以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动；不包括塑料鞋制造。

3.4

塑料制品工业排污单位  pollutant emission unit of plastic products industry

包括塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料人造革、合成革制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造等排污单位。

3.5

雨水排放口  rainwater outlet

直接或通过沟、渠或者管道等设施向厂界外专门排放天然降水的排放口。

3.6

直接排放  direct discharge

排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

3.7

间接排放  indirect discharge

排污单位向污水集中处理设施排放水污染物的行为。

# 4  自行监测的一般要求

排污单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据和信息，依法向社会公开监测结果。

# 5  监测方案制定

5.1 废水排放监测

### 5.1.1 监测点位

橡胶和塑料制品工业排污单位均须在废水总排放口设置监测点位，生活污水单独直接排入环境水体的须在生活污水排放口设置监测点位，重点排污单位须在雨水排放口设置监测点位。

### 5.1.2 橡胶制品工业排污单位监测指标及监测频次

橡胶制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表1执行。

表1  橡胶制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点排污单位 |  | 非重点排污单位 |  |
|  |  |  | 直接排放 | 间接排放 | 直接排放 | 间接排放 |
| 轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |  | 半年 | 年 |
| 日用及医用橡胶制品制造 |  | 悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、总锌 | 月 | 季度 | 半年 | 年 |
| 轮胎翻新 |  | 悬浮物、五日生化需氧量、石油类 | 季度 | 半年 | 半年 | 年 |
| 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 废水总排放口 | 悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类 | 季度 | 半年 | 半年 | 年 |
| 轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | / | 半年 | / |
| 日用及医用橡胶制品制造 |  | 悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、总锌 | 季度 | / | 半年 | / |
| 轮胎翻新 |  | 悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油 | 季度 | / | 半年 | / |
| 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 |  | 悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类 | 季度 | / | 半年 | / |
| 轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 雨水排放口 | 化学需氧量、石油类、总锌a | 月（季度b） |  | / | / |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |  |  |  |
| a适用于日用及医用橡胶制品工业排污单位。 b雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.1.3 塑料制品工业排污单位监测指标及监测频次

塑料制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表2执行。

表2  塑料制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点排污单位 |  | 非重点排污单位 |  |
|  |  |  | 直接排放 | 间接排放 | 直接排放 | 间接排放 |
| 塑料人造革合成革制造 | 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |  | 半年 | 年 |
|  |  | 色度、悬浮物、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺a | 季度 | 半年 | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品制造 |  | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类 | 季度 | 半年 | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外） |  | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物b | 季度 | 半年 | 半年 | 年 |
| 塑料人造革合成革制造 | 生活污水排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | / | 半年 | / |
|  |  | 色度、悬浮物、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺a | 季度 | / | 半年 | / |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品制造 |  | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油 | 季度 | / | 半年 | / |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外） |  | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物b | 季度 | / | 半年 | / |
| 所有类别的塑料制品 | 雨水排放口 | 化学需氧量、石油类 | 月（季度c） |  | / | / |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 |  |  |  |  |  |  |
| a使用无溶剂型原料生产塑料合成革的排污单位可不监测该指标。 b 特征污染物执行GB 31572，排污单位应根据使用的合成树脂类型选择对应的污染物种类作为特征污染物控制指标。 c 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |  |  |  |

5.2 废气排放监测

### 5.2.1  有组织废气排放监测点位、监测指标及监测频次

5.2.1.1 对于多个污染源或生产设备共用一个排气筒的，监测点位可布设在共用排气筒上。当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前开展监测；若监测点位只能布设在混合后的排气筒上，监测指标应涵盖所对应污染源或生产设备的监测指标，最低监测频次按照严格的执行。

5.2.1.2 橡胶制品工业排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表3执行。

表3 橡胶制品工业排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点排污单位 |  | 非重点排污单位 |
|  |  |  | 主要排放口 | 一般排放口 |  |
| 轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 炼胶废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃a | 自动监测 | 季度 | 年 |
|  |  | 臭气浓度、恶臭特征污染物b | 季度 | 半年 | 年 |
|  | 硫化废气排放口 | 非甲烷总烃a | 自动监测 | 季度 | 年 |
|  |  | 臭气浓度、恶臭特征污染物b | 季度 | 半年 | 年 |
|  | 胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口 | 非甲烷总烃、甲苯及二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物b | 季度 | 半年 | 年 |
|  | 热/冷翻废气排放口c | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物b | 季度 | 半年 | 年 |
| 日用及医用橡胶制品制造 | 配料废气排放口 | 氨、臭气浓度、恶臭特征污染物b | / | 半年 | 年 |
|  | 浸渍废气排放口 | 氨、臭气浓度、恶臭特征污染物b | 季度 | / | 年 |
|  | 硫化废气排放口 | 颗粒物 | 自动监测 | / | 年 |
|  |  | 臭气浓度、恶臭特征污染物b | 季度 | / | 年 |
| 轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 废气治理设施（燃烧法）废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | / | 半年 | 年 |
|  | 综合废水处理站废气排放口 | 臭气浓度、恶臭特征污染物b | / | 半年 | 年 |
| 注1：主要排放口、一般排放口为HJ 1122中确定的主要排放口、一般排放口。 注2：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注3：根据环境影响评价文件及其审批意见，结合项目工艺及产排污特点，选择项目所包含监测点位进行监测。 注4：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 注5：若橡胶制品工业排污单位有其他有组织废气排放源，应根据污染物排放状况，参照HJ 819确定监测指标和监测频次等内容。 |  |  |  |  |  |
| a 非甲烷总烃在线监测技术规范发布实施前，重点排污单位按季度监测。 b 恶臭特征污染物执行GB 14554，污染物种类按环境影响评价文件及审批意见确定；地方标准有更严格要求的，从其规定。 c 适用于轮胎翻新排污单位。 |  |  |  |  |  |

5.2.1.3 塑料制品工业排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表4执行。

表4 塑料制品工业排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点排污单位 |  | 非重点排污单位 |
|  |  |  | 主要 排放口 | 一般 排放口 |  |
| 塑料人造革制造 | 配料废气排放口 | 颗粒物 | 自动监测 | 半年 | 年 |
|  |  | 臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
|  | 涂覆、塑化发泡、冷却、涂刮、烘干、贴合、预塑化、压延成型、挤出、流延废气排放口 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCsb、臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
|  | 后处理废气排放口 | 苯c、甲苯c、二甲苯c、VOCsb、臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
| 塑料合成革制造（干法工艺） | 配料、涂刮、贴合、烘干废气排放口 | 二甲基甲酰胺c、苯c、甲苯c、二甲苯c、VOCsb、臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
| 塑料合成革制造（湿法工艺） | 配料、含浸、涂刮、凝固、水洗、烘干、冷却废气排放口 | 二甲基甲酰胺c、臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
| 塑料合成革制造（超细纤维工艺） | 配料、含浸、凝固、水洗、抽出、干燥废气排放口 | 二甲基甲酰胺c、苯c、甲苯c、二甲苯c、VOCsb、臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
| 塑料合成革制造（干法工艺、湿法工艺、超细纤维工艺） | 二甲基甲酰胺回收精馏塔废气排放口 | 二甲基甲酰胺、臭气浓度 | 季度 | 半年 | 年 |
|  | 后处理废气排放口 | 苯c、甲苯c、二甲苯c、VOCsb、臭气浓度、恶臭特征污染物a | 季度 | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料薄膜制造 | 混料、挤出、吹膜、成型废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年d | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料薄膜制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年d | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料板管型材制造 | 混料、挤出、成型废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料板管型材制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料丝绳及编织品制造 | 混料、挤出、喷丝废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料丝绳及编织品制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的泡沫塑料制造 | 配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的泡沫塑料制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料包装箱及容器制造 | 塑化、成型废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料包装箱及容器制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的日用塑料制品制造 | 塑化、成型、模压废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的日用塑料制品制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的人造草坪制造 | 挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的人造草坪制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料零件及其他塑料制品制造 | 配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料零件及其他塑料制品制造 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物e、臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 所有类别的塑料制品制造 | 印刷废气排放口 | 挥发性有机物f、苯c、甲苯c、二甲苯c | / | 半年 | 年 |
|  | 废气治理设施（燃烧法）废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | / | 半年 | 年 |
|  | 综合废水处理站废气排放口 | 臭气浓度、恶臭特征污染物a | / | 半年 | 年 |
| 注1：主要排放口、一般排放口为HJ 1122中确定的主要排放口、一般排放口。 注2：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测废气参数。 注3：根据环境影响评价文件及其审批意见，结合项目工艺及产排污特点，选择项目所包含监测点位进行监测。 注4：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 注5：若塑料制品工业排污单位有其他有组织废气排放源，应根据污染物排放状况，参照HJ 819确定监测指标和监测频次等内容。 |  |  |  |  |  |
| a 恶臭特征污染物执行GB 14554，特征污染物种类按环境影响评价文件及审批意见确定；地方标准有更严格要求的，从其规定。 b 塑料人造革合成革工业排污单位执行GB 21902，以VOCs作为挥发性有机物排放的综合控制指标。 c排污单位生产过程中不使用含二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯有机溶剂的，监测指标可不包括二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯。 d 采用流延膜工艺的废气最低监测频次为季度，采用其他工艺的废气最低监测频次为半年。 e 特征污染物执行GB 31572，排污单位应根据使用的合成树脂类型选择对应的污染物种类作为特征污染物控制指标。 f 本标准使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合管控指标，待印刷工业相关污染物排放标准实施后，从其规定。 |  |  |  |  |  |

### 5.2.2  无组织废气排放监测点位、监测指标及监测频次

无组织废气按GB 37822、HJ/T 55等设置监测点位。橡胶制品工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及监测频次按照表5执行。塑料制品工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及监测频次按照表6执行。

表5  橡胶制品工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 最低监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点排污单位 | 非重点排污单位 |
| 轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 厂区内a | 非甲烷总烃 | 地方生态环境主管部门根据当地环境保护需要自行确定 |  |
| 轮胎翻新 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物b | 半年 | 年 |
| 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物b | 半年 | 年 |
| a 厂区内非甲烷总烃的具体监测要求按GB 37822规定执行。 b 恶臭特征污染物执行GB 14554，污染物种类按环境影响评价文件及审批意见确定；地方标准有更严格要求的，从其规定。 |  |  |  |  |

表6  塑料制品工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 最低监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点排污单位 | 非重点排污单位 |
| 所有类别的塑料制品制造 | 厂区内a | 非甲烷总烃 | 地方生态环境主管部门根据当地环境保护需要自行确定 |  |
| 塑料人造革合成革制造 | 厂界 | 二甲基甲酰胺b、苯b、甲苯b、二甲苯b、VOCsc、颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物d | 半年 | 年 |
| 使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外） | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物d | 半年 | 年 |
| 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外） | 厂界 | 颗粒物、氯化氢、苯b、甲苯b、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物d | 半年 | 年 |
| a 厂区内非甲烷总烃的具体监测要求按GB 37822规定执行。 b 排污单位生产过程中不使用含二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯有机溶剂的，监测指标可不包括二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯。 c 塑料人造革合成革工业排污单位执行GB 21902，以VOCs作为挥发性有机物排放的综合控制指标。 d 恶臭特征污染物执行GB 14554，污染物种类按环境影响评价文件及审批意见确定；地方标准有更严格要求的，从其规定。 |  |  |  |  |

5.3 厂界环境噪声监测

厂界环境噪声监测点位设置应遵循GB 12348、HJ 819中的原则，主要考虑破碎设备、风机、空压机、水泵等噪声源在厂区内的分布情况和周边环境敏感点的位置。厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间噪声监测，夜间生产的排污单位须监测夜间噪声。监测指标为等效连续A声级。周边有环境敏感点的，应提高监测频次。

5.4 周边环境质量影响监测

5.4.1环境影响评价文件及其批复（仅限2015年1月1日（含）后取得的环境影响评价批复）或其他环境管理政策有明确要求的，按要求执行。

5.4.2 无明确要求的，若排污单位认为有必要的，可根据实际情况对周边地表水、海水、地下水和土壤开展监测。对于废水直接排入地表水、海水的排污单位，可按照HJ 2.3、HJ/T 91、HJ 442及受纳水体环境管理要求设置周边地表水、海水监测点位；开展周边地下水、土壤监测的排污单位，可按照HJ 610、HJ/T 164、HJ 964、HJ/T 166及地下水、土壤环境管理要求设置地下水、土壤监测点位。监测指标及最低监测频次按照表7执行。

表7  周边环境质量影响监测指标及最低监测频次

| 环境要素 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌a | 年 |
| 海水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、总氮、总磷、石油类、总锌a | 年 |
| 地下水 | pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总锌a | 年 |
| 土壤 | pH值、石油类、总锌a | 年 |
| a 适用于日用及医用橡胶制品工业排污单位。 |  |  |

  - 其他要求

5.5.1 除表1~表6中的监测指标外，5.5.1.1和5.5.1.2中的污染物指标也应纳入监测指标范围，并参照表1~表6和HJ 819确定监测频次。

5.5.1.1 排污许可证、所执行的污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复（仅限2015年1月1日（含）后取得的环境影响评价批复）、相关环境管理规定明确要求监测的污染物指标。

5.5.1.2 排污单位根据生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品类型、监测结果确定实际排放的，在有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标，或其他有毒污染物指标。

5.5.2  各指标的监测频次在满足本标准的基础上，可根据HJ 819中监测频次的确定原则提高监测频次；监测结果超标的，应增加相应指标的监测频次。

5.5.3 采样方法、监测分析方法、监测质量保证与质量控制等按照HJ 819执行。

5.5.4 监测方案的描述、变更按照HJ 819执行。

# 信息记录和报告

6.1 信息记录

6.1.1  监测信息记录

手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ 819执行。

6.1.2  生产和污染治理设施运行状况信息记录

详细记录生产及污染治理设施运行状况，日常生产中应参照以下内容记录相关信息，并整理成台账保存备查。

- 6.1.2.1  生产运行状况记录

按照工艺生产单元和生产流水线分类，根据各排污单位具体情况，记录以下相关信息：

- 原辅料用量；

- 产品产量；

- 新鲜水取水量、用电量、燃料用量等；

- 主要生产设备、设施的操作使用记录等。

- 6.1.2.2  废水处理设施运行状况记录

按日（或班次）记录废水产生量、废水处理量、废水回用量、废水回用率、废水回用去向、废水排放量、污泥产生量（记录含水率）、废水处理使用的药剂名称及用量、用电量等；记录废水处理设施运行、故障及维护情况等。

- 6.1.2.3  废气处理设施运行状况记录

按日（或更换频次）记录废气处理使用的药剂等耗材名称及用量；记录废气处理设施运行参数、故障及维护情况等。

6.1.3  一般工业固体废物和危险废物记录

按日记录一般工业固体废物和危险废物产生、贮存、转移、利用的处置情况；按照危险废物管理的相关要求，按日记录危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量及其具体去向。原料或辅助工序中产生的其他危险废物的情况也应记录。一般工业固体废物及危险废物产生情况见表8。

表8   一般工业固体废物及危险废物来源和种类

| 类别 | 主要产生来源 | 种类 |
| --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 生产车间 | 废包装材料、废边角料等 |
| 危险废物 | 生产车间，废气、废水处理设施 | 沾染化学品的容器、包装，废有机溶剂、精馏塔釜残液、废气治理喷淋废液、UV光催化氧化产生的废旧灯管、废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂、监测产生的废酸废碱等 |
| 注1：根据原辅料、工艺等实际情况，确定具体的种类。 注2：其他可能产生的危险废物按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定。 |  |  |

6.2 信息报告、应急报告和信息公开

按照HJ 819 执行。

# 其他

排污单位应如实记录监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等），确保监测数据具有代表性。

本标准规定的内容外，按照HJ 819执行。