附件7

《排污单位自行监测技术指南 
橡胶和塑料制品（征求意见稿）》编制说明

《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》标准编制组

2020年4月

目  录

1	项目背景	159

1.1	任务来源	159

1.2	工作过程	159

2	标准制订的必要性分析	161

2.1  推动橡胶和塑料制品行业排污单位落实自行监测责任	161

2.2  自行监测是橡胶和塑料制品行业落实排污许可制度的重要支撑	162

2.3  相关标准规范对橡胶和塑料制品工业排污单位自行监测的适用性不足	163

2.4	从自行监测现状来看，橡胶和塑料制品行业排污单位自行监测有待加强	163

2.5  指导和规范橡胶和塑料制品行业排污单位的自行监测工作，引导行业持续健康发展		164

3	国内外相关标准情况	164

3.1  国外相关排污许可制度标准情况和自行监测要求	164

3.2  国内相关排污许可制度标准情况	166

3.3  污染物排放标准	167

3.4  自行监测要求	177

4	橡胶和塑料制品工业排污单位污染物排放状况分析	177

4.1	橡胶制品行业分析	177

4.2	塑料制品行业分析	187

5	标准制订的基本原则和技术路线	201

5.1	标准制订的基本原则	201

5.2	标准制订的技术路线	201

6	标准研究内容	203

6.1	适用范围	203

6.2	监测方案制定	204

7	经济技术分析	219

7.1	环境效益分析	219

7.2	自行监测经济成本分析	220

《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品

（征求意见稿）》编制说明

# 项目背景

## 任务来源

为落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》，支撑国家排污许可制度的实施，进一步规范排污单位自行监测行为，对排污单位开展自行监测活动提供切实可行的指导，2017年4月原环境保护部发布了《排污单位自行监测技术指南  总则》。为了进一步明确和细化对橡胶和塑料制品行业排污单位自行监测行为的指导，支撑橡胶和塑料制品行业排污许可制度的落实，起草《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》。

本项目来源于《关于开展2019年度国家环境保护标准项目实施工作的通知》（环办法规函〔2019〕461号），“环境监测类标准”中“环境监测技术规范”：排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（项目编号：2019 -12）。

受生态环境部委托，轻工业环境保护研究所负责牵头编制《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（以下简称“技术指南”），天津市生态环境科学研究院、中国塑料加工工业协会作为协作单位共同参与标准编制。

## 工作过程

任务下达后，标准编制组主要开展了以下调查和研究工作：

1.2.1 成立编制组，制定工作计划

2019年1月，成立标准编制组，确定任务分工。

2019年2月25日，召开《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》项目启动会，明确项目的进度计划和具体的任务分工。

1.2.2 开展环境政策标准研究、企业调研和专题研讨

2019年3月，标准编制组分别编制了《橡胶制品企业调研表-轮胎企业》、《橡胶制品企业调研表-其他企业》、《塑料制品企业调研表-人造革合成革》、《塑料制品企业调研表-其他企业》。

2019年3月~7月，标准编制组对橡胶和塑料制品行业相关环境政策、标准、技术规范等进行文献调研。在京津冀、山东、浙江、江苏、安徽、广东、广西、福建等地深入橡胶和塑料制品企业和福建龙安合成革产业园开展调研，并开展废气污染物的监测工作，同期调阅70家左右的企业环评、验收报告、全面达标文件等材料，深入了解橡胶和塑料制品企业的自行监测现状和污染物产生、治理、排放状况。

2019年6月、7月，标准编制组分别对农膜行业和挤塑聚苯乙烯（XPS）泡沫塑料行业进行了专题讨论。

1.2.3 编制标准文本（开题稿）和开题论证报告

2019年7月，在广泛调研基础上，编制完成标准文本（开题稿）和开题论证报告。

2019年8月7日，召开人造革合成革行业内部研讨会，对标准文本（开题稿）进行修改。

2019年8月21日，标准编制组参加中国橡胶工业协会组织的橡胶制品排污许可专题研讨会，与来自于轮胎、力车胎、管带、乳胶制品行业的国内23家知名企业代表进行研讨交流，听取协会及参会橡胶制品企业的意见，对标准文本（开题稿）进行修改。

1.2.4 召开标准开题论证会

2019年9月3日，召开标准开题论证会，专家组同意通过该标准的开题论证。

1.2.5 继续开展调研和专题研讨

2019年9月26日，召开研讨会，邀请17家橡胶和塑料制品企业、行业协会以及环评司、标准所、评估中心等相关单位进行深入交流。

2019年10月-11月，继续前往橡胶和塑料制品企业开展调研。

表1-1  部分现场调研企业

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 轮胎企业 |
| 2 | 普利司通（天津）轮胎有限公司 | 轮胎企业 |
| 3 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司 | 轮胎企业 |
| 4 | 南通回力橡胶有限公司 | 再生橡胶和橡胶制品企业 |
| 5 | 无锡宝通带业股份有限公司 | 橡胶制品企业（橡胶板、管、带制造） |
| 6 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 橡胶制品企业（橡胶板、管、带制造） |
| 7 | 北京市城南橡塑技术研究所 | 橡胶制品企业（橡胶零件制造） |
| 8 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 橡胶制品企业（日用及医用橡胶制品制造） |
| 9 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司 | 橡胶制品企业（橡胶板、管、带制造） |
| 10 | 福建龙安合成革产业园（42家） | 合成革工业园区 |
| 11 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司 | 人造革企业 |
| 12 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 人造革企业 |
| 13 | 广东远华新材料有限责任公司 | 人造革企业 |
| 14 | 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司 | 合成革企业 |
| 15 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 合成革企业 |
| 16 | 安安（中国）有限公司 | 合成革企业 |
| 17 | 嘉兴斯威德绒面超纤有限公司 | 超纤合成革企业 |
| 18 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 超纤合成革企业 |
| 19 | 天津市天塑科技集团第二塑料制品厂 | 塑料制品企业（塑料薄膜制造） |
| 20 | 军星集团 | 塑料制品企业（塑料板、管、型材制造） |
| 21 | 大禹节水集团股份有限公司 | 塑料制品企业（塑料零件及其他塑料制品制造） |
| 22 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 塑料制品企业（塑料零件及其他塑料制品制造） |
| 23 | 天津竹内装璜有限公司 | 塑料制品企业（塑料包装箱及容器制造） |
| 24 | 上海英宇塑料制品有限公司 | 塑料制品企业（塑料包装箱及容器制造） |
| 25 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 塑料制品企业（塑料包装箱及容器制造） |
| 26 | 藤兴工业有限公司（苏州） | 塑料制品企业（塑料包装箱及容器制造） |
| 27 | 岱纳包装（天津）有限公司 | 塑料制品企业（塑料包装箱及容器制造） |
| 28 | 禧天龙科技发展有限公司 | 塑料制品企业（日用塑料制品制造） |
| 29 | 天津顶正印刷包材有限公司 | 塑料制品企业（塑料薄膜制造） |
| 30 | 北京华夏鑫荣保温工程有限公司 | 塑料制品企业（泡沫塑料制造） |

图1-1 企业现场调研照片

1.2.6编制标准（征求意见稿）和编制说明

2019年9月-12月，根据开题论证会的意见并结合调研情况，修改形成标准（征求意见稿）和编制说明。

1.2.7 召开标准征求意见稿技术审查会

2019年12月31日，召开标准征求意见稿技术审查会，专家组同意通过该标准征求意见稿的技术审查。

1.2.8修改完善标准（征求意见稿）和编制说明

2020年1月-3月，根据技术审查会的意见，修改完善标准（征求意见稿）和编制说明。在此过程中，保持与标准《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）的充分衔接，HJ 1122于2020年3月27日实施发布。

# 标准制订的必要性分析

## 2.1 推动橡胶和塑料制品行业排污单位落实自行监测责任

企业自行监测是污染源监测工作的一个重要组成部分，是掌握企业产排污状况和排污趋势的手段，其监测结果和资料是开展企业环境信息公开工作的重要依据。

企业自行监测及信息公开已被明确纳入法律法规。

2015年1月1日施行的新《中华人民共和国环境保护法》第四十二条明确提出：“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。”第五十五条要求：“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。

《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条规定：“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定”。第二十四条规定：“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当对监测数据的真实性和准确性负责。”

《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条规定：“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录”。

## 2.2  自行监测是橡胶和塑料制品行业落实排污许可制度的重要支撑

《中华人民共和国环境保护法》第四十五条规定：“国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。”排污许可证的重要性不言而喻。排放许可制是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

为推进排污许可证的实施工作，国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号），明确了排污许可制度改革的顶层设计、总体思路。为规范排污许可管理，2018年环保部发布了《排污许可管理办法》（试行）（环境保护部令 第48号），具体明确了排污许可证的申请、核发、执行以及排污许可相关的监管和处罚等行为的要求。排污许可证规定了排污单位的污染物排放浓度限值、总量限值和自行监测的基本要求，排污单位开展自行监测后，其监测结果一方面可作为评价排污单位治污效果、排污状况、对环境质量影响状况的重要依据；另一方面，为进行污染源达标状况判定、排放量核算等提供了数据支撑。在排污单位自证达标的同时，政府部门可对其自行监测台账、原始数据以及落实质量控制要求的规范性等情况进行监督检查。因此企业自行监测、自证排放的科学化、规范化、制度化，是实施排污许可证监管功能的基本保障，自行监测制度的建立也为环境信息公开、环境影响评价、环境保护税等环境管理制度、排污权交易的环境政策的实施提供了支撑和保证。目前，生态环境部已经发布了《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）等23项行业自行监测技术指南，其中HJ 819提出了排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、监测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求。橡胶和塑料制品行业作为与人民生活密切相关的行业，迫切需要结合橡胶和塑料行业特点制定自行监测技术指南，来支撑橡胶和塑料制品行业排污许可证制度的实施。

## 2.3  相关标准规范对橡胶和塑料制品工业排污单位自行监测的适用性不足

我国涉及橡胶和塑料制品工业监测要求的标准规范主要包括排放标准、监测技术规范、环评导则等。相关标准规范从不同角度对监测项目、监测技术进行规定，但对排污单位自行监测方案的制定存在覆盖面不全、不适用日常监测等问题。

### 2.3.1污染物排放标准不够完善，监测方案不够明确

橡胶制品排污单位执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011），但GB 27632不适用于轮胎翻新排污单位，轮胎翻新排污单位废水、废气污染物排放分别执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。

塑料制品行业中塑料人造革合成革排污单位执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）。使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品废水、废气污染物排放分别执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品工业排污单位执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）。

因此，需要进一步识别产排污节点，明确监测点位、监测指标以及监测频次，这些都是自行监测方案需要解决的重要内容。

### 2.3.2监测频次是监测方案的核心内容，现有标准规范对监测频次的规定不能满足环境管理要求

对于橡胶和塑料制品行业适用的排放标准GB 8978、GB 1629、GB 21902、GB 27632、GB 31572，这些标准中未对各污染物指标的监测频次进行规定，无法指导排污单位科学开展自行监测工作。《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）对建设项目提出“环境监测计划”要求，但缺少细化内容。《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）对国控企业的监测频次提出部分要求，但是作为具有普适性的规范性管理文件，规定相对笼统，未体现橡胶和塑料制品行业排放特点，无法满足量大面广的橡胶和塑料制品行业排污单位自行监测的需要。

## 从自行监测现状来看，橡胶和塑料制品行业排污单位自行监测有待加强

### 2.4.1废气污染防治设施不到位，很多废气无组织排放

橡胶和塑料制品行业部分企业的粉尘和挥发性有机物未按国家相关要求进行有效收集，为无组织排放。如在前期调研过程中发现，合成革企业基本都对废气进行了收集和处理，但一部分生产其他塑料制品的企业未对废气进行有效收集，未安装污染防治设施。

### 2.4.2缺乏自动监测设施

监测技术分为手工监测和自动监测。结合已有的监测设备和环境管理要求，目前成熟的水污染物自动监测设备有：COD、氨氮、总磷的自动监测设备，总氮的自动监测技术规范正在制定中。成熟的大气污染物自动监测设备有：颗粒物自动监测设备；对于橡胶和塑料制品行业关注的非甲烷总烃，国家层面还未出台相应的技术规范，上海市于2015年出台了《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求（试行）》（沪环保总〔2013〕465号）。因此，对于总氮和非甲烷总烃的监测以手工监测为宜，待相应技术规范出台后，再另行要求。

### 2.4.3企业自行监测不足

由于污染物排放标准不够完善 ，监测方案不够明确，在开展自行监测时，企业无所适从，不清楚监测点位有哪些，并出现监测指标不全、监测频次严重低于相应环境管理要求的情况，如有的企业未对挥发性有机物进行有效收集，也从未开展过相应监测。

## 2.5指导和规范橡胶和塑料制品行业排污单位的自行监测工作，引导行业持续健康发展

自行监测技术指南将对自行监测的监测方案（包括监测点位、监测指标、监测频次等）、监测质量和质量控制、信息记录和报告等方面提出具体要求。因此，通过自行监测技术指南，有利于指导和规范橡胶和塑料制品行业排污单位的自行监测工作，提高排污单位自行监测数据质量，有力地支撑了企业的环境管理。

自行监测技术指南将与《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）、《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、污染防治技术政策等政策标准技术文件形成合力，建立科学的环境管理体系，规范排污单位的环境行为，有助于促使排污单位提高环境管理水平，降低污染物排放，落实企业的环境管理主体责任，从而推动行业健康持续发展。

# 国内外相关标准情况

## 3.1国外相关排污许可制度标准情况和自行监测要求

西方发达国家已建立起了较为完善的许可证申请及许可证要求的合规管理体系。

以美国为例，从1972年开始在全国范围内实行污染物排放许可证制度，并在技术路线和方法上不断得到改进和发展。法律层面，美国排污许可制度的法律主要包括《清洁水法》（CWA）和《清洁空气法》（CAA），规定了排污许可证的分类、申请核发程序、公众参与、执行与监管、处罚等具体要求。如《清洁空气法》中的Title V主要内容是运营许可证，包括运营许可证定义、计划及申请、要求及条件、信息公开、其他与此相关的授权内容等。联邦行政许可法等规定了许可程序等要求，也是排污许可法律体系的重要组成部分。

联邦规定，《清洁水法》和《清洁空气法》下面是联邦法规（CFR），法规制定了工业大气污染源必须遵守的要求，CFR第40部分环境保护，包括排污许可申请具体流程，以及排放标准、最佳可行技术等技术层面的规定，是《清洁水法》和《清洁空气法》的具体“实施细则”。

美国未制定各行业排污许可证申请与核发技术规范，以空气固定源运行许可证为例，在40 CFR Part 70.6规定了运行许可证所要包含的7项基本内容：①规范许可证最低要求；②联邦执法要求；③守法要求；④一般性许可证条款；⑤临时污染源条款；⑥许可保护条款；⑦紧急情况条款。在以上文本内容要求中，排放限值和相应的监测、记录和报告要求最为重要，是固定源必须满足的污染物排放限制性要求。

美国实施的是排污许可“一证式”管理制度，监测与报告是排污许可证文本中的重要内容。以NPDES排污许可为例，监测、记录和报告是许可证文本中必不可少的内容，对监测点位、监测指标、监测频次、采样方法、分析方法进行明确。排污许可证中监测、记录和报告的内容是根据许可证编写的技术指南由许可证编写者进行设计的，没有统一性的规定。

美国EPA环境与健康国际合作科学小组1996年的报告《Environmental Compliance and Enforcement Capacity Building Resource Document International Comparison of Source Self-Monitoring, Reporting, and Recordkeeping Requirements》（《污染源自行监测、报告与记录保存要求的国家间比较研究报告》）中对美国、英国、加拿大、德国、匈牙利、印度、墨西哥、荷兰等国家污染源自行监测中的监测参数确定、监测方法、监测频次、监测报告、质量保证等要求进行了详细比较。总的来讲，上述国家对自行监测工作的相关方面都做了详细的要求。该报告中指出自行监测方法包括连续自动监测、通过烟道采样后再进行物理或化学分析的间接监测、替代监测、视觉或嗅觉监测、物料平衡等。废气自行监测参数有SO2、CO、NOx、VOCs、PM、金属、可见度、HCl等。在监测频次方面主要根据设备的种类、企业规模、排放量等来确定。例如在加拿大，当污染物排放超出国家标准时会要求增加监测频次，而在一段时间内未检出某种污染物时可以降低监测频次，以造纸厂和选矿厂为例，污染物的监测频次从连续监测到每月监测不等，如五日生化需氧量监测需要每周3次，悬浮物则需要每天1次，急性毒性实验需要每周1次，pH值、流量、电导率需要连续监测等。在监测方式上企业可以自己建立实验室开展监测，也可以委托企业之外的检测机构开展监测。

欧美等国家将自行监测报告分为3种情况：一是报告所有自行监测数据；二是报告与特定环境或事件相应的数据；三是不报告，只记录。报告的频次根据管理部门需要设定，主要包括以下几种情况：一是每年报告，或每一段固定时间报告；二是超标时报告；三是即时报告，例如发生事故时。

2007年，世界经济发展与合作组织的报告《Technical Guide on Environmental Self-monitoring in Countries of Eastern Europe, Caucasus, and Central Asia》（《东欧、高加索、中亚地区环境自行监测技术导则》）中提到企业自行监测工作在该组织部分成员国内有着相当长的历史，部分大型企业在20世纪70年代中期就已经建立了自行监测制度，该导则对其成员国内企业的自行监测工作提出了指导性意见，认为要求企业开展自行监测并报告是促使企业履行环境责任的重要方式，并能够使有限的政府监管资源得到合理配置，并促进环境信息公开。该导则指出企业应当制订自行监测草案，环境主管部门在适当时候应该审查此方案，可以接受或否决此方案并要求对该方案进行修订。企业必须保证必要的技术力量、监测设备来保证监测方案所要求的自行监测活动，也可以由企业负责采样，由外部的实验室负责分析样品，在东欧、高加索、中亚等地区，企业委托外部机构进行监测或者选择一个企业的监测实验室承担周边几个企业的自行监测是比较合适的方案。

关于自行监测的类型，该导则指出自行监测主要包括过程监测、排放监测、影响监测，其中，过程监测的方案可由企业自行决定，排放监测和影响监测方案由环境主管部门决定；关于影响监测，并不要求所有企业都开展，而由环境主管部门根据具体情况来确定是否需要开展影响监测。

## 3.2国内相关排污许可制度标准情况

国务院办公厅于2016年11月印发《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号），要求对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。为贯彻落实该方案，原环境保护部于2016年12月发布了《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体〔2016〕186号）和《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》（环水体〔2016〕189号），启动了火电、造纸行业排污许可证申请与核发的相关工作。为明确各行业纳入排污许可管理的范围，原环境保护部发布了《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号）。2017年12月27日，原环境保护部发布《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），进一步明确和完善了排污许可的相关管理要求。

为配合排污许可制度的实施和指导规范排污单位开展自行监测，2017年4月原环境保护部发布了《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。为建立健全基于污染物排放标准的可行技术体系，2018年1月原环境保护部发布了《污染防治可行技术指南编制导则》（HJ 2300-2018）。为指导排污单位排污许可证申请与核发工作，2018年2月原环境保护部发布了《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）。为规范排污单位环境管理台账记录和提交执行报告，2018年3月生态环境部发布了《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ 944-2018）。

2017年至今，共发布了火力发电及锅炉，水泥，农药制造工业，电镀工业，化肥工业-氮肥，农副食品加工业，平板玻璃工业，石油炼制工业，纺织印染工业，造纸工业，石油化学工业，制革及毛皮加工工业，有色金属工业，发酵类制药工业，提取类制药工业，化学合成类制药工业，钢铁工业及炼焦化学工业，水处理，食品制造，酒、饮料制造，涂装，涂料油墨制造，磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料等行业的自行监测技术指南23项。

## 3.3污染物排放标准

3.3.1  橡胶制品行业

橡胶制品行业污染物排放标准汇总见表3-1。

表3-1  国家和地方橡胶制品行业污染物排放标准

| 国 家 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》 | GB 27632-2011 |
| 2 | 《恶臭污染物排放标准》 | GB 14554-1993 |
| 3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | GB 37822-2019 |
| 4 | 《污水综合排放标准》 | GB 8978-1996 |
| 5 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB 16297-1996 |
| 地 方 |  |  |
| 1 | 山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》 | DB 37 2801.7-2019 |
| 2 | 浙江省杭州市《重点工业企业挥发性有机物排放标准》 | DB 3301T 0277-2018 |
| 3 | 广东省《大气污染物排放限值》 | DB 44/ 27-2001 |
| 4 | 北京市《大气污染物综合排放标准》 | DB 11/501-2017 |
| 5 | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | DB 13/2322-2016 |
| 6 | 江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》 | DB 32/3151-2016 |
| 7 | 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》 | DB 61-T1061-2017 |
| 8 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | DB 12/523-2014 |
| 9 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 | DB 51/2377-2017 |
| 10 | 福建省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | DB 35/1782-2018 |
| 11 | 重庆市《大气污染物综合排放标准》 | DB 50/408-2016 |
| 12 | 《厦门市大气污染物排放标准》 | DB 35/323-2011 |
| 13 | 台湾《胶带制造业挥发性有机物空气污染管制及排放标准》 | 970018856 |

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中的主要限值要求摘录如下：

表3-2  新建企业水污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 直接排放限值 |  | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轮胎企业和其他制品企业 | 乳胶制品企业 |  |  |
| 1 | pH值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 10 | 40 | 150 |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 10 | 10 | 80 |  |
| 4 | 化学需氧量（CODcr） | 70 | 70 | 300 |  |
| 5 | 氨氮 | 5 | 10 | 30 |  |
| 6 | .总氮 | 10 | 15 | 40 |  |
| 7 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |  |
| 8 | 石油类 | 1 | 1 | 10 |  |
| 9 | 总锌 | - | 1.0 | 3.5见注1 |  |
| 基准排水量（m3/t胶） |  | 7 | 80 | 见注2 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
| 注1.乳胶制品企业排放限值。 注2.表中直接排放的基准排水量适用于相应类型企业的间接排放。 |  |  |  |  |  |

表3-3 新建企业大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 生产工艺或设施 | 排放限值（mg/m³） | 基准排气量 （m³/t胶） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 轮胎企业及其他制品企业炼胶装置 | 12 | 2000 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 乳胶制品企业后硫化装置 |  | 16000 |  |
| 2 | 氨 | 乳胶制品企业浸渍、配料工艺装置 | 12 | 80000 |  |
| 3 | 甲苯及二甲苯合计 | 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置 | 10 | - |  |
| 4 | 非甲烷总烃 | 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 | 10 | 2000 |  |
|  |  | 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置 | 100 | - |  |

| 表3-4 厂界无组织排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/m³） |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 |
| 2 | 甲苯 | 2.4 |
| 3 | 二甲苯 | 1.2 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 4.0 |

另外，GB 27632 中提出“橡胶制品工业企业恶臭污染物的排放控制按GB14554的规定执行”，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的主要限值要求摘录如下：

表3-5  恶臭污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新改扩建 | 现有 | 新改扩建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 006 | 010 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

表3-6  恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
|  |  | 20 | 0.56 |
|  |  | 25 | 0.90 |
|  |  | 30 | 1.3 |
|  |  | 35 | 1.8 |
|  |  | 40 | 2.3 |
|  |  | 60 | 5.2 |
|  |  | 80 | 9.3 |
|  |  | 100 | 14 |
|  |  | 120 | 21 |
| 2 | 甲硫醇 | 15 | 0.04 |
|  |  | 20 | 0.08 |
|  |  | 25 | 0.12 |
|  |  | 30 | 0.17 |
|  |  | 35 | 0.24 |
|  |  | 40 | 0.31 |
|  |  | 60 | 0.69 |
| 3 | 甲硫醚 | 15 | 0.33 |
|  |  | 20 | 0.58 |
|  |  | 25 | 0.90 |
|  |  | 30 | 1.3 |
|  |  | 35 | 1.8 |
|  |  | 40 | 2.3 |
|  |  | 60 | 5.2 |
| 4 | 二甲二硫醚 | 15 | 0.43 |
|  |  | 20 | 0.77 |
|  |  | 25 | 1.2 |
|  |  | 30 | 1.7 |
|  |  | 35 | 2.4 |
|  |  | 40 | 3.1 |
|  |  | 60 | 7.0 |
| 5 | 二硫化碳 | 15 | 1.5 |
|  |  | 20 | 2.7 |
|  |  | 25 | 4.2 |
|  |  | 30 | 6.1 |
|  |  | 35 | 8.3 |
|  |  | 40 | 11 |
|  |  | 60 | 24 |
|  |  | 80 | 43 |
|  |  | 100 | 68 |
|  |  | 120 | 97 |
| 6 | 氨 | 15 | 4.9 |
|  |  | 20 | 8.7 |
|  |  | 25 | 14 |
|  |  | 30 | 20 |
|  |  | 35 | 27 |
|  |  | 40 | 35 |
|  |  | 60 | 75 |
| 7 | 三甲胺 | 15 | 0.54 |
|  |  | 20 | 0.97 |
|  |  | 25 | 1.5 |
|  |  | 30 | 2.2. |
|  |  | 35 | 3.0 |
|  |  | 40 | 3.9 |
|  |  | 60 | 8.7 |
|  |  | 80 | 15 |
|  |  | 100 | 24 |
|  |  | 120 | 35 |
| 8 | 苯乙烯 | 15 | 6.5 |
|  |  | 20 | 12 |
|  |  | 25 | 18 |
|  |  | 30 | 26 |
|  |  | 35 | 35 |
|  |  | 40 | 46 |
|  |  | 60 | 104 |
| 9 | 臭气浓度 | 排气筒高度（m） | 标准值（无量纲） |
|  |  | 15 | 2000 |
|  |  | 25 | 6000 |
|  |  | 35 | 15000 |
|  |  | 40 | 20000 |
|  |  | 50 | 40000 |
|  |  | ≥60 | 60000 |

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中提出了对企业厂区及周边污染监控的要求：

（1）企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。

（2）地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。

表3-7  厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

3.3.2  塑料制品行业

塑料制品行业污染物排放标准汇总见表3-8。

表3-8  国家和地方塑料制品行业污染物排放标准

| 国 家 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《合成革与人造革工业污染物排放标准》 | GB21902-2008 |
| 2 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 | GB 31572-2015 |
| 3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | GB 37822-2019 |
| 4 | 《恶臭污染物排放标准》 | GB 14554-1993 |
| 5 | 《污水综合排放标准》 | GB 8978-1996 |
| 6 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB 16297-1996 |
| 地 方 |  |  |
| 1 | 山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》 | DB 37 2801.7-2019 |
| 2 | 江西省《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》 | DB 36/1101.4-2019 |
| 3 | 浙江省杭州市《重点工业企业挥发性有机物排放标准》 | DB 3301T 0277-2018 |
| 4 | 广东《大气污染物排放限值》 | DB 44/ 27-2001 |
| 5 | 北京市《大气污染物综合排放标准》 | DB 11/501-2017 |
| 6 | 上海市《大气污染物排放标准》 | DB 31/933-2015 |
| 7 | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | DB 13/2322-2016 |
| 8 | 江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》 | DB 32/3151-2016 |
| 9 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | DB 12/523-2014 |
| 10 | 福建省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | DB 35/1782-2018 |
| 11 | 重庆市《大气污染物综合排放标准》 | DB 50/408-2016 |
| 12 | 《厦门市大气污染物排放标准》 | DB 35/323-2011 |

《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）中的主要限值要求摘录如下：

表3-9  新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量（单位：mg/L，pH值、色度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 50 |  |
| 3 | 悬浮物 | 40 |  |
| 4 | 化学需氧量（CODcr） | 80 |  |
| 5 | 氨氮 | 8 |  |
| 6 | 总氮 | 15 |  |
| 7 | 总磷 | 1.0 |  |
| 8 | 甲苯 | 0.1 |  |
| 9 | 二甲基甲酰胺（DMF） | 2 |  |
| 单位产品（产品面积）基准排水量/（m3/万m2） | 湿法工艺 | 50 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 其他 | 15 |  |

表3-10  新建企业大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 生产工艺 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMF | 聚氯乙烯工艺 | / | / |
|  |  | 聚氨酯湿法工艺 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 后处理工艺 | / | / |
|  |  | 其他 | / | / |
| 2 | 苯 | 聚氯乙烯工艺 | 2 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 聚氨酯湿法工艺 | / | / |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 | 2 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 后处理工艺 | 2 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 2 | 车间或生产设施排气筒 |
| 3 | 甲苯 | 聚氯乙烯工艺 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 聚氨酯湿法工艺 | / | / |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 后处理工艺 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 4 | 二甲苯 | 聚氯乙烯工艺 | 40 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 聚氨酯湿法工艺 | / | / |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 | 40 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 后处理工艺 | 40 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 40 | 车间或生产设施排气筒 |
| 5 | VOCs | 聚氯乙烯工艺 | 150 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 聚氨酯湿法工艺 | / | / |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 | 200（不含DMF） | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 后处理工艺 | 200 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 200 | 车间或生产设施排气筒 |
| 6 | 颗粒物 | 聚氯乙烯工艺 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 聚氨酯湿法工艺 | / | / |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 | / | / |
|  |  | 后处理工艺 | / | / |
|  |  | 其他 | / | / |
| 注：标准附录C为VOCs技术导则。 |  |  |  |  |

表3-11  厂界无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DMF | 0.4 |
| 2 | 苯 | 0.10 |
| 3 | 甲苯 | 1.0 |
| 4 | 二甲苯 | 1.0 |
| 5 | VOCs | 10 |
| 6 | 颗粒物 | 0.5 |

对于恶臭污染物，GB 21902中提出“合成革与人造革工业企业排放恶臭污染物适用相应的国家污染物排放标准”。

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中对合成树脂工业的定义为：以低分子化合物-单体为主要原料，采用聚合反应结合成大分子的方式生产合成树脂的工业，或者以普通合成树脂为原料，采用改性等方法生产新的合成树脂产品的工业。也包括以合成树脂为原料，采用混合、共混、改性等工艺，通过挤出、注射、压制、压延、发泡等方法生产合成树脂制品的工业，或者以废合成树脂为原料，通过再生的方法生产新的合成树脂或合成树脂制品的工业。 同时标准中明确适用范围不包括聚氯乙烯树脂。因此，塑料制品排污单位中，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品排污单位（除塑料人造革合成革外）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），GB 31572中的主要限值要求摘录如下：

表3-12  水污染物排放限值（单位：mg/L，pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放(1) |  |  |
| 1 | pH值 | 6.0~9.0 | / | 所有合成树脂 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 30 | / |  |  |
| 3 | 化学需氧量 | 60 | / |  |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 20 | / |  |  |
| 5 | 氨氮 | 8.0 | / |  |  |
| 6 | 总氮 | 40 | / |  |  |
| 7 | 总磷 | 1.0 | / |  |  |
| 8 | 总有机碳 | 20 | / |  |  |
| 9 | 可吸附有机卤化物 | 1.0 | 5.0 |  |  |
| 10 | 苯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 不饱和聚酯树脂 |  |
| 11 | 丙烯腈 | 2.0 | 2.0 | ABS树脂 |  |
| 12 | 环氧氯丙烷 | 0.02 | 0.02 | 环氧树脂 氨基树脂 |  |
| 13 | 苯酚 | 0.5 | 0.5 | 酚醛树脂 |  |
| 14 | 双酚A (2) | 0.1 | 0.1 | 环氧树脂 聚碳酸酯树脂 聚砜树脂 |  |
| 15 | 甲醛 | 1.0 | 5.0 | 酚醛树脂 氨基树脂 聚甲醛树脂 |  |
| 16 | 乙醛(2) | 0.5 | 1.0 | 热塑性聚酯树脂 |  |
| 17 | 氟化物 | 10 | 20 | 氟树脂 |  |
| 18 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 | 丙烯酸树脂 |  |
| 19 | 丙烯酸(2) | 5 | 5 | 丙烯酸树脂 |  |
| 20 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 聚甲醛树脂 |  |
| 21 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 环氧树脂 有机硅树脂 聚砜树脂 |  |
| 22 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 |  |
| 23 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 聚碳酸酯树脂 |  |
| 24 | 1,4-二氯苯 | 0.4 | 0.4 | 聚苯硫醚树脂 |  |
| 25 | 二氯甲烷 | 0.2 | 0.2 | 聚碳酸酯树脂 |  |
| 26 | 总铅 | 1.0 |  | 所有合成树脂 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 27 | 总镉 | 0.1 |  |  |  |
| 28 | 总砷 | 0.5 |  |  |  |
| 29 | 总镍 | 1.0 |  |  |  |
| 30 | 总汞 | 0.05 |  |  |  |
| 31 | 烷基汞 | 不得检出 |  |  |  |
| 32 | 总铬 | 1.5 |  |  |  |
| 33 | 六价铬 | 0.5 |  |  |  |
| 注：（1）废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理能力商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案。 （2）待国家污染物监测方法标准发布后实施。 |  |  |  |  |  |

表3-13  合成树脂单位产品基准排水量

| 序号 | 合成树脂类型 | 单位产品基准排水量（m3/t产品） | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮法聚苯乙烯树脂 | 3.5 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
| 2 | ABS树脂 | 4.5（7.0） |  |
| 3 | 环氧树脂 | 4.0（6.0） |  |
| 4 | 酚醛树脂 | 3.0 |  |
| 5 | 不饱和聚酯树脂 | 3.5 |  |
| 6 | 氨基树脂 | 3.5 |  |
| 7 | 氟树脂 | 4.0（6.0） |  |
| 8 | 有机硅树脂 | 2.5 |  |
| 9 | 聚酰胺树脂 | 4.0 |  |
| 10 | 光气法聚碳酸酯树脂 | 7.0（8.0） |  |
| 11 | 丙烯酸树脂 | 3.0 |  |
| 12 | 醇酸树脂 | 3.5 |  |
| 13 | 热塑性聚酯树脂 | 3.5 |  |
| 14 | 聚甲醛树脂 | 6.0 |  |
| 15 | 聚苯硫醚树脂 | 3.5 |  |
| 16 | 聚砜树脂 | 3.0 |  |
| 17 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂 | 3.5 |  |
| 注：ABS树脂、环氧树脂、氟树脂、光气法聚碳酸酯树脂间接排放的单位产品基准排水量执行表中括号内的限值。 |  |  |  |

表3-14  大气污染物特别排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 使用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 颗粒物 | 20 |  |  |
| 3 | 苯乙烯 | 20 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 不饱和聚酯树脂 |  |
| 4 | 丙烯腈 | 0.5 | ABS树脂 |  |
| 5 | 1,3-丁二烯（1） | 1 | ABS树脂 |  |
| 6 | 环氧氯丙烷（1） | 15 | 环氧树脂 氨基树脂 |  |
| 7 | 酚类 | 15 | 酚醛树脂 环氧树脂 聚碳酸酯树脂 聚醚醚酮树脂 |  |
| 8 | 甲醛 | 5 | 酚醛树脂 氨基树脂 聚甲醛树脂 |  |
| 9 | 乙醛 | 20 | 热塑性聚酯树脂 |  |
| 10 | 甲苯二异氰酸酯（1）（TDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 11 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（1）（TDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 12 | 异佛尔酮二异氰酸酯（1）（TDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 13 | 多亚甲基多苯基异氰酸酯（1）（TDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 14 | 氨 | 20 | 氨基树脂 聚酰胺树脂 聚酰亚胺树脂 |  |
| 15 | 氟化氢 | 5 | 氟树脂 |  |
| 16 | 氯化氢 | 20 | 有机硅树脂 |  |
| 17 | 光气 | 0.5 | 光气法聚碳酸酯树脂 |  |
| 18 | 二氧化硫 | 50 | 聚砜树脂 聚醚砜树脂 聚醚醚酮树脂 |  |
| 19 | 硫化氢 | 5 | 聚苯硫醚树脂 |  |
| 20 | 丙烯酸（1） | 10 | 丙烯酸树脂 |  |
| 21 | 丙烯酸甲酯（1） | 20 | 丙烯酸树脂 |  |
| 22 | 丙烯酸丁酯 （1） | 20 | 丙烯酸树脂 |  |
| 23 | 甲基丙烯酸甲酯（1） | 50 | 丙烯酸树脂 |  |
| 24 | 苯 | 2 | 聚甲醛树脂 |  |
| 25 | 甲苯 | 8 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 环氧树脂 有机硅树脂 聚砜树脂 |  |
| 26 | 乙苯 | 50 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 |  |
| 27 | 氯苯类 | 20 | 聚碳酸酯树脂 聚苯硫醚树脂 |  |
| 28 | 二氯甲烷（1） | 50 | 聚碳酸酯树脂 |  |
| 29 | 四氢呋喃（1） | 50 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂 |  |
| 30 | 邻苯二甲酸酐（1） | 5 | 醇酸树脂 |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） |  | 0.3 | 所有合成树脂 （有机硅树脂除外） (2) |  |
| 注：（1）待国家污染物监测方法标准发布后实施。 （2）有机硅树脂采用单位产品氯化氢排放量（0.1kg/t产品）。 |  |  |  |  |

表3-15  企业边界大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 |
| 2 | 氯化氢 | 0.2 |
| 3 | 苯 | 0.4 |
| 4 | 甲苯 | 0.8 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 4.0 |

GB 31572中还对废气处理设施的污染物提出了排放限值要求：

表3-16  焚烧设施SO2、NOX和二噁英类排放限值（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 现有和新建企业排放限值 | 特别排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 100 | 50 |
| 2 | 氮氧化物 | 180 | 100 |
| 3 | 二噁英类 | 0.1ng-TEQ/m3 |  |

## 3.4自行监测要求

2015年1月1日施行的新《中华人民共和国环境保护法》第四十二条明确提出：“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。”第五十五条要求：“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。

《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条规定：“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。”第二十四条规定：“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当对监测数据的真实性和准确性负责。”

《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条规定：“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录”。

2018年原环境保护部发布了《排污许可管理办法》（试行）（环境保护部令 第48号），第三十四条规定：“排污单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。 实施排污许可重点管理的排污单位，应当按照排污许可证规定安装自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网。 对未采用污染防治可行技术的，应当加强自行监测，评估污染防治技术达标可行性。”

# 橡胶和塑料制品工业排污单位污染物排放状况分析

## 橡胶制品行业分析

### 4.1.1 行业基本情况

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），橡胶制品业（291）指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产橡胶制品的活动，不包括橡胶鞋制造。橡胶制品业共包括7小类，分别是：轮胎制造（2911），橡胶板、管、带制造（2912），橡胶零件制造（2913），再生橡胶制造（2914），日用及医用橡胶制品制造（2915），运动场地用塑胶制造（2916），其他橡胶制品制造（2919）。

在《2017年国民经济行业分类注释》中，轮胎制造中明确将“轮胎翻新”列入本分类，但不包括自行车等力车胎的修补、更换，列入8191（自行车修理）。再生橡胶制造（2914）指用废橡胶生产再生橡胶的活动，包括对下列再生橡胶的制造活动：（1）初级形状再生橡胶：再生橡胶制板、再生橡胶制片、再生橡胶制带、其他初级形状再生橡胶；（2）再生胶粉。

依据国家统计局统计，2018年我国橡胶制品规模以上企业3050家，年耗胶总量1602万吨。

表4-1 2018年企业分布

| 国民经济分类 | 企业数量（个） |
| --- | --- |
| 2911轮胎制造 | 449 |
| 2912 橡胶板、管、带制造 | 775 |
| 2913 橡胶零件制造 | 668 |
| 2914 再生橡胶制造 | 174 |
| 2915 日用及医用橡胶制品制造 | 251 |
| 2916 运动场地用塑胶制造 | 40 |
| 2919 其他橡胶制品制造 | 693 |
| 合 计 | 3050 |

### 4.1.2行业分布情况

2018年我国橡胶制品规模以上企业数量共计3050家，主要集中在山东、江苏、浙江、辽宁、广东、福建、上海、河南、安徽和河北（企业数量在100家以上）。橡胶制品工业省份企业数量分布占比如图4-1所示。

图4-1 橡胶制品工业省份企业数量分布

橡胶是一种弹性高聚物，由于其具有优异的弹性及耐透气性、耐各种化学介质性、电绝缘性等性能，是工业上极好的减振、密封、耐磨、屈挠、防腐、绝缘及粘接材料，用途非常广泛，为重要的资源物资。目前以橡胶为原料生产的橡胶制品总数已达8~10万种，产品使用领域已遍及汽车、建筑、机电、煤炭、冶金、建材、石化、轻工、医疗卫生等行业及人民生活的各个角落。2017年橡胶制品工业中各类产品耗胶比例如图4-2所示。

橡胶制品工业用胶

轮胎及轮胎产品（72%）

轮胎（69%）

自行车胎及其他（3%）

其他橡胶产品（28%）

胶带（4.4%）

胶管（4.4%）

板材、型材、胶件（11%）

胶鞋（4.4%）

医用及其他（3.8%）

图4-2  2017年橡胶制品工业中各类产品耗胶比例

### 4.1.3 行业废水、废气排放情况

依据《2015年环境统计年报》，2015年统计的41个行业工业废气排放总量为685190.1亿立方米；橡胶和塑料制品业工业废气排放量排名第14位，为4310.6亿立方米，仅占总排放量的0.63%。据统计局最新统计，2018年橡胶制品工业年耗胶量1602万吨，以实地调研数据和二污普数据推算，全行业全年非甲烷总烃排放量为2.47万吨，远低于其他VOCs排放重点行业。

图4-3  全国废气排放情况

2015年统计的41个行业工业废水排放量为1815526.5万吨，橡胶和塑料制品工业的工业废水排放量排名第22位，为12605.9万吨，仅占总排放量的0.69%。

图4-4  全国废水排放情况

### 4.1.4 生产工艺和产排污环节

#### 4.1.4.1 轮胎制造（行业分类代码：2911）

轮胎的制造活动包括橡胶轮胎外胎、橡胶内胎、橡胶实心或半实心轮胎、力车胎以及废轮胎翻新。

轮胎制造是所有子类制品中生产工序最全的一类，包括炼胶、挤出、压延、成型、硫化、修边打磨等工序，如图4-5所示。整个生产过程中，涉及颗粒物排放的工序主要包括原料称量、裁断和硫化后轮胎的修边打磨，涉及有机废气排放的工序主要包括塑炼、密炼、硫化、胶片冷却等。

物料称量、混料、炼胶

挤出、压片、冷却

胎面、胎侧型胶压出

胎圈

胎圈钢丝

胎圈制造

胎面、胎侧型胶

胎体及带束层

内衬层

轮胎成型

硫化

成品检验

成品

颗粒物、有机废气

有机废气

有机废气

图4-5 轮胎制造工艺流程图和产排污节点

中国是世界上废橡胶产生量最大的国家。废橡胶来源主要是废橡胶制品，即报废的轮胎、力车胎、胶管、胶带、胶鞋、工业杂品，以及橡胶企业产生的边角余料和废品。废橡胶总量的70%来自报废的汽车轮胎。

废轮胎翻新工艺主要分为热翻斜交胎及冷翻子午胎，现在多以预硫化法冷翻子午胎为主。轮胎翻新轮胎采用胎面预硫化轮胎翻新技术，对子午线轮胎进行翻新，将旧胎体结构未受破坏的胎面打磨，该环节产生打磨粉尘废气。涂胶、贴胎面、成型、硫化工序产生有机废气。工艺流程和产排污节点如图4-6所示。

废旧轮胎

检查

打磨

修补

涂胶

贴胎面

胎面压合

成型

硫化

检查

成品

颗粒物

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

不合格品

图4-6 废轮胎翻新工艺流程图和产排污节点

#### 4.1.4.2 橡胶板、管、带制造（行业分类代码：2912）

橡胶板、管、带制造是指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、片状、管状、带状、棒状和异型橡胶制品的活动，以及以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动。

橡胶板、管、带生产工序主要包括密炼、挤出、压延、硫化等工艺。密炼和挤出工序易产生颗粒物、有机废气，并伴有异味，压延工序会有少量废气排放。硫化工序采用硫化生产线，此过程会有有机废气排放并伴有异味。工艺流程和产排污节点如图4-7所示。

有机废气

配料混合

炼胶

压延

橡胶板

压延

成型

硫化

冷却

修边

橡胶管

压延

成型

硫化

橡胶带

颗粒物、有机废气

颗粒物、有机废气

有机废气

颗粒物

冷却水

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

图4-7 橡胶板、管、带制造工艺流程图和产排污节点

#### 4.1.4.3 橡胶零件制造（行业分类代码：2913）

橡胶零件制造是指各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制品的生产活动。

虽然零件制品种类较多，但生产工艺流程类似。其中，炼胶、修边涉及颗粒物排放，炼胶、切片/挤出、硫化涉及有机废气排放。工艺流程和产排污节点如图4-8所示。

颗粒物、有机废气

有机废气

有机废气

颗粒物

炼胶

冷却

切片/挤出

硫化

修边

包装

成品

冷却废水

图4-8  橡胶零件制造工艺流程图和产排污节点

#### 4.1.4.4 再生橡胶制造（行业分类代码：2914）

再生橡胶制造是指用废橡胶生产再生橡胶的活动。包括对下列再生橡胶的制造活动：①初级形状再生橡胶：再生橡胶制板、再生橡胶制片、再生橡胶制带、其他初级形状再生橡胶；②再生胶粉。

我国是世界上废橡胶产生量最大的国家。废橡胶来源主要是废橡胶制品，即报废的轮胎、胶管、胶带等，以及橡胶企业产生的边角余料和废品。废橡胶总量的70%来自报废的汽车轮胎。

（1）废轮胎制胶粉

废轮胎通过机械粗碎、细碎，经振动筛分和磁选分离去除钢丝等杂质，得到粉末状胶粉。工艺流程和产排污节点如图4-9所示。

颗粒物

颗粒物

废轮胎

粗碎

细碎

筛分磁选

胶粉

固废

图4-9  废轮胎制胶粉工艺流程图和产排污节点

（2）废轮胎制初级形状再生橡胶制品

在再生橡胶制作过程中，废轮胎经过机械粉碎、加热、机械与化学处理等物理化学过程，使其从弹性状况变成具有一定塑性和黏性的、能够加工再硫化的橡胶，其中，解交联和炼胶环节可采用传统的动态脱硫+捏炼+精炼工艺，也可采用新型的螺杆挤出工艺。工艺流程和产排污节点如图4-10所示。

废轮胎

粗碎

细碎

筛分磁选

胶粉

颗粒物

颗粒物

固废

解胶联（动态脱硫罐/螺杆挤出机）

捏炼/螺杆挤出

精炼/螺杆挤出

成 品

有机废气

有机废气

图4-10  废轮胎制初级形状再生橡胶制品工艺流程图和产排污节点

#### 4.1.4.5 日用及医用橡胶制品制造（行业分类代码：2915）

日用及医用橡胶制品制造包括橡胶手套、橡胶制衣着用品及附件（医疗用橡胶制衣着用品、橡胶制潜水衣、橡胶制雨衣等）、日用橡胶制品（橡胶门垫、橡胶地板贴面及类似铺地用品、乳胶平板海棉、乳胶海绵制品等）、医疗和卫生用橡胶制品（避孕套、输血胶管、奶嘴、氧气袋等）及其他日用及医用橡胶制品。

日用及医用橡胶制品种类繁多，现以医用手套为例。生产工艺包括洗模、浸凝固剂、凝固剂烘干、浸乳胶、烘干、脱模、硫化烘干等。浸乳胶过程产生氨、有机废气；为进一步清除凝固剂和水溶性物质，对脱模后手套采用热水水洗，此工序有清洗废水产生；水洗后的手套进行硫化、烘干，产生有机废气；经过硫化后的手套通过检查、包装后成为成品。工艺流程和产排污节点如图4-11所示。

陶瓷模具

洗模

浸凝固剂

浸乳胶

烘干

脱模

水洗

硫化、烘干

检查

包装

成品

清洗废水

清洗废水

清洗废水

氨、有机废气

清洗废水

有机废气

图4-11 日用及医用橡胶制品工艺流程图和产排污节点

#### 4.1.4.6 运动场地用塑胶制造（行业分类代码：2916）

运动场地用塑胶制造指运动场地、操场及其他特殊场地用的合成材料跑道面层制造和其他塑胶制造。包括塑胶运动地板、运动场地塑胶地面以及运动场馆塑胶地面。

主要生产过程包括：配料、混炼、挤出、硫化、切胶、造粒、筛分、包装等。其中，配料工序产生颗粒物、有机废气，混炼工序产生颗粒物、非甲烷总烃等废气，挤出工序产生少量有机废气。胶料经挤出后进入硫化工序，硫化工序产生有机废气。硫化好的胶片切成易于加工的较小的胶片，并投入造粒机经破碎形成小颗粒，此过程产生颗粒物。最后将胶粒进行筛分，留在筛网上的颗粒即为产品。工艺流程和产排污节点如图4-12所示。

配料

混炼

挤出

硫化

切胶

造粒

筛分

包装

颗粒物

颗粒物、有机废气

有机废气

有机废气

颗粒物

颗粒物

图4-12 运动场地用橡胶制品工艺流程图和产排污节点

#### 4.1.4.7其他橡胶制品制造（行业分类代码：2919）

其他橡胶制品工业中主要产品为防水嵌缝密封条、防水胶粘带、橡胶粘带、橡胶减震制品、充气橡胶制品等。由于这些橡胶制品的主要生产工序也为炼胶、硫化等，炼胶工序产生颗粒物、有机废气，硫化工序产生有机废气，此处不再重复给出工艺流程图和排污节点，可参考橡胶零件制造。

### 4.1.5 主要污染物产生及治理情况

#### 4.1.5.1 废气产生及治理情况

（1）颗粒物

颗粒物主要来源于物料输送、投加及配合剂使用，主要产生工序为配料和炼胶过程。橡胶制品企业使用的配合剂多达2000多种，如补强剂、填充剂、硫化剂、促进剂、活性剂、防老剂、隔离剂、发泡剂、着色剂、阻燃剂等。配合剂粒径小，容易弥散，造成颗粒物污染。根据企业调查结果显示，90%左右企业通过“清洁生产工艺+袋式或电除尘末端治理”技术可使颗粒物排放水平满足标准要求，10%左右的企业除尘设备陈旧，颗粒物排放存在一定超标现象。

（2）有机废气

橡胶制品工业有机废气主要产生于以下几个环节：①炼胶过程中产生的有机废气；②纤维织物浸胶、烘干过程中产生的有机废气；③压延过程中产生的有机废气；④硫化工序产生的有机废气等。有机废气主要来自于三个方面：①残存有机单体的释放。生胶如丁苯胶、顺丁胶、丁基橡胶等，其单体具有较大毒性，在高温条件下，这些生胶易解离出微量的单体和有害分解物。②有机溶剂的挥发。橡胶制品行业普遍使用汽油等有机溶剂，挥发后产生有机废气。③热反应生成物。橡胶制品生产过程高温条件下进行，易引起各种化学物质之间的热反应，形成新的化合物。

其中，炼胶、硫化过程有机废气排放量相对较大，炼胶过程中，由于各添加剂参与反应且温度较高，导致大量醛酮类物质、苯及苯系物产生；硫化工艺过程中，硫化设备开启瞬间会产生大量含有硫化物、醛酮类等物质的硫化烟气。这两个工序产生的有机废气为橡胶制品工业有机废气的主要排放点位。

为了更好地了解橡胶制品企业有机废气的产排污状况，编制组开展了大量的企业调研，并从20家实地调研企业中选取生产轮胎、胶带和胶圈制品的6家典型企业，对各工艺挥发性有机物（VOCs）排放浓度水平进行汇总，各生产工序VOCs平均排放水平比例如图4-13所示。

图4-13   各生产工序VOCs排放比例

结果表明，橡胶制品生产工艺中，炼胶和硫化是排放浓度水平最高的两个工序，两大工序的排放浓度合计占总排放浓度的78%以上；轮胎制品是橡胶制品工业废气排放量最大的一个品类。

针对以上排放特征，大多数企业多使用两种及两种以上工艺联合进行治理。通过调研发现，企业使用的组合技术包括固定床吸附脱附+蓄热式燃烧技术（RCO、RTO）、低温等离子+生物滴滤组合、等离子净化+紫外光解净化+活性炭吸附等。

（3）氨

氨是乳胶制品企业的特征污染物。为防止乳胶的自然凝固，乳胶中加入一定量的氨溶液作为保护剂，在浸胶过程中产生氨，企业多采用酸液进行喷淋吸收。

（4）恶臭

橡胶制品工业企业存在一定程度的恶臭污染问题，常采用光催化氧化、低温等离子技术进行治理。

（5）无组织废气

橡胶制品工业企业的无组织排放情况较为严重，由于生产工艺特点的限制，除炼胶工艺外，大多数企业的挤出、压延、硫化等工艺无法进行密闭生产和废气集中收集。目前，废气收集以集气罩方式为主，包括半密闭罩和吸风罩等，废气收集效率总体偏低，无组织排放量较大。比如，轮胎企业硫化沟运作空间较大，集气罩设置较高，收集效率有限，无组织废气排放明显。此外，胶浆制备、管道跑冒和物料装卸等环节也是导致无组织排放的重要原因。

#### 4.1.5.2 废水产生及治理情况

橡胶制品行业废水的来源主要包括循环冷却水排水、废气治理设施生物喷淋塔废水、设备冲洗水、地面冲洗水、生活污水等，其中循环冷却水排水、废气治理设施生物喷淋塔废水、设备冲洗水、地面冲洗水等进入综合污水处理站，常采用“活性污泥法”或“气浮+生物接触氧化”等工艺，综合污水处理站的出水有些企业直接回用，剩余部分排入市政管网。生活污水排入市政管网。

日用及医用橡胶制品制造企业废水除包含以上来源外，还包括产品清洗和浸泡等。这类废水为产品直接浸泡废水，因此污染负荷较大，常用“调节池+混凝沉淀、气浮+絮凝沉淀+生化+终沉池”相结合的工艺进行治理。

依据《2015年中国环境统计年报》，橡胶和塑料制品行业统计的工业企业为3714家，废水处理量为13221.8万吨/年、排放量为12605.9万吨/年，分别占总工业行业的0.3%和0.69%；COD产生量为55893.4吨/年、排放量为15837.1吨/年，分别占总工业行业的0.31%和0.62%；氨氮产生量为3225.6吨/年、排放量为1110.3吨/年，分别占总工业行业的0.29%和0.57%。

表4-2   橡胶和塑料制品行业水污染产生排放情况

| 类别 | 工业废水处理量（万吨） | 工业废水排放量（万吨） | COD产生量（吨） | COD排放量（吨） | 氨氮产生量（吨） | 氨氮排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业行业总计 | 4445820.5 | 1815526.5 | 18230125.3 | 2555499.2 | 1107778.5 | 196304.6 |
| 橡胶和塑料制品行业 | 13221.8 | 12605.9 | 55893.4 | 15837.1 | 3225.6 | 1110.3 |
| 橡胶和塑料制品行业占比 | 0.3% | 0.69% | 0.31% | 0.62% | 0.29% | 0.57% |
| 注：依据《2015年中国环境统计年报》，工业行业汇总的总企业数为161598个，橡胶和塑料制品工业汇总的企业数为3714家。 |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.6 自行监测情况

为了解橡胶制品企业自行监测情况，标准编制组围绕此专题设置了调研表并开展了现场调研，从调研的情况看，目前橡胶制品行业自行监测主要存在以下几方面的问题：

一是自行监测重视程度参差不齐和监测频次偏低。在调研的企业中，部分企业的自行监测点位和指标相对较完善，并安装了废水、废气在线监测设施；但有的企业仅开展了监督性监测。

二是自行监测的指标不科学。如轮胎企业的密炼废气排放口只监测了非甲烷总烃，未监测颗粒物；对于恶臭污染物，仅监测了臭气浓度，未按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）开展监测。

## 塑料制品行业分析

### 4.2.1 行业基本情况

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），塑料制品业指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动，不包括塑料鞋制造。塑料制品业（292）包括塑料薄膜制造（2921），塑料板、管、型材制造（2922），塑料丝、绳及编制品制造（2923），泡沫塑料制造（2924），塑料人造革、合成革制造（2925），塑料包装箱及容器制造（2926），日用塑料制品制造（2927），人造草坪制造（2928），塑料零件及其他塑料制品制造（2929）。

2018年塑料加工业整体运行态势平稳。2018年，塑料制品行业15571家规模以上企业完成主营业务收入18061.75亿元，同比增长5.04%；实现利润950.40亿元，同比增长3.28%；主营业务收入利润率为5.26%，同比降低0.68个百分点；工业增加值增速3.7%，同比降低2.4个百分点。

### 4.2.2 行业分布情况

（1）产量分布

2018年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量6042.15万吨，同比增长1.10%。

表4-3  2018年塑料制品行业产量与增长率对比表

| 塑料制品类别 | 产量（万吨） | 占比（%） | 同比增速（%） | 增速比上年同期（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料制品 | 6042.15 | 100.00 | 1.10 | -2.34 |
| 塑料薄膜 | 1180.36 | 19.54 | 0.89 | -2.45 |
| 其中：农用薄膜 | 119.95 | 1.98 | -4.84 | -8.25 |
| 泡沫塑料 | 242.43 | 4.01 | 9.99 | 2.15 |
| 人造革合成革 | 299.5 | 4.96 | 3.06 | 1.72 |
| 日用塑料 | 559.21 | 9.26 | -3.7 | -9.5 |
| 其他塑料 | 3760.64 | 62.24 | 1.24 | -1.82 |

图4-14  2018年全国塑料制品分品种产量分布

产量最高的是塑料薄膜，为1180.36万吨，占总产量的19.54%。增长率最高的是泡沫塑料，产量为242.43万吨，同比增长9.99%；其次是人造革合成革，产量为299.5万吨，同比增长3.06%。增长率最低的是农用薄膜，产量为119.95万吨，增长率为-4.84%；其次是日用塑料，产量为559.21万吨，同比增长-3.7%。

（2）地区分布

2018年塑料制品的产量分布见表4-4。

表4-4  2018年塑料制品累计产量主要地区增速及占比情况

| 地区 | 累计产量（万吨） | 同比增长率（%） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全 国 | 6042.15 | 1.10 | 100.00 |
| 广 东 | 1002.13 | -5.17 | 16.59 |
| 浙 江 | 803.47 | 1.14 | 13.3 |
| 江 苏 | 469.34 | 1.38 | 7.77 |
| 福 建 | 449.54 | 16.1 | 7.44 |
| 湖 北 | 415.2 | 6.14 | 6.87 |
| 安 徽 | 405.01 | 12.76 | 6.7 |
| 四 川 | 398.8 | -3.04 | 6.6 |
| 河 南 | 266.93 | -11.79 | 4.42 |
| 山 东 | 266.29 | 4.39 | 4.41 |
| 河 北 | 176.52 | -7.63 | 2.92 |

图4-15  2018年塑料制品产量地区占比情况

塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、江苏省、福建省、湖北省、安徽省、四川省、河南省、山东省、河北省等地区。其中：广东省产量最高，为1002.13万吨，占全国总产量的16.59%；其次是浙江省，为803.47万吨，占全国总产量的13.3%。增长率最高的是福建省，产量为449.54万吨，同比增长16.1%；其次是安徽省，产量为405.01万吨，同比增长12.76%。同比增长率最低的是河南省，产量为266.93万吨，同比增长-11.79%；其次是河北省，产量为176.52万吨，同比增长-7.63%。

### 4.2.3 行业废水、废气排放情况

由于《环境统计年报》中的统计对象为 “橡胶和塑料制品”，废水、废气排放情况见4.1.3。

### 4.2.4 生产工艺和产排污环节

#### 4.2.4.1塑料薄膜制造（行业分类代码：2921）

塑料薄膜的成型应用较多的是挤出成型和压延成型。挤出成型薄膜的生产方式又分为挤出吹塑成型薄膜、挤出流延成型薄膜和挤出牵引成型薄膜三种生产成型方法，其中以挤出吹塑成型薄膜生产方法应用最多。挤出吹塑成型薄膜生产工序主要包括配料、热塑挤出、吹胀、牵引、收卷、分切等，其中，配料过程产生颗粒物和有机废气，热塑挤出工序产生有机废气。生产工艺流程及产排污节点如图4-16所示。

原料

配料

热塑挤出

吹胀

牵引

收卷

分切

成品

有机废气

边角料

颗粒物、有机废气

图4-16 塑料薄膜（以挤出吹塑成型薄膜为例）的生产工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.2塑料板、管、型材制造（行业分类代码：2922）

塑料板、管、型材制造工艺基本相同，原料经混料后挤出/塑炼到牵引冷却定型，最后修边卷取/切断形成成品。主要的生产工艺流程包括原料称量、配料、塑炼、压延、剥离、冷却、切边和卷取等，其中，配料、塑炼、压延、冷却过程中会产生有机废气，若使用水冷却还会产生冷却废水，切边过程中会产生边角料。生产工艺流程及产排污节点如图4-17所示。

原料称量

配料

塑炼

压延

冷却

切边

卷取

成品

有机废气

有机废气

边角料

有机废气

有机废气

图4-17 塑料板、管、型材的生产工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.3塑料丝、绳及编制品制造（行业分类代码：2923）

塑料丝、绳及编制品制造工艺基本相同，根据其产品形态差异其成丝程度有所差异。有机废气主要产生环节为配料、挤塑成膜、拉丝工序。生产工艺流程及产排污节点如图4-18所示。

原料

配料

挤塑成膜

切丝

收丝

成品

冷却

自动分丝

加热延伸

牵引缠绕

自动编绳

成品

剖丝

绕丝

剪切、缝边

成品

有机废气

挤塑成膜

有机废气

拉丝

有机废气

有机废气

塑料丝的生产

塑料绳的生产

编制品的生产

图4-18 塑料丝、绳、编织品的生产工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.4泡沫塑料制造（行业分类代码：2924）

泡沫塑料是由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料，具有质轻、隔热、吸音、耐腐蚀、减震等特性。塑料发泡工艺按照引入气体的方式可分为机械法、物理法和化学法。机械法是借助强烈搅拌，把大量空气或其他气体引入液态塑料中；物理法是将低沸点烃类或卤代烃类引入塑料中，受热时塑料软化，同时溶入的液体挥发膨胀发泡。化学法可分为两类：一是采用化学发泡剂，它们在受热时分解放出气体；二是利用聚合过程中的副产气体，典型例子是聚氨酯泡沫塑料，当异氰酸酯和聚酯或聚醚进行缩聚反应时，部分异氰酸酯与水、羟基或羧基反应生成二氧化碳。化学发泡法泡沫塑料的生产工艺流程及产排污节点如图4-19所示。产生有机废气的主要环节有：预发泡、熟化、冷却、干燥等。

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

塑料颗粒（含发泡剂）混料

预发泡

熟化

冷却

脱模

干燥

检验入库

冷却废水

图4-19  泡沫塑料的生产工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.5塑料人造革、合成革制造（行业分类代码：2925）

人造革与合成革的加工制造过程是一个复杂的塑料加工工艺过程，在制造过程中除大量应用各种树脂（聚氯乙烯树脂PVC、聚氨酯树脂PU）外，还要应用各种化工产品，如增塑剂（邻苯二甲酸二辛酯DOP、邻苯二甲酸二丁酯DBP）、溶剂（二甲基甲酰胺DMF、甲苯TOL、丁酮MEK、乙酸乙酯EA），并加入各种稳定剂、发泡剂等加工助剂，这些化工产品在生产加工过程中会产生废气、废水和固体废物。

由于人造革与合成革可以采用不同的加工工艺生产制造，所以工艺不同所生产的产品也不同，所采用的原辅材料也不同，因而根据不同的加工工艺生产过程中所产生的“三废”也不同。如聚氯乙烯人造革的生产加工过程中主要产生含有增塑剂的废气，而聚氨酯合成革的生产加工过程中主要产生含有DMF的废气和废水，人造革与合成革的后处理加工过程中（如印刷、表面涂饰）主要产生苯类、酮类等有机废气。

（1）塑料人造革

塑料人造革是指以压延、流延、涂覆、干法工艺在机织布、针织布或非织造布等材料上形成聚氯乙烯等合成树脂膜层而制得的复合材料。主要是由聚氯乙烯树脂（PVC）、增塑剂（如邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯等）、稳定剂、填充剂等辅助材料组成的混合物，通过不同的工艺路线，涂刮或贴合在各类基布上制成的具有柔软、色泽鲜艳、质地轻、耐磨、耐折、外观与天然皮革相似等特点的塑料制品。按工艺方法主要分为：直接涂刮法、转移法、压延法、流延法等。

① 直接涂刮法聚氯乙烯人造革生产工艺

直接涂刮法是将PVC增塑糊（以PVC树脂和增塑剂为主的糊状混合料）用刮刀涂覆在预处理的基布上，再经凝胶塑化、冷却、卷取等工序生产PVC人造革的工艺。该工艺是我国人造革生产最早采用的一种生产方法，生产以机织布、帆布、尼龙布为底基的人造革。主要加工设备有搅拌机、研磨机、布基处理机、涂刮机、烘箱、压花装置、冷却装置及卷取机等。现在直接涂刮法已不是主要的生产方法。

直接涂刮法聚氯乙烯人造革生产过程中主要产污环节是塑化和发泡工序，生产中为了满足物料的凝胶塑化、发泡和压花等工艺要求，塑化箱温度可达170℃~210℃，在此温度下可产生主要含有增塑剂的废气。

生产工艺流程和产排污环节如图4-20所示。

基布处理

涂刮

塑化

冷却

底层

涂刮

低层乳液浆

泡层乳液浆

检验卷取

冷却

压花

发泡

贴膜

凝胶

成品

面膜

增塑剂等废气

增塑剂等废气

图4-20 直接涂刮法聚氯乙烯人造革生产工艺流程及产排污节点

② 转移法聚氯乙烯人造革生产工艺

常见的转移法有离型纸法、钢带法等。下面以离型纸法为例进行介绍。该工艺是将聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、发泡剂、填充剂等助剂配成的糊状浆料涂刮到离型纸上，使基布在不受张力的情况下与涂层复合，经塑化发泡等工艺过程冷却后，从离型纸上剥离下来，此时涂层皮膜转移至基布上，即成为人造革。

离型纸法聚氯乙烯人造革生产的主要产污环节也是塑化和发泡工序，塑化箱温度可达170℃~210℃，在此温度下可产生主要含有增塑剂的废气。生产工艺流程和产排污环节如图4-21所示。

离型纸放卷

涂刮

凝胶

涂刮

凝胶塑化

涂刮

面层浆

粘合层浆

检验包装

人造革卷取

剥离

冷却

塑化发泡

贴合

布基处理

泡层浆

离型纸卷取

增塑剂废气

增塑剂废气

图4-21  离型纸法聚氯乙烯人造革生产工艺流程及产排污节点

③ 压延法聚氯乙烯人造革生产工艺

压延法是在压延软质PVC薄膜的过程中引入基布，使薄膜和基布牢固地贴合在一起，再经过后加工制成PVC人造革。

压延法聚氯乙烯人造革的生产中，生产中为了满足物料的塑化、压延成型、发泡和压花等工艺要求，炼塑机温度可达110℃~135℃、塑化箱温度可达170℃~210℃，在此温度下可产生排放主要含有增塑剂的废气。

生产工艺流程和产排污环节如图4-22所示。

增塑剂废气

增塑剂废气

捏合

密炼

开放炼塑

压延（擦胶或贴合）

冷却卷取

物料混合

粘合层浆

卷取

冷却

压花

发泡塑化

布基处理

图4-22  压延法聚氯乙烯人造革生产工艺流程及产排污节点

（2）塑料合成革（干法工艺）

干法工艺塑料合成革常被称为干法聚氨酯合成革，是我国从70年代末开始从国外引进的生产工艺和设备开发研制生产的，其通过一定的生产工艺过程把溶剂型的聚氨酯树脂溶液涂覆于基布上，其中的溶剂挥发后，得到的多层薄膜和基布而构成的一种多层结构体。目前，我国主要采用离型纸生产工艺，即将涂层先涂在离型纸上，使它形成连续均匀的薄膜，再在薄膜上涂上粘合剂，与织物或湿法贝斯叠合，经过烘干和固化将离型纸剥离，涂层剂膜就会转移到织物或基布上。

干法聚氨酯合成革的生产流程和主要产排污环节如图4-23所示。

放卷（离型纸）

烘箱

涂刮

涂刮

帖布

烘箱

帖布

涂刮（粘结剂涂布）

帖布/湿法基布

烘箱

冷却

剥离/离型纸

收卷

DMF废气

DMF废气

DMF废气

图4-23 干法聚氨酯合成革生产工艺流程及产排污节点

干法聚氨酯合成革生产过程中主要产生含有DMF、甲苯等溶剂的废气。干法树脂中的固含量为30%，溶剂含量为70%；配料时添加的复合溶剂一般DMF占50%，甲苯占25%，丁酮占25%，但配比会改变，DMF比例也在逐渐提高，现在有很多企业以单一的DMF做溶剂。一般树脂和溶剂的比例为1：1。一个中等规模的合成革企业一般有两条干法生产线，按其满负荷生产估算，一天树脂用量为4~5t，树脂中溶剂挥发量为2.8~3.5t，配料溶剂用量也为4~5t，则总溶剂量为6.8~8.5t。若按DMF占总溶剂的50%计算，其他挥发的溶剂也为50%，即3.4~4.3t都将成为挥发性有机废气。正常生产情况下，其中92%的有机废气是经烘箱烘干过程从排气筒以有组织的形式排放，8%的有机废气在配料及涂布过程中以无组织的形式排放。经测算，一条生产线生产过程中产生的废气量约为50000m3/h，废气中DMF的浓度为1000~4000mg/m3，甲苯和丁酮的浓度为200~500mg/m3。

（3）塑料合成革（湿法工艺）

湿法工艺塑料合成革常被称为湿法聚氨酯合成革，于1963年由美国杜邦公司研制投放市场，20世纪70年代末期和80年代初期，国外市场出现各种规格的以织物为基布的湿法聚氨酯合成革。我国相继从欧洲、台湾地区引进了近百条以起毛布为基材的生产线，目前我国湿法聚氨酯合成革所用的基布主要有纺织布和无纺布两大类。

湿法聚氨酯合成革曾一度被认为是天然皮革的最佳替代品，它是将聚氨酯树脂、DMF溶液添加各种助剂制成浆料，浸渍或涂覆于基材上，然后放入与DMF具有亲和性、而与聚氨酯树脂不亲和的水中，DMF被水置换，聚氨酯树脂逐渐凝固，从而形成多孔性的薄膜（微孔聚氨酯粒面）。该薄膜被称为贝斯，薄膜经表面处理装饰后，如离型纸法工艺贴膜，制成不同种类、风格各异的聚氨酯合成革。

树脂、色浆、木质粉、轻钙、助剂、DMF计量

投料

真空搅拌、剪切

过滤

储罐

DMF废气

该工艺加工设备有制浆设备、含浸槽、凝固槽、水洗槽、烘箱、冷却、卷取装置、DMF回收装置等。目前，主要可以生产超细纤维无纺布贝斯、起毛布贝斯和各类机织布贝斯等品种。

图4-24  湿法聚氨酯合成革生产配料工艺流程及产排污节点

放卷

贮布

切边

扫毛

预含浸/涂刮

含浸/涂刮

预凝固

挤压

热辊加热

凝固

水洗

收卷

冷却

烘干

挤压

DMF废气

含DMF废水

PU制浆

含DMF废水

含DMF废水

图4-25湿法聚氨酯合成革贝斯生产工艺流程及产排污节点

配料工序主要污染物为DMF有机废气。搅拌过程为有组织排放，而投料、过滤及放料过程为无组织排放。根据对中型合成革企业（三条湿法生产线和两条干法生产线，产量约40000m2）的监测情况来看，搅拌过程每天产生DMF废气约50kg。配料间在配料时空气中DMF浓度为50mg/m3左右，而投料时间每天约为6h，因此投料时DMF废气的产生量约为25kg。过滤和放料是一个连续的过程，浆料暴露于空气中，时间不长、挥发面积不大，无组织排放量约为10kg/d。

在贝斯生产工序中，会产生含DMF的废气和含DMF的废水。在凝固槽中，聚氨酯浆料与水充分接触，使DMF析出，水洗槽中也有DMF析出，浆料中99%以上的DMF都进入水相浓度较高的凝固槽，水溶液中DMF含量为15~25%之间。DMF废水经精馏塔回收，DMF和水分离后回用于配料，水再回用于水洗。同时工艺配方中也有阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、消泡剂（有机硅油）等，而色料、木粉或碳酸钙等粉料状物也会有少量析出，与布毛等杂质形成乳浊液悬浮于废水中，这些则构成了废水中的固形份。

每天使用20t树脂的企业，含20%的DMF废水量约为170t/d。两条湿法生产线的DMF废气量在50000m3/h左右，DMF浓度为200~500mg/m3，因此，湿法生产线每天废气产生的DMF为240~600kg。

（4）超细纤维合成革

在制造超细纤维合成革中所使用的纤维主要是海岛型复合纤维。因为超细纤维不能进行梳理和加工，故以复合的形式被制成革基布后，把海溶解或分解除去，留下来的岛以超细方式存在于基体中，赋予超细人工皮革优良的特性。

超细纤维合成革的生产工艺分为不定岛工艺和定岛工艺。

① 不定岛工艺

共混不定岛海岛纤维

针刺法非织造布

PU含浸

甲苯抽出减量工艺

DMF废气、含DMF废水

甲苯废气

图4-26不定岛工艺流程及产排污节点

甲苯抽出减量工艺是利用聚乙烯能够溶解于热甲苯中的特性，以热甲苯作为聚乙烯的萃取溶剂，萃取方式采用对流多段连续萃取。即将前加工基布连续地送入化学减量机内，甲苯溶液以对流方式连续送入，基布在大量热甲苯溶液中经反复浸渍，用压辊挤液使复合纤维中的聚乙烯及已无用的添加剂被化学减量除去，从而使纤维呈束状结构，经化学减量后的基布在追出槽中通过水与甲苯共沸作用洗除残余甲苯，达到抽出的目的。

②定岛工艺

有机废气、有机废水

复合定岛海岛纤维

高密针刺法非织造布

聚乙烯醇（PAV）含浸

PU含浸

NaOH碱减量工艺

DMF废气、含DMF废水

含碱废水

图4-27定岛工艺流程及产排污节点

碱减量工艺是利用尼龙和聚氨酯在碱液中不易水解的特性，将制革工序加工而成的贝斯进入碱液，在一定的温度和时间下通过反复压轧，溶掉“海”成分完成开纤，形成完全由超细纤维束和网络状的PU树脂海绵体，至此真正具有了天然皮革结构的海岛超纤皮革。

超细纤维合成革与湿法工艺合成革生产有一定的相似性，但增加了前段海岛纤维生产和后段的甲苯抽提/碱减量工序，因此与湿法工艺合成革生产相比，增加了粉尘、废气和废水的产生。

（5）后处理（表面涂饰与印刷加工）

人造革与合成革表面涂饰与印刷加工的主要工序包括喷涂、印花、辊涂和贴膜。涂饰剂与印刷油墨的主要成膜物质是树脂组分（如丙烯酸酯、聚丙烯酸酯及氯-醋共聚树脂等）为主，加入DMF、MEK、TOL、EA等溶剂配制。故排放的工艺废气主要成分是含有上述各种溶剂的有机废气。

人造革/合成革

放卷

涂饰/印刷

干燥

冷却

收卷

有机废气

有机废气

图4-28人造革与合成革表面涂饰与印刷加工工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.6 塑料包装箱及容器制造（行业分类代码：2926）

塑料包装箱及容器制造的主要工序有：混料、注塑、成型、冷却、脱模、修边等。生产工艺流程及产排污节点如图4-29所示。

混料

注塑成胚

滚塑成型/

吹塑成型

冷却

脱模

修边

有机废气

有机废气

有机废气

冷却水

边角料

原料

成品

图4-29 塑料包装箱及容器加工工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.7 日用塑料制品制造（行业分类代码：2927）

日用塑料制品制造的主要工序有：上料、注塑、修整、组装等。生产工艺流程及产排污节点如图4-30所示。

原料

上料

注塑

修整

组装

成品

有机废气

边角料

图4-30 日用塑料生产工艺流程及产排污节点

修整过程中产生的边角料经收集后进行融化、成型，切段成颗粒后作为原料回收利用。

#### 4.2.4.8 人造草坪制造（行业分类代码：2928）

人造草坪的主要工序有：挤出拉丝、冷却、并丝、加捻、拉幅定型、发泡涂胶、烘干、卷取等。生产工艺流程及产排污节点如图4-31所示。

原料

挤出拉丝

冷却

并丝

加捻

拉幅定型

发泡、背面涂胶

烘干

卷取

成品

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

有机废气

冷却水

图4-31人造草坪生产工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.9 塑料零件及其他塑料制品制造（行业分类代码：2929）

塑料零件及其他塑料制品制造常见的工序有：混料、注塑、冷却、修边等。生产工艺流程及产排污节点如图4-32所示。

原料

混料

注塑

冷却

有机废气

修边

成品

有机废气

图4-32塑料零件及其他塑料制品生产工艺流程及产排污节点

#### 4.2.4.10塑料制品的表面处理

为了增加产品的寿命、提高其美观度，一般会对成型后的塑料制品表面进行二次加工，进行各种装饰处理。常见的表面处理有涂装、真空镀膜。

（1）涂装

塑料制品涂装常见的为两涂两烘，生产工艺流程及产排污节点如图4-33所示。

塑料制品

除尘

喷底漆

烘干

喷面漆

有机废气

有机废气

有机废气

烘干

成品

有机废气

图4-33塑料制品表面处理（涂装）生产工艺流程及产排污节点

（2）真空镀膜

真空镀膜是指在真空状态下将待蒸镀材料加热使其变为气态，气态材料中的物质粒子向温度较低的镀件运行，粒子到达镀件后凝结成膜。常见的金属丝为铝丝。生产工艺流程及产排污节点如图4-34所示。

待镀件

吊挂

抽真空

加热蒸发舟

金属丝蒸镀

真空镀膜机

冷却

成品

有机废气

图4-34塑料制品表面处理（真空镀膜）生产工艺流程及产排污节点

### 4.2.5 主要污染物产生及治理情况

### 4.2.5.1废气产生及治理情况

（1）颗粒物

塑料制品企业颗粒物排放主要来源于配料、合成革纺丝、表面处理、边角料破碎再生使用等过程。其中，原料和助剂（主要包括树脂、增塑剂、稳定剂、润滑剂、增强剂和石蜡等）在混料搅拌过程中易产生颗粒物；合成革纺丝涉及颗粒物的排放；修边及不合格产品通过破碎机破碎成颗粒产生颗粒物。根据企业调查结果显示，在经过有效收集后通过布袋除尘装置处理，颗粒物处理效率可达到95%以上。

（2）有机废气

塑料制品中废气排放量较大、污染负荷相对较大的为人造革与合成革行业。其中，以聚氯乙烯（PVC）为原料的人造革干法生产线产生邻苯二甲酸二辛酯（DOP）增塑剂废气，增塑剂废气收集后采用静电回收处理装置进行处理。以聚氨酯（PU）为原料的合成革干法生产线和湿法生产线由于使用了二甲基甲酰胺（DMF）等有机溶剂，产生DMF等有机废气，对废气收集后采用废气喷淋回收装置、DMF精馏回收装置等对DMF废气进行回收处理。印刷着色、改色、印花等人造革与合成革表面后处理过程中会产生甲苯、丙酮等有机废气，对废气进行收集，在调研的企业中多采用活性炭吸附装置进行治理。

对于其它塑料制品，在调研的企业中，注塑工段进行了有机废气收集，多采用活性炭吸附、生物喷淋、光催化氧化等处理工艺。

（3）恶臭

塑料制品工业企业也存在一定程度的恶臭污染问题，常采用光催化氧化、低温等离子体技术进行治理。

（4）无组织废气

无组织排放主要源于有组织收集不完全导致的无组织逸散，由于生产工艺特点的限制，部分企业的热塑挤出、开模取件、烘干等工艺无法进行密闭生产和废气集中收集。目前，废气收集以集气罩为主，包括半密闭罩和吸风罩等，废气收集效率总体偏低，无组织排放量较大。

### 4.2.5.2废水产生及治理情况

塑料制品中废水产生量较大的是合成革行业。合成革生产过程中的特征污染物为二甲基甲酰胺（DMF），DMF废水一般采用DMF精馏回收装置对DMF进行精馏回收，精馏回收后的废水部分回用。所产生的其它生产废水主要包括：湿法生产线含浸槽、凝固槽、水洗槽等的工艺废水，超纤甲苯抽出工艺和碱减量工艺产生的废水，DMF精馏塔塔顶水，冷却塔废水，设备、容器及地面清洗水等。DMF废水回用剩余部分和其他废水一起进入污水处理站进行处理，处理达标后排放。

其他塑料制品的主要废水为循环冷却水排水、设备冲洗水、地面冲洗水，简单处理后进行循环使用。

### 4.2.6 自行监测情况

为了解塑料制品企业自行监测情况，标准编制组围绕此专题设置了调研表并开展了现场调研，从调研的情况看，目前塑料制品行业自行监测主要存在以下几方面的问题：

一是自行监测重视程度参差不齐和监测频次偏低。在调研的企业中，部分企业安装了废水的在线监测设施；仅有1家合成革企业安装了非甲烷总烃的在线监测。有的企业废水、废气的委托性监测频次均为1次/年；有的企业仅开展了监督性监测。

二是自行监测点位不全。在调研的企业中，有企业安装有配料废气排放口，但未对废气排放口开展监测。

三是自行监测指标不全。如合成革企业工艺废气仅检测了非甲烷总烃，未按照《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）检测苯、甲苯、二甲苯。

# 标准制订的基本原则和技术路线

## 标准制订的基本原则

### 5.1.1以《排污单位自行监测技术指南 总则》为指导，根据行业特点进行细化

本标准的主体内容以《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）（以下简称《总则》）为指导，根据《总则》中确定的基本原则和方法，结合橡胶和塑料制品工业排污单位实际产排污特点，进行具体和明确。

### 5.1.2以污染物排放标准为基础，全指标覆盖

污染物排放标准规定的内容是本标准制订过程中的重要基础，在污染物指标确定上，主要以当前实施的污染物排放标准为依据。对于污染物排放标准中已明确规定了监测频次的污染物指标，以污染物排放标准为准。

同时，根据实地调研以及相关数据分析结果，对实际排放的，或地方实际进行监管的污染物指标，进行适当的考虑，以选测或摸底监测基础上确定是否纳入的方式进行处理。

### 5.1.3以满足排污许可制度实施为主要目标

本标准的制订以能够满足支撑橡胶和塑料制品工业排污单位排污许可制度实施为主要目标。《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品》（HJ 1122-2020）中作为管控要素的源项尽可能纳入。

## 标准制订的技术路线

本标准制定的技术路线如图5-1所示。

资料调研

现场调研

专家咨询

国内外自行监测技术实施经验

橡胶和塑料制品行业现状、污染防治、环境监测及监测管理状况

产业政策、污染物排放标准、自行监测总则、环境监测规范等相关政策标准

排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品研究

监测点位

设置

监测指标

确定

监测频次

确定

监测质量保证与质量控制

信息记录与

报告

图5-1　本标准制订的技术路线

本标准制定过程中的技术重点难点包括：

（1）结合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011），对橡胶制品行业目前执行的监测情况进行调查分析；

（2）结合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），对塑料制品行业目前执行的监测情况进行调查分析；

（3）根据调研情况，依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），结合橡胶制品行业的特点、不同工艺类型的产排污特征和环境管理需求，提出橡胶制品不同行业各监测指标的合适监测频次；

（4）根据调研情况，依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），结合塑料制品行业的特点、不同工艺类型的产排污特征和环境管理需求，提出塑料制品不同行业各监测指标的合适监测频次。

针对上述技术难点，解决的途径主要包括：企业现场查看、资料调研和专家咨询等方式。通过走访企业现场，了解产排污现状、污染治理设施和工艺、污染物监测情况等；为了更好地推进工作，还制定了《橡胶制品调研表-轮胎企业》、《橡胶制品调研表-轮胎企业除外》、《塑料制品调研表-人造革合成革企业》、《塑料制品调研表-人造革合成革企业除外》，通过企业的资料反馈，更好地了解企业情况，梳理行业现状。

# 标准研究内容

## 适用范围

按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），橡胶制品业是指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生橡胶制品的活动，不包括橡胶鞋制造。橡胶制品业共包括7小类：轮胎制造（2911），橡胶板、管、带制造（2912），橡胶零件制造（2913），再生橡胶制造（2914），日用及医用橡胶制品制造（2915），运动场地用塑胶制造（2916），其他橡胶制品制造（2919）。

按国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），塑料制品业指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动，不包括塑料鞋制造。塑料制品业共包括9小类：塑料薄膜制造（2921），塑料板、管、型材制造（2922），塑料丝、绳及编制品制造（2923），泡沫塑料制造（2924），塑料人造革、合成革制造（2925），塑料包装箱及容器制造（2926），日用塑料制品制造（2927），人造草坪制造（2928），塑料零件及其他塑料制品制造（2929）。

有的塑料制品排污单位含有电镀工序，《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018）已于2018年12月发布，2019年3月开始实施，因此，有电镀工序的塑料制品排污单位自行监测要求还须按照HJ 985执行。有的塑料制品排污单位含有涂装工序，《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）已于2020年1月发布，2020年4月开始实施，因此，有涂装工序的塑料制品排污单位自行监测要求还须按照HJ 1086执行。

如上所述，本标准适用于橡胶和塑料制品工业排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。

塑料制品工业排污单位的电镀工序自行监测要求按照 《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985）执行，涂装工序自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086）执行。

自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820）执行。

需要说明的是，对于橡胶制品中的再生橡胶制造（2914），由于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ 1122-2020）明确指出“再生橡胶制造排污单位不适用于本标准。”“涉及以废轮胎、废橡胶为主要原料生产硫化橡胶粉、再生橡胶、热裂解油等产品的排污单位，适用于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）”，因此，本标准中也明确提出“本标准不适用于再生橡胶制造排污单位”，即：以再生橡胶为原料的橡胶制品制造适用于本标准，生产再生橡胶原料的适用于HJ 1034。

## 监测方案制定

### 6.2.1废水排放监测

#### 6.2.1.1废水监测点位

橡胶和塑料制品工业排污单位中产生的废水主要为冷却废水（日用及医用橡胶制品排污单位、湿法聚氨酯合成革制造排污单位、超细纤维合成革制造排污单位除外），所有废水不含“第一类污染物”，因此车间或生产设施的废水排放口不需设置监测点位。

所有橡胶和塑料制品排污单位均须在废水总排放口设置监测点位。单独设置生活污水排放口的且直接排放的需开展自行监测；单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。

橡胶和塑料制品工业排污单位各类产品生产过程中有有机物产生，为防止雨水对周围环境造成不利影响和保证排污单位合法排污，真正做到雨污分流、清污分流，重点排污单位雨水排放口也应设置监测点位进行常规指标监测。

根据当前环境管理状况，对橡胶和塑料制品工业排污单位（有电镀工序、涂装工序的除外）内部排放口监测没有明确要求，本标准中暂未考虑，各地或排污单位有需要的，可根据《总则》确定监测点位、监测指标和监测频次。

#### 6.2.1.2 废水监测指标

（1）橡胶制品

橡胶制品工业排污单位（除轮胎翻新排污单位外）水污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），涉及的水污染物指标包括：pH值、悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODcr）、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌（适用于日用及医用橡胶制品工业排污单位）。因此，橡胶制品工业排污单位（除轮胎翻新排污单位外）废水总排放口和生活污水单独排放口的废水监测指标有：pH值、悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODcr）、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌（适用于日用及医用橡胶制品工业排污单位）。

轮胎翻新排污单位水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），因此，轮胎翻新排污单位废水总排放口的废水监测指标为常规废水监测指标，具体有：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、石油类；生活污水单独排放口增加指标动植物油，即生活污水单独排放口的废水监测指标有：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油。

另外，橡胶制品工业重点排污单位须对雨水排放口进行监测，监测指标包括：化学需氧量、石油类，对于日用及医用橡胶制品工业排污单位，监测指标还包括总锌。

以上排放口开展监测时，均须同步监测流量。

（2）塑料制品

塑料制品工业排污单位中，塑料人造革合成革工业排污单位水污染物排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008），涉及的水污染物指标包括：pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物、化学需氧量（CODcr）、氨氮、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）。因此，塑料人造革合成革工业排污单位废水总排放口和生活污水单独排放口的废水监测指标有：pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物、化学需氧量（CODcr）、氨氮、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）。

由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）不适用于使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品，使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品工业排污单位水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），因此，使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品工业排污单位废水总排放口的监测指标为常规废水监测指标，具体有：pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类；生活污水单独排放口增加指标动植物油，即生活污水单独排放口的废水监测指标有：pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、动植物油。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品（除塑料人造革合成革外）工业排污单位水污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），涉及的水污染物包括：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物，根据不同合成树脂类型，特征污染物包括：总有机碳、可吸附有机卤化物、苯乙烯、丙烯腈、环氧氯丙烷、苯酚、双酚A、甲醛、乙醛、氟化物、总氰化物、丙烯酸、苯、甲苯、乙苯、氯苯、1，4二氯苯、二氯甲烷。因此，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品工业排污单位废水总排放口和生活污水单独排放口的废水监测指标有：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物和特征污染物。在具体执行时，排污单位应根据使用的合成树脂类型选择对应的污染物种类开展不同特征污染物的自行监测。

另外，塑料制品工业重点排污单位须对雨水排放口进行监测，监测指标包括：化学需氧量、石油类。

以上排放口开展监测时，均须同步监测流量。

#### 6.2.1.3 废水监测频次

因橡胶和塑料制品产品种类较多，大部分排污单位的生产用水为循环冷却水排水，简单处理后进行回用，如果统一设定频次，对于废水排放量较少、对环境影响较小的小企业，监测费用较高。

因此，本指南参照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）（以下简称《总则》）设定监测频次，划分为重点排污单位和非重点排污单位，同时考虑到废水排放去向的不同，按照直接排放和间接排放两种情况，分别确定排污单位废水监测指标的最低监测频次。

按照《总则》，重点排污单位的废水主要监测指标频次要求为日~月，其他监测指标的频次要求为季度~半年；非重点排污单位的废水主要监测指标频次要求为季度，其他监测指标的频次要求为年。

化学需氧量、氨氮两项指标是我国水污染物总量减排控制的主要污染物，pH值是反映废水酸碱度的综合性指标；pH值、化学需氧量、氨氮三项指标的自动监测技术较为成熟。对于pH值、化学需氧量、氨氮，重点排污单位不区分排放方式采用自动监测；非重点排污单位直接排放监测频次为半年，间接排放监测频次为年。

（1）橡胶制品

日用及医用橡胶制品工业排污单位水污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），由于日用及医用橡胶制品工业排污单位废水排放量大、污染负荷大，重点排污单位废水总排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮不区分排放方式采用自动监测，悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、总锌直接排放最低监测频次为月，间接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、总锌直接排放最低监测频次为半年，间接排放最低监测频次为年。生活污水单独排放口直接排放需开展自行监测，因此重点排污单位生活污水单独排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮采用自动监测，悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、总锌直接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、总锌直接排放最低监测频次为半年。

轮胎翻新排污单位水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），重点排污单位废水总排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮不区分排放方式采用自动监测，悬浮物、五日生化需氧量、石油类直接排放最低监测频次为季度，间接排放最低监测频次为半年；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、石油类直接排放最低监测频次为半年，间接排放最低监测频次为年。生活污水单独排放口直接排放需开展自行监测，因此重点排污单位生活污水单独排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮采用自动监测，悬浮物、五日生化需氧量、石油类直接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、石油类直接排放最低监测频次为半年。

其他橡胶制品（除日用及医用橡胶制品、翻新轮胎外）工业排污单位水污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），重点排污单位废水总排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮不区分排放方式采用自动监测，悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类直接排放最低监测频次为季度，间接排放最低监测频次为半年；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类直接排放最低监测频次为半年，间接排放最低监测频次为年。生活污水单独排放口直接排放需开展自行监测，因此重点排污单位生活污水单独排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮采用自动监测，悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类直接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类直接排放最低监测频次为半年。

（2）塑料制品

所有的塑料制品工业排污单位中，仅塑料人造革合成革工业排污单位被列为重点管理，因此，仅塑料人造革合成革排污单位废水排放口的流量、pH值、化学需氧量、氨氮不区分排放方式采用自动监测。

塑料人造革合成革工业排污单位水污染物排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008），重点排污单位废水总排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮不区分排放方式采用自动监测，色度、悬浮物、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺直接排放最低监测频次为季度，间接排放最低监测频次为半年；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺直接排放最低监测频次为半年，间接排放最低监测频次为年。生活污水单独排放口直接排放需开展自行监测，因此重点排污单位生活污水单独排放口流量、pH值、化学需氧量、氨氮采用自动监测，色度、悬浮物、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺直接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总氮、总磷、甲苯、二甲基甲酰胺直接排放最低监测频次为半年。

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品工业排污单位水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），重点排污单位废水总排放口流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类直接排放最低监测频次为季度，间接排放最低监测频次为半年；非重点排污单位流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类直接排放最低监测频次为半年，间接排放最低监测频次为年。生活污水单独排放口直接排放需开展自行监测，因此重点排污单位生活污水单独排放口流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类直接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类直接排放最低监测频次为半年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品（除塑料人造革合成革外）工业排污单位水污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），重点排污单位废水总排放口流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物直接排放最低监测频次为季度，间接排放最低监测频次为半年；非重点排污单位流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物直接排放最低监测频次为半年，间接排放最低监测频次为年。生活污水单独排放口直接排放需开展自行监测，因此重点排污单位生活污水单独排放口流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物直接排放最低监测频次为季度；非重点排污单位流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物直接排放最低监测频次为半年。

#### 6.2.1.4  雨水排放口监测频次

对于橡胶和塑料制品工业重点排污单位的雨水排放口，要求有流动水排放时按月监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

### 6.2.2有组织废气排放监测

#### 6.2.2.1有组织废气排放监测点位

按照橡胶和塑料制品工业排污单位生产产品类别和工艺及生产设施、设备确定废气污染源及有组织废气排放监测点位。各监测点位统一命名为“废气排放口”。并规定对于多个污染源或生产设备共用一个排气筒的，监测点位可布设在共用排气筒上。当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前开展监测；若监测点位只能布设在混合后的排气筒上，监测指标应涵盖所对应污染源或生产设备的监测指标，最低监测频次按照严格的执行。

#### 6.2.2.2有组织废气排放监测指标

（1）橡胶制品

橡胶制品（除轮胎翻新外）工业排污单位大气污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），涉及的有组织废气污染物指标包括：颗粒物、氨、甲苯及二甲苯、非甲烷总烃；恶臭污染物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物。根据不同生产工艺或设施，确定具体监测指标：

①轮胎制造（除轮胎翻新外），橡胶板管带制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品工业排污单位：炼胶废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，硫化废气排放口监测指标为非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口监测指标为非甲烷总烃、甲苯及二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物。

②日用及医用橡胶制品工业排污单位：配料废气排放口、浸渍废气排放口监测指标为氨、臭气浓度、恶臭特征污染物，硫化废气排放口监测指标为颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

③轮胎翻新排污单位热/冷翻废气排放口大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），涉及的污染物指标为颗粒物；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物。因此，轮胎翻新排污单位热/冷翻废气排放口监测指标为颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

橡胶制品工业排污单位中，有的排污单位废气治理设施采用燃烧法，此时该废气排放口的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），涉及的污染物指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，因此废气治理设施（燃烧法）废气排放口监测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。有的排污排污单位综合废水处理站设立了恶臭排气筒，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物，因此综合废水处理站废气排放口监测指标为臭气浓度、恶臭特征污染物。

需要说明的是，恶臭特征污染物种类按环境影响评价文件及审批意见确定；地方标准有更严格要求的，从其规定。

（2）塑料制品

塑料制品工业排污单位中，塑料人造革合成革工业排污单位大气污染物排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），涉及的大气污染物指标包括：苯、甲苯、二甲苯、VOCs、二甲基甲酰胺、颗粒物；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物。因此，塑料人造革合成革排污单位有组织废气监测指标有：苯、甲苯、二甲苯、VOCs、二甲基甲酰胺、颗粒物。根据不同生产工艺或设施，确定具体监测指标：

①塑料人造革工业排污单位：配料废气排放口监测指标为颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物；涂覆、塑化发泡、冷却、涂刮、烘干、贴合、预塑化、压延成型、挤出、流延废气排放口监测指标为苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物；后处理废气排放口监测指标为苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物。

②塑料合成革（干法工艺）工业排污单位配料、涂刮、贴合、烘干废气排放口监测指标为二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物；塑料合成革（湿法工艺）工业排污单位配料、含浸、涂刮、凝固、水洗、烘干、冷却废气排放口监测指标为二甲基甲酰胺、臭气浓度、恶臭特征污染物；塑料合成革（超细纤维工艺）制造排污单位配料、含浸、凝固、水洗、抽出、干燥废气排放口监测指标为二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物。塑料合成革（干法工艺、湿法工艺、超细纤维工艺）工业排污单位二甲基甲酰胺回收精馏塔废气排放口监测指标为二甲基甲酰胺、臭气浓度，后处理废气排放口监测指标为苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物。

由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）不适用于使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品，使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品工业排污单位大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），涉及的污染物指标为颗粒物、非甲烷总烃；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物。使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品（除塑料人造革合成革外）工业排污单位大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），涉及的污染物指标为颗粒物、非甲烷总烃；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物。根据不同生产工艺或设施，确定具体监测指标：

①塑料薄膜工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的塑料薄膜工业排污单位混料、挤出、吹膜、成型废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料薄膜工业排污单位混料、挤出、吹膜、成型废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

②塑料板、管、型材工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的塑料板、管、型材工业排污单位混料、挤出、成型废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料板、管、型材工业排污单位混料、挤出、成型废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

③塑料丝、绳及编织品工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的塑料丝、绳及编织品工业排污单位混料、挤出、喷丝废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料丝、绳及编织品工业排污单位混料、挤出、喷丝废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

④泡沫塑料工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的泡沫塑料工业排污单位配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的泡沫塑料工业排污单位配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

⑤塑料包装箱及容器工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的塑料包装箱及容器工业排污单位塑化、成型废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料包装箱及容器工业排污单位塑化、成型废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

⑥日用塑料制品工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的日用塑料制品工业排污单位塑化、成型、模压废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的日用塑料制品工业排污单位塑化、成型、模压废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

⑦人造草坪工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的人造草坪工业排污单位挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的人造草坪工业排污单位挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

⑧塑料零件及其他塑料制品工业排污单位：使用聚氯乙烯树脂生产的塑料零件及其他塑料制品工业排污单位配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料零件及其他塑料制品工业排污单位配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物。

塑料制品工业排污单位中，有的塑料制品制造包含印刷工序，印刷废气排放口的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），涉及的污染物指标为挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯，因此印刷废气排放口监测指标为挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯。有的排污排污单位废气治理设施采用燃烧法，此时该废气排放口的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），涉及的污染物指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，因此废气治理设施（燃烧法）废气排放口监测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。有的排污排污单位综合废水处理站设立了恶臭排气筒，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），涉及的污染物指标包括臭气浓度和恶臭特征污染物，因此综合废水处理站废气排放口监测指标为臭气浓度、恶臭特征污染物。

需要说明的是，恶臭特征污染物种类按环境影响评价文件及审批意见确定；地方标准有更严格要求的，从其规定。

#### 6.2.2.3有组织废气排放监测频次

本指南参照《总则》设定监测频次，依据重点排污单位和非重点排污单位，分别确定排污单位有组织废气监测指标的最低监测频次。

按《总则》，重点排污单位的废气主要排放口主要监测指标的频次要求为月~季度，其他监测指标的监测频次要求为半年~年；其他排放口的监测指标为半年~年。非重点排污单位的废气主要排放口主要监测指标的频次要求为半年~年，其他监测指标的监测频次要求为年；其他排放口的监测指标为年。

颗粒物、非甲烷总烃两项指标是我国大气污染物总量减排控制的主要污染物，颗粒物的自动监测技术较为成熟，非甲烷总烃的自动监测技术也指日可待，非甲烷总烃在线监测技术规范发布实施前，重点排污单位按季度监测。

（1）橡胶制品

橡胶制品工业排污单位有组织废气监测频次设置如下：

①轮胎（除轮胎翻新外）、橡胶板管带、橡胶零件、运动场地用塑胶和其他橡胶制品工业排污单位：重点排污单位炼胶废气排放口作为主要排放口时，监测指标颗粒物、非甲烷总烃采用自动监测，臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标颗粒物、非甲烷总烃的最低监测频次为季度，臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位炼胶废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。重点排污单位硫化废气排放口作为主要排放口时，监测指标非甲烷总烃采用自动监测，臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标非甲烷总烃的最低监测频次为季度，臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位硫化废气排放口监测指标非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。重点排污单位胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口作为主要排放口时，监测指标非甲烷总烃、甲苯及二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标非甲烷总烃、甲苯及二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口监测指标非甲烷总烃、甲苯及二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

轮胎翻新排污单位：重点排污单位热/冷翻废气排放口作为主要排放口时，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位热/冷翻废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

②日用及医用橡胶制品工业排污单位：重点排污单位配料废气排放口为一般排放口，监测指标氨、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位配料废气排放口监测指标氨、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。重点排污单位浸渍废气排放口为主要排放口，监测指标氨、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度。非重点排污单位浸渍废气排放口监测指标氨、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。重点排污单位硫化废气排放口为主要排放口，监测指标颗粒物采用自动监测，臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度。非重点排污单位硫化废气排放口监测指标颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

③重点排污单位废气治理设施（燃烧法）废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最低监测频次为半年；非重点排污单位废气治理设施（燃烧法）废气排放口监测指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最低监测频次为年。重点排污单位综合废水处理站废气排放口为一般排放口，监测指标臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位综合废水处理站废气排放口监测指标臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数，以满足排污许可管理及总量控制的需要。

（2）塑料制品

塑料制品工业排污单位有组织废气监测频次设置如下：

①塑料人造革工业排污单位：重点排污单位配料废气排放口作为主要排放口时，监测指标颗粒物采用自动监测，臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位配料废气排放口监测指标颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。重点排污单位涂覆、塑化发泡、冷却、涂刮、烘干、贴合、预塑化、压延成型、挤出、流延废气排放口作为主要排放口时，监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位涂覆、塑化发泡、冷却、涂刮、烘干、贴合、预塑化、压延成型、挤出、流延废气排放口监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。重点排污单位后处理废气排放口作为主要排放口时，监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位后处理废气排放口监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

塑料合成革（干法工艺）工业排污单位：重点排污单位配料、涂刮、贴合、烘干废气排放口作为主要排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位配料、涂刮、贴合、烘干废气排放口监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

塑料合成革（湿法工艺）工业排污单位：重点排污单位配料、含浸、涂刮、凝固、水洗、烘干、冷却废气排放口作为主要排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位配料、含浸、涂刮、凝固、水洗、烘干、冷却废气排放口监测指标二甲基甲酰胺、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

塑料合成革（超细纤维工艺）工业排污单位：重点排污单位配料、含浸、凝固、水洗、抽出、干燥废气排放口作为主要排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位配料、含浸、凝固、水洗、抽出、干燥废气排放口监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

塑料合成革（干法工艺、湿法工艺、超细纤维工艺）工业排污单位：重点排污单位二甲基甲酰胺回收精馏塔废气排放口作为主要排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、臭气浓度的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标二甲基甲酰胺、臭气浓度的最低监测频次为半年。非重点排污单位二甲基甲酰胺回收精馏塔废气排放口监测指标甲基甲酰胺、臭气浓度的最低监测频次为年。重点排污单位后处理废气排放口作为主要排放口时，监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度；作为一般排放口时，监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年。非重点排污单位后处理废气排放口监测指标苯、甲苯、二甲苯、VOCs、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

②塑料薄膜制造工业单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料薄膜工业排污单位：重点排污单位混料、挤出、吹膜、成型废气排放口为一般排放口，采用流延膜工艺的监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度，采用其他工艺的监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位混料、挤出、吹膜、成型废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料薄膜工业排污单位：重点排污单位混料、挤出、吹膜、成型废气排放口为一般排放口，采用流延膜工艺的监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为季度，采用其他工艺的监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位混料、挤出、吹膜、成型废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

③塑料板管型材工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料板、管、型材工业排污单位：重点排污单位混料、挤出、成型废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位混料、挤出、成型废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料板、管、型材工业排污单位：重点排污单位混料、挤出、成型废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位混料、挤出、成型废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

④塑料丝绳及编织品工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料丝绳及编织品工业排污单位：重点排污单位混料、挤出、喷丝废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位混料、挤出、喷丝废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料丝绳及编织品工业排污单位：重点排污单位混料、挤出、喷丝废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位混料、挤出、喷丝废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

⑤泡沫塑料工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的泡沫塑料工业排污单位：重点排污单位配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的泡沫塑料工业排污单位：重点排污单位配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位配料、涂覆、发泡、挤出、成型、熟化废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

⑥塑料包装箱及容器工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料包装箱及容器工业排污单位：重点排污单位塑化、成型废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位塑化、成型废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料包装箱及容器工业排污单位：重点排污单位塑化、成型废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位塑化、成型废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

⑦日用塑料制品工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的日用塑料制品工业排污单位：重点排污单位塑化、成型、模压废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位塑化、成型、模压废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的日用塑料制品工业排污单位：重点排污单位塑化、成型、模压废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位塑化、成型、模压废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

⑧人造草坪工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的人造草坪工业排污单位：重点排污单位挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的人造草坪工业排污单位：重点排污单位挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位挤出、喷丝、背胶、烘干废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

⑨塑料零件及其他塑料制品工业排污单位：

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料零件及其他塑料制品工业排污单位：重点排污单位配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料零件及其他塑料制品工业排污单位：重点排污单位配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压废气排放口监测指标颗粒物、非甲烷总烃、特征污染物、臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

⑩重点排污单位印刷废气排放口为一般排放口，监测指标挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯的最低监测频次为半年；非重点排污单位印刷废气排放口监测指标挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯的最低监测频次为年。

重点排污单位废气治理设施（燃烧法）废气排放口为一般排放口，监测指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最低监测频次为半年；非重点排污单位废气治理设施（燃烧法）废气排放口监测指标挥发性有机物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最低监测频次为年。

重点排污单位综合废水处理站废气排放口为一般排放口，监测指标臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为半年；非重点排污单位综合废水处理站废气排放口监测指标臭气浓度、恶臭特征污染物的最低监测频次为年。

废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数，以满足排污许可管理及总量控制的需要。

### 6.2.3无组织废气排放监测

无组织废气分为厂区内和厂界无组织废气。

本指南参照《总则》设定监测频次，“钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测”来确定频次。

（1）橡胶制品

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对厂区内无组织排放提出了管理要求，明确提出“地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定”，因此，轮胎、橡胶板管带、橡胶零件、日用及医用橡胶制品、运动场地用塑胶和其他橡胶制品工业排污单位的监测指标确定为非甲烷总烃，监测频次由地方生态环境主管部门根据当地环境保护需要自行确定。

轮胎翻新排污单位厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），因此，确定轮胎翻新排污单位厂界无组织排放监测指标有：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，重点排污单位监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为半年，非重点排污单位监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为年。

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中对厂界无组织排放提出了排放限值要求，涉及的污染物指标有：颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。同时，在GB 27632中提出“橡胶制品工业企业恶臭污染物的排放控制按GB14554的规定执行”，在《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界恶臭污染物指标有：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度，因此，轮胎（除轮胎翻新外）、橡胶板管带、橡胶零件、日用及医用橡胶制品、运动场地用塑胶和其他橡胶制品工业排污单位厂界无组织排放监测指标有：颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，重点排污单位监测指标颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为半年，非重点排污单位监测指标颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为年。

（2）塑料制品

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对厂区内无组织排放提出了管理要求，明确提出“地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定”，因此，所有类别的塑料制品工业排污单位的监测指标确定为非甲烷总烃，监测频次由地方生态环境主管部门根据当地环境保护需要自行确定。

塑料人造革合成革工业排污单位大气污染物排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008），GB 21902对厂界无组织排放提出了排放限值要求，涉及的污染物指标有：二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物，同时执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），因此，确定厂界无组织排放监测指标有：二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物，重点排污单位监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为半年，非重点排污单位监测指标二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为年。

使用聚氯乙烯树脂生产的塑料制品（除塑料人造革合成革外）工业排污单位大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），确定的监测指标为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物，重点排污单位监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为半年，非重点排污单位监测指标颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为年。

使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品（除塑料人造革合成革外）工业排污单位大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），GB 31572中对厂界无组织排放提出了排放限值要求，涉及的污染物指标有：颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、非甲烷总烃，同时执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），因此，确定厂界无组织排放监测指标有：颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物。重点排污单位监测指标颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为半年，非重点排污单位监测指标颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物最低监测频次为年。

### 6.2.4厂界环境噪声监测

对橡胶和塑料制品工业排污单位潜在的噪声源进行了梳理，为自行监测过程中进行噪声监测布点提供依据；同时依据《总则》对厂界环境噪声监测提出相关要求，确定最低监测频次为季度；考虑到敏感点的影响，提出了“周边有环境敏感点的，应提高监测频次”的要求。

### 6.2.5周边环境质量影响监测

按照以下两种情况开展企业周边环境影响监测：

（1）环境影响评价文件及其批复（仅限2015年1月1日（含）后取得的环境影响评价批复）或其他环境管理政策有明确要求的，按要求执行。

（2）无明确要求的，若排污单位认为有必要的，可根据实际情况对周边地表水、海水、地下水和土壤开展监测。对于废水直接排入地表水、海水的排污单位，可按照HJ 2.3、HJ/T 91、HJ 442及受纳水体环境管理要求设置周边地表水、海水监测点位；开展周边地下水、土壤监测的排污单位，可按照HJ 610、HJ/T 164、HJ 964、HJ/T 166及地下水、土壤环境管理要求设置地下水、土壤监测点位。

地表水、海水、地下水、土壤的监测指标与地表水、海水、地下水、土壤相关质量标准中环境监测指标的对应关系为依据设定监测指标，具体如下：地表水，pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌；海水，pH值、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、总氮、总磷、石油类、总锌；地下水，pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总锌；土壤，pH值、石油类、总锌；其中，总锌适用于日用及医用橡胶制品工业排污单位。最低监测频次为年。

### 6.2.6信息记录和报告

对橡胶和塑料制品工业排污单位生产和污染治理设施运行状况的记录内容进行了细化。污染治理设施包括了废水处理设施、废气处理设施。

对橡胶和塑料制品工业排污单位一般工业固体废物、危险废物的来源和种类进行了梳理，提出信息记录要求。

### 6.2.7其他

排污单位应制定监测方案、设置和维护监测设施、开展自行监测、做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据。本标准是在《总则》的指导下，根据橡胶和塑料制品工业排污单位的实际生产产品种类，对监测方案制定和信息记录中的部分内容进行具体细化，对于各行业通用的内容未在本标准中进行说明，但对于橡胶和塑料制品工业排污单位同样适用，因此除本标准规定的内容外，其他按《总则》执行。

# 经济技术分析

## 环境效益分析

橡胶和塑料制品工业排污单位开展排污状况自行监测是其法定的责任和义务。2015年1月1日施行的新《中华人民共和国环境保护法》第四十二条明确提出：“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。”第五十五条要求：“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。

《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条规定：“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定”。第二十四条规定：“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当对监测数据的真实性和准确性负责。”

《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条规定：“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录”。

2018年原环境保护部发布了《排污许可管理办法》（试行）（环境保护部令 第48号），第三十四条规定：“排污单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。实施排污许可重点管理的排污单位，应当按照排污许可证规定安装自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网。对未采用污染防治可行技术的，应当加强自行监测，评估污染防治技术达标可行性。”

本标准是橡胶和塑料制品工业排污单位在其开展自行监测时的指导性技术文件，用于规范各地对企业自行监测要求，指导企业自行监测活动。同时，本标准是橡胶和塑料制品工业排污许可制度的主要技术支撑文件。地方政府在核发排污许可证时，应参照相应的自行监测技术指南对企业自行监测提出明确要求，并在排污许可证中进行载明，依托排污许可制度进行实施。

本标准的编制与出台，将改变橡胶和塑料制品工业排污单位自行监测无规可依、无法可循的状况。橡胶和塑料制品工业排污单位可对照本标准，并结合自身实际情况，分别针对废水、废气、噪声、周边环境质量制定监测方案，明确各要素的监测点位、监测指标以及监测频次；对监测信息、生产运行状况、污染治理设施运行状况以及工业固体废物处理处置情况等进行详细记录。

本标准正式发布后，将作为橡胶和塑料制品工业排污单位开展自行监测的明确指导性文件，为排污单位履行法律责任及公众参与提供有效指导。配合《中华人民共和国环境保护法》的落实和排污许可制度的实施，排污单位按照本标准开展自行监测，并根据相关规定进行信息公开。公众可以知晓排污单位自行监测开展情况，及时了解排污单位污染物的实际排放情况，并及时掌握排污单位的守法情形。这将既维护了公众的环境知情权，也为进一步健全公众参与监督机制、逐步建立群众监督与环保部门监管联动机制奠定了基础，有助于形成排污者如实申报、监管者阳光执法、社会共同监督的良好环境治理氛围。

同时，本标准的出台将为生态环境主管部门对排污单位自行监测检查管理提供依据。通过对持证排污的检查、对自行监测结果的核实、对台账记录的核查、对信息公开情况的检查，能够有效加强对排污单位排污行为的监管执法。

## 自行监测经济成本分析

### 7.2.1自行监测经济成本测算

本标准中监测内容主要分为废水、废气、厂界噪声及周边环境质量影响监测。依据标准要求的监测内容，以京津冀、江苏的环境监测服务收费标准的平均值为依据，对废水、废气及厂界噪声按年度进行经济成本测算。周边环境质量影响监测由于周边环境类型及其管理要求不同导致自行监测存在差异，未进行核算。此处仅讨论手工监测的监测费用。

（1）废水排放监测

废水总排放口和生活污水排放口分别按1个计。不同类别的废水排放监测费用核算见表7-1至表7-8。其中，化学需氧量等污染物指标每次监测按3个样计，总锌每次监测按混合样计。

（2）有组织废气排放监测

每个有组织废气受控污染源按1个监测点位计，各项污染物指标监测按采样3次计。不同类别的有组织废气排放监测费用核算见表7-9至表7-12。

（3）无组织废气排放监测

无组织排放监测每次监测布设4个点位，每次监测在1小时内以等时间间隔采集4个样品计。无组织废气排放监测费用核算见表7-13至表7-16。

（4）厂界环境噪声监测

厂界环境噪声按照4个监测点位，每季度开展1次昼夜监测，每次昼夜监测各2次计。厂界环境噪声监测费用核算见表7-17、表7-18。

表7-1  橡胶制品工业重点排污单位废水排放监测费用核算（废水直排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造、其他橡胶制品制造 |  | 日用及医用橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 悬浮物 | 90 | 12 | 1080 | 36 | 3240 | 12 | 1080 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 12 | 1920 | 36 | 5760 | 12 | 1920 |
|  | 总氮 | 160 | 12 | 1920 | 36 | 5760 | / | / |
|  | 总磷 | 160 | 12 | 1920 | 36 | 5760 | / | / |
|  | 石油类 | 240 | 12 | 2880 | 36 | 8640 | 12 | 2880 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 12 | 1320 | / | / |
| 生活污水排放口 | 悬浮物 | 90 | 12 | 1080 | 12 | 1080 | 12 | 1080 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 | 12 | 1920 |
|  | 总氮 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 | / | / |
|  | 总磷 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 | / | / |
|  | 石油类 | 240 | 12 | 2880 | 12 | 2880 | 12 | 2880 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 12 | 1320 | / | / |
|  | 动植物油 | 240 | / | / | / | / | 12 | 2880 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 110 | 36 | 3960 | 36 | 3960 | 36 | 3960 |
|  | 石油类 | 240 | 36 | 8640 | 36 | 8640 | 36 | 8640 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 12 | 1320 | / | / |
| 合计（元） |  |  | 32040 |  | 55440 |  | 27240 |  |

表7-2  橡胶制品工业重点排污单位废水排放监测费用核算（废水间排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造、其他橡胶制品制造 |  | 日用及医用橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 悬浮物 | 90 | 6 | 540 | 12 | 1080 | 6 | 540 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 6 | 960 | 12 | 1920 | 6 | 960 |
|  | 总氮 | 160 | 6 | 960 | 12 | 1920 | / | / |
|  | 总磷 | 160 | 6 | 960 | 12 | 1920 | / | / |
|  | 石油类 | 240 | 6 | 1440 | 12 | 2880 | 6 | 1440 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 4 | 440 | / | / |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 110 | 36 | 3960 | 36 | 3960 | 36 | 3960 |
|  | 石油类 | 240 | 36 | 8640 | 36 | 8640 | 36 | 8640 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 12 | 1320 | / | / |
| 合计（元） |  |  | 17460 |  | 24080 |  | 15540 |  |

表7-3  橡胶制品工业非重点排污单位废水排放监测费用核算（废水直排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外） |  | 日用及医用橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 流量 | 70 | 6 | 420 | 6 | 420 | 6 | 420 |
|  | pH值 | 20 | 6 | 120 | 6 | 120 | 6 | 120 |
|  | 化学需氧量 | 110 | 6 | 660 | 6 | 660 | 6 | 660 |
|  | 氨氮 | 130 | 6 | 780 | 6 | 780 | 6 | 780 |
|  | 悬浮物 | 90 | 6 | 540 | 6 | 540 | 6 | 540 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 总氮 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 | / | / |
|  | 总磷 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 | / | / |
|  | 石油类 | 240 | 6 | 1440 | 6 | 1440 | 6 | 1440 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 2 | 220 | / | / |
| 生活污水排放口 | 流量 | 70 | 6 | 420 | 6 | 2520 | 6 | 420 |
|  | pH值 | 20 | 6 | 120 | 6 | 120 | 6 | 120 |
|  | 悬浮物 | 90 | 6 | 540 | 6 | 540 | 6 | 540 |
|  | 化学需氧量 | 110 | 6 | 660 | 6 | 660 | 6 | 660 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 氨氮 | 130 | 6 | 780 | 6 | 780 | 6 | 780 |
|  | 总氮 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 总磷 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 石油类 | 240 | 6 | 1440 | 6 | 1440 | 6 | 1440 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 2 | 220 | / | / |
|  | 动植物油 | 240 | / | / | / | / | 6 | 1440 |
| 合计（元） |  |  | 13680 |  | 16220 |  | 13200 |  |

表7-4 橡胶制品工业非重点排污单位废水排放监测费用核算（废水间排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外） |  | 日用及医用橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 流量 | 70 | 3 | 210 | 3 | 210 | 3 | 210 |
|  | pH值 | 20 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |
|  | 化学需氧量 | 110 | 3 | 330 | 3 | 330 | 3 | 330 |
|  | 氨氮 | 130 | 3 | 390 | 3 | 390 | 3 | 390 |
|  | 悬浮物 | 90 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 3 | 480 | 3 | 480 | 3 | 480 |
|  | 总氮 | 160 | 3 | 480 | 3 | 480 | / | / |
|  | 总磷 | 160 | 3 | 480 | 3 | 480 | / | / |
|  | 石油类 | 240 | 3 | 720 | 3 | 720 | 3 | 720 |
|  | 总锌 | 110 | / | / | 1 | 110 | / | / |
| 合计（元） |  |  | 3420 |  | 3530 |  | 2460 |  |

表7-5  塑料制品工业重点排污单位废水排放监测费用核算（废水直排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料薄膜制造a、塑料板管型材制造a、塑料丝绳及编织品制造a、泡沫塑料制造a、塑料包装箱及容器制造a、日用塑料制品制造a、人造草坪制造a、塑料零件及其他塑料制品制造a |  | 塑料人造革合成革制造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 流量 | 70 | 12 | 840 | / | / |
|  | pH值 | 20 | 12 | 240 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 110 | 12 | 1320 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 12 | 1920 | / | / |
|  | 氨氮 | 130 | 12 | 1560 | / | / |
|  | 色度 | 20 | / | / | 12 | 240 |
|  | 悬浮物 | 90 | 12 | 1080 | 12 | 1080 |
|  | 总氮 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 |
|  | 总磷 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 |
|  | 甲苯 | 240 | / | / | 12 | 2880 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 110 | / | / | 12 | 1320 |
|  | 总有机碳 | 180 | 12 | 2160 | / | / |
|  | 可吸附有机卤化物 | 210 | 12 | 2520 | / | / |
|  | 特征污染物 | 210 | 12 | 2520 | / | / |
| 生活污水排放口 | 流量 | 70 | 12 | 840 | / |  |
|  | pH值 | 20 | 12 | 240 | / | / |
|  | 色度 | 20 | 12 | 240 | / | / |
|  | 悬浮物 | 90 | 12 | 1080 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 110 | 12 | 1320 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | / | / | 12 | 1920 |
|  | 氨氮 | 130 | 12 | 1560 | 12 | 1560 |
|  | 总氮 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 |
|  | 总磷 | 160 | 12 | 1920 | 12 | 1920 |
|  | 甲苯 | 240 | / | / | 12 | / |
|  | 二甲基甲酰胺 | 110 | / | / | 12 | / |
|  | 总有机碳 | 180 | 12 | 2160 | / | / |
|  | 可吸附有机卤化物 | 210 | 12 | 2520 | / |  |
|  | 特征污染物 | 210 | 12 | 2520 | / | / |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 110 | 36 | 3960 | 36 | 3960 |
|  | 石油类 | 240 | 36 | 8640 | 36 | 8640 |
| 合计（元） |  |  | 46920 |  | 29280 |  |
| a 测算对象为使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品工业排污单位。 |  |  |  |  |  |  |

表7-6  塑料制品工业重点排污单位废水排放监测费用核算（废水间排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料薄膜制造a、塑料板管型材制造a、塑料丝绳及编织品制造a、泡沫塑料制造a、塑料包装箱及容器制造a、日用塑料制品制造a、人造草坪制造a、塑料零件及其他塑料制品制造a |  | 塑料人造革合成革制造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 流量 | 70 | 6 | 420 | / | / |
|  | pH值 | 20 | 6 | 120 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 110 | 6 | 660 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 6 | 960 | / | / |
|  | 氨氮 | 130 | 6 | 780 | / | / |
|  | 色度 | 20 | / | / | 6 | 120 |
|  | 悬浮物 | 90 | 6 | 540 | 6 | 540 |
|  | 总氮 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 总磷 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 甲苯 | 240 | / | / | 6 | 1440 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 110 | / | / | 6 | 660 |
|  | 总有机碳 | 180 | 6 | 1080 | / | / |
|  | 可吸附有机卤化物 | 210 | 6 | 1260 | / | / |
|  | 特征污染物 | 210 | 6 | 1260 | / | / |
| 合计（元） |  |  | 21600 |  | 17280 |  |
| a 测算对象为使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品工业排污单位。 |  |  |  |  |  |  |

表7-7  塑料制品工业非重点排污单位废水排放监测费用核算（废水直排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料薄膜制造a、塑料板管型材制造a、塑料丝绳及编织品制造a、泡沫塑料制造a、塑料包装箱及容器制造a、日用塑料制品制造a、人造草坪制造a、塑料零件及其他塑料制品制造a |  | 塑料人造革合成革制造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 流量 | 70 | 6 | 420 | 6 | 420 |
|  | pH值 | 20 | 6 | 120 | 6 | 120 |
|  | 化学需氧量 | 110 | 6 | 660 | 6 | 660 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 6 | 960 | / | / |
|  | 氨氮 | 130 | 6 | 780 | 6 | 780 |
|  | 色度 | 20 | / | / | 6 | 120 |
|  | 悬浮物 | 90 | 6 | 540 | 6 | 540 |
|  | 总氮 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 总磷 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 甲苯 | 240 | / | / | 6 | 1440 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 110 | / | / | 6 | 660 |
|  | 总有机碳 | 180 | 6 | 1080 | / | / |
|  | 可吸附有机卤化物 | 210 | 6 | 1260 | / | / |
|  | 特征污染物 | 210 | 6 | 1260 | / | / |
| 生活污水排放口 | 流量 | 70 | 6 | 420 | / | / |
|  | pH值 | 20 | 6 | 120 | / | / |
|  | 色度 | 20 | 6 | 120 | / | / |
|  | 悬浮物 | 90 | 6 | 540 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 110 | 6 | 660 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | / | / | 6 | 960 |
|  | 氨氮 | 130 | 6 | 780 | 6 | 780 |
|  | 总氮 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 总磷 | 160 | 6 | 960 | 6 | 960 |
|  | 甲苯 | 240 | / | / | 6 | / |
|  | 二甲基甲酰胺 | 110 | / | / | 6 | / |
|  | 总有机碳 | 180 | 6 | 1080 | / | / |
|  | 可吸附有机卤化物 | 210 | 6 | 1260 | / | / |
|  | 特征污染物 | 210 | 6 | 1260 | / | / |
| 合计（元） |  |  | 17160 |  | 10320 |  |
| a 测算对象为使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品工业排污单位。 |  |  |  |  |  |  |

表7-8 塑料制品工业非重点排污单位废水排放监测费用核算（废水间排）

| 排放口类型 | 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料薄膜制造a、塑料板管型材制造a、塑料丝绳及编织品制造a、泡沫塑料制造a、塑料包装箱及容器制造a、日用塑料制品制造a、人造草坪制造a、塑料零件及其他塑料制品制造a |  | 塑料人造革合成革制造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 废水总排放口 | 流量 | 70 | 3 | 210 | 3 | 210 |
|  | pH值 | 20 | 3 | 60 | 3 | 60 |
|  | 化学需氧量 | 110 | 3 | 330 | 3 | 330 |
|  | 五日生化需氧量 | 160 | 3 | 480 | / | / |
|  | 氨氮 | 130 | 3 | 390 | 3 | 390 |
|  | 色度 | 20 | / | / | 3 | 60 |
|  | 悬浮物 | 90 | 3 | 270 | 3 | 270 |
|  | 总氮 | 160 | 3 | 480 | 3 | 480 |
|  | 总磷 | 160 | 3 | 480 | 3 | 480 |
|  | 甲苯 | 240 | / | / | 3 | 720 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 110 | / | / | 3 | 330 |
|  | 总有机碳 | 180 | 3 | 540 | / | / |
|  | 可吸附有机卤化物 | 210 | 3 | 630 | / | / |
|  | 特征污染物 | 210 | 3 | 630 | / | / |
| 合计（元） |  |  | 3030 |  | 2340 |  |
| a 测算对象为使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品工业排污单位。 |  |  |  |  |  |  |

表7-9  橡胶制品工业重点排污单位有组织废气排放监测费用核算

| 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 |  | 日用及医用橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 烟气参数 | 200 | 96 | 19200 | 24 | 4800 | 84 | 16800 |
| 颗粒物 | 600 | / | / | / | / | 12 | 7200 |
| 非甲烷总烃 | 600 | 72 | 43200 | / | / | 84 | 50400 |
| 甲苯 | 300 | 48 | / | / | / | / | / |
| 二甲苯 | 300 | 48 | / | / | / | / | / |
| 氨 | 350 | / | / | 12 | 4200 | / | / |
| 臭气浓度 | 600 | 72 | 43200 | 24 | 14400 | 84 | 50400 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 72 | 28800 | 24 | 9600 | 84 | 33600 |
| 二氧化硫 | 350 | / | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 350 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 134400 |  | 33000 |  | 158400 |  |
| 注：测算对象均为主要排放口。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7-10  橡胶制品工业非重点排污单位有组织废气排放监测费用核算

| 排污单位 类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 |  | 日用及医用橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 烟气参数 | 200 | 24 | 4800 | 15 | 3000 | 27 | 5400 |
| 颗粒物 | 600 | 6 | 3600 | 6 | 3600 | 9 | 5400 |
| 非甲烷总烃 | 600 | 18 | 10800 | / | / | 21 | 12600 |
| 甲苯 | 300 | 12 | 3600 | / | / | / | / |
| 二甲苯 | 300 | 12 | 3600 | / | / | / | / |
| 氨 | 350 | 21 | 12600 | 12 | 7200 | 24 | 14400 |
| 臭气浓度 | 600 | 21 | 8400 | 12 | 4800 | 24 | 9600 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | / | / |
| 二氧化硫 | 350 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | / | / |
| 氮氧化物 | 350 | 24 | 4800 | 15 | 3000 | 27 | 5400 |
| 合计 |  | 49500 |  | 20700 |  | 47400 |  |

表7-11  塑料制品工业重点排污单位有组织废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料薄膜制造 |  | 塑料板管型材制造，塑料丝绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造 |  | 塑料人造革制造 |  | 塑料合成革制造（干法工艺） |  | 塑料合成革制造（湿法工艺） |  | 塑料合成革制造（超细纤维工艺） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 烟气参数 | 200 | 64 | 12800 | 42 | 8400 | 45 | 9000 | 27 | 5400 | 36 | 7200 | 33 | 6600 |
| 颗粒物 | 600 | 54 | 32400 | 30 | 18000 | 6 | 3600 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| VOCs | 1200 | / | / | / | / | 33 | 39600 | 15 | 18000 | / | / | 21 | 25200 |
| 非甲烷总烃 | 600 | 54 | 32400 | 30 | 18000 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| 苯 | 300 | 6 | 1800 | 6 | 1800 | 36 | 10800 | 18 | 5400 | 6 | 1800 | 24 | 7200 |
| 甲苯 | 300 | 6 | 1800 | 6 | 1800 | 36 | 10800 | 18 | 5400 | 6 | 1800 | 24 | 7200 |
| 二甲苯 | 300 | 6 | 1800 | 6 | 1800 | 36 | 10800 | 18 | 5400 | 6 | 1800 | 24 | 7200 |
| 二甲基甲酰胺 | 500 | / | / | / | / | / | / | 15 | 7500 | 24 | 12000 | 21 | 10500 |
| 特征污染物 | 450 | 48 | 21600 | 24 | 10800 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 臭气浓度 | 600 | 54 | 32400 | 30 | 18000 | 39 | 23400 | 21 | 12600 | 30 | 18000 | 27 | 16200 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 54 | 21600 | 30 | 12000 | 39 | 15600 | 18 | 7200 | 27 | 10800 | 24 | 9600 |
| 二氧化硫 | 350 | 6 | 2100 | 6 | 2100 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 |
| 氮氧化物 | 350 | 6 | 2100 | 6 | 2100 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 |
| 合计 |  | 162800 |  | 94800 |  | 127500 |  | 72600 |  | 59100 |  | 95400 |  |
| 注1：测算对象中塑料人造革合成革制造排污单位为主要排放口，其他塑料制品制造排污单位为一般排放口。 注2：测算对象为使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外）。 注3：塑料薄膜的测算对象的生产工艺为流延膜工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-12  塑料制品工业非重点排污单位有组织废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料薄膜制造、塑料板管型材制造、塑料丝绳及编制品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品制造 |  | 塑料人造革制造 |  | 塑料合成革制造（干法工艺） |  | 塑料合成革制造（湿法工艺） |  | 塑料合成革制造（超细纤维工艺） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 烟气参数 | 200 | 21 | 4200 | 45 | 9000 | 27 | 5400 | 36 | 7200 | 33 | 6600 |
| 颗粒物 | 600 | 15 | 9000 | 6 | 3600 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| VOCs | 1200 | / | / | 33 | 39600 | 15 | 18000 | / | / | 21 | 25200 |
| 非甲烷总烃 | 600 | 15 | 9000 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| 苯 | 300 | 3 | 900 | 36 | 10800 | 18 | 5400 | 6 | 1800 | 24 | 7200 |
| 甲苯 | 300 | 3 | 900 | 36 | 10800 | 18 | 5400 | 6 | 1800 | 24 | 7200 |
| 二甲苯 | 300 | 3 | 900 | 36 | 10800 | 18 | 5400 | 6 | 1800 | 24 | 7200 |
| 二甲基甲酰胺 | 500 | / | / | / | / | 15 | 7500 | 24 | 12000 | 21 | 10500 |
| 特征污染物 | 450 | 12 | 5400 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 臭气浓度 | 600 | 15 | 9000 | 39 | 23400 | 21 | 12600 | 30 | 18000 | 27 | 16200 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 15 | 6000 | 39 | 15600 | 18 | 7200 | 27 | 10800 | 24 | 9600 |
| 二氧化硫 | 350 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 |
| 氮氧化物 | 350 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | 3 | 1050 |
| 合计 |  | 47400 |  | 127500 |  | 72600 |  | 59100 |  | 95400 |  |
| 注：测算对象为使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-13 橡胶制品工业重点排污单位无组织废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 气象参数 | 50 | 32 | 1600 | 32 | 1600 |
| 颗粒物 | 600 | 32 | 19200 | 32 | 19200 |
| 非甲烷总烃 | 600 | 32 | 19200 | 32 | 19200 |
| 甲苯 | 300 | 32 | 9600 | / | / |
| 二甲苯 | 300 | 32 | 9600 | / | / |
| 臭气浓度 | 600 | 32 | 19200 | 32 | 19200 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 32 | 12800 | 32 | 12800 |
| 合计 |  | 91200 |  | 72000 |  |
| 注：测算对象为厂界无组织废气。 |  |  |  |  |  |

表7-14 橡胶制品工业非重点排污单位无组织废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造 |  | 轮胎翻新 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 气象参数 | 50 | 16 | 800 | 16 | 800 |
| 颗粒物 | 600 | 16 | 9600 | 16 | 9600 |
| 非甲烷总烃 | 600 | 16 | 9600 | 16 | 9600 |
| 甲苯 | 300 | 16 | 4800 | / | / |
| 二甲苯 | 300 | 16 | 4800 | / | / |
| 臭气浓度 | 600 | 16 | 9600 | 16 | 9600 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 16 | 6400 | 16 | 6400 |
| 合计 |  | 45600 |  | 36000 |  |
| 注：测算对象为厂界无组织废气。 |  |  |  |  |  |

表7-15 塑料制品工业重点排污单位无组织废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料人造革合成革 |  | 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 气象参数 | 50 | 32 | 1600 | 32 | 1600 |
| 颗粒物 | 600 | 32 | 19200 | 32 | 19200 |
| 氯化氢 | 240 | / | / | 32 | 7680 |
| 二甲基甲酰胺 | 500 | 32 | 16000 | / | / |
| 苯 | 300 | 32 | 9600 | 32 | 9600 |
| 甲苯 | 300 | 32 | 9600 | 32 | 9600 |
| 二甲苯 | 300 | 32 | 9600 | / | / |
| VOCs | 1200 | 32 | 38400 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 600 | / | / | 32 | 19200 |
| 臭气浓度 | 600 | 32 | 19200 | 32 | 19200 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 32 | 12800 | 32 | 12800 |
| 合计 |  | 136000 |  | 98880 |  |
| 注：测算对象为厂界无组织废气。 |  |  |  |  |  |

表7-16 塑料制品工业非重点排污单位无组织废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料人造革合成革 |  | 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） | 项次 | 费用（元） |
| 气象参数 | 50 | 16 | 800 | 16 | 800 |
| 颗粒物 | 600 | 16 | 9600 | 16 | 9600 |
| 氯化氢 | 240 | / | / | 16 | 3840 |
| 二甲基甲酰胺 | 500 | 16 | 8000 | / | / |
| 苯 | 300 | 16 | 4800 | 16 | 4800 |
| 甲苯 | 300 | 16 | 4800 | 16 | 4800 |
| 二甲苯 | 300 | 16 | 4800 | / | / |
| VOCs | 1200 | 16 | 19200 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 600 | / | / | 16 | 9600 |
| 臭气浓度 | 600 | 16 | 9600 | 16 | 9600 |
| 恶臭特征污染物 | 400 | 16 | 6400 | 16 | 6400 |
| 合计 |  | 68000 |  | 49440 |  |
| 注：测算对象为厂界无组织废气。 |  |  |  |  |  |

表7-17 橡胶制品工业排污单位厂界环境噪声废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 橡胶制品制造 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） |
| 厂界环境噪声（昼） | 150 | 32 | 4800 |
| 厂界环境噪声（夜） | 200 | 32 | 6400 |
| 合计 |  | 11200 |  |

表7-18 塑料制品工业排污单位厂界环境噪声废气排放监测费用核算

| 排污单位类型 监测指标 | 单价 （元/项次） | 塑料制品制造 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 | 费用（元） |
| 厂界环境噪声（昼） | 150 | 32 | 4800 |
| 厂界环境噪声（夜） | 200 | 32 | 6400 |
| 合计 |  | 11200 |  |

### 7.2.2自行监测经济成本分析

结合7.2.1对自行监测的成本核算进行分析。

橡胶制品工业排污单位自行监测费用核算分析的情形如下：重点排污单位，废水直接排放（含废水总排放口和生活污水单独排放口），2个排放口均安装了废水自动监测设备；轮胎、橡胶板管带、橡胶零件、运动场地用塑胶和其他橡胶制品工业排污单位的炼胶废气排放口安装了1套颗粒物自动监测设备、炼胶废气排放口和硫化废气排放口各安装了1套非甲烷总烃自动监测设备，日用及医用橡胶制品工业排污单位的硫化废气排放口安装了1套颗粒物自动监测设备。自行监测费用核算见表7-19。

塑料制品工业排污单位自行监测费用核算分析的情形如下：重点排污单位，废水直接排放（含废水总排放口和单独的生活污水排放口），2个排放口均安装了废水自动监测设备；塑料人造革工业排污单位配料废气排放口安装了1套颗粒物自动监测设备。自行监测费用核算见表7-20。

表7-19 橡胶制品工业排污单位自行监测费用核算表

| 费用类型 | 监测要素 | 费用（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轮胎制造（除轮胎翻新外）、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、运动场地用塑胶制造、其他橡胶制品制造 | 日用及医用橡胶制品制造 | 轮胎翻新 |
| 年度监测费用 | 废水排放监测 | 32040 | 55440 | 27240 |
|  | 有组织废气排放监测 | 134400 | 33000 | 158400 |
|  | 无组织废气排放监测 | 91200 | 91200 | 72000 |
|  | 厂界环境噪声监测 | 11200 | 11200 | 11200 |
|  | 小计 | 268840 | 190840 | 268840 |
| 年度废水自动监测设备折旧（折旧年限以8年计） |  | 43750 | 43750 | 43750 |
| 年度废气自动监测设备折旧（颗粒物1套、非甲烷总烃2套，折旧年限以8年计） |  | 100000 | 25000 | 100000 |
| 合计 |  | 412590 | 259590 | 412590 |

表7-20 塑料制品工业排污单位自行监测费用核算表

| 费用类型 | 监测要素 | 费用（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 塑料薄膜制造 | 塑料板管型材制造、塑料丝绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品制造 | 塑料人造革制造 | 塑料合成革制造（干法工艺） | 塑料合成革制造（湿法工艺） | 塑料合成革制造（超细纤维工艺） |
| 年度监测费用 | 废水排放监测 | 46920 | 46920 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 |
|  | 有组织废气排放监测 | 162800 | 94800 | 127500 | 72600 | 59100 | 95400 |
|  | 无组织废气排放监测 | 98880 | 98880 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 |
|  | 厂界环境噪声监测 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
|  | 小计 | 319800 | 251800 | 303980 | 249080 | 235580 | 271880 |
| 年度废水自动监测设备折旧 （折旧年限以8年计） |  | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 |
| 年度废气自动监测设备折旧（颗粒物1套，折旧年限以8年计） |  | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 363550 | 295550 | 372730 | 292830 | 279330 | 315630 |