附件三

环境保护重点城市环境功能区达标进度情况调度报表填报说明

1．城市环境功能区达标考核范围

适用于国家环境保护重点城市环境综合整治定量考核（简称“城考”）范围。考核内容包括城市水环境质量和环境空气质量。

2．考核点位

（1）城考点位

水环境功能区  水环境功能区包括地表水功能区和近岸海域功能区。

地表水按渔业用水、工业用水、农灌用水和景观用水四大类功能考核。考核点位按原国家环保局《关于发布九五期间国家考核城市环境质量监测点位认定结果的通知》（环控[1996]634号）和《关于发布秦皇岛等九城市国家考核环境质量监测点位认定结果的通知》（环发[1997]770号）的规定执行。

饮用水源地考核所有向市区正常供水的饮用水源地（不包括备用水源）。测点布设原则和方法按《关于调整<“十五”期间城市环境综合整治定量考核指标实施细则>的通知》（环办[2002]133号）的要求进行。

近岸海域按国家环保总局认定的功能和点位考核。

环境空气质量功能区  空气监测点位按国家环保总局《关于增设和调整部分城市空气质量监测点位的通知》（环函[2001]210号）和《关于部分城市增设和调整空气质量监测点位的通知》（环函[2001]287号）执行。

经总局批复同意变更的城考点位，以变更后的点位为准。

城考点位的监测数据作为评定相应环境功能区达标的依据。

（2）非城考点位

除城考点位外的所有其它点位。

非城考点位的监测数据作为国家调度掌握功能区达标进度情况的参考。

3．考核项目

地表水：

渔业用水：pH值、溶解氧、氨氮、石油类、生化需氧量

工业用水：pH值、氨氮、石油类、化学需氧量

农灌用水：pH值、汞及化合物、镉及化合物、石油类、全盐量景观用水：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、粪大肠菌群（非接触性景观娱乐用水考核氨氮）

饮用水源地：

地表饮用水源地：监测28个项目，必测项目10项：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群，每月监测一次；选测项目18项：硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氯化物、铁、锰、硝酸盐、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物，每年1月和7月各监测一次，凡超过地表水Ⅱ类标准的项目,每月监测。

地下饮用水源：监测23个项目，必测项目8项: pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群，每月监测一次；选测项目15项：挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬和铅，每年1月和7月各监测一次，凡超过地下水Ⅱ类标准的项目,每月监测。

近岸海域：

一般功能区：无机氮、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类

海水浴场：无机氮、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类、大肠菌群

环境空气：

各类功能区均监测可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）三项指标

4．功能区达标评价标准

地表水按划定的功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中对应的标准：渔业用水执行Ⅲ类标准，工业用水执行Ⅳ类标准、非直接接触的娱乐用水执行Ⅳ类标准，一般景观娱乐用水执行Ⅴ类标准。农田灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）。

地表饮用水源执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下饮用水源执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

近岸海域一般功能区按划定的功能执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中相应的标准，海水浴场执行《海水水质标准》（GB3097-1997）Ⅱ类标准。

环境空气按划定的功能执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中相应的类别标准，二氧化氮按总局《关于发布<环境空气质量标准>（GB3095-1996）修改单的通知》（环发[2000]1号）执行。

5．功能区达标评定

- 地表水

地表水每年监测6次，隔月监测。每个监测点位一次有一项指标不达标，则该次监测为不达标。达标频次大于80%，则该点位达标。每个功能区中全部监测点位达标，则该功能区达标。

（2）饮用水源地

饮用水源水质达标率的定义和计算公式按国家环保总局《关于调整<“十五”期间城市环境综合整治定量考核指标实施细则>的通知》的要求执行，达标率大于96%,即为该水源地达标。

（3）近岸海域

近岸海域每年监测3次。达标评价方法同地表水。

（4）环境空气

每个监测点分别计算三项污染物年均值，各项污染物年值均达到相应功能区标准要求，则该测点达标，同一类别功能区内所有监测点位达标，则该功能区达标。

6．监测项目有效日均值达标天数百分比

调查时限内某一监测项目按日均值标准达标的天数与同期内监测有效天数之和的百分比。

7．超标百分比

指超标项目的监测值与相应标准值之差与标准值之比。结果精确至小数点后两位，填报时用百分数来表示。

超标百分比在超标项目后用括号表示。

8．功能区达标投资

功能区达标投资指为实现功能区达标的专项投资。

9．此表为参考表样，应根据同一类别功能区内的监测点位数，自选确定表的相应行数，再进行填报。一页填写不下时，可以复制表格续填之。年度结束后，按该表格要求填写年度汇总表上报。