- 黄骅港一期工程及完善项目竣工环境保护验收公示材料

- 一、工程基本情况

项目名称：黄骅港一期工程及完善项目

建设内容：煤炭外运能力3500万吨/年港口1座，包括5万吨级泊位2个、3.5万吨级泊位1个、1.0万吨（兼顾1.5万吨）泊位1个以及与之配套的3.704km引堤、港池、1.106km码头、34.83km航道、38万m2堆场、23.6km港内铁路和其它设备等。

建设单位：神华集团有限责任公司黄骅港建设指挥部

建设地点：河北省沧州市黄骅港

工程投资：工程实际总投资49.5亿元，其中环保投资0.9553亿元，占总投资的1.9% 。

工程建设情况：1997年11月开工，2001年11月建成并投入试运行 。

实际生产负荷：2003年上半年外运煤炭1445万吨，达到设计能力的82.6％。

环评报告书编制单位：中国环境科学研究院

环保设施设计单位：中交第一航务工程勘察设计院

环保设施施工单位：中港建设集团总公司、交通部上海船舶运输科学研究所、北京静冶园林公司、天津港保税区海加利工程有限公司

验收调查单位：国家环保总局环境工程评估中心

验收监测单位：沧州市环境监测站、天津市塘沽区环境保护监测站

二、环境保护执行情况

该工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”管理制度，落实了环评报告书及有关批复提出的生态环境保护和污染防治措施。工程港池疏浚作业采用自航耙吸式和绞吸式挖泥船进行施工，疏浚的多余淤泥由驻船监理、建设单位和海洋局三级监督抛至指定的抛泥区；吹填中采取先围堰后吹填及分区吹填的施工方式，增大吹填点与出水口的距离，减少泥浆入海；施工船舶排放的固废、废水、废油均统一处置；回填引堤、堆场的土石方外购，对渔民和养殖户进行了一次性经济补偿；港口翻车机房、转接机房、堆场、堆取装卸设备、输煤廊道、皮带机等建有干、湿法除尘、封闭或挡风等抑尘措施；在堆场、码头周围设有冲洗设施和排水沟、集水池；锅炉烟尘采用多管除尘器；管理区、生活区建有污水处理装置；固废收集清运至垃圾场处理；噪声选低噪声设备并采取防护措施；在翻车机房、堆场等部位设计了煤尘防燃、防爆设备，以消除环境污染事故发生隐患。施工过程中，建设单位将环保内容写入招标合同，监理单位进行了施工环境监理；试运营期成立了溢油突发事故应急处理机构，委托专业消防机构负责港区消防工作，实现了神府－东胜煤田、朔黄铁路和黄骅港的联合调度，可减少煤炭堆存时间，减少煤炭自燃的风险发生；港区已绿化24400平方米。公司环保管理机构基本健全，环保规章制度较完善。

三、 验收调查结果

1、施工期港池、内航道和外航道的疏浚量为3779万立方米,其中陆域吹填1201万立方米， 陆域取土454万立方米，港池疏浚作业采用环保船舶，减少了悬浮淤泥对施工海域的影响。原取土场为荒地，已归还地方政府，由地方政府按计划负责恢复或利用。

2、该工程永久占地284.675 万平方米,其中海域造地233.739万平方米,陆地50.936万平方米,本工程绿化面积24400平方米，占港口可绿化面积的10％，其余可绿化土地已有耐碱的碱蓬、芦苇等自然植被生长。

3、港池内和南防波堤南侧2个站位监测结果：海水水质中pH、盐度、溶解氧、化学耗氧量、石油类、挥发性酚、硫化物、无机氮、活性磷酸盐、悬浮物的监测结果符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准；沉积物质量监测中油类、硫化物和有机碳的的监测结果符合《海洋沉积物质量标准》（GB18688-2002）中第三类标准。满足地方政府颁布的近岸海域环境功能区划要求。

4、管理区生活污水处理装置的出口中pH、SS、CODcr、动植物油、氨氮的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，同时也达到一级标准。

5、翻车机房除尘器出口中颗粒物的排放浓度、排放速率和堆场后方区无组织排放中颗粒物的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；港口3个装卸作业点和翻车机房、堆场堆料机作业点的粉尘排放浓度符合《港口装卸作业煤粉尘浓度控制指标》（JT2006-1984）中二级标准；燃煤锅炉烟气中烟尘、二氧化硫排放浓度和林格曼黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准。在冬季煤场自动喷洒水系统不能正常使用、风速较大时，堆场周边无组织排放有超标现象。

6、船舶垃圾采用袋装集中收集，统一收集处理；港区垃圾由专业公司收集清运至开发区垃圾填埋场处置。

7、本工程采取先进设备与技术，在生产过程中较好的控制了污染物的排放，根据实际监测结果计算：每万吨煤向大气中排放的煤尘量为0.642吨,清洁生产水平在国内领先。

8、公众调查显示， 68％的被调查对象认为施工中的扬尘对环境影响较大，64%的被调查对象认为运营期的煤尘治理还需进一步改善。