附件四：

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ□□□－200□

清洁生产标准  日用化学工业

（口腔清洁用品）

Cleaner production standard

—Daily chemical industry（Oral care cleaner）

（征求意见稿）

200□－□□－□□ 发布                    200□－□□－□□ 实施

环 境 保 护 部 发 布

目  次

前言	ii

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规范性技术要求	1

5 数据采集和计算方法	4

6 标准的实施	6

- 前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境，为日用化学工业（口腔清洁用品）企业开展清洁生产提供技术支持和导向，制定本标准。

本标准规定了在达到国家和环境污染物排放标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管理水平，提出了日用化学工业（口腔清洁用品）企业清洁生产的一般要求。本标准分为三级，一级代表国内清洁生产领先水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。随着技术的不断进步和发展，本标准将适时修订。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准起草单位：中国日用化学工业研究院、中国环境科学研究院。

本标准由环境保护部200□年□□月□□日批准。

本标准自200□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

清洁生产标准  日用化学工业（口腔清洁用品）

1  适用范围

本标准规定了日用化学工业（口腔清洁用品）企业清洁生产的一般要求。本标准将清洁生产标准指标分为六类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。

本标准适用于口腔清洁用品生产企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排污许可证管理等环境管理制度。

2  规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 7494 —87 水质  阴离子表面活性剂的测定	亚甲蓝分光光度法

GB 11914—89 水质  	化学需氧量的测定	 重铬酸盐法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 24001  环境管理体系   要求及使用指南

《牙膏产品生产许可实施细则》（国质检食监函〔2006〕686号）

《清洁生产审核暂行办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令 第16号）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 污染物产生指标（末端处理前）

即产污系数，指单位产品生产(或加工)过程中，产生污染物的量(末端处理前)。本标准污染物产生指标为水污染物产生指标，指废水处理装置入口的废水量和污染物种类、单位产品污染物产生量或浓度。

3.2 口腔清洁用品

用于口腔日常清洁、护理的精细化学制品，以牙膏为主，包括牙膏、牙粉、漱口水等。

4  规范性技术要求

4.1  指标分级

本标准给出了口腔清洁用品行业企业生产过程清洁生产水平的三级技术指标：

一级：国内清洁生产领先水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

4.2  指标要求

口腔清洁用品行业企业清洁生产的指标要求见表1。

- 表1  口腔清洁用品生产企业清洁生产技术指标要求

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.生产工艺 |  | 程控制膏工艺 |  | 一步法真空制膏工艺 |  | 分步法真空制膏工艺 |
| 2.备料工艺与装备 |  | 按《牙膏产品生产许可实施细则》中有关规定进行 |  |  |  |  |
| 3.灌装、包装 |  | 采用全自动灌装、包装 |  | 采用全自动灌装，人工包装、装箱、堆垛 |  | 采用半自动灌装、人工包装 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1.单位产品综合能耗(折合标准煤计算)/ (kg/t) ≤ |  | 26 |  | 32 |  | 40 |
| 2. 单位产品取用水量/（m3/t） ≤ |  | 2.0 |  | 3.2 |  | 4.0 |
| 三、产品指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产品合格率/% ≥ |  | 99 |  | 97 |  | 95 |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |
| 1.单位产品废水产生量/（m3/t） ≤ |  | 1.5 | 2.7 |  | 3.3 |  |
| 2.单位产品化学需氧量产生量/(g/t） ≤ |  | 4.5×103 | 8.5×103 |  | 1.0×104 |  |
| 3.单位产品阴离子表面活性剂产生量；/(g/t) ≤ |  | 50 | 100 |  | 150 |  |
| 五、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |
| 废水重复利用率/% ≥ |  | 80 |  | 60 |  | — |
| 六、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律和法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |
| 2.组织机构 |  | 设专门环境管理机构和专职管理人员 |  |  |  |  |
| 3.环境审核 |  | 按照《清洁生产审核指南暂行办法》的要求进行审核，通过GB/T 24001环境管理体系认证 |  | 按照《清洁生产审核指南暂行办法》的要求进行审核；按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 |  | 按照《清洁生产审核指南暂行办法》的要求进行审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实、有效 |
| 4.废物处理处置 |  | 固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物 |  |  |  |  |
| 5.生产过程环境管理 | 原料用量及质量 | 规定严格的检验、计量措施 |  |  |  |  |
|  | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 |  | 主要岗位进行过严格培训 |  |  |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，并严格执行 |  | 对主要设备有具体的管理制度，并严格执行 |  |  |
|  | 生产工艺用水、电、汽、酸、碱等管理 | 所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核制度 |  | 对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核制度 |  |  |
|  | 事故、非正常生产状况应急 | 有具体的应急预案 |  |  |  |  |
| 6.相关方环境管理 | 原辅料供应方 | 协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求 |  |  |  |  |
|  | 协作方、服务方 | 双方明确各自环境管理程序 |  |  |  |  |

5 数据采集和计算方法

5.1  采样

本标准所涉及到的各项指标的采样均按照国家规定的标准监测方法执行。

5.2  采样和监测方法

废水污染物产生指标是指末端处理之前的指标，应分别在监测各个车间或装置后进行累计。所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，具体要求见表2。

- 表2  污染物指标采样及分析方法

| 污染源 类型 | 测试项目 | 测点 位置 | 分析方法 | 采样频次 | 测试条件 及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量（COD） | 废水处理站入口 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB 11914—89) | 每半月采样一次，每次至少采集三组以上样品 | 正常生产工况 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB 7494—87） |  |  |

5.3  计算方法

企业的原材料、新鲜水及能源使用量、产品产量、工序能耗等均以法定月报表或者年报表为准。各项指标的计算方法如下：

5.3.1  单位产品综合能耗

在生产过程中每生产一吨口腔清洁用品，实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和，按公式（1）计算：

E=i=1n(ei×pi)Mc                                               （1）

式中：E——单位产品综合能耗（折合标准煤计算），kg/t；

ei——一定时期(一般为一年)生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量，kg；

pi——第i种能源的折算系数；

Mc ——在一定计量时间内 (一般为一年)内口腔清洁用品的成品总量，t；

n——能源种数。

注：各种能源的折算系数参照GB/T 2589附录A和附录B执行。

5.3.2  单位产品取用水量

每生产一吨口腔清洁用品所消耗的新鲜水量。新鲜水量指从各种水源取得的水量，用于供给企业用水的源水水量。各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水系统以及从市场购得的蒸汽等水的产品。按公式（2）计算：

V=ViMc                                                      （2）

式中：V——生产每吨口腔清洁用品的取用水量，m3/t；

Vi——在一定计量时间(一般为一年)内口腔清洁用品生产取水量，m3；

Mc——在一定计量时间(一般为一年)内口腔清洁用品的产量，t。

5.3.3  产品合格率

正常生产下，一批口腔清洁用品中合格产品批量所占的比例，按公式（3）计算：

N=MoMc×100%                                                 （3）

式中：N——产品合格率，%；

Mo——合格口腔清洁用品批量，t；

Mc——在一定计量时间(一般为一年)内口腔清洁用品的产量，t。

5.3.4  单位产品废水产生量

每生产一吨口腔清洁用品产生的废水量，按公式（4）计算：

Vj=VgMc                                                        （4）

式中：Vj——生产每吨口腔清洁用品产生的废水量，m3/t；

Vg——在一定计量时间（一般为一年）内，企业废水产生量，m3；

Mc——在一定计量时间(一般为一年)内口腔清洁用品的产量，t。

5.3.5  单位产品化学需氧量（COD）产生量

口腔清洁用品生产过程中生产每吨产品产生的废水中COD的量，该量在生产车间排放口或废水处理站入口处进行测定，按公式（5）计算：

qC=Ci×VgQ                                                （5）

式中：qc——生产每吨口腔清洁用品的COD产生量，g/t；

Ci——在一定计量时间（一般为一年）内，各生产环节COD产生浓度实测加权值，mg/L；

Vg——在一定计量时间（一般为一年）内，企业生产废水产生量，m3；

Q——在同一计量时间（一般为一年）内，企业口腔清洁用品总产量，t。

5.3.6  单位产品阴离子表面活性剂产生量

计算方法同单位产品化学需氧量（COD）产生量产生量指标计算方法。

5.3.7  废水重复利用率

在一定计量时间（一般为一年）内企业处理回用的废水量占废水量的百分比，按公式（6）计算：

K=VrVr+Vt×100%                                             （6）

式中：K——废水重复利用率，%；

Vr——在一定计量时间（一般为一年）内企业回用的废水量，m3；

Vt——在一定计量时间（一般为一年）内企业外排的废水量，m3。

6 标准的实施

本标准由各级人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。