附件八：

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ □□□－200□

清洁生产标准  酒精制造业

Cleaner Production Standard   Alcohol industry

（征求意见稿）

200□－□□－□□ 发布                 200□－□□－□□ 实施

环 境 保 护 部 发 布

目  次

前  言	ii

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规范性技术要求	1

5 数据采集和计算方法	3

6 标准的实施	5

# 前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境，为酒精制造业开展清洁生产提供技术支持和导向，制定本标准。

本标准规定了在达到国家和地方环境标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管理水平，提出了酒精制造企业清洁生产的一般要求。本标准分为三级，一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。随着技术的不断进步和发展，本标准将适时修订。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准起草单位：中国食品发酵工业研究院、中国环境科学研究院、中国酿酒工业协会酒精分会、安徽省环境科学研究院。

本标准环境保护部200□年□□月□□日批准。

本标准自200□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

清洁生产标准  酒精制造业

# 1 适用范围

本标准规定了酒精制造业清洁生产的一般要求。本标准将清洁生产标准指标分成六类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。

本标准适用于以谷类、薯类、糖蜜为原料经发酵、蒸馏工艺生产酒精的酒精企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排污许可证管理等环境管理制度。

# 2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 11914—89 水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法

GB/T2589  综合能耗计算通则

GB/T24001 环境管理体系  要求及使用指南

《清洁生产审核暂行办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令  第16号）

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

# 3.1污染物产生指标（末端处理前）

即产污系数，指单位产品生产（或加工）过程中，产生污染物的量（末端处理前）。本标准污染物产生指标包括废水污染物产生指标、废气污染物产生指标和固体废物产生指标。废水污染物产生指标指废水处理装置入口的废水量和污染物种类、单位产品污染物产生量或浓度；废气污染物产生指标包括发酵和锅炉燃烧过程中产生的废气量和污染物种类、单位产品污染物产生量或浓度；固体废物产生指标主要指酒精蒸馏过程中产生的酒精糟量及锅炉燃烧产生的废渣量。

# 3.2酒精制造业

以谷类、薯类、糖蜜或其他生物质为原料，经发酵、蒸馏而生产食用酒精、工业酒精、燃料乙醇的工业。

# 4 规范性技术要求

# 4.1 指标分级

本标准共给出了酒精制造业企业生产过程清洁生产水平的三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

# 4.2 指标要求

酒精制造业企业的清洁生产指标要求见表1。

表1  酒精制造业清洁生产指标要求

| 清洁生产指标等级 |  |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.料水比 ≥ |  | 1：2.1 |  | 1：2.5 |  | 1：3.0 |  |
| 2.液化温度a |  | 中温液化 |  |  |  |  |  |
| 3.发酵设备 |  | 连续发酵 |  |  |  | 间歇发酵 |  |
| 4.清洗系统 |  | 自动清洗系统（CIP） |  | 人工清洗 |  |  |  |
| 5.蒸馏设备 |  | 差压蒸馏 |  |  |  | 常压蒸馏 |  |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.单位产品综合能耗 (kg/kl) ≤ | 谷类 |  | 550 |  | 600 |  | 800 |
|  | 薯类 |  | 500 |  | 550 |  | 650 |
|  | 糖蜜 |  | 350 |  | 450 |  | 550 |
| 2.原料单耗(kg/kl) ≤ | 谷类 |  | 2400 |  | 2500 |  | 2700 |
|  | 薯类 |  | 2300 |  | 2350 |  | 2500 |
|  | 糖蜜 |  | 3200 |  | 3500 |  | 4000 |
| 3.单位产品耗电量 (kW·h/kl) ≤ | 谷类 |  | 140 |  | 260 |  | 380 |
|  | 薯类 |  | 120 |  | 150 |  | 170 |
|  | 糖蜜 |  | 20 |  | 40 |  | 50 |
| 4.单位产品取用水量 (m3/kl) ≤ | 谷类 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |
|  | 薯类 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |
|  | 糖蜜 |  | 10 |  | 40 |  | 50 |
| 5. 单位产品能耗（折合标准煤计算）( kg/kl) ≤ | 谷类 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |
|  | 薯类 |  | 350 |  | 450 |  | 550 |
|  | 糖蜜 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |
| 6.糖分出酒率/% ≥ |  |  | 53 |  | 50 |  | 48 |
| 7.淀粉出酒率/% ≥ | 谷类 |  | 55 |  | 54 |  | 52 |
|  | 薯类 |  | 56 |  | 55 |  | 53 |
| 三、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.单位产品废水产生量(m3/kl) ≤ | 谷类 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |
|  | 薯类 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |
|  | 糖蜜 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |
| 2.单位产品化学需氧量(CODcr)产生量(kg/kl) ≤ | 谷类 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |
|  | 薯类 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |
|  | 糖蜜 |  | 800 |  | 1000 |  | 1200 |
| 3. 单位产品酒精糟液产生量(m3/kl) ≤ | 谷类 |  | 8 |  | 10 |  | 11 |
|  | 薯类 |  | 8 |  | 10 |  | 11 |
|  | 糖蜜 |  | 8 |  | 11 |  | 14 |
| 四、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.酒精糟液综合利用率/% |  |  | 100%回收并加工利用（加工成颗粒饲料或复合颗粒饲料等产品） |  | 100%回收并利用 （直接作饲料等） |  | 达标排放 |
| 2.锅炉废渣综合利用率/% |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.冷却水循环利用率/% ≥ |  |  | 95 |  | 90 |  | 80 |
| 五、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.环境法律法规标准 |  |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |
| 2.组织机构 |  |  | 建立健全专门环境管理机构，配备专职管理人员 |  |  |  |  |
| 3.环境审核 |  |  | 按照《清洁生产审核暂行办法》的要求进行了清洁生产审核；按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备有效 |  | 按照《清洁生产审核暂行办法》的要求进行了清洁生产审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 |  | 按照《清洁生产审核暂行办法》的要求进行了清洁生产审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 |
| 4.生产过程环境管理 |  |  | 有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗水耗有考核，对产品合格率有考核，各种人流、物流包括人的活动区域、物品堆存区域等有明显标识，对跑冒滴漏有相应的控制要求 |  |  |  |  |
| 5.废物处理处置 |  |  | 污染控制设施配套齐全，并正常运行 |  |  |  |  |
| 6.相关方环境管理 |  |  | 购买有资质的原材料供应商产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输环节施加影响 |  |  |  |  |
| 注：a 中温的范围为90～100℃ |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 数据采集和计算方法

# 5.1 采样

本标准各污染物项目的采样和监测按照国家规定的标准监测方法执行，见表2。

废水污染物产生指标是指末端处理之前的指标，应分别在监测各个车间或装置后进行累计。所有指标均按采样次数的实测数据进行平均。

# 5.2 测定方法

表2  废水污染物各项指标监测采样及分析方法

| 监测项目 | 测点位置 | 监测采样及分析方法 | 监测及采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 废水处理站入口 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法， GB 11914—89 | 每半月监测一次，每次监测采样按照《水污染物排放总量监测技术规范》执行。 |
| 注：每次监测时须同时监测废水流量 |  |  |  |

# 5.3 计算方法

企业的原材料、新鲜水及能源消耗、产品产量等均以法定月报表或者年报表为准。所有公式中酒精产量统一折算成体积分数95%。各项指标的计算方法如下：

5.3.1 单位产品取用水量

企业生产每千升酒精需要从各种水源取用的水量，按公式（1）计算：

Vui= ViQ                                     （1）

式中：Vui——生产千升酒精的取水量，m3/kl；

Vi——在一定计量时间内酒精生产取水量，m3；

Q——在一定计量时间内酒精产量，kl。

5.3.2 单位产品综合能耗

综合能耗是酒精企业在计划统计期内，对在生产过程中实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和，各种能源折标准煤系数参照标准GB/T  2589执行，按公式（2）计算：

（2）

式中：Eui——生产每千升酒精的综合能耗（折合标准煤计算），kg/kl；

Q——在一定计量时间内酒精产量，kl；

3Ei——在一定计量时间内综合能耗的消耗量（折合标准煤计算），kg。

5.3.3 原料单耗

生产每千升酒精消耗谷类、薯类、糖蜜原料量，按公式（3）计算：

Y=pQ                                   （3）

式中：Y——原料单耗，kg/kl；

P——在一定计量时间内酒精生产消耗谷类、薯类、糖蜜的原料量，kg；

Q——在一定计量时间内酒精产量，kl。

5.3.4 单位产品耗电量

在一定时间内，生产每千升酒精消耗的电量，按公式（4）计算：

（4）

式中：W——每千升酒精耗电量，kW·h/kl；

Wt——在一定计量时间内酒精生产耗电量，kW·h；

Q——在一定计量时间内酒精产量，kl。

5.3.5 淀粉（糖分）出酒率

在一定时间内，若干重量淀粉（糖分）生产体积分数为95%酒精产量的百分率，按公式（5）计算：

（5）

式中：Rs——淀粉（糖分）出酒率，%；

Sa——在一定计量时间内消耗的原料淀粉（糖分）的总量，t；

Q——在一定计量时间内酒精产量，t。

5.3.6 单位产品化学需氧量（COD）产生量

单位产品化学需氧量（COD）产生量指酒精生产过程中生产单位产品产生废水中的化学需氧量（COD）量，其浓度为废水在进入废水处理车间之前化学需氧量（COD）的测量值，按公式（6）计算：

（6）

式中： H——化学需氧量（COD）产生量，kg/kl；

CH——在一定计量时间内，废水中化学需氧量（COD）平均浓度，mg/L；

Q——在一定计量时间内酒精产量，kl。

5.3.7 单位产品酒精糟液产生量

酒精糟液产生量以生产单位产量酒精的糟滤液产生量表示，按公式（7）计算：

（7）

式中：Rj——酒精糟液产生量，m3/kl；

Ve——在一定计量时间内酒精糟滤液产生总量，m3；

Va——在一定计量时间内酒精产量，kl。

5.3.8 单位产品废水产生量

废水产生量以单位产品的废水产生量来表示，废水仅指用于酒精生产时洗涤设备管道或纯生产用水，不包括非生产用水，按公式（8）计算：

（8）

式中：Vp——废水产生量，m3/kl；

Vw——在一定时间内废水产生量，m3；

Q——在一定时间内酒精产量，kl。

5.3.9 冷却水循环利用率

在一定时间内，酒精生产（包括原料处理、综合利用等）的冷却水重复利用水量总和与取冷却水量和冷却水重复利用水量总和之比的百分率。按公式（9）计算：

（9）

式中：R——冷却水循环利用率，%；

Vr——在一定计量时间内冷却水重复用水量，m3；

Vi——在一定计量时间内冷却水取水量，m3。

# 6 标准的实施

本标准由各级人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。