附件四:

抽样检查办法

一、抽样方法

（一）样品确定

由国家环境保护总局确定环保生产一致性抽样检查的生产企业及车（机）型。

（二）抽样

由国家环境保护总局指派的抽样人员，凭环保生产一致性抽查函件到生产企业生产线末端、成品库或经销商处抽取具有产品合格证的样品。

抽样人员在抽样现场进行样品核查。核查内容主要为样品的外观标识、“关键部件”（附表一中的有关内容）与型式核准的一致性。抽样人员对核查结果进行判定（填写附表一、附表二）并由抽样人员和生产企业双方签章认可。

每种车（机）型抽样数为2辆（台）。

（三）封样方法

抽取的样品要进行现场封样。抽样人员须对抽取的样品用盖有印章的密封条或其它方法进行封样。样品封样后，需确保样品可通过调整改变整车（机）排放性能的零（部）件不会被调整。

（四）对于抽样后的样品，生产企业不得进行调整和更换零（部）件。

（五）整个抽样过程中，生产企业必须有专人到现场进行抽样工作的配合。

（六）被封样的样品，生产企业应按“环保生产一致性抽查”函件要求的地点和时间，将样品送往指定的检测单位。

二、样品检测

（一）样品可按照制造厂的技术规范磨合或部分磨合。

（二）检测项目

柴油机:排气污染物、净功率；

整  车:加速行驶车外噪声、自由加速烟度；

上述所列检测项目，由国家环境保护总局确定其中的几项或全部。

（三）试验要求

1、试验应在国家环境保护总局委托的检测机构内进行。如果企业试验室满足附件六的要求，也可在企业试验室进行。

2、国家环境保护总局指派人员负责监督样品检测的全过程。

3、检测完成后，按照国家环境保护总局的要求出具检测报告并上报。

4、采用标准燃油，也可以选择符合市售燃料标准的燃油。

三、结果判定

外观标识、关键部件与型式核准申报的内容一致，并且检测结果全部合格，则相应型号的产品抽样检查结果为合格。否则，相应型号的产品抽样检查结果为不合格。

四、样品处置

（一）抽样检查合格的样品，经国家环境保护总局同意由生产企业自行处理。

（二）对于抽样检查不合格的样品应由监督人员立即封存，等待进一步的处理。

附表一:

样　品　登　记　表

生产企业名称：

| 样车型号 |  | 品牌（商标） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机型号 |  | 发动机生产厂家 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 抽样基数 |  | 抽样数量 |  |
| 序 号 | 样车编号 | 发动机编号 | 生产日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

抽样人：　　　　　　　　　　　　生产企业指派人：

附表二:

排放关键部件核查表

生产企业名称：

| 项 目 | 样 品 |  | 型式核准时的 技术参数 |  | 符合性判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 生产厂 | 型号 | 生产厂 | 符合 | 不符合 |
| 发动机总成（仅对汽车生产企业） |  |  |  |  |  |  |
| 空气滤清器 |  |  |  |  |  |  |
| 进气消声器 |  |  |  |  |  |  |
| 中冷器 |  |  |  |  |  |  |
| 喷油泵 |  |  |  |  |  |  |
| 喷油器 |  |  |  |  |  |  |
| 增压器 |  |  |  |  |  |  |
| EGR系统 |  |  |  |  |  |  |
| 排气消声器 |  |  |  |  |  |  |
| 排气管 |  |  |  |  |  |  |
| 排气后处理装置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：项目内容根据实际情况进行增、删。

核查人：　　　　　　　　　　　　生产企业指派人：