附件三：

抽 样 检 查 办 法

一、适用范围

本附件适用于在中华人民共和国境内生产、进口和销售的新轻型汽车。

二、抽样办法

（一）样品确定

由国家环境保护总局确定环保生产一致性抽查的生产企业及车型。

（二）抽样

由国家环境保护总局指派的抽样人员，凭环保生产一致性抽查函件到生产企业抽取具有产品合格证的样品，抽样可以在企业生产线末端或成品库的合格产品中进行，也可在企业的经销商处抽取尚未销售的合格产品。抽样数量按照有关排放标准的要求确定。在生产企业成品库中抽样时，抽样基数不得少于2辆。

随机抽样方法可参照《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》（GB 10111-88）或在企业产品帐上随机选定等方法。

（三） 抽样人员须对抽取的样品用盖有印章的密封条或其他方法进行封样。封样对象主要为汽车上可通过调整改变整车排放性能的零（部）件。

（四）对于抽样后的样品，生产企业不得进行调整和更换零部件。

（五）整个抽样过程，生产企业必须有专人到现场配合抽样工作。

（六）被封样的样品，生产企业应按“环保生产一致性抽查”函件上要求的地点和时间，将样品送往指定的检测单位。

三、样品核查和检测

（一）	样品核查

样品核查由抽样人员在抽样现场进行。核查主要内容为：样品的“排放关键部件”与型式核准的一致性判定。具体见附表1、附表2。

附表1、附表2的内容应在核查完成后，在抽样现场由抽样人员和生产企业双方签章认可。

（二）样品检测

1、样品可按相关排放标准的规定进行预处理；

2、试验时所用燃料按照相关排放标准的要求进行选择；

3、整车采用的负荷设定与型式核准时一致,检测项目包括Ⅰ型试验、Ⅲ型试验、Ⅳ型试验和车外加速行驶噪声检测的全部或部分；

4、检测单位由国家环境保护总局指定；

5、国家环境保护总局的指派人员负责监督样品检测的全过程。

（三）检测完成后，检测单位应出具检测报告，并报送国家环境保护总局。

四、样品检查判定

经检查:

(一) “排放关键部件”与型式核准的一致性判定为合格,并且排放和噪声性能检测符合相关排放标准的要求，则判定抽样检查合格。

（二）“排放关键部件”与型式核准的一致性判定为不合格,或排放和噪声性能检测不符合相关排放标准的要求，则判定抽样检查不合格。

五、抽样检查后的样品处置

（一）对已得出明确结论、且国家环境保护总局同意退样的样品，由检测机构向生产企业进行退样。由生产企业将样品自行处理。

（二）对于抽样检查不合格的样品应由监督人员立即封存，等待进一步的处理。

附表1：

样　品　登　记　表

生产企业名称：

| 样品单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 抽样基数 |  | 抽样数量 |  |
| 样车型号 |  | 品牌（商标） |  |
| 发动机型号 |  | 发动机生产厂家 |  |
| 序 号 | 样车VIN | 发动机号 | 生产日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

抽样人：　　　　　　　　　　　　生产企业指派人：

附表2：

“ 排 放 关 键 部 件 ”核 查 表

生产企业名称：

| 项目 | 样品 |  | 型式核准时的 技术参数 |  | 符合性判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 | 生产厂 | 型 号 | 生产厂 | 符 合 | 不符合 |
| 发动机 |  |  |  |  |  |  |
| 电控单元 |  |  |  |  |  |  |
| 氧传感器 |  |  |  |  |  |  |
| PCV系统 |  |  |  |  |  |  |
| 化油器 |  |  |  |  |  |  |
| 喷油泵 |  |  |  |  |  |  |
| 喷油嘴 |  |  |  |  |  |  |
| 炭罐 |  |  |  |  |  |  |
| 增压器 |  |  |  |  |  |  |
| 中冷器 |  |  |  |  |  |  |
| EGR系统 |  |  |  |  |  |  |
| 催化转化器 |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒捕集器 |  |  |  |  |  |  |
| OBD系统 |  |  |  |  |  |  |
| 进气消声器 |  |  |  |  |  |  |
| 排气消声器 |  |  |  |  |  |  |

核查人：　　　　　　　　　　　　生产企业指派人：