中国环境保护产品认定技术条件

高压静电除尘用整流设备   HCRJ 011—1998

Rectifier for high-voltage electrostatic precipitator

国家环境保护总局1998—05—27发布                                          1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会电除尘委员会具体承担。

本技术条件起草单位：冶金部安全环保研究院、浙江佳环电子有限公司、大连电子研究所。

本技术条件主要起草人：林尤文、王荣华、程江玲、石珂、李春荣。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了高压静电除尘用整流设备的要求，试验方法、检验规则和标牌、运输包装。

本技术条件适用于高压静电除尘器用的整流设备（以下简称整流设备），也适用于除雾、除焦油及其它环境保护用途的高压直流电源。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB/T 6388－86  运输包装收发货标志

GB/T 13306－91  标牌

GB/T 13931－92  电除尘器性能测试方法

JB 4276－86  变流器  产品包装技术条件

JB 5845－91  高压静电除尘用整流设备试验方法

ZBK 46008.1－88  高压静电除尘用整流设备

当上述标准被修订时，应采用其最新版本。

3  要求

3.1  基本要求

3.1.1  整流设备应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术条件制造。

3.1.2  整流设备应符合ZBK 46008.1的规定。

3.2  环境与安全要求

3.2.1  整流设备在ZBK 46008.1中3.1的条件下，应保证正常运行。

3.2.2  整流设备的接地电阻应符合GB/T 13931—91中5.4.2.2的规定，其接地电阻应小于2Ω。

3.3  整流设备应具备电工认证标志。

4  检验规则

4.1  检验分类

整流设备的检验分为出厂检验和型式检验

4.2  出厂检验

出厂检验项目和要求应符合ZBK 46008.1的规定，并由厂质量检验部门出具合格证明后，方可出厂。

4.3  型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品试制鉴定;

- b) 产品投产后，在材料、工艺上有较大改变，可能影响产品性能时；

- c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- d) 国家质量监督部门提出检验要求时。

4.3.1  抽样方法

整流设备采用随机抽样，每次检验抽样数不少于2台。

4.3.2  检验项目、试验方法、及结果应符合表1的规定。

表1  整流设备的技术性能和检验方法

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 试验方法 JB 5845-91 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备效率 | ≥80% 注1 | 7.2 |
| 2 | 设备功率因数 | ≥0.8注1 | 7.2 |
| 3 | 绝缘强度试验: a)变压器耐压试验 b)变压器油的耐压试验 c)变压器低压绕组、电抗器绕组对箱 壳的耐压试验 d)控制柜中工作电压大于90V的元器件对柜壳接地端的耐压试验 e)控制柜中工作电压小于90V的元器件对柜壳接地端的耐压试验 | 1.5UN，历时1min ≥40kV/2.5mm 工频2000V，历时1min，应无绝缘击穿、闪络、异常响声 工频2000V，历时1min，应无绝缘击穿、闪络、异常响声 工频1000V，历时1min，应无绝缘击穿、闪络、异常响声 | 6.3 6.2 6.4 6.5.1 6.5.2 |
| 4 | 空载试验 | 额定电压1.5倍，历时1min无异常响声 | 7.3 |
| 5 | 负载试验： a)模拟电场负载 b)电阻性负载 | 设备尽可能在IdN UdN状态下运行 设备在IdN和≥80%UdN状态下运行 上述试验稳定运行1h，应无异常现象 | 7.4 |
| 6 | 触发装置性能试验 | 电流波形光滑对称 | 7.6 |
| 7 | 闪络试验 | 闪络频率≥150次/分，持续15min | 7.7 |
| 8 | 温升试验： a)变压器、电抗器绕组极限温升 b)高压整流回路上层油面的最高温升 | ≤65K注2 ≤40K注2 | 7.5 |
| 9 | 冲击短路及保护试验: a)负载冲击试验 b)整流变压器一次侧分，合闸试验 (予开路冲击试验) c)予短路冲击试验 d)短路及短路冲击试验 e)开路冲击及过电压试验 | 在额定负载下分、合闸各50次 给定值在零位时20次，给定值在额定输出状态时50次 给定值在零位时10次，给定值在额定输出状态时50次 隔离开关按负载、短路的程序20次 隔离开关按负载、开路的程序20次 | 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.8.4 7.8.5 |
| 10 | 接地电阻 | ＜2Ω | 注3 |
| 注： 1 当用电阻性负载进行试验时，此时可用效率与功率因数的乘积不小于0.64来考核。 2 高压整流变压器和高压硅整流元件组成一体时，其极限温升应以高压整流回路为准。 3 整流设备的接地电阻用万用表测试。 |  |  |  |

4.4   国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

5  标牌、包装和运输

5.1  整流设备的标牌应符合GB/T 13306的规定。

5.2  整流设备的包装应符合JB 4276的规定。

5.3  整流设备的运输包装标志应符合GB/T 6388的规定。