中国环境保护产品认定技术条件

湿式烟气脱硫除尘装置   HCRJ 012—1998

Wet flue-gas desulphurization & precipitator device

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件规定了脱硫效率、除尘效率、烟气折算阻力和液气比等技术要求，以保证脱硫除尘装置的可靠性。

本技术条件为国内首次制订。

本技术条件由国家环境保护总局提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会锅炉窑炉消烟除尘委员会具体承担。

本技术条件起草单位：北京西山除尘器厂、山东省肥城市新型节能环保设备厂、北京市环境保护科学研究院、机械工业部上海工业锅炉研究所。

本技术条件主要起草人：刘曾春  程秀菊  阎静  马瑞彬  吴科龙

本技术条件由国家环境保护总局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了湿式烟气脱硫除尘装置的技术要求、检验规则、试验方法和其它要求。

本技术条件适用于以喷淋、冲激、水膜、泡沫、筛板、文丘里等及其组合为原理，配用在工业锅炉上的湿式烟气脱硫除尘装置（以下简称脱硫除尘装置），玻璃钢制湿式烟气脱硫除尘装置的技术性能参照本技术条件执行；本技术条件不适用于花岗岩脱硫除尘装置。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB/T 699—88  优质碳素结构钢  技术条件

GB/T 912—89  碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 1804—92  一般公差  线性尺寸的未注公差

GB/T 3077—88  合金结构钢  技术条件

GB/T 5468—91  锅炉烟尘测试方法

GB 13271—91  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 13306—91  标牌

GB/T 16157—1996  固体污染物排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

ZBJ 88002.1—88  除尘器  分类与性能参数表示方法

ZBJ 88002.2—88  除尘器  性能测定方法

JB/ZQ 4000.3—86  焊接件通用技术条件

JB/ZQ 4000.10—86  涂装通用技术条件

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  定义

本技术条件采用下列定义。

3.1  液气比

指湿式烟气脱硫除尘装置每处理1m3烟气所需液体的体积，单位为l/m3。

3.2  循环水利用率

指湿式烟气脱硫除尘装置循环用水量占设计用水量的百分比。

3.3  折算阻力

指将湿式烟气脱硫除尘装置实际运行工况下的阻力，折算到烟气温度为200℃，每蒸吨烟气量按3000m3/h计时的阻力，单位为Pa。

4  分类

本技术条件将脱硫除尘装置分为两类。

4.1  第I类是指利用锅炉自身产生的碱性物质作为脱硫剂，即采用灰水循环利用降低烟气中二氧化硫排放浓度的脱硫除尘装置。

4.2  第II类是指通过添加化学脱硫剂(碱性物质)降低烟气中二氧化硫排放浓度的脱硫除尘装置。

5  要求

5.1  基本要求

脱硫除尘装置应符合本技术条件的要求,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2  材料要求

脱硫除尘装置所用的钢材应符合GB/T 912、GB/T 699及GB/T 3077的规定，并必须采取有效的防腐耐磨措施。

5.3  加工要求

5.3.1  脱硫除尘装置焊接件的加工制造应符合JB/ZQ 4000.3的规定。

5.3.2  脱硫除尘装置的未注尺寸、公差应符合GB/T 1804的规定。

5.3.3  脱硫除尘装置表面喷漆应符合JB/ZQ 4000.10的规定。

5.4  技术性能

5.4.1  按第4章对脱硫除尘装置的分类，I、II类产品的技术性能应符合表1的规定。

表1  脱硫除尘装置的技术性能

| 类别 | 循环水利用率 % | 脱硫效率 % | 除尘效率 % | 折算阻力 Pa | 液气比 l/m3 | 漏风率 % | 烟气含湿量 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第I类 | ≥85 | ＞30 | ≥95 | ＜1200 | ＜2 | ＜5 | ≤8 |
| 第II类 | ≥85 | ＞60 | ≥94 | ＜1200 | ＜1 | ＜5 | ≤8 |
| 注：对第II类脱硫除尘装置，脱硫效率应控制碱液的pH值在8~10范围内测定。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.2  二氧化硫和烟尘的排放浓度应符合GB 13271的规定。

5.4.3  脱硫除尘装置本体的连续正常运行时间应不小于3年。

6  试验方法

6.1  烟尘排放浓度按照GB/T 5468进行试验。

6.2  二氧化硫排放浓度按照GB/T 16157和国家环境保护总局规定的方法进行试验。

注：二氧化硫排放浓度的测定暂采用以下分析方法，待国家标准方法颁布后，执行国家标准：

《空气和废气监测分析方法（第一版）》  中国环境科学出版社，1995年。

6.3  脱硫除尘器的连续正常运行时间通过两个用户以上的实际调查确定。

6.4  脱硫除尘器其他性能按照ZBJ 88002.2进行试验。

7  检验规则

7.1  检验分类

- 脱硫除尘器的检验分为出厂检验和型式检验。

- 出厂检验

7.2.1  每台脱硫除尘器出厂前均必须进行出厂检验，由厂质量检验部门出具合格证明。

7.2.2  检验项目为基本尺寸、焊接质量、装配质量、外观和防腐耐磨涂层。

7.2.3  出厂检验结果应符合5.1～5.3的规定。

7.3  型式检验

有下列情况之一时,应进行型式检验:

- 新产品的定型鉴定；

b) 当产品的设计、工艺或所用材料的改变影响到产品性能；

c) 产品长期停产后，恢复生产；

- d) 国家质量监督机构提出型式检验的要求。

- 抽样方法

- 型式检验采取随机抽样，但不少于2台。

- 检验项目

a) 出厂检验全部项目；

- 烟气折算阻力、脱硫和除尘效率、液气比、漏风率及烟气含湿量；

- 二氧化硫和烟尘排放浓度。

7.3.3  判定规则

- 如任何一台或任一项目试验结果不符合第5章的要求，则应加倍抽样进行检验，若仍有项目不合格，则判定为不合格。

- 国家环境保护认定检验按型式检验进行。

8  标牌、产品说明书

- 应在产品的明显部位设置符合GB/T 13306规定的产品标牌，并应注明脱硫除尘器装置属于第几类产品。

- 脱硫除尘器装置的使用说明书除符合GB 9969.1的规定外，还应在说明书中说明装置是属于第几类脱硫除尘器。