中国环境保护产品认定技术条件

脉冲喷吹袋式除尘器    HCRJ 013—1998

Pulse blow bag filter

国家环境保护总局1998—05—27发布                                        1998—05—27实施

前      言

  本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

  本技术条件引用了JB/T 8532—1997《脉冲喷吹类袋式除尘器》。

  本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

  本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会袋式除尘委员会具体承担。

  本技术条件主要起草单位：哈尔滨环保设备研究所、湖北除尘设备厂。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了脉冲喷吹类袋式除尘器的技术要求、试验方法和检验规则。

  本技术条件适用于脉冲喷吹类袋式除尘器（以下简称除尘器）。

2  引用标准

  下列标准所含的条文，通过在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB/T 1804—92  一般公差  线性尺寸的未注公差

  GB 4053.1—93  固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053.2—93  固定式钢钭梯安全技术条件

GB 4053.3—93  固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB 4053.4—83  固定式工业钢平台

GB/T 8923—88  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB 12138—89  袋式除尘器性能测试方法

GB 12625—90  袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件

JB/T 5915—91  袋式除尘器用时序式脉冲喷吹电控仪技术条件

JB/T 5916—91  袋式除尘器用直角式电磁脉冲阀技术条件

JB/T 5917—91  袋式除尘器用滤袋框架  技术文件

JB/T 8532—1997  脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T 53134—1994  除尘器表面喷漆质量分等

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  要求

3.1  除尘器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

3.2  除尘器的制造应符合JB/T 8532－1997第4章的规定。

3.3  脉冲阀应符合JB/T 5916的规定。

3.4  脉冲控制仪工作应符合JB/T 5915的规定。

3.5  在保证装置气密性的前提下，按规定进行喷吹试验，每一个阀正常连续动作不得少于10次。

3.6  除尘器的滤袋应符合GB 12625的规定。

3.7  除尘器的滤袋安装时必须垂直于固定花板，滤袋框架应符合JB/T 5917－91中第4章的规定。

3.8  有喷吹管的除尘器，喷吹管安装时，喷孔所喷出气流的中心线应与滤袋中心一致，其位置偏差小于2mm。

3.9  除尘器所配外购件必须有合格证，所有零、部件必须检验合格后方可进行装配。

3.10  除尘器钢制平台、扶梯、栏杆应符合GB 4053.1～GB 4053.4的规定。

3.11  除尘器涂装质量应符合JB/T 53134的规定。除锈方法和等级应符合GB 8923的规定，当使用喷射或抛丸除锈时，其除锈等级不低于Sa2，当使用手刷或动力工具除锈时，除锈等级不低于St2。

3.12  除尘器的主要性能指标应符合表1的规定。

表1  脉冲喷吹类袋式除尘器的主要性能

| 项目 | 逆 喷 | 顺 喷 | 环 隙 | 对 喷 | 气 箱 | 长 袋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口粉尘浓度 mg/m3 | ≤100 |  |  |  |  |  |
| 设备阻力 KPa | ＜1.2 | ＜1.4 | ＜1.2 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 |
| 漏风率 % | ≤3 |  |  |  | ≤4 |  |
| 过滤风速 m/min | 1～2 |  | 1.5～3 | 1～2 |  |  |
| 注: 对有特殊要求的应用场所，产品还应满足有关排放标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |

4  试验方法

4.1  除尘器出口粉尘浓度、设备阻力的测试按GB 12138的规定进行。

4.2  漏风率的测定

4.2.1  除尘器的漏风率指除尘器本体制造漏风率，在除尘器正常过滤（不清灰）、净气室内负压为2000Pa的条件下测定。

4.2.2  按GB 12138的规定实测漏风率值，并按下式换算成本体制造漏风率：

ε＝44.72×ε1/ Ｐ

式中：ε—漏风率，%；

ε1—实测漏风率，%；

P—净气室内平均负压，Pa。

5  检验规则

5.1  检验分类

除尘器检验分为出厂检验和型式检验两类。

5.2  出厂检验

5.2.1  每台除尘器应经制造厂质量检验部门检验合格后，方可出厂，并附有产品合格证。

5.2 2  检验项目

a) 传动机构空载试验；

b) 脉冲喷吹装置试验；

c) 加工和装配精度检验；

d) 焊接质量检验；

e) 外观质量检验。

5.3  型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 新产品试制鉴定;

b) 产品投产后，在结构、材料、工艺上有较大改进，可影响产品性能时；

c) 国家质量监督部门提出检验要求时。

5.3.1  抽样方法

对成批生产的除尘器，采取随机抽样，其抽样数为5%，但不超过5台，不少于2台。

5.3.2  检验项目

a) 除尘器出口含尘浓度；

b) 除尘器漏风率；

  c) 除尘器阻力；

  d) 出厂检验合格证书。

5.4  判定规则

5.4.1  型式检验结果应符合第3章的规定。

5.4.2  对任一台或任一项检验不合格，应加倍抽样复检，若仍不符合规定，则判定为不合格。

5.5  国家环境保护产品认定，按型式检验进行。

6  标志、包装、运输和贮存

除尘器的标志、包装、运输和贮存应符合JB/T 8532的相应规定。