中国环境保护产品认定技术条件

回转反吹袋式除尘器    HCRJ 014—1998

Rotary reverse blow bag filter

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定,也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

引用的国家标准、行业标准见本技术条件第2章。

本技术条件主要引用了JB/T 8533—1997《回转反吹类袋式除尘器》。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会袋式除尘委员会具体承担。

  本技术条件主要起草单位：海宁市除尘设备实业总公司、哈尔滨环保设备研究所。

  本技术条件主要起草人：付德兴、倪成德。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了回转反吹类袋式除尘器的技术要求，试验方法、检验规则和其它要求。

  本技术条件适用于回转反吹类袋式除尘器(以下简称除尘器)。

2  引用标准

下列标准所含的条文，在本技术条件中被引用而构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GB 4053.1～4053.3—93  固定式钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆  安全技术条件

GB 4053.4—83  固定式工业平台

GB/T 8923—88  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T 12138—89  袋式除尘器性能测试方法

GB 12625—90  袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件

JB/T 5917—91  袋式除尘器用滤袋框架  技术条件

JB/T 53134—1994  除尘器表面喷漆、质量分等

JB/T 8533—1997  回转反吹类袋式除尘器

当上述标准被修订时,应使用其最新版本。

3  要求

3.1  除尘器应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

3.2  除尘器制造应符合JB/T8533-1977第4章规定。

3.3  所有机加工的零部件应符合有关标准并经检验合格，外购件，外协件必须具备生产厂的质量合格证并经复检合格后方可进行装配。

3.4  各运动部件在完成单件装配后(包括外购件、外协件)应进行2小时的空载运转，转动灵活，无异响。

3.5  滤袋缝制应符合GB12625的规定。

3.6  滤袋框架制造应符合JB/T5917的规定。

3.7  除尘器钢制平台、扶梯、栏杆的制造应符合GB4053.1～4053.3和GB4053.4的规定。

3.8  组装要求

3.8.1  花板的平面度、花板与筒体法兰的平行度均应小于筒体内径的2/1000。

3.8.2  滤袋口应压实密封，不允许露出花板上平面，袋口中心线与花板平面的垂直度不大于袋长的2/1000。

3.8.3  旋臂应旋转灵活，反吹喷嘴口与花板面间距应为10mm～15mm，喷嘴滑套拖板紧贴花板，滑动自如。

3.8.4  回转顶盖应回转灵活，回转后应复回原位。

3.8.5  除尘器密封法兰的螺栓内外侧均应采用性能优良的绳状密封垫料，其搭头应相互紧靠，搭头长度不小于75mm。

3.8.6  人孔和检视孔的盖板应平整压紧，应采用性能优良的板状密封垫料，其接口应搭接或榫接，见图1。

a. 搭接法                                   b. 榫接法

图1  密封垫接头

3.9  除尘器涂装质量应符合JB/T 53134的规定，除锈方法和除锈等级应符合GB 8923的规定。当使用喷射或抛丸除锈时，其除锈等级不得低于Sa2；当使用手刷或动力工具时，除锈等级不得低于St2。

3.10  除尘器试运转

除尘器回转反吹机构组装后，应进行空载运转2小时，要求运转灵活、无异响，轴承部位温升不超过40℃。

3.11  除尘器在过滤风速为1～1.5m/min条件下,其主要性能指标应符合表1的规定。

表1  除尘器的主要性能指标

| 指标 | 1圈 2圈 | 3圈 4圈 |
| --- | --- | --- |
| 出口粉尘浓度 mg/m3 | ≤100 |  |
| 漏风率 % | ≤3 | ≤4 |
| 设备阻力 KPa | ≤1.5 |  |
| 注：对有特殊要求的应用场所,产品还应满足有关排放标准的规定。 |  |  |

4  试验方法

4.1  除尘器出口含尘浓度的测定按GB 12138—89中7.4.1试验方法进行。

4.2  漏风率的测定

4.2.1  除尘器的漏风率指除尘器本体制造漏风率,在除尘器正常过滤(不清灰)、净气室负压为2000Pa的条件下测定。

4.2.2  按GB 12138的规定实测漏风率值，并按下式换算成本体制造漏风率：

ε= 44.72×ε1 / P

式中：ε—漏风率,%；

ε1 —实测漏风率,%；

P—净气室内平均负压,Pa。

4.3  除尘器阻力的测定按GB 12138—89中8.2试验方法进行。

5  检验规则

5.1  检验分类

除尘器检验分为出厂检验和型式检验两类。

5.2  出厂检验

5.2.1  每台除尘器必须经制造厂检验合格后方能出厂，产品应附有产品合格证。

5.2.2  检验项目：

a) 零部件加工尺寸，形位公差；

b) 装配精度；

c) 焊接质量；

d) 漆膜厚度及附着力；

e) 运动部件空载运转试验。

5.3  型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品试制鉴定;

b) 产品投产后,在结构、材料、工艺上有较大改进，可影响产品性能时；

c) 国家质量监督部门提出检验要求时。

5.3.1  抽样方法

对成批生产的除尘器，采取随机抽样,但不少于2台。

5.3.2  检验项目：

a) 除尘器出口含尘浓度；

  b) 除尘器漏风率；

  c) 除尘器阻力；

  d) 出厂检验合格证书。

5.4  判定规则

5.4.1  型式检验结果应符合第3章的规定。

5.4.2  对任一台或任一项目检验不合格,应加倍抽样复检,若仍不符合规定,则判定为不合格。

5.5  国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。

6  标志、包装、运输和贮存

除尘器的标志、包装、运输和贮存应符合JB/T 8533的相应规定。