中国环境保护产品认定技术条件

隔声门          HCRJ 019—1998

Sound-proof door

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件是为实施国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件从环保角度出发，重点对隔声门的隔声指标提出了规定。

本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

本技术条件由环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会噪声与振动控制委员会具体承担。

本技术条件主要起草单位：上海申华声学装备有限公司，中国船舶工业总公司第九设计院，华东建筑研究设计院。

本技术条件主要起草人：章奎生、张明发、曹陈华、吕玉恒。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了隔声门的技术要求、试验方法及检验规则。

本技术条件适用于钢质、木质、钢木复合以及其它材质加工制造的建筑与噪声控制用隔声门。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

GBJ 75—84  建筑隔声量测量规范

GBJ 121—88  建筑隔声评价标准

GB/T 3947—96  声学名词术语

GB/T 5823—86  建筑门窗术语

GB/T 16730—1997  建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  要求

3.1  隔声门应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

3.2  允许偏差

3.2.1  隔声门的门扇、门框的宽度、高度允许偏差应符合表1的规定。

表1  宽度与高度的允许偏差                            mm

| 宽度、高度 | ≤1500 | >1500 |
| --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +1.5 -1.5 | +3.0 -1.0 |

3.2.2  隔声门对角线长度允许偏差应符合表2的规定。

表2  对角线长度允许偏差                             mm

| 对角线长度L | ≤2000 | >2000 |
| --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ≤3 | ≤4 |

3.3  隔声性能分级值应符合表3的规定。

表3  隔声门的隔声性能

| 等级 | 计权隔声量Rw 范围 dB |
| --- | --- |
| I | Rw≥45 |
| II | 45  Rw ≥40 |
| III | 40  Rw ≥35 |
| IV | 35  Rw ≥30 |
| V | 30  Rw ≥ 25 |

3.4  门扇、门框应密封良好，四角组装牢固，不应有松动、锤迹、破裂及加工变形等缺陷。

3.5  各种零部件安装位置应准确、牢固，门扇及门锁应启闭灵活，应满足使用及安全等要求。

3.6  表面应平整、光洁，满足装修要求。

4  试验方法

4.1  外观检查采用目测。

4.2  允许偏差的检查用符合精度要求的钢板尺或钢卷尺测量。

4.3  隔声性能试验方法按GB/T 16730的规定进行。

5  检验规则

5.1  检验分类

隔声门的检验分为型式检验和出厂检验。

5.2  型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验:

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产时，每三年检验一次；

d) 产品长期停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

5.2.1  抽样方法

批量生产时，在出厂检验合格的产品中抽取3樘进行检验。

5.2.2  检验项目

型式检验项目包括外观、允许偏差和隔声性能。

5.3  出厂检验

5.3.1  每批产品出厂前都应进行出厂检验，并由生产厂质检部门出具合格证后方可出厂。

5.3.2  抽样方法

按批量抽检10％，且不少于3樘。

5.3.3  检验项目为允许偏差和外观检查。

5.4  判定规则

出厂检验和型式检验结果应符合第3章的相应规定。当有任一樘、任一项目不合格时，应加倍抽样进行复检，如仍有项目不合格，则判定为不合格。

5.5  国家环境保护认定检验按型式检验进行。

6  标志

在产品明显部位应设置下列产品标志:

a) 产品名称；

b) 产品型号或标记；

c) 制造厂名或商标；

d) 制造日期或编号；

e) 标准代号。