GB

中华人民共和国国家标准

GB xxxxx—2005

煤炭工业污染物排放标准

（征求意见稿）

Discharge standard for coal industry

2005-xx-xx发布                                             2006-07-01实施

国家环境保护总局       发 布

国家质量检验检疫监督局

GB xxxxx—2005

目    次

前言……………………………………………………………………………………（II）

- 范围…………………………………………………………………………………（1）

- 规范性引用文件……………………………………………………………………（1）

- 术语和定义…………………………………………………………………………（2）

- 技术要求……………………………………………………………………………（2）

- 其他要求……………………………………………………………………………（5）

- 监测…………………………………………………………………………………（5）

- 标准实施监督………………………………………………………………………（6）

GB xxxxx—2005

前    言

为贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境法治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》，有效地控制煤炭开采、洗选、储存、装卸、运输过程中对环境造成的不利影响，保障人体健康，维护生态平衡，推进煤炭工业清洁生产和洁净煤技术发展，制订本标准。

本标准主要有以下特点：1.适用于煤炭采矿、洗选和运输企业的水污染物、大气污染物排放管理，噪声污染控制和固体废物处理处置的管理；2.以煤炭工业生产工艺及治理技术为依据，确定水污染物排放标准值；3.分现有排放源和新源执行水污染物排放标准；4.本标准中水污染物排放标准不分级。

本标准自实施之日起，代替GB 8978-1996《污水综合排放标准》中煤炭工业水污染物排放标准部分。煤炭工业采掘和洗选加工排放的水污染物将不再执行《污水综合排放标准》；煤炭固体废物以及储、装、运过程中产生的大气污染物将不再执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；煤矿风井排风口环境噪声排放执行本标准，不再执行《工业企业场界噪声标准》（GB 12348-1990）；除煤矿风井排风口外，其他煤矿生产设施、煤炭洗选厂房及相关设施，仍执行《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348）规定的有关限值；煤矸石临时堆放场的选址应符合《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的有关要求。

本标准为首次发布。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出并归口。

本标准委托中国环境科学研究院环境标准研究所、中国矿业大学（北京）、煤炭科学研究总院杭州环保研究所负责起草。

本标准由国家环境保护总局于2005年xx月xx日批准。

本标准自    年    月   日起实施。

本标准由国家环境保护总局负责解释。

GB xxxxx—2005

煤炭工业污染物排放标准

1  范围

本标准规定了煤炭开采生产企业、煤炭洗选加工企业以及煤炭储、装、运企业（场所）的水污染物、大气污染物、采矿风井排风口噪声等污染物排放限值和控制要求。

本标准适用于全国范围内从事煤炭开采生产、洗选加工的企业，以及煤炭储存、装卸、运输企业（场所），以及煤炭工业建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的污染控制与管理。

2  规范性引用文件

下列标准所含的条文通过本标准的引用而构成本标准的条文，与本标准同效。

GB/T 6920  水质 pH值的测定  玻璃电极法

GB/T 11911  水质 铁、锰的测定  火焰原子吸收分光光度法

GB/T 7488  水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  稀释与接种法

GB/T 11901  水质 悬浮物的测定  重量法

GB/T 11914  水质 化学需氧量的测定  重铬酸盐法

GB/T 11903  水质 色度的测定

GB/T 11914  水质 化学需氧量的测定  重铬酸盐法

GB/T 16488  水质 石油类和动植物油的测定  红外光度法

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 12348  工业企业厂界噪声标准

GB/T 12349  工业企业厂界噪声测量方法

GB 3838   地表水环境质量标准

GB 3097   海水水质标准

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3  术语和定义

3.1 煤炭工业废水（coal industry waste water）：指煤炭开采和加工过程中产生和排放的废水，包括煤炭地下开采排放的矿井水、煤炭露天开采的疏干水、煤炭洗选加工产生的废水。

3.2 矿井水（mine drainage）：指从当前采矿区域或采矿后区域抽出或虹吸出来的任何排水，包括露天煤矿排放的疏干水。

3.3 酸性矿井水（acid mine drainage)：指在未经任何处理之前，pH值小于6.0或者总铁浓度大于或等于10.0mg/L的矿井水。

3.4 选煤（caol preparation）：利用物理方法和物理化学等方法，除掉煤中有害杂质，并生产出具有各种质量规格的煤炭产品的机械加工过程。

3.5 选煤厂（coal preparation plant）：指对煤炭进行清洗、浓缩或采用其他选煤加工方式，将煤和其杂质分离以便于运输的设施或场所。

3.6 选煤废水（coal preparation waste water）：指在选煤厂煤泥水处理工艺中，洗水不能形成闭路循环，需向环境排放部分多余的那部分污水。

3.6 煤矸石（coal slack/waste）：指煤矿生产过程中产生的废渣，包括采煤过程中排放的矸石和洗煤厂生产过程中排出的洗矸石。

3.7 煤矸石堆置场（waste heap）：指煤矿和选煤厂集中堆置煤矸石等固体废物的场所。

3.8 现有污染源（existing source）：指本标准实施之日（2006年7月1日）前已建成投产或环境影响报告书已通过审批的煤炭开采生产、洗选加工的企业，以及煤炭储存、装卸、运输企业（场所）。

3.9 新污染源(new source)：指本标准实施之日（2006年7月1日）起环境影响报告书通过审批的煤炭开采生产、洗选加工的新、扩、改企业，以及煤炭储存、装卸、运输企业（场所）。

3.10 噪声敏感建筑物（noise sensitive building）:是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

4  技术要求

4.1 煤炭工业废水有毒有害污染物排放限值

所有煤炭工业废水（包括现有源和新源）的排放浓度不得超过表1规定的限值。

表1、 有毒污染物最高允许排放浓度   单位：mg/L

| 序号 | 污 染 物 |  | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |  |
| 2 | 总镉 | 0.1 |  |
| 3 | 总铬 | 1.5 |  |
| 4 | 六价铬 | 0.5 |  |
| 5 | 总铅 | 0.5 |  |
| 6 | 总砷 | 0.5 |  |
| 7 | 总锌 | 2.0 |  |
| 8 | 氟化物 | 10 |  |
| 9 | 总α放射性 | 1Bq/L |  |
| 10 | 总β放射性 | 10Bq/L |  |

4.2  采煤废水排放限值

4.2.1  酸性矿井水排放限值

从本标准实施之日起，现有污染源执行表2规定的第一时段的限值；从2009年1月1日起，执行表2规定的第二时段的限值。从本标准实施之日起，新污染源执行表2规定的第二时段的限值。

表2   酸性矿井水污染物最高允许排放浓度 （日均值）

| 序号 | 污 染 物 | 标 准 限 值 (单位：mg/L,pH值除外) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一时段 | 第二时段 |
| 1 | pH值 | 6—9 | 6—9 |
| 2 | 总悬浮物 | 100 | 70 |
| 3 | CODcr | 70 | 50 |
| 4 | 石油类 | 10 | 5 |
| 5 | 总Fe | 6 | 3 |
| 6 | 总Mn | 5 | 2.5 |

4.2.2 非酸性矿井水排放限值

从本标准实施之日起，现有污染源执行表3规定的第一时段的限值；从2009年1月1日起，执行表3规定的第二时段的限值。从本标准实施之日起，新污染源执行表2规定的第二时段的限值。

表3   采煤其他矿井水污染物最高允许排放浓度（日均值）

| 序号 | 污 染 物 | 标 准 值 (单位：mg/L,pH值除外) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一时段 | 第二时段 |
| 1 | pH值 | 6—9 | 6—9 |
| 2 | 悬浮物 | 100 | 70 |
| 3 | CODcr | 70 | 50 |
| 4 | 石油类 | 10 | 5 |

4.3  煤炭工业洗选加工废水排放限值

从本标准实施之日起，现有污染源执行表3规定的第一时段的限值；从2009年1月1日起，执行表3规定的第二时段的限值。从本标准实施之日起，新污染源执行表2规定的第二时段的限值。

表4   选煤废水污染物最高允许排放浓度（日均值）

| 序号 | 污 染 物 | 标 准 值 (单位：mg/L,pH值除外) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一时段 | 第二时段 |
| 1 | pH值 | 6—9 | 6—9 |
| 2 | 悬浮物 | 100 | 70 |
| 3 | CODcr | 70 | 50 |
| 4 | 石油类 | 10 | 5 |
| 5 | 总Fe | 6 | 3 |
| 6 | 总Mn | 5 | 2.5 |

4.4  煤炭工业废水资源化技术规定

4.4.1在新建煤矿设计中应首先选择矿井水作为生产水源，用于煤炭洗选、井下生产用水、消防用水和绿化用水等。

4.4.2 煤矿建设或联合坑口燃煤电厂，煤矿建设低热值燃料综合利用电厂，设计中必须选择矿井水作为供水水源比选方案之一。

4.4.3 煤炭开采的地面工业用水、井下工业用水和消防、绿化用水必须优先采用矿井水作为水源。

4.4.4 煤炭企业建设和发展用水工业项目，必须首先选用矿井水作为工业用水水源，可以利用的矿井水未得到合理、充分利用的，不得开采和使用其他地表水和地下水水源。

4.4.5 煤炭洗选加工应实行洗选用水闭路循环，设计和生产中须有完善的洗选废水闭路循环工艺要求和设施。

4.5 煤矿矸石堆置场环境管理规定

4.5.1 禁止设置永久矸石堆置场。

4.5.2 所有煤矿均不得设置永久性矸石堆场，建矿期间和生产初期排放的煤矸石临时堆放场，最长使用时间不得超过5年。

4.5.3 每个煤矿只能设立一个矸石堆场；零散堆存的煤矸石均视为无组织排放的固体废物。

4.5.4 任何阶段的煤矸石贮存堆放场均要采取防止发生自燃、流失、扬散、跨塌以及渗漏的技术措施；已经发生自燃的煤矸石堆场应及时灭火。

4.5.5 停止使用的煤矸石临时堆场应在停用后六个月内进行覆土、压实稳定化和绿化等最终封场处理。

4.6 煤矿风井排风口噪声限值

4.6.1 独立煤矿风井附近有噪声敏感建筑物存在时，应在噪声敏感建筑物户外1m处达到该建筑物所处功能区的声环境质量标准；若噪声敏感建筑物所处的声环境功能区不明确，应按声环境质量标准1类区执行。

4.6.2 煤矿生产设施、煤炭洗选厂房及其他相关设施，应执行GB 12348 《工业企业厂界噪声标准》的有关限值。

4.7 煤炭储、装、运的粉尘控制规定

4.7.1 煤炭储存、装卸、运输过程中，应采取覆盖、密闭、加湿、喷雾等抑尘措施，防止粉尘扩散造成危害。

4.7.2 采取用封闭、覆盖等抑尘措施，应注意通风，防止自燃。

4.7.3 采取防雨水冲淋措施，防止对水体造成二次污染。

5  其他要求

5.1 矿井水和煤炭洗选废水的排放，应做到清污分流，进行处理并符合本标准规定后方可排放。

5.2 除非得到环保部门的批准，禁止采用含氮或含磷化合物来处理矿井水或煤炭洗选废水。

6  监测

6.1 监测和采样口要求

工业废水排放口都须按环境保护主管部门的规定，在废水排放口建立固定的废水采样设施和废水流量计量设施，同时有矿井水排放和选煤废水排放的，应分别建立排放口和采样与计量装置，并按规定设置标志。

6.2 采样

6.2.1 煤炭工业废水监测采样参照HJ/T91《地表水和污水监测技术规范》有关技术要求，在正常生产工况下进行。

6.2.2 如发现煤炭开采和洗选废水排放超过表1中所列的任何一项有毒污染物限值指标，应报告县级以上人民政府环境保护行政主管部门，并持续进行监测。有毒污染物监测频率为每月至少1次，随机采样。

6.2.3 煤矿矿井水排放每季度监测一次。每次监测应在正常生产条件下进行，分别每个生产周期内每3小时采1次样，每个生产周期不少于3次，连续监测三天，以三日平均值为监测结果。

6.2.4 煤矿矿井水排放每月监测一次。每次监测应在正常生产条件下进行，分别每个生产周期内每3小时采1次样，每个生产周期不少于3次，连续监测三天，以三日平均值为监测结果。

6.3  监测方法

6.3.1 本标准采用的污染物测定方法按表5执行。

6.3.2 水样在采用重铬酸钾法测定CODcr值之前，采用中速定量滤纸去除水样中煤粉的干扰。

6.4  监测记录要求

6.4.1 所有采样和测定记录应包括如下信息：1）采样的确切地点、日期和时间；2）采样人；3）分析日期；4）分析人；5）分析方法；6）分析结果。

6.4.2 所有监测记录应至少保留5年，在环境保护主管部门要求下，可延长数据保留期限。

表5   污染物项目测定方法

| 序号 | 项 目 | 测 定 方 法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
| 3 | 悬浮物（TSS） | 重量法 | GB/T 11901 |
| 4 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T 11914 |
| 5 | 石油类 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
| 6 | CODcr | 重铬酸钾法 | GB/T 11914 |
| 7 | 总铁、总锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
| 8 | 总α放射性、总β放射性 | 物理法 | 《环境监测技术规范（放射性部分）》，国家环境保护总局 |
| 9 | 总汞 | 冷原子吸收光度法 | GB/T 7468 |
| 10 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
| 11 | 总铬 | 高锰酸钾氧化－二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466 |
| 12 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
| 13 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
| 14 | 总砷 | 二乙基二硫代氮基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 |
| 15 | 总锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
| 16 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484 |

7  标准实施监督

7.1 本标准2006年7月1日起实施。

7.2 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。