附件一：

《环保生产一致性保证计划书》编写要求

为确保通过型式核准的批量产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应对影响摩托车排放的各个生产环节加强控制和管理, 并编写《环保生产一致性保证计划书》（简称《计划书》）。《计划书》中应至少包含以下内容：

一、适用范围

《计划书》所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）。

二、执行的标准

企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。

三、车型描述

对车型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1和附录2。

四、排放关键部件的质量控制

生产企业应对“排放关键部件”（详见附件3附表2）就以下内容制定相关管理文件，并进行严格质量控制。在《计划书》中至少包括以下内容：

（一）“排放关键部件”产品图纸的图号或相关技术文件号；

（二）外购件采购过程质量控制的管理文件，至少包括供应商的选择和日常监督、采购产品的检验和验证 ；

（三）自制件生产过程质量控制的作业文件，至少包括工序要求、控制方法、在线检验和定期抽样检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理；

（四）装配过程质量控制的作业文件，至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期抽样检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。

五、检测设备的管理

具备检测能力的生产企业需建立排放检测和性能检验设备的管理制度，至少包括设备的台帐、技术参数、操作规程、定期检定及校验等保证措施以及设备操作人员培训上岗要求等。

六、整车排放检测

生产企业应制定整车排放生产一致性自检规程，就以下内容按照相关标准和管理文件严格实施。

（一）例行检验：至少应包括检验项目、检验方法、检验记录格式和保存要求；

（二）定期检验：至少应包括检验项目、检验方法、频次和检验报告要求。

七、纠正措施

为纠正产品生产不一致采取的必要措施。

八、《计划书》的增补、修订

当需要对《计划书》进行增补、修订时，提交《环保生产一致性保证计划书》增补、修订页。

九、《计划书》的其他内容要求

（一）《计划书》应有唯一性的编号。

（二）《计划书》应有编制日期和企业申报负责人电子签章。

附录一 ：

整 车 车 型 的 描 述

| 1 | 概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 厂牌或商标 |  |  |  |  |
| 1.2 | 型号 |  |  |  |  |
|  | VIN（前8位） |  |  |  |  |
| 1.3 | 车辆的类型 |  |  |  |  |
| 1.4 | 所属基本车型型号 |  |  |  |  |
| 1.5 | 生产场地 |  |  |  |  |
| 2 | 典型车辆的照片（正左侧45度） |  |  |  |  |
| 3 | 车辆质量 |  |  |  |  |
| 3.1 | 整车整备质量 kg |  |  |  |  |
| 3.2 | 最大总质量 kg |  |  |  |  |
| 4 | 变速器 |  |  |  |  |
| 4.1 | 操纵方式: 手动/自动 |  |  |  |  |
| 4.2 | 变速器速比 | 一档 |  | 二档 |  |
|  |  | 三档 |  | 四档 |  |
|  |  | 五档 |  | 连续传动比 |  |
|  |  | 初级传动比 |  | 末级传动比 |  |
| 4.3 | 轮 胎 |  | 规 格 |  |  |
|  |  |  | 动态周长 |  |  |

附录二：

发动机的主要特性和与进行试验有关的资料

| 序号 | 名 称 |  |  | 产 品 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 |  |  |  |
| 1.1 | 生产企业 |  |  |  |
| 1.2 | 型号 |  |  |  |
| 1.3 | 冲程数：四冲程/二冲程1） |  |  |  |
| 1.4 | 气缸数及排列型式 |  |  |  |
| 1.5 | 缸径 |  |  |  |
| 1.6 | 行程 |  |  |  |
| 1.7 | 气缸工作容积 |  |  |  |
| 1.8 | 压缩比 |  |  |  |
| 1.9 | 燃烧室和活塞（包括活塞环）的图纸 |  |  |  |
| 1.10 | 冷却系统（液冷/风冷）1） |  |  |  |
| 1.11 | 有无增压器及增压系统的说明 |  |  |  |
| 1.12 | 曲轴箱气体再循环装置 | 简图 |  |  |
|  |  | 说明 |  |  |
| 1.13 | 空气滤清器 | 图纸 |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |
|  |  | 生产企业 |  |  |
| 1.14 | 润滑系统（二冲程发动机：分离润滑或混合润滑）示意图 |  |  |  |
| 2 | 污染控制装置 |  |  |  |
| 2.1 | 催化转化器：有/无1） |  |  |  |
| 2.1.1 | 催化转化器和催化单元的数目 |  |  |  |
| 2.1.2 | 催化转化器的尺寸及形状（体积，……） |  |  |  |
| 2.1.3 | 催化反应的类型（氧化型，三元型，……） |  |  |  |
| 2.1.4 | 贵金属的总含量和比例 |  |  |  |
| 2.1.5 | 载体（结构和材料） |  |  |  |
| 2.1.6 | 孔密度 |  |  |  |
| 2.1.7 | 催化转化器封装型式 |  |  |  |
| 2.1.8 | 催化转化器的位置（在排气系统中的位置与参照距离） |  |  |  |
| 2.2 | 空气喷射装置：有/无1） |  |  |  |
| 2.2.1 | 类型（空气脉冲，空气泵，……） |  |  |  |
| 2.3 | 废气再循环装置（EGR）：有/无1） |  |  |  |
| 2.3.1 | 特性（流量，……） |  |  |  |
| 3 | 进气和燃油供给 |  |  |  |
| 3.1 | 进气系统和附件（进气消声器、加热装置、附加进气口等） |  | 图示 |  |
|  |  |  | 说明 |  |
| 3.2 | 燃料供给 |  |  |  |
| 3.2.1 | 化油器式：是/否1） |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 数目 |  |  |  |
| 3.2.1.2 | 生产企业 |  |  |  |
| 3.2.1.3 | 型号 |  |  |  |
| 3.2.1.4 | 调整2） |  |  |  |
| 3.2.1.4.1 | 量孔 |  |  |  |
| 3.2.1.4.2 | 喉管 |  |  |  |
| 3.2.1.4.3 | 浮子室面高度 |  |  |  |
| 3.2.1.4.4 | 浮子质量 |  |  |  |
| 3.2.1.4.5 | 浮子针阀 |  |  |  |
| 3.2.1.4.6 | 对应于不同空气流量的供油曲线1)2) (若3.2.1.4.1 - 3.2.1.4.5已写明,可不用曲线) |  |  |  |
| 3.2.2 | 燃料喷射：是/否1) |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 系统说明 |  |  |  |
| 3.2.2.2 | 工作原理：进气歧管（单点/多点）/直接喷射/其它（注明）1） |  |  |  |
| 3.2.2.3 | 生产企业 |  |  |  |
| 3.2.2.4 | 型号 |  |  |  |
| 3.2.2.5 | 喷油器 |  |  |  |
| 3.2.2.5.1 | 开启压力 |  |  |  |
|  | 特性曲线1)2) |  |  |  |
| 3.2.3 | 手动或自动阻风门1） |  |  |  |
|  | 闭合度调整2） |  |  |  |
| 3.2.4 | 供油泵 |  |  |  |
| 3.2.4.1 | 压力2） |  |  |  |
|  | 特性曲线2） |  |  |  |
| 4 | 气门正时 |  |  |  |
| 4.1 | 机械操纵的气门正时1） |  |  |  |
| 4.1.1 | 气门最大升程 |  |  |  |
|  | 相对上、下止点的气门的开启角和关闭角 |  |  |  |
| 4.1.2 | 基准间隙 |  |  |  |
|  | 调整间隙1） |  |  |  |
| 4.2 | 进排气口的说明 |  |  |  |
| 4.2.1 | 活塞在上止点时曲轴箱的容积 |  |  |  |
| 4.2.2 | 若为笛簧阀，需有其技术说明（附尺寸图） |  |  |  |
| 4.2.3 | 进气口、扫气口和排气口及其相应的气门相位图的技术说明（附尺寸图） |  |  |  |
| 5 | 点火系统 |  |  |  |
| 5.1 | 点火方式 |  |  |  |
| 5.2 | 点火提前曲线2） |  |  |  |
| 5.3 | 点火正时（上止点前角度）2） |  |  |  |
| 5.4 | 断电器触点间隙1)2) |  |  |  |
| 5.5 | 闭合角1)2) |  |  |  |
| 5.6 | 火花塞 |  |  |  |
| 5.6.1 | 生产企业 |  |  |  |
| 5.6.2 | 型号 |  |  |  |
| 5.6.3 | 火花塞调整间隙 |  |  |  |
| 5.7 | 点火线圈 |  |  |  |
| 5.7.1 | 生产企业 |  |  |  |
| 5.7.2 | 型号 |  |  |  |
| 5.8 | 点火控制器 |  |  |  |
| 5.8.1 | 生产企业 |  |  |  |
| 5.8.2 | 型号 |  |  |  |
| 5.9 | 分电器 |  |  |  |
| 5.9.1 | 生产企业 |  |  |  |
| 5.9.2 | 型号 |  |  |  |
| 6 | 排气系统 |  |  |  |
| 6.1 | 技术说明 |  |  |  |
|  | 简图 |  |  |  |
| 7 | 试验条件的附加说明 |  |  |  |
| 7.1 | 润滑油 |  |  |  |
| 7.1.1 | 生产企业 |  |  |  |
| 7.1.2 | 型号 |  |  |  |
|  | 若为混合润滑，需说明混合油中润滑油所占比例 |  |  |  |
| 8 | 发动机性能 |  |  |  |
| 8.1 | 最低稳定转速 |  |  |  |
| 8.2 | 发动机在最大功率时的转速 |  |  |  |
| 8.3 | 最大功率 |  |  |  |
| 8.4 | 发动机在最大扭矩时的转速 |  |  |  |
| 8.5 | 最大扭矩 |  |  |  |
| 备注： 1）去掉不适用者。 2）注明公差。 |  |  |  |  |