附件一：

《环保生产一致性保证计划书》编写要求

为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。

一、计划书的主要内容

（一）车（机）型

汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）；

发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。

（二）执行的标准

企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。

（三）车（机）型描述

对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。

（四）质量控制及管理文件

计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。

1、生产过程

影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容：

（1）关键部件的产品图纸和技术条件；

（2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件；

（3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）；

（4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理；

（5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。

2、发动机总成和整车例行检验和定期检验

生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。

3、排放和噪声检测设备的管理

生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备台帐，包括名称、型号、生产厂、技术参数；建立设备的管理制度，包括设备的操作规程、定期检定及校验。

4、不合格品的控制文件

二、《计划书》的增补、修订

当发生下述情况之一时，企业应对《计划书》进行增补和修改：

（一）车(机)型结构的变动影响到汽车（发动机）的排放和（或）噪声性能时；

（二）关键部件的型号、生产厂变更和参数调整时；

（三）生产条件、检验条件和质量管理体系的变动影响到排放和噪声一致性时。

三、《计划书》的其他内容要求

（一）《计划书》应有唯一性的编号。

（二）《计划书》应有编制日期和企业负责人电子签章。

附录1:

汽车及其污染控制装置的描述（适用于汽车生产企业）

| A1概述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A1.1 | 生产厂 |  |
| A1.2 | 型号及商标 |  |
| A1.3 | 扩展车型型号 |  |
| A1.4 | VIN码所在位置 |  |
| A1.5 | 车辆的类型 |  |
| A1.6 | 生产厂的名称和地址 |  |
| A1.7 | 组装厂的名称和地址 |  |
| A2车辆总体结构特征 |  |  |
| A2.1 | 典型车辆的照片（右45度） |  |
| A2.2 | 排放关键部件在车辆上的安装示意图 |  |
| A2.3 | 驱动桥（数量、位置、相互连接） |  |
| A3车辆质量 |  |  |
| A3.1 | 车辆整备质量（kg） |  |
| A3.2 | 制造厂申明的技术上允许的最大总质量（kg） |  |
| A4发动机 |  |  |
|  | 制造厂 |  |
|  | 型号 |  |
|  | 已备案《环保生产一致性保证计划书》的编号 |  |
| A4.1发动机特性 |  |  |
|  | 工作原理（压燃（直喷、涡流、预燃）/点燃/4冲程/2冲程） |  |
|  | 气缸数目、排列以及点火顺序 |  |
|  | 发动机排量（cm3） |  |
|  | 怠速/最高空载转速 |  |
|  | 制造厂宣称的最大额定净功率/转速（kW/r/min） |  |
|  | 燃料（柴油/汽油/LPG/NG） |  |
| A4.2进气系统 |  |  |
| A4.2.1 | 进气系统特征（自吸、增压、增压中冷） |  |
| A4.2.2 | 在发动机额定转速和100%负荷下的进气系统阻力(kPa) |  |
| A4.2.3中冷器 |  |  |
|  | 型号 |  |
|  | 生产厂 |  |
| A4.2.4空气滤清器 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
| A4.2.5进气消声器 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
| A4.3排气系统 |  |  |
| A4.3.1 | 排气系统的说明和示意图 |  |
| A4.3.2 | 在发动机额定转速和100%负荷下的排气系统背压(kPa) |  |
| A4.3.3排气消声器 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
| A4.4防止空气污染的装置（若有，而且未包含在别的项目中） |  |  |
| A4.4.1催化转化器 |  |  |
|  | 型号 |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 催化转化器壳体生产厂标识 |  |
|  | 催化转化器的位置（在排气系统中的位置和基准距离） |  |
| A4.4.2氧传感器 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
|  | 氧传感器的安装位置 |  |
| A4.4.3空气喷射系统 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
| A4.4.4蒸发排放控制系统 |  |  |
| A4.4.4.1 | 蒸发排放控制系统特征（电控/机械控制） |  |
| A4.4.4.2炭罐 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
| A4.4.5颗粒物捕集器 |  |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型号 |  |
|  | 再生系统或再生方法的说明和/或图纸 |  |
| A4.4.6其它系统 |  |  |
|  | 描述和功能 |  |
| A5 传动系 |  |  |
| A5.1离合器 |  |  |
|  | 离合器型式及最大扭距（Nm） |  |
| A5.2变速箱 |  |  |
|  | 型号 |  |
|  | 生产厂 |  |
|  | 型式:手动/自动/无级变速(CVT) |  |
|  | 速比 |  |
|  | 相对于发动机的位置 |  |
| A6悬挂系 |  |  |
|  | 轮胎规格 |  |
|  | 轮胎压力（kPa） |  |
| A7降噪措施 |  |  |
|  | 隔音材料（发动机舱） |  |

附录2:

发动机的主要特征（适用于发动机生产企业）

| A1 发动机概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 制造厂的发动机型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 循环(四冲程/二冲程) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 缸径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 行程(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 气缸数目及排列 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 发动机排量(cm3) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 制造厂宣称的最大额定净功率/转速(kW/r/min) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.9 最大扭矩/转速( Nm/r/min) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.10 容积压缩比 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.11 燃烧系统说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.12 燃料(柴油/汽油/NG/LPG) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.13 燃烧室形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.14 进、排气道最小截面积(mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.15 冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.15.1 液冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.15.1.1冷却液性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.15.1.2 循环泵(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节温器(设定值) |  |  |  |  |  |  |  |
| 风扇(厂牌及型号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 风扇传动系统传动比 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.15.2 风冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风机(生产厂\型号\传动比) |  |  |  |  |  |  |  |
| 导风罩（标准型） |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度调节系统(有/无/ 简要说明) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16 制造厂允许温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.1 (液冷)发动机冷却液出口处最高温度（K） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.2 (风冷)基准点最高温度 （K） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.3 (中冷器)出口处最高进气温度 （K） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.4 靠近排气歧管出口法兰处的排气管中最高温度（K） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.5 燃料温度（柴油机在高压油泵进口，NG发动机在减压阀出口处）最低/最高 （K） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.6 燃料压力（NG发动机在调压器出口处） 最低/最高 （kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.16.7 润滑油温度(最低/最高) （K） |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 进气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 增压器(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统说明（如：最大增压压力、废气旁通阀，如适用） |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 中冷器(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.3 进气管及附件的说明和示意图（充气罐，加热器件，附加进气等） |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.4 进气歧管说明（包括示意图和/或照片） |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.5 空气滤清器，示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.6 进气消声器，示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.7 进气系统(在发动机额定转速和100%负荷时最大允许进气阻力) （kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 防止空气污染的装置（若有，而且未包含在别的项目中） |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 催化转化器(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 催化器数量及元素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 催化器尺寸和形状（容积，…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 催化反应型式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵金属总量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载体：（结构和材料） |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔密度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 催化转化器封装类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 催化转化器的安装位置（安装地点及在排气系统中的相对距离） |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 氧传感器(型号) |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧传感器安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧传感器控制范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3 辅助空气喷射装置(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式（脉冲空气，气泵，…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.4 废气再循环（EGR） (有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 特征性能（流量…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.5 颗粒物捕集器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生系统或再生方法。说明和/或图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.6 蒸发排放物控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面详细说明装置和它们的调整状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发排放物控制系统的简图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳罐的图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油箱的图纸并说明其容量和材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.7 曲轴箱气体再循环装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明及示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.8 其它系统（描述和功能） |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 燃料供给 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1柴油机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输油泵压力 （kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.1喷射系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.1.1 喷油泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在全负荷供油位置，供油量(mm3 /每冲程或循环) |  |  |  |  | 泵转速为r/min时 |  |  |
| 所用的试验方法(在发动机上／在油泵试验台上) |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油提前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油提前曲线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油正时 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.1.2高压油管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管长(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 内径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.1.3 喷油器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开启压力(kPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.1.4 调速器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全负荷开始减油点的转速（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高空载转速（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 怠速转速（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.2 冷起动装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2 NG/汽油发动机 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1 混合单元（仅对NG发动机）(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1.1 压力调节阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力调节阀出口压力 最大/最小值（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1.2 起动怠速系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1.3 怠速压力调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1.4 混合浓度调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1.5 混合单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2 燃料喷射式（仅对NG/汽油发动机）： (有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.1 工作原理(进气歧管（单/多点）/直接喷射/其它方式) |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.2 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.3型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.4 系统描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制单元型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料调节阀型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气流量传感器型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料分配器型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力调节器型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 微动开关型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 怠速调整螺钉型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节气门座型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温传感器型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气温度传感器型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气温度开关型式/型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防电磁干扰(描述和/或图) |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.5喷嘴/喷油器开启压力（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.6喷射正时 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.7冷起动系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作极限/设定 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2.8供油泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（kPa）或特性曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.3 化油器式：(是/不是) |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喉管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮子室油面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮子质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮子针阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动/自动阻风门 关闭度设定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.4 仅对LPG发动机 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.4.1 蒸发器/压力调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要调节点的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以主调节点为例，描述调节原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 怠速调节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以怠速调节为例，描述调节原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它调节功能（如果有，也要说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.4.2 旁路气化装置(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.4.3 混合单元(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.4.4 旁路喷射装置(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷射器(有/无)- |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.4.5 详细资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| LPG装置的描述；以及燃料从石油转换到LPG，或者反之时，保护催化剂物理性能的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统流程：（电路连接，真空管路连接，补偿节流孔等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特征图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否已获得燃用石油燃料的认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.5电控单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 点火系统（仅对点燃式发动机） |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1点火装置/分电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点火正时曲线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 静态点火提前角(上止点前) |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触点间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 闭合角 |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.2 火花塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火花塞间隙规定值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.3 点火线圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.4 点火电容器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 气门正时或等效数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.1 气门最大升程和以上止点为基准的开闭角度，或可变配气系的详细气门正时 |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.2 基准点和/或设定值范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 排气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.1 说明和示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.2排气消声器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 容积 |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3 排气背压(在发动机额定转速和100%负荷时最大允许排气背压) （kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 润滑系 |  |  |  |  |  |  |  |
| A8.1 系统说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油箱的位置： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供给系统（泵、喷入进气中、与燃料混合等） |  |  |  |  |  |  |  |
| A8.2 润滑油泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A8.3 与燃料混合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |  |
| A8.4 机油冷却器(有/无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意图或厂牌及型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 电器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| A9.1发电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A9.2起动机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 安装在发动机上的附件吸收的功率（按照GB/T 17692-1999） |  |  |  |  |  |  |  |
| A10.2额定转速下附件吸收的最大功率（kW/r/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| A10.3中间转速下附件吸收的最大功率（kW/r/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| A10.4 附件吸收功率清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 中间转速 |  |  |  |  | 额定转速 |  |

附录3：

排放和噪声关键部件

发动机总成（仅对汽车生产企业）

空气滤清器

中冷器

电控单元

化油器

喷嘴

喷油泵

喷油器

燃气混合器

燃气喷射器

压力调节器

增压器

EGR系统

排气消声器

排气管

催化转化器

颗粒捕集器

炭罐

氧传感器

PCV系统

变速箱

附录4：

例行检验和定期检验(至少包括的项目)

| 项 目 | 排放关键部件 |  | 依据标准 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类 别 | 项 目 |  |  |
| 例行检验 | 汽油机 | 怠速排放 |  | 100% |
|  | LPG/NG机 | 怠速排放 |  | 100% |
|  | 柴油机 | 全负荷烟度 |  | 100% |
|  | 汽油车 | 怠速排放 |  | 100% |
|  |  | ECU故障诊断 |  | 100% |
|  | LPG/NG车 | 怠速排放 |  | 100% |
|  |  | ECU故障诊断 |  | 100% |
|  | 柴油车 | 自由加速烟度 |  | 100% |
|  |  | ECU故障诊断 |  | 100% |
| 定期检验 | 汽油机/LPG/NG | 额定净功率 | GB/T 17692-1999 |  |
|  |  | 最大扭矩及转速 | GB/T 17692-1999 |  |
|  |  | 工况法排放 | GB14762-2002 |  |
|  |  | *曲轴箱排放 |  |  |
|  |  | ECU故障诊断 |  |  |
|  | 汽油车/LPG/NG | 怠速排放 |  |  |
|  |  | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002 |  |
|  |  | *燃油蒸发 |  |  |
|  |  | 进气阻力 |  |  |
|  |  | 排气背压 |  |  |
|  |  | ECU故障诊断 |  |  |
|  | 柴油机 | 额定净功率 | GB/T 17692-1999 |  |
|  |  | 最大扭矩及转速 | GB/T 17692-1999 |  |
|  |  | 工况法排放 | GB 17691-2001 |  |
|  |  | 全负荷烟度 |  |  |
|  |  | 喷油正时 |  |  |
|  |  | ECU故障诊断 |  |  |
|  | 柴油车 | 自由加速烟度 |  |  |
|  |  | 加速行驶车外噪声 | GB 1495-2002 |  |
|  |  | 进气阻力 |  |  |
|  |  | 排气背压 |  |  |
|  |  | 喷油正时 |  |  |
|  |  | ECU故障诊断 |  |  |

（1）*----仅对汽油车（机）

（2）依据标准和检测频次栏为空格的采用企业标准