附件三：

抽 样 检 查 办 法

一、适用范围

本附件适用于对新生产摩托车的抽样检查。

二、抽样办法

（一）抽样范围的确定

由国家环境保护总局确定环保生产一致性抽查的生产企业及车型。

（二）抽样

由国家环境保护总局委派抽样人员，凭环保生产一致性抽查函件到生产企业抽取具有产品合格证的样品，抽样可以在企业生产线末端或成品库的合格产品中进行，也可在企业的经销商处抽取尚未销售的合格产品。抽样数量按照有关排放标准的要求确定。在生产企业成品库中抽样时，抽样基数不得少于20辆。

（三） 抽样人员须对抽取的样品用盖有印章的密封条或其他方法进行封样。封样对象主要为摩托车上可通过调整改变整车排放性能的零（部）件。

（四）对于抽样后的样品，生产企业不得进行调整和更换零部件。

（五）整个抽样过程，生产企业必须有专人到现场配合抽样。

（六）被封样的样品，生产企业应按环保生产一致性抽查函件上要求的地点和时间，将样品送往指定的检测单位或经认可的本生产企业试验室。

三、抽样检查内容及方法

抽样检查内容包括样品核查和样品排放性能检测两部分

（一）样品核查

样品核查由抽样人员在抽样现场进行。核查主要内容为：样品的“排放关键部件”与型式核准的一致性判定。具体见附表1、附表2。

附表1、附表2中的内容应在核查完成后，在抽样现场由抽样人员和生产企业双方签章认可。

（二）样品排放性能检测

1、样品需按相关排放标准的规定进行预处理；

2、试验时所用燃料按照相关排放标准的要求进行选择；

3、整车采用的负荷设定与型式核准时一致,检测项目包括工况法排放、怠速排放检测的全部或部分；

4、检测单位由国家环境保护总局指定并在环保生产一致性抽查函件上注明；

5、国家环境保护总局将视情况委派人员负责监督样品排放性能检测的全过程。

（三）样品排放性能检测完成后，检测单位应出具检测报告，并报送国家环境保护总局。

四、样品检查判定

（一）当“排放关键部件”与型式核准的一致性判定为合格,同时样品排放性能检测符合相关排放标准的要求，则判定该次抽样检查合格。

（二）当“排放关键部件”与型式核准的一致性判定为不合格,或样品排放性能检测不符合相关排放标准的要求，则判定该次抽样检查不合格。

五、抽样检查后的样品处置

（一）对已得出明确合格结论、且国家环境保护总局同意退样的样品，由检测机构向生产企业进行退样，由生产企业将样品自行处理。

（二）对于抽样检查不合格的样品应由监督人员立即封存，等待进一步的处理。

（三）若企业对测量结果有异议，应在15天内向国家环境保护总局提出申诉。

附表一：

样 品 登 记 表

生产企业名称：

| 样品单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 抽样基数 |  | 抽样数量 |  |
| 样车型号 |  | 厂牌（商标） |  |
| 发动机型号 |  | 发动机生产厂家 |  |
| 序号 | 样车VIN | 发动机号 | 生产日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

抽样人：　　　　　　　　　　生产企业代表：

附表二：

排 放 关 键 部 件 核 查 表

生产企业名称：

| 项 目 | 样 品 |  | 型式核准时的技术参数 |  | 符合性判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 | 生产厂 | 型 号 | 生产厂 | 符 合 | 不符合 |
| 发动机 |  |  |  |  |  |  |
| 增压器及增压系统 |  |  |  |  |  |  |
| 燃料喷射 |  |  |  |  |  |  |
| 化油器 |  |  |  |  |  |  |
| 供油泵 |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油 |  |  |  |  |  |  |
| 空气喷射装置 |  |  |  |  |  |  |
| EGR(废气再循环装置)系统 |  |  |  |  |  |  |
| 催化转化器 |  |  |  |  |  |  |

注：项目内容根据实际情况进行增、删。

核查人：　　　　　　　　　　　生产企业代表：