巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区

砂岩型铀矿资源调查评价与选区

环境影响报告表

建设单位：核工业二0三研究所

法人代表：王乐力

通讯地址：陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号

邮政编码：710086

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 核工业二○三研究所 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王乐力 |  | 联系人 | 王江波 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-89101611 | 传真 | - | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 工作区位于巴丹吉林盆地—巴彦浩特盆地，行政区划属内蒙古自治区额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗、宁夏省石嘴山市以及甘肃省民勤县 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中国核工业地质局 |  | 批准文号 | 2021-18 |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  | 行业类别 及代码 | M7471 能源矿产地质勘查 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1950 |  | 绿化面积 (平方米) | 1950 |  |
| 总投资 (万元) | 945 |  | 环保投资 (万元) | 46.2 |  |
| 环保投资占 总投资比例 | 4.89% |  | 预期投产 日期 | / |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 《巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区项目》是中国核工业地质局下达，核工业二〇三研究所、核工业二四三大队、核工业航磁遥感中心承担的区域调查评价与选区项目。由核工业二〇三研究所牵头，负责全部地质工作和编图研究工作，核工业二四三大队负责钻探施工，核工业航磁遥感中心负责可控源音频大地电磁测量。 核工业二○三研究所成立于1974年9月，是隶属于中国核工业集团有限公司中国铀业有限公司的综合性核地勘队伍。主要承担中国西北地区铀矿地质勘查与研究、资源量提交、放射性环境评价及放射性分析测试等国家战略任务，工作区范围跨越新疆、内蒙、甘肃、宁夏、青海、陕西、山西等七省区。拥有区域地质调查、固体矿产勘查、地球物理勘查、地质钻探、地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）、环境影响评价等多专业多项资质。 2020年，核工业二〇三研究所在巴彦浩特盆地和雅布赖盆地开展了资料收集、野外路线地质调查、综合编图与研究工作等工作，为下一步勘查奠定基础。 本次工作时间为2021年，工作区位于巴丹吉林盆地-巴彦浩特盆地，拟设2个工作区，分别为巴丹吉林片区（含钻探）和巴彦浩特-雅布赖片区（资料收集）。机械岩心钻探7000m，拟设钻孔13个。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）的有关规定，本项目属于“五十五、核与辐射：170.铀矿地质勘探、退役治理”，应另行编制环境影响报告表。因此，核工业二〇三研究所对本项目进行环境影响评价，按照国家环保法律法规、环评技术导则的要求，编制完成了《巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区项目环境影响评价报告表》。 - 分析判定相关情况 - 与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 本项目为铀矿资源调查评价与勘查项目。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“专栏20 经济安全保障工程，05新一轮找矿突破战略行动”中“开展基础性地质调查，优选油气、铀、铜、铝等100~200个找矿远景区”，本项目符合其要求。 - 产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布实施的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家鼓励项目，符合国家产业政策。 表1.2-1 项目与产业政策相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 第一类 鼓励类，六、核能，1、铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化; 铀矿地质勘查; 鼓励类. 根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》和《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目未列入上述产业准入负面清单中。 - 与相关区划、规划符合性分析 2.3.1与《内蒙古自治区主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》及《宁夏回族自治区主体功能区规划》符合性分析 《内蒙古自治区主体功能区规划》将内蒙古自治区按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。 《甘肃省主体功能区规划》将甘肃省按开发方式，分为重点开发、限制开发、禁止开发三类区域。 《宁夏回族自治区主体功能区规划》将宁夏回族自治区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。 a.重点开发区域 重点开发区域，是指经济基础较强，具有一定的科技创新能力和较好的发展潜力，城镇体系初步形成，中心城市有一定辐射带动能力，重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。 b.限制开发区域 限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。 c.禁止开发区域 禁止开发区域是具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等，需要在国土空间开发中禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。 2.3.2本项目所属功能区分析 本项目2021年拟设2个工作区，分别为巴丹吉林片区（含钻探）和巴彦浩特-雅布赖片区（资料收集）。 由于本次仅在巴丹吉林片区设置钻探工作；巴彦浩特-雅布赖片区不设钻探等地面扰动工作，仅为资料收集、分析及整理工作。因此，本次重点对巴丹吉林片区所属功能区进行分析。 a.巴丹吉林片区 该区主要包含阿拉善盟额济纳旗，属于阿拉善沙漠化防治生态功能区，为限制开发区。 该区内主要有2个自然保护区（内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区、额济纳旗梭梭林自然保护区），1个森林公园（内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园），1个地质公园（内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园），1个重要湿地（居延海湿地），属于禁止开发区域。 本项目与《内蒙古自治区主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》相关内容相符性分析列于见表1.2-2，工作区与主体功能区规划关系图见附图3。 表1.2-2 项目与主体功能区规划相符性分析表 名称; 相关内容; 项目情况; 相符性. 《内蒙古自治区主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》; 重点开发区域：指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区; /; /. 限制开发区域(农产品主产区)：着力保护耕地，加强农业基础设施建设，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，保障全省主要农产品有效供给，增加农民收入，加快社会主义新农村建设; /; /. 限制开发区域(重点生态功能区)：维护生物多样性。强化生态系统、生物物种和遗传资源保护，科学、合理和有序地利用生物资源。保护自然生态系统与重要物种栖息地。; 本项目钻探工作中涉及阿拉善沙漠化防治生态功能区。 本项目属铀矿地质勘查，污染物产生量小，开发活动均为临时占地，采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小。; 符合. 禁止开发区域：严格控制人为因素对自然生态的干扰，严禁不符合主体功能区定位的开发活动，引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”，提高环境质量，提高可持续发展能力。; 评价要求本项目工作区内的钻探工程等在实施过程对区域内禁止开发区域采取避让措施。; 符合. 2.3.3矿产资源规划规划符合性分析 本项目与《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性分析见表1.2-3。 表1.2-3 本项目与矿产资源规划规划符合性分析 办法要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》. 对于铀、页岩气、煤层气、地热等非常规能源和稀有、稀散等矿产，要加大调查评价和勘查力度，积极提升资源供给能力。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 鼓励勘查石油、天然气、煤层气、页岩气、铀矿、地热、干热岩等能源矿产。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》. 重点勘查煤层气、页岩气、煤炭、地热水、铀、铁、铜、铅、锌、镍、钴、铂族、金、银、锑、铬、钒、钾盐、晶质石墨、石英岩、凹凸棒石粘土、萤石、红柱石、蓝晶石、矽线石、磷矿等。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 划定限制勘查区1个，为祁连山自然保护区外围保护地带，面积0.66万平方公里。区内勘查项目必须经保护区管理部门审查同意，推进绿色勘查。 自然保护区、地质公园、地质遗迹保护区、重要饮用水水源地保护区、国家级或省级风景名胜区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地均为禁止开采区。严格保护耕地，基本农田按禁止开采区要求进行管制。铁路、高速公路、国道、省道、旅游公路两侧一定距离；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内；机场、国防工程设施圈定的地区，矿产开发对生态环境具有不可恢复影响的地区，矿山安全隐患难以防范的地区等，原则上也属于禁止开采区域，其范围依有关部门实时调整的具体规定。禁止开采区内不再新设矿产资源勘查开发项目。禁止在各级自然保护区内所有区域进行矿产资源开采；禁止在自然保护区核心区、缓冲区内勘查，原则上只在实验区安排财政全额出资的公益性、基础性地质调查和战略性矿产勘查，自然保护区内已有探矿权和采矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，要依法有序退出。; 本项目勘探工程尽量避让限制勘查区，确需勘察的，批准后进行；不在禁止勘查区内进行布置。; 符合. 《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》. 规划期自治区重点勘查的矿种为煤炭（煤层气）、冶镁用白云岩、石膏、石灰岩、岩盐、铜金多金属、砂岩型铀矿、地下水（矿泉水）、地热等。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 位于自然保护区、风景名胜区、文物保护区、饮用水水源地保护区内的矿产资源禁止勘查。; 本项目勘探工程不在限制勘查区、禁止勘查区内进行布置。; 符合. 根据上表，本项目符合《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》。 - 选址可行性分析 （1）生态红线划定区要求 中共中央办公厅、国务院办公厅于2017年2月印发了《关于划定并验收生态保护红线的若干意见》（厅字[2017]2号），该文件指出生态保护红线区的管控要求为“严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线内各类禁止开发区域，有些依据现行法律法规进行管理，有些法律法规没有规定的，按照相关规划和政策实施管理。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘察项目。” （2）《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 由于本次仅在巴丹吉林片区设置钻探工作，因此，本次重点对巴丹吉林片区进行分析。巴丹吉林片区主要位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将所辖行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。工作区与生态环境分区管控关系图见附图2。 ——优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目仅在巴丹吉林片区设置钻探工作，于优先保护单元、重点管控单元均分布有钻井场。由于单个钻井场施工周期一般15天，待钻探工作结束，及时进行封孔和场地恢复，不进行大规模、高强度开发。 因此，本项目符合优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元的相应要求。 （3）选址可行性要求 根据初步确定的2021年拟设钻孔的位置，各钻孔选址不占用国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、地质公园、文物保护单位等环境敏感区，区域居民分布数量较少，2021年初步拟布设的钻探施工对周边环境敏感保护目标造成影响较小，从环保角度分析，本项目选址可行。 考虑到铀矿地质勘查过程中，钻孔位置在工作区内一般按照“边施工、边研究、边调整”的原则布置，具有不确定性，因此，评价针对拟设钻孔等工程选址提出以下原则性要求： ①避让自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区； ②对工作区内基本农田保护区、城乡规划区、饮用水水源地等保护目标进行避让； ③对矿产资源总体规划中限制勘查区尽量避让，确需勘察的，批准后进行；不在禁止勘查区内进行布置； ④建议钻孔位置应尽量距离集中居民区在250m以上，无法避让时强化降噪措施，可采取夜间不施工，在敏感点一侧设置隔声设施等措施； ⑤钻孔布设过程、临时道路修建等工程应及时对生态红线进行避让，确保对生态环境影响最小化。 - 本项目情况 3.1项目基本情况 项目名称：巴彦浩特－雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区 工作性质：区域评价 工作年限：2020-2021 总体目标任务：系统收集、整理区内以往地质、矿产、水文、物化遥及煤田、油田钻孔等资料，开展综合研究与编图；以下白垩统巴音戈壁组为主要找矿目的层，兼顾探索中侏罗统龙凤山组，以铀矿地质调查、物探测量和钻探为主要工作手段，在巴丹吉林盆地西北缘居延海坳陷开展铀矿资源调查评价；大致了解盆地地层结构、构造及水文地质等成矿地质条件，大致了解目的层结构、岩性－岩相、主砂体和后生蚀变发育特征，探索砂岩型铀成矿环境、层间氧化带前锋线展布及其含矿性；总结铀矿化特征、成矿规律和控矿因素，总体评价铀矿资源潜力；预测铀成矿远景区，圈定找矿靶区。 3.2工作区范围 本项目工作区位于巴丹吉林盆地—巴彦浩特盆地，面积15.5万km2，地理地理坐标为：东经99°18′22″～106°44′18″；北纬38°15′12″～42°40′33″。行政区划属内蒙古自治区额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗、宁夏省石嘴山市以及甘肃省民勤县管辖。 2021年工作区拐点坐标见表1.3-1，工作区地理位置图见附图1。 表1.3-1 拟设置钻探工作片区范围拐点坐标一览表 序号; 巴丹吉林片区拐点坐标; 序号; 巴彦浩特-雅布赖片区拐点坐标. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 1; 99°27′49″; 40°36′18″; 1; 102°15′36″; 38°21′02″. 2; 100°05′36″; 41°07′19″; 2; 100°06′50″; 39°30′55″. 3; 99°20′56″; 41°54′25″; 3; 100°20′27″; 39°43′54″. 4; 100°28′41″; 42°40′33″; 4; 101°38′28″; 39°20′10″. 5; 100°52′27″; 42°39′22″; 5; 103°30′18″; 40°02′43″. 6; 101°48′40″; 42°28′04″; 6; 105°32′36″; 40°00′06″. 7; 102°05′32″; 41°46′35″; 7; 106°12′02″; 40°24′49″. 8; 101°04′14″; 40°38′20″; 8; 106°40′58″; 40°11′50″. 9; 99°50′40″; 40°20′04″; 9; 105°40′46″; 38°17′31″. - 工作内容 2021年计划施工钻探工作量7000m，拟布设13个钻孔，孔深550m左右，其中巴丹吉林片区部署13个，巴彦浩特-雅布赖片区为资料收集；可控源音频大地电磁测量1200点（无地面扰动）；1：25万铀矿地质调查3000km2（无地面扰动）。 - 钻井布置 本项目单个钻井井场长为15m，宽为10m，面积150m2。井场布置机台、泥浆机、钻具区、发电机、油料储存区等，布局满足生产要求前提下，符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生及环保规范要求。全部测试工作完成后进行封孔，场地平整并进行生态恢复。钻探井场平面布置示意图见图1.5-1。 图1.5-1 钻探井场平面布置示意图 - 主要设备 项目井主要设备清单见表1.6-1。 表1.6-1 项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 主要性能. 一、钻探设备. 1; 钻机; XY-5; 台; 2; 最大钻深1500m，大部分情况单台钻机施工，个别情况下两台钻机同时施工. 2; 泥浆泵; NBB-250/6; 台; 2; 250L/s. 3; 钻塔; A型18m/13m; 付; 2/2; 32t. 4; 泥浆搅拌机; 1.5m3; 台; 2. 5; 除砂器; 台; 2. 6; 拧管机; NY—100; 台; 2. 二、运输设备. 1; 越野车; 陕汽SX2190; 辆; 1. 2; 越野车; 陕汽SX2150; 辆; 1. 3; 生产生活供应; 皮卡; 辆; 2. 4; 生产指挥车; 三菱越野; 辆; 1. 三、动力设备. 1; 发电机; 150Kw; 台; 2. 2; 配电柜; 台; 2. 四、生活设备. 1; 帐蓬; 4×6; 顶; 10; 生活帐篷. 2; 帐蓬; 2×3; 顶; 3; 生活帐篷. 3; 冰柜; 台; 2; 厨房用品. - 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见表1.7-1。 表1.7-1 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗定额; 2021年度. 1; 钻井液 （包括膨润土、腐植酸钾、纤维素）; 0.535kg/m; 3.75t. 膨润土; 0.487kg/m; 3.41t. 腐植酸钾; 0.041kg/m; 0.29t. 纤维素; 0.007kg/m; 0.049t. 2; 水泥; 12kg/m; 84t. 3; 水（包括生产及生活）; /; 432m3. 4; 柴油; 3.6L/m; 25m3. 5; 防渗膜（HDPE膜，渗透系数＜10-7cm/s）; 70m2/单井; 910m2. - 公用工程 8.1供电、供暖 施工作业由自备柴油发电机供电。施工营地、项目部均采用电暖气采暖。 8.2供水 项目部生活用水依托所在村庄，钻探工作区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运。 施工用水主要包括钻井液用水、封井水泥用水和钻具冲洗用水。 ①根据对往年项目的类比调查估算，每100m钻井液用水约为1m3，则2021年钻井液用水为70m3。 ②封井水泥水灰比例1：2，2021年封井水泥用水量42m3。 ③完井后钻具冲洗用水量约1.5m3/单井，则2021年度用水量为19.5m3。冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ④勘探所需人员均为36人，参考《内蒙古自治区行业用水定额（2019年版）》中“农村居民”用水定额，本次环评按60L/人·d计，则项目生活用水量约2.16m3/d（勘探期约为200天，则432m3/a）。 8.3排水 ①钻井液，即钻井泥浆进入钻井流程，钻进过程产生的泥浆夹带岩屑从钻孔孔口返出后经排水沟引至泥浆池沉淀，泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。 ②封井水泥用水全部消耗进入水泥，无废水产生。 ③完井后钻具等冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ④项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工生活区设旱厕，生活污水仅为盥洗水，废水排放量按用水量的80%计，则排放的废水量为5.1m3/d（即1020m3/a），用于场地洒水抑尘。 本项目用排水量见表1.8-1，水平衡见图1.8-1。 表1.8-1 项目用排水量一览表 序号; 类别; 用水量 m3/d; 损耗量 m3/d; 回用量 m3/d; 排水量 m3/d; 备注. 1; 生活用水; 2.16; 0.43; 1.73; 0; 年工作天数200天. 2; 钻井液用水; 0.35; 0.07; 0.28; 0. 3; 封井水泥用水; 0.21; 0.21; 0; 0. 4; 钻具冲洗用水; 0.098; 0.098; 0; 0. 合计; 2.82; 0.81; 2.01; 0. 图1.8-1 项目水平衡图（m3/d） - 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员36人，单个井场劳动定员平均12人；单个钻井场施工周期一般15天，工作制度为三班制，每班8h，总工作200天。 - 项目组成 本项目主要建设内容见表1.10-1。 表1.10-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 钻探工程; 2021年拟布设13个钻孔，钻探工程量7000m; 拟开展2021年度工作. 样品采集及化验; 岩矿芯样品、岩矿鉴定标本制作光、薄片样; /. 辅助 工程; 钻井井场; 井场布置钻井、泥浆机、钻具区、发电机、生活帐篷、油料储存区等; /. 项目部; 在每个工作区块设一个项目部，主要租用附近村庄居民房屋; /. 公用 工程; 供水; 项目部生活用水依托所在村庄，钻探工作区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运; /. 供电; 施工作业由自备柴油发电机供电; /. 采暖; 施工营地、项目部均采用电暖气采暖; /. 环保 工程; 废气; 施工扬尘采用洒水抑尘; /. 废水; 项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘； 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。; /. 噪声; 选用低噪声设备，设备减振处理; /. 固废; 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部垃圾采用垃圾桶分类集中收集，由环卫部门清理处置；非矿段岩心填埋，矿段岩心放置在岩心库内，后期带回分析、化验。钻孔过程中产生的泥浆进入泥浆池内，待钻孔结束泥浆干化处置，将泥浆池覆土绿化恢复；废机油收集于专用收集桶，交有资质单位进行处置; /. 辐射环境; 配备γ剂量率监测仪器，钻探施工前、封孔后对钻探场地以及周边环境进行γ辐射剂量率监测; /. 生态保护与恢复; ①钻探施工作业前，剥离表土集中堆放拍实、采取必要的遮盖，作为钻探施工结束后复垦土源。②钻探施工结束后，拆除钻井井架、平整钻井平台等迹地清理，覆土（利用施工前剥离土壤），再恢复植被；泥浆池覆土掩埋，再恢复植被。; /. |

# 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 以往铀矿地质工作 ①2015～2016年，核工业二〇三研究所在武腾盆地开展铀矿资源远景调查，查明了武腾盆地地层结构和展布特征，确定了中新统为主要找矿目的层，中侏罗统和渐新统为次要找矿目的层，圈定了铀异常区6片，预测了2片砂岩型和1片膏结岩型铀成矿远景区。 ②2017～2018年，核工业二〇三研究所开展了《内蒙古巴丹吉林盆地南部铀矿资源调查评价》，在苏亥图坳陷划分出的两个Ⅲ级砂岩型铀成矿预测远景区。 ③2018～2019年，核工业二〇三研究所在邻区开展了《北山—走廊地区砂岩型铀矿资源调查评价》，在总口子盆地发现砂岩型铀工业孔1个。 ④2020年，核工业二〇三研究所在巴彦浩特盆地和雅布赖盆地开展了资料收集、野外路线地质调查、综合编图与研究工作等工作。 - 以往地质工作遗留的主要环境问题 以往未在该地区实施钻探等地面扰动工作，仅开展资料收集分析，野外路线地质调查等工作，因此无以往地质工作遗留的环境问题。

# 2 编制依据

| 法规标准 | 1、国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2018年10月26日修订实施。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2017年6月27日； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2020年4月29日； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（修订），2018年12月29日； （7）《中华人民共和国草原法》，2013年6月29日； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （9）《中华人民共和国森林法》(修订)，2018年3月19日； （10）《中华人民共和国自然保护区条例》（修订），2017年10月07日； （11）《风景名胜区条例》（修订），2016年2月6日； （12）《森林公园管理办法》（修订），2016年9月22日； （13）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （14）《中华人民共和国节约能源法》（修正），2018年10月26日； （15）《中华人民共和国野生动物保护法》（修正），2018年10月26日； （16）《中华人民共和国野生植物保护法》（修正），2017年10月7日； （17）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日施行； （18）《建设项目环境保护管理条例》（修订），2017年10月1日施行； （19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号，2021年1月1日实施； （20）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国发展和改革委员会第29号，2020年1月1日实施； （21）《关于发布<放射性废物分类>的公告》（环境保护部、工业和信息化部、国防科工局2017年第65号公告，2018年1月1日起施行。 2、地方法律、法规 （1）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018修正），2018年12月6日； （2）《宁夏回族自治区环境保护条例》，2010年1月1日； （3）《甘肃省环境保护条例》，2020年1月1日； （4）《内蒙古自治区草原管理条例》，2004年11月26日； （5）《甘肃省草原条例》，2007年3月1日； （6）《宁夏回族自治区草原管理条例》，2006年1月1日； （7）《内蒙古自治区自然保护区实施办法》，1998年11月25日； （8）《甘肃省自然保护区条例》，2019年1月1日； （9）《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》，2017年11月30日； （10）《内蒙古自治区辐射污染防治条例》； （11）《甘肃省辐射污染防治条例》，2015年1月1日； （12）《宁夏回族自治区辐射污染防治办法》，2019年2月1日； （13）《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2018年3月12日； （14）《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2017年8月22日； （15）《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2018年9月29日； （16）《内蒙古自治区主体功能区规划》，2012年7月； （17）《甘肃省主体功能区规划》，2012年7月； （18）《宁夏回族自治区主体功能区规划》，2014年7月15日； （19）《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》，2017年11月30日； （20）《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020）》，2017年9月13日； （21）《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》，2017年5月16日； （22）《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），2020年12月29日； （23）《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号），2020年12月29日； （24）《宁夏回族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号），2020年12月30日。 3、技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《环境影响评价技术导则 铀矿冶》（HJ1015.1-2019）。 |
| --- | --- |
| 相关文件 | （1）中国核工业地质局下达的铀矿地质项目任务书《巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区》，编号2021-18； （2）建设单位提供的《巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区2021年度工作方案》； （3）环评阶段收集、调查的自然保护区、风景名胜区等相关资料、图件等。 |

# 3 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 工作区位于甘肃省河西走廊和内蒙古西部阿拉善高原上，盆地周围群山环绕，涉及巴丹吉林盆地、雅布赖盆地、巴彦浩特盆地和潮水盆地。划属内蒙古自治区额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗、宁夏省石嘴山市以及甘肃省民勤县。 - 地形、地貌 工作区地形以盆山相间的地貌为特征，西部北山地区为高（中）山与小型山间盆地相间分布，山地海拔一般1700m左右；通过野外踏勘，工作区内各盆地以戈壁沙漠地貌为主，海拔900~1100m。盆地北部分布有洪果尔山、蒙根乌拉山等，宗乃山、沙拉扎山横穿盆地东部，海拔一般1200m左右；巴丹吉林沙漠分布于银额盆地中部，是世界四大沙漠之一，总面积4.7×104km2，其中的巴彦诺尔、吉诃德沙山是世界上最高的沙丘。工作区南部-中东部的雅布赖山、北大山-龙首山-狼山将巴丹吉林盆地与河西走廊盆地群分割，其间分布有雅布赖盆地、潮水盆地等。走廊盆地群位于祁连山与北大山-龙首山-狼山之间，由多个中生代盆地构成，多为戈壁-平原地貌。 巴丹吉林片区地形地貌; 巴彦浩特-雅布赖片区地形地貌. - 地质 巴丹吉林盆地的西北缘为北山构造区，属塔里木板块东北端与哈萨克斯坦板块东南端发生碰撞或对接的部位，以此缝合线为界南北分属两个板块区；盆地的东北缘为中蒙古（乌拉特后旗—阿鲁科尔沁旗）构造区，属华北板块与西伯利亚板块碰撞对接部位，以此为界南北分属两个板块区；盆地的南缘为阿拉善陆块区，与贺兰山陆内造山带分隔的晋陕陆块区同属华北板块的组成部分，两者之间从未发育成离散地块。盆地中部宗乃山以北为晚古生代陆弧地块的构造特征，以南地区为阿拉善陆块的主体部分，属古克拉通构造单元。 - 气候气象 区内属内陆干燥气候，气候具有干燥、多风、温差大、降雨量少、蒸发量大以及冬季寒冷、夏季酷热等特点。盆地北部地处北温带超干旱荒漠区，气候条件恶劣，1月平均气温-11.6℃，极端低温-36.40℃，7月平均气温26.6℃，极端高温42.5℃。年均降水量37mm，年最大降水量103.0mm，最小降水量7.0mm。年均蒸发量3841.51mm，是降雨量的百倍，湿润度0.01mm。冰冻期为10月至翌年4月。区内四季刮风，主要集中在春、冬两季节，风力大，持续时间长，年均≥8级以上大风日数44天，平均风力5.6级，为沙尘暴起源地之一，风向多为北西～北东向，7～8月风力较小，以东南风居多。 - 水文特征 区内地表水及地下水均不发育，弱水河（黑河）为区内唯一的季节性河流，发源于祁连山北麓，流至巴彦宝格德水闸后分两支，西为木仁高勒（西河），注入嘎顺淖尔（亦称西居延海）；东为鄂木讷高勒（东河），分数支注入苏泊淖尔（亦称东居延海）、京斯田淖尔（又称古居延海、天鹅湖）和沙日淖尔。在其浇灌下形成著名的额济纳旗沙漠绿洲与著名的胡杨林。近几十年来，由于河西走廊地区用水量增加以及气候变化，供水量十分有限，每年春秋两季甘肃省控制性向黑河供水两次。 地下水资源分布极不均匀，水质差，黑河流域地下水位较高，一般1~5m，水微咸，可饮用，其它地区地下水资源奇缺，水质差，矿化度及含氟高，不能饮用。 图3-1 主要河流分布示意图 - 自然资源 （1）动物、植物资源 详见环境质量状况中生态环境现状小节。 （2）矿产资源 工作区各盆地及其周缘的蚀源区拥有丰富的金属和非金属矿产资源。该区前寒武纪和古生代、中生带地层分布广泛，海西期岩浆岩发育，深大断裂纵横交错，金属矿床(点)星罗棋布，是我国最重要的金属矿化集中区之一。截至2019年，全旗发现各类矿产50种，矿床、矿(化)点270余处。查明资源储量的矿产20种，煤、铁、硫铁矿、铬、铜、金、银、铅、锌、钨、钼、锑、铋、镓、钛、萤石、芒硝、玛瑙、饰面用花岗岩、磷、砷、矿等，矿产地35处。 - 土地利用状况 详见环境影响分析中生态环境影响分析小节。

社会环境简况（人口、生活习性等） 本项目仅在巴丹吉林片区设置钻探工作；巴彦浩特-雅布赖片区不设钻探等地面扰动工作，仅为资料收集、分析及整理工作。因此，本次重点对巴丹吉林片区社会环境简况进行分析。 巴丹吉林片区主要包含阿拉善盟额济纳旗，位于内蒙古自治区最西端，东南与阿拉善右旗相连，西和西南与甘肃省毗邻，北与蒙古国接壤，边境线长507公里，地理坐标东经97°10'~103°7'，北纬39°52'~42°47'。额济纳旗常住人口为3.24万人，居住有蒙古族、汉族、回族、满族、藏族、裕固族、达斡尔族、俄罗斯族等少数民族。主要食品为奶食、肉食和粮食三大类。粮食一般为炒米，此外是面食。肉类主要是牛、绵羊肉，其次为山羊肉、少量的马肉。

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量除工作区内的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的一级标准外，其他地区执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 2、根据《内蒙古自治区水功能区划》，地表水环境质量分别执行相应的GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类、Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、颗粒物、SO2、NOX等大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》及其修改单中的要求。 2、所有废、污水全部综合利用，不外排。 3、施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中的有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定。 |
| 辐射控制指标 | 根据《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009）5.6款要求：铀矿地质坑、井探使公众中有关关键人群组的成员所受到年有效剂量约束值不应超过0.5mSv。考虑到本项目铀矿地质勘探过程简单，放射性源项较低，依据“辐射安全与最优化原则”，本项目公众剂量约束值取其1/10作为剂量约束值，即对公众成员取0.05mSv作为年有效剂量约束值 |

# 5 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中数据或结论。 由于2020年生态环境状况公报暂未公布，因此本次评价选取2019年作为评价基准年，根据《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2019年阿拉善盟空气质量状况统计表见表5-1。 表5-1 空气质量状况统计表 地区; 污染物; 年评价指标; 浓度值 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标 情况. 阿拉善盟; SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 25%; 达标. PM10; 年平均浓度; 56; 70; 80%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 0.8; 4; 20%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 146; 160; 91%; 达标. 注：标准值采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。. 根据上述统计分析，阿拉善盟2019年均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），阿拉善盟属于环境空气质量达标区。 - 声环境质量现状 根据《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2019年阿拉善盟区域声环境平均等效声级约为50dB(A)，声环境质量等级为二级。 本项目钻孔施工场地一般选在人员较少的乡镇周边，其环境噪声本底值一般优于城区区域环境噪声。 - 辐射环境质量现状 （1）天然贯穿辐射剂量率 巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区钻探工作区域主要位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。 本项目工作区域位于内蒙古自治区额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗、宁夏省石嘴山市以及甘肃省民勤县，根据1983~1990年内蒙古自治区、宁夏回族自治区和甘肃省环境天然贯穿辐射水平调查结果（数据来源：《中国环境天然放射性水平》（2015版）），本项目工作区天然贯穿辐射剂量率本底值见表5-2。 表5-2 项目工作区天然贯穿辐射剂量率 nGy/h 序号; 区域; 天然贯穿辐射剂量率调查结果; 说明. 室外; 室内. 均值; 标准差; 均值; 标准差. 1; 阿盟; 93.5; 11.7; 129.7; 15.8. 2; 银北; 97.1; 12.3; 146.6; 16.3. 3; 武威地区; 109.5; 11.2; 143.0; 12.9. 备注：表中均值、标准差均为按点加权计算结果。 备注：表中均值、标准差均为按点加权计算结果。 （2）土壤中238U、226Ra含量 根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目工作区土壤中238U含量本底范围值为13.9~60.55Bq/kg，226Ra含量本底范围值为6.4~46.1Bq/kg，各区域土壤中放射性核素238U、226Ra本底值见表5-3。 表5-3 项目工作区土壤（干样）中238U、226Ra含量 Bq/kg 序号; 区域; 238U; 226Ra; 说明. 范 围; 均 值; 标准差; 范 围; 均 值; 标准差. 1; 阿盟; 16.21~60.55; 32.26; 10.78; 14.17~39.59; 25.37; 5.36. 2; 银北; 13.9~48.1; 32.2; 10.9; 6.4~31.1; 21.1; 7.6. 3; 武威地区; 22.3~57.8; 36.3; 6.5; 20.5~46.1; 31.8; 5.2. 备注：表中均值、标准差按样品数、按网格点加权计算结果。 （3）地表水中U天然、226Ra浓度 本项目勘查区位于荒漠戈壁区域，区内年蒸发量远大于年降雨量，地表水系不发达，勘查区内无河流。勘查区内周边水库有民勤县红崖山水库，其水中U天然浓度本底值为7.32μg/L，水中226Ra浓度本底值为16.1mBq/L。 （4）地下水中U天然、226Ra浓度 根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目工作区地下水中U天然浓度本底值为0.47~28.2μg/L，水中226Ra浓度本底值在0.65~14 mBq/L范围内。 表5-5 项目所在勘查区农村井水中238U、226Ra含量 序号; 地点; U(μg/L); 226Ra(mBq/L). 范围值; 均 值; 范围值; 均 值. 1; 阿盟; 5.92~24.61; 15.27; 5.6~14; 9.8. 2; 银北; 0.47~28.2; 10.93; 0.65~4.96; 3.53. 3; 武威地区; 3.81~7.1; 5.46; 5.8~6.8; 6.3. - 生态环境 （1）生态功能区划 本项目仅在巴丹吉林片区设置钻探工作，行政上隶属内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗，属于阿拉善沙漠化防治生态功能区。 （2）植被 巴丹吉林片区分布有野生植物37科153种，代表植物有胡杨、沙枣、梭梭、柽柳、白刺、红砂、沙拐枣、霸王、沙冬青、蒙扁桃、芦苇、苦豆、盐爪爪、芨芨草、戈壁针茅、木本猪毛菜、甘草、冰草等，其中国家及内蒙古自治区重点保护的珍稀野生植物主要有胡杨、梭梭、裸果木、蒙古扁桃、瓣鳞花、沙冬青、肉苁蓉等。 （3）动物 巴丹吉林片区动物群属于温带荒漠、半荒漠动物群。额济纳旗境内生存着野骡子、野驴、黄羊、赤狐、獾、狼、草兔、毛腿沙鸡、黄鼠、长爪沙鼠、跳鼠、沙蜥、沙蟒、鹰、野鸭、黄鸭、麻鸭、白额大雁等动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 评价范围 本项目单个钻井井场长为15m，宽为10m，面积150m2。项目大气评价范围为以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域。声环境评价范围为各场界外250m范围内。 - 环境敏感区 本次仅在巴丹吉林片区设置钻探工作，巴彦浩特-雅布赖片区不设钻探等地面扰动工作，仅为资料收集、分析及整理工作。因此，本次重点对巴丹吉林片区环境敏感区进行调查。 巴丹吉林片区主要有2个自然保护区（内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区、额济纳旗梭梭林自然保护区），1个森林公园（内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园），1个地质公园（内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园），1个重要湿地（居延海湿地）。 2021年度钻孔选址不在各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家重要湿地及饮用水水源保护地等环境敏感区。钻孔距最近敏感区为额济纳旗梭梭林自然保护区，距离约为8km。 本项目工作区周边环境敏感区分布情况及位置关系见表5-6，工作区与周边环境敏感区的相对位置关系示意图见附图4。 表5-5 本项目工作区周边环境敏感区分布情况及位置关系一览表 工作区; 敏感区 类别; 敏感区名称; 级别; 主要保护 对象或类型; 与工作区 位置关系; 方位; 最近距离. 巴丹 吉林 片区; 自然 保护区; 内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区; 国家级; 胡杨林及荒漠生态系统; 工作区内; /; ZK4-1与其最近，距离32km. 额济纳旗梭梭林自然保护区; 旗县级; 荒漠生态系统及梭梭林、肉苁蓉等野生动植物; 工作区内; /; ZK1-1与其最近，距离8km. 森林 公园; 内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园; 国家级; 森林公园; 工作区内; /; ZK4-1与其最近，距离32km. 重要 湿地; 居延海湿地; 国家级; 湿地; 工作区内; /; ZK4-2与其最近，距离51km. 地质 公园; 内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园; 世界级; 古遗址; 工作区内; /; ZK4-1与其最近，距离32km. - 环境保护目标 环境空气、地表水环境、声环境、辐射环境各要素主要环境保护目标见表5-7，工作区的主要居民点分布示意图见附图5。 表5-6 主要环境保护目标表 工作区; 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 保护目标基本情况; 环境功能区 （保护级别、要求）; 备注. 方位; 距离 km. 巴丹 吉林 片区; 环境空气; 额济纳旗; /; /; 旗县级（内蒙古）; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准; 工作区内. 马特格日音高勒; N; 3.26; 村庄，隶属于额济纳旗; ZK5-1与其最近. 地表水; 黑河; /; /; 工作区内长约24km; GB3838-2002《地表水环境质量标准》; /. 东河; /; /; 工作区内长约16km; /. 声环境; 额济纳旗; /; /; 旗县级（内蒙古）; GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准; 工作区内. 辐射环境; 铀矿地质钻探场地500m评价范围内居民; 确保不对公众造成影响; 工作区内. 生态 环境; 植物; 胡杨、梭梭、裸果木、蒙古扁桃、瓣鳞花、沙冬青、肉苁蓉等; 100%恢复; 工作区内. 动物; 野骡子、野驴、黄羊、赤狐、獾、狼、草兔、毛腿沙鸡、黄鼠、长爪沙鼠、跳鼠、沙蜥、沙蟒、鹰、野鸭、黄鸭、麻鸭、白额大雁等; 减少对野生动物的活动和栖息的影响; 工作区内. - 环境保护目标级别 环境空气：评价范围内敏感点（以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域）环境空气质量，保护级别执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准； 声环境：评价范围内（各场界外250m范围内）敏感点声环境质量，保护级别执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准； 生态环境：维持生态环境现状。

# 6 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述 本项目钻探工程主要为地质孔钻探。依据钻孔设计特点，结合勘查区地质情况和以往施工经验，施工拟采用优质泥浆正循环护壁，普通回转取芯为主的钻探工艺。详细施工工艺流程如下： （1）钻前准备 钻前准备工作包括测量定位、平整场地、孔位复合、设备进场安装、开孔前技术复核、安全检查、配置钻井泥浆，本项目采用了无毒无害的水基钻井液，不使用油基钻井液，钻井液主要成分为水和钠基膨润土。 # （2）钻井施工 钻孔用水基泥浆作冲洗液用普通回转钻进方法施工，一般钻孔第四系沉积层采用Φ132全面钻进钻头钻穿第四系进入稳定基岩深度达1～3m后，下入Φ127表层套管隔离松散层，然后换用Φ105取心钻头钻进至设计深度。钻探机组以柴油发电机组作为动力，带动钻机、泥浆泵钻进钻孔，带动泥浆搅拌机搅拌钻进钻孔用的泥浆，带动除砂器清除泥浆中的岩渣。 # （3）取心测样 提取岩心后，按先后顺序摆放在岩心箱内，进行全孔岩心编录，大部分就地掩埋，少部分送至岩心库登记入库，外送分析检测。 # （4）孔内测试 终孔后进行简易水文观测，并进行物探综合测井。 # （5）水泥封孔 全部测试工作完成后进行封孔，为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥进行全孔封闭。将注浆管下至距封闭孔段底部1m～2m位置，将水泥经注浆管注入井内，水泥在压力作用下，置换出井筒内的钻井泥浆，完成固井封孔。 # （6）场地环境恢复 # 设备搬迁后，及时进行场地恢复工作，包括垃圾、废浆、油污清理，泥浆池、循环槽填埋、临时占地恢复为原有地貌等。 项目工艺流程及产污环节见图6-1。 图6-1 钻井工艺流程及产物环节示意图

污染物的产生及治理 钻探平整场地、钻探施工对生态环境产生一定影响；施工作业产生少量施工废水和人员生活污水以及施工机械废气及粉尘；以及钻孔设备、发电机等噪声对周围声环境的影响。 - 废气 （1）钻井柴油机排放的大气污染物 钻井作业时，钻机使用柴油机带动，同时利用柴油发电机组进行发电，提供动力，柴油燃烧排放的废气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、CO、总烃。根据对建设单位的钻井工程的类比调查，单井每百米进尺平均消耗柴油量360L，则2021年消耗21.42t柴油（柴油密度按0.85kg/L计）提供动力。柴油发电机组污染物排放量见表6.1-1。 表6.1-1 柴油发电机组污染物排放量 项目; SO2; 颗粒物; NOx; CO; 总烃; 备注. 柴油机废气（g/L柴油）; 4; 0.714; 2.56; 1.5; 1.489; 单位柴油燃烧产生污染物. 2021年总计（t）; 0.10; 0.018; 0.065; 0.038; 0.038; /. 说明：依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》给出的计算参数。. 单台钻机平均日进尺量约40m，需要的有效钻进天数为15天，钻机每天钻进的有效工作时间为24小时，则单井钻井工期耗油约2160L。单井施工期内污染物产生总量为：SO2排放量8.64kg/单井（即0.024kg/h），NOx排放量5.53kg/单井（即0.015kg/h），颗粒物排放量1.54kg/单井（0.004kg/h），CO排放量3.24kg/单井（即0.009kg/h），HC排放量3.22kg/单井（即0.009kg/h）。 本项目钻井柴油发电机功率为180KW，其排放的污染物排放情况见下表6.1-2。 表6.1-2 燃油废气污染物排污系数 阶段; 额定净 功率; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NOX （g/kWh）; HC+NOX （g/kWh）; PM （g/kWh）. 本项目; 180kW; 0.05; 0.05; 0.08; 0.13; 0.022. 第三阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; /; /; 4.0; 0.20. 第四阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; 0.19; 2.0; /; 0.025. 根据分析，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单中第三阶段及第四阶段的要求。评价要求建设单位生产过程中配备先进高效机械设备，并按时保养。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、开挖以及场地恢复时，将对施工场地附近的环境空气质量造成一定的影响，会使空气能见度有所降低，会造成局部地段降尘量增多，对施工场地附近的人群工作生活带来不便。若遇上刮风天气因施工挖动的土石方等更易造成扬尘而加重对施工地段环境空气的污染。但这种影响是局部的、短期的，工程完成后这种影响将消失。 - 废水 项目勘探期间的废水主要来自项目部以及钻探工作区人员生活污水，以及钻井施工中的生产废水。 每年度的生活污水为1.73m3/d（即346m3/a）。项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。 生产废水主要为钻井泥浆废水、设备冲洗废水，2021年度排放的废水量为0.17m3/d（即34m3/a）。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 - 噪声 勘查过程中，机械噪声会对周边环境产生影响，固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 主要噪声源声级及噪声控制措施列于表6.3-1。 表6.3-1 主要噪声源强表 分类; 噪声源; 控制措施; 噪声级（dB(A)）. 固定声源; 钻探机组; 基础减振; 95. 柴油发电机; 自带消音装置、减振; 95. 泥浆泵; 基础减振; 90. 除砂器; 基础减振; 90. 泥浆搅拌机; /; 65. 流动声源; 运输车辆; 减速慢行; 65～75. - 固体废物 （1）钻井泥浆 本项目施工期产生的钻井泥浆主要分为两部分，一是钻进过程中产生的泥浆岩屑，二是成井封孔时被水泥置换的钻井泥浆。 本项目整个勘探过程中的钻井泥浆是循环使用的，其中，单个钻孔钻进过程中的泥浆循环使用，封孔产生的泥浆收集后用于其他待施工钻孔使用。在钻井机台设置沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑，各池体及坑体均做HDPE膜防渗、防溢处理，并在施工区机台至个泥浆设施之间设置泥浆导流槽，流道平整，保障泥浆不外溢。钻探过程中的泥浆及封孔泥浆从钻孔涌出进入泥浆沉淀池，经沉淀后经过泥浆筛分网，将含小颗粒岩屑的泥浆排入泥浆循环池回用于钻探，将筛分出的大颗粒岩屑存于泥浆坑，单个钻孔的泥浆坑尺寸为4m×2m×1.2m，待施工结束后，将集中泥浆坑的泥浆蒸发脱水，最终覆土掩埋，恢复植被。 本项目钻孔平均孔径约108mm，2021年项目钻井工作量7000m，则2021年钻孔需取土石的总体积为64.09m3。 根据调查估算，泥浆产生量约占所取土石的总体积50%，故2021年项目泥浆产生量约32.05m3（密度为1.15t/m³，即36.85t）。 （2）岩心 根据调查估算，单井每百米进尺平均产生的岩心约390kg，其中10%为矿段岩心，90%为非矿段岩心。 矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；其余非矿段岩心放置在岩心池内，该岩心池采用HDPE膜防渗，单个钻孔的岩心池尺寸为4.8m×0.8m×1m，待施工结束后，最终覆土掩埋，恢复植被。 2021年项目钻井工作量7000m，因此，2021年项目产生的岩心为27.3t。 项目的矿段由岩芯箱暂存，待钻孔完毕后，统一将矿段岩芯运回分析。项目产生矿段岩芯为2.73t（密度2.14t/m3计算，即1.28m3）。本项目采集的样品主要有铀镭样、钍钾样、密度样、湿度样、岩矿鉴定样、粒度样、岩石地球化学环境指标样和硅酸盐全分析等样品。后外送我所测试中心检测分析。 （3）剥离表土 年度清理钻井平台、泥浆池、钻井场地剥离表土，其中2021年拟共设钻孔13个，平均每个钻孔井场场地占地150m2，则2021年产生剥离表土共计约195m3（剥离平均厚度约10cm），单井钻井施工作业结束后全部用于地形地貌的恢复和植被恢复用土。 （4）生活垃圾 勘探所需人员为36人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，年工作200天，则每年度生活垃圾产生量约3.6t/a。 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 （5）废机油 工程钻机、柴油发电机等施工机械运转过程中，将产生少量的废机油，包括机械（泥浆泵等）维修和拆解过程中产生的废润滑油，机械（更换柴油机及钻机零部件时）清洗、保养产生的废油，根据类比估算，单个钻孔施工期间产生约4kg废机油，则2021年废机油产生量52kg。 根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），机械保养更换产生的废油废物代码为900-249-08，废机油由专用桶收集，地面铺设防渗布，统一收集后交由有危废处理资质的单位处置。 - 辐射环境 本项目钻井液主要成分为膨润土、腐植酸钾、纤维素，钻探过程中钻井液基本上不与钻孔中含矿层发生化学反应，含矿层中U天然、226Ra放射性核素不会转移至钻井泥浆中。为了验证钻井泥浆放射性水平，本次选择鄂尔多斯铀矿地质勘查区作为类比对象，其钻井液与本项目钻井液成分相同，且属于同一地质构造范围内，具有较好的可行性。2020年1月，核工业二〇三研究所对鄂尔多斯铀矿地质勘查区产生的钻井泥浆于进行了取样分析，分析检测结果为：泥浆中U天然含量为4.26~5.62mg/kg（换算成238U：52.4~69.1Bq/kg），226Ra含量为26.9~57.6Bq/kg。 经调查，鄂尔多斯铀矿地质勘查区钻井泥浆中238U、226Ra检测结果处于内蒙古自治区土壤环境本底值（238U：4.50~87.26Bq/kg、226Ra：7.00~88.32Bq/kg）范围内。由此分析可知，本项目钻井泥浆中放射性核素238U、226Ra含量必然为天然环境本底水平（本项目工作区土壤本底值：238U：20.3~108.0Bq/kg，226Ra：16.8~146Bq/kg）。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011），含238U、226Ra的物料免管浓度为1Bq/g。本项目钻探过程中产生钻井泥浆238U、226Ra为环境本底水平，小于1Bq/g，可作一般固体废物处理。 - 生态影响 （1）占用土地、损坏植被 平整钻孔场地占用土地和开挖将会对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，2021年拟共设钻孔13个，平均每个钻孔场地占地150m2，则2021年共计占地约1950m2，均为临时占地，待封孔后进行植被恢复。 （2）野生动物的影响 机械设备噪声、人员的活动等将会对周围局部范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响。 （3）景观影响 地面设施、弃渣堆放等会改变占地范围内形成新的人工堆积地貌，对局部自然景观会造成影响。

# 7 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工 柴油发电机 | 颗粒物 | 0.018t/a （单井1.54kg） | 钻孔设备、发电机 燃油废气 |
|  |  | NOX | 0.065t/a （单井5.53kg） |  |
|  |  | SO2 | 0.10t/a （单井8.64kg） |  |
|  |  | CO | 0.038t/a （单井3.24kg） |  |
|  |  | 总烃 | 0.038t/a （单井3.22kg） |  |
|  | 钻探平整场地 | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 洒水抑尘，达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 346m3/a （1.73m3/d） | 生活污水主要为盥洗水，沉淀处理后用于草地浇灌 |
|  | 生产废水 | SS | 1500mg/L，0.051t/a （0.26kg/d） | 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 |
| 固体 废物 | 钻孔施工 | 钻井泥浆 | 32.05m3/a（单井2.50m3） | 进入防渗泥浆池，钻孔完毕干化处理后填埋 |
|  |  | 岩心 | 27.3t/a（单井2.13t） | 非矿段岩心填埋，矿段岩心放置在岩心库内，后期带回分析、化验 |
|  |  | 剥离表土 | 195m3/a（单井15m3） | 表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复 |
|  |  | 废油 | 52kg/a（单井4kg） | 建设单位收集后交有资质单位处置 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 3.6t/a | 钻探工作区生活垃圾带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置 |
| 噪声 | 主要有钻孔设备、柴油发电机等设备噪声，噪声级一般75～90dB（A）。须采取有效噪声控制措施使敏感目标处满足GB12348-2008《声环境质量标准》1类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 在勘探间，平整钻孔场地，钻井施工会对生态环境产生一定的影响，主要影响为占用土地，破坏地表植被及原有土层等。 |  |  |  |  |

# 8 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期环境影响因素主要包括钻探施工、施工营地布置等占用土地、破坏地表植被等造成的生态环境影响，施工扬尘、柴油废气等对环境空气的影响，施工污、废水等对地表水环境的影响，钻机、柴油发电机等施工设备对声环境的影响，钻井泥浆等非正常状况下对土壤环境、地下水环境的影响。 伴随施工期结束和临时占地的植被恢复，上述影响将会逐步消失。 - 环境空气影响分析 1.1评价等级判定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式对工程评价等级进行确定，根据表8.1-3，本项目Pmax最大值出现为排放的NOX，Pmax值为5.61%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3节“表2评价等级判别表”，当1%≤Pmax＜10%时，大气评价工作等级为二级评价，因此确定本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1节“二级评价项目不进行进一步预测与评价工作”，因此本次评价以AERSCREEN估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 1.2环境空气影响分析 本项目主要大气污染源来自施工作业过程产生的扬尘（TSP）和柴油机产生的燃油废气，且施工期作业时间短，故不进行大气环境评价等级判定。 （1）施工扬尘环境影响分析 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、土方开挖等环节，及材料运输过程中的道路扬尘，属于无组织排放。施工扬尘对环境造成的不良影响主要有：导致环境空气中颗粒物浓度升高，影响施工场地周边环境空气质量；道路扬尘对施工沿线附近村民产生一定不利影响。扬尘的起尘条件主要取决于表面含水量、地面状况和风速大小等因素。 当环境风速大于4.5m/s，扬尘会产生一定的影响，但随着距离的增加，TSP浓度迅速减小，其影响范围一般在仅在下风向150m范围内，在200m处基本恢复到背景值。由于施工扬尘粒径较大，飘移距离短，采取洒水、抑尘、苫盖等控制措施后，影响范围有限。随着施工期的结束，影响将会消失。 本次评价针对施工扬尘提出以下污染防治措施： ①合理规划施工进度，临时弃土集中堆放在背风侧，且不宜堆积过久、过高，防止弃土风化失水起尘，堆放过程中应在顶部加盖篷布；遇4级以上大风天气应停止土方作业； ②在施工初期合理规划设备、材料等运输路线，尽量利用现有路网；运料车辆在运料顶部加盖篷布，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘；运输车辆路过村庄等人群密集区时，速度保持在20km/h以下； ③文明施工，粉状材料堆放过程中要进行苫盖，卸放过程要轻拿轻放，定期清扫散落在施工场地的泥土，有条件的场地要可以通过洒水抑尘。 采取以上防治措施后，施工扬尘可得到有效的控制和减缓，对评价区域环境空气质量影响较小。 （2）燃油废气影响分析 项目钻井期间考虑主要为单钻孔施工，本次评价选取位于巴丹吉林片区的钻孔施工，说明本项目柴油机废气影响。估算模型参数表见下表8.1-1。 表8.1-1 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -36.4. 土地利用类型; 荒漠. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分表率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ①排放源强 本项目建成后具体污染物排放状况见表8.1-2。 表8.1-2 污染物排放源强统计一览表 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 流量; 烟气出口 温度; 排放因子源强. 颗粒物; SO2; NOx; CO. m; m; m3/h; ℃; kg/h. 柴油机废气; 2.5; 0.05; 360; 180; 0.004; 0.024; 0.015; 0.009. ②估算结果及分析评价 利用估算模式的计算结果见表8.1-3。 表8.1-3 污染源最大净增落地浓度预测结果表 污染源; 地区; 污染物; 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离（m）; 占标率（%）. 柴油机废气; 巴丹吉林片区; 颗粒物; 3.7417; 15; 0.83. SO2; 22.4500; 15; 4.49. NOX; 14.0310; 15; 5.61. CO; 8.4188; 15; 0.08. 从表8.1-3可以看出，本项目钻孔施工期柴油发电机废气中颗粒物、SO2、NOX及CO最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》二级标准，对外环境的影响较小。 ③评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3节“表2评价等级判别表”，当1%≤Pmax＜10%时，大气评价工作等级为二级评价。本项目主要污染物的最大地面空气质量占标率为5.61%，因此确定本项目大气评价等级为二级。评价范围为以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域。考虑到钻孔位置在较分散且施工过程中会发生调整，本次评价重点给出工作区内县级以上环境空气保护目标以及500m内环境空气保护目标，见表5-7。 根据HJ2.2-2018二级评价相关要求，本次评价根据《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，对项目所在区域的钻探工程主要涉及的地级市环境空气质量达标情况进行调查，见5环境质量状况中环境空气现状评价；另外，对污染物排放量进行了核算，见工程分析表6.1-1。 （4）预测结果 根据预测结果，颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度分别为3.7417μg/m3、22.4500μg/m3、14.0310μg/m3，均小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的“无组织排放监控浓度限值”（PM10：1.0mg/m3、SO2：0.40mg/m3、NOx：0.12mg/m3）。 本项目钻孔施工期柴油发电机废气中颗粒物、SO2、NOX及CO最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》二级标准，对外环境的影响较小。 本次评价针对燃油废气提出以下污染防治措施： ①采用节能环保型柴油动力设备； ②采用符合《普通柴油》（GB 252-2013）标准的柴油。 ③选用的柴油发电机需满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 采取以上防治措施后，燃油废气的影响可得到有效的控制，对评价区域环境空气质量影响较小。 - 地表水环境影响分析 2.1评价等级判定 本项目的地表水环境影响评价为水污染影响型。产生的废、污水主要来自施工作业废水和生活污水，全部回用，不外排。按照HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》表1评价工作等级的划分（见表8.2-1），判定地表水评价等级为三级B。 表8.2-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 2.2地表水环境影响分析 施工期的废水主要来自项目部、钻探工作区人员生活污水以及钻井施工中的钻井泥浆废水、设备冲洗废水。项目部依托周边村庄现有旱厕，生活洗漱污水用于洒水抑尘；钻探施工区的生活区设旱厕，定期清掏，生活洗漱污水用于洒水抑尘。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 本次评价提出以下地表水污染防治措施： ①施工过程中清洁设备尽量采用擦洗，避免直接冲洗，减少清水使用量； ②严禁在水体附近清洗施工器具、机械等；加强施工机械维护，防止施工机械漏油，若有漏油现象应及时收集，并用专门容器盛装后统一处理； ③水泥等封孔材料应设篷盖和围拦，防止雨水冲刷进入水体。 采取以上防治措施后，施工期污、废水不外排，不会对地表水环境产生影响。 - 声环境影响分析 3.1评价等级判定 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境评价等级为二级。考虑部分钻机夜间施工，于250m处贡献值满足标准，因此评价范围为钻孔施工平台边界向外250m。 噪声源主要来自钻探施工设备，钻探时间较短，伴随施工结束噪声影响消失。 3.2声环境影响分析 勘查过程中，机械噪声会对周边环境产生影响，固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 （1）噪声源强 钻井噪声固定声源主要来源于钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声源强在65～95dB（A)，对环境影响较大。钻机产生的影响主要为钻机设备产生的振动，随着钻机钻探深度增加，在地层屏蔽的作用下，影响逐渐减小。 目前，钻井噪声处理难度较大，减轻钻井噪声影响的主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、钻机、泥浆泵等设备设置减振，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声，通过以上措施可以降低噪声约5dB(A)左右。单个钻井平台降噪前后噪声源强见表8.3-1。 表8.3-1 单个钻井平台降噪前后噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 源强; 降噪措施; 降噪后源强. 1; 钻机; 1; 95; 减振; 90. 2; 柴油发电机; 1; 95; 自带消音装置; 85. 3; 泥浆泵; 1; 90; 减振; 85. 4; 除砂器; 1; 90; 减振; 85. 5; 泥浆搅拌机; 1; 65; /; 65. （2）预测模式 井场设备噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp：距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0：距声源r0处的噪声参考值，dB(A)。 多台设备同时运行的噪声级是多个声源衰减后叠加声级，预测模式如下： Lpn=10lg[i=1n100.1Lpni] 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果及影响分析 预测结果见表8.3-2。 表8.3-2 噪声源随距离的衰减情况 单位：dB(A) 噪声源; 距声源距离. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 钻探机组; 70; 63.9; 57.9; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44.0; 42.0; 40.4. 柴油发电机; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 泥浆泵; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 除砂器; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 泥浆搅拌机; 45; 39.0; 32.9; 29.4; 26.9; 25; 21.5; 18.9; 17.0; 15.4. 共同运行; 72.9; 66.9; 60.8; 57.3; 54.8; 52.9; 49.4; 46.9; 44.9; 43.3. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类; 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A). 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间场界噪声排放限值为70dB，夜间排放限值为55dB。根据上表预测结果，仅考虑距离衰减的影响，设备同时运行时，20m处噪声贡献值为66.9dB(A)，80m处噪声贡献值为54.8dB(A)，200m处噪声贡献值为46.9dB(A)，250m处噪声贡献值为44.9dB(A)，300m处噪声贡献值为43.3dB(A)。则20m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求，80m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间排放限值要求。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类可知，对周边敏感点昼间影响范围为80m，夜间影响范围为250m。 根据计划安排，2021年预计设钻孔13个，根据初步确定的拟设钻孔的位置，巴丹吉林片区中距敏感点最近的钻孔为ZK5-1，距离为3.26km。因此，2021年布设的钻探施工噪声不会对周边敏感点造成影响。 考虑到拟设钻孔在实际勘探中会随时调整，本次评价提出以下钻井噪声控制措施： ①钻井施工时，在钻机、发电机及泥浆泵等设备下减振垫料，柴油机自带消音装置，同时在钻井过程中平稳操作，加强设备维护，避免产生非正常的噪声； ②加强施工组织和施工管理。 ③2021年钻孔调整时，建议应距离周边村庄集中居住区在250m以上，无法避让时应避免夜间施工，确需夜间施工的，应在场界敏感点一侧设置隔声设施（屏），高度不小于2m，长度不小于对应厂界长度。 钻探施工时间较短，伴随施工结束，影响消失，采取上述噪声控制措施后，钻井噪声对声环境的影响可得到有效控制。 - 固体废弃物影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要为剥离表土、钻井泥浆、岩心、施工人员生活垃圾以及废机油。 （1）剥离表土 表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复。充分利用选定施工场所地形，合理布置施工设备，做到挖方、填方平衡。 （2）废弃钻井泥浆 废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，废钻井泥浆是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，失水后变成固态物。 按照建设单位对废弃泥浆进行自然蒸发后就地填埋方案，由于泥浆池考虑防渗措施，对地下水造成影响的较小；再者，泥浆池占地面积较小，长时间后泥浆中部分有机物降解，增加了土壤中的有机质、防渗措施在客观上减缓了地表雨水下渗，使地表植被更容易吸收水分，对土壤以及植被生长有利。 （3）岩心 钻井过程中岩心全部集中放置在岩心箱内，施工结束后，矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心集中在岩心池填埋，岩心池铺设HDPE防渗膜。 非矿段岩心本身来自地层，对土壤等无污染，存放岩心的岩心池内铺设永久防渗材料，一般情况下无渗漏，不会污染地下水，因此岩心池填埋后，对周边环境影响比较小。 （4）生活垃圾 施工场地产生的生活垃圾若随意丢弃，将会造成各个施工营地卫生环境恶化，并可能对当地土壤和农田产生一定影响。钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。对当地环境的影响较小。 （5）废机油 工程钻机、柴油发电机等施工机械运转过程中，将产生少量的废机油，《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为900-249-08。评价要求建设单位应设置废机油收集桶，经收集后交有资质单位进行处置，将不会对环境产生影响。 本项目固体废物收集、贮存及处置方式见表8.4-1。 表8.4-1 固体废物产生、收集及处置方 固体废物类型; 产生地点; 产生环节; 收集方式; 处置方式. 钻井泥浆; 钻井机台; 钻井过程产生的泥浆岩屑、封孔时被水泥置换的钻井泥浆; 每个机台设沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑，机台至各个设施设导流槽。钻井过程泥浆经筛分网筛分，大颗粒岩屑存于泥浆坑，剩余泥浆排入循环池循环使用。池体、坑体均铺设HDPE防渗膜，并做防溢处理。; 施工结束后，泥浆坑的泥浆蒸发脱水，就地固化填埋，地表恢复植被. 岩心; 钻井机台; 取芯环节; 钻井过程中岩心全部集中放置在岩心箱; 施工结束后，矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心集中在岩心池填埋，岩心池铺设HDPE防渗膜. 生活垃圾; 项目部、钻探工作区; 施工人员办公、生活; 钻探工作区的生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶; 定期送往乡镇垃圾堆放点，由环卫部门清理处置. 废机油; 钻探场地; /; 废机油收集桶; 经收集后交有资质单位进行处置. 本次评价针对固体废物收集、处置等环节提出以下污染防治措施： ①根据每个机台周围地形，合理选择沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑的位置，应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响，应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区，禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区； ②保证机台至各个泥浆设施之间的导流槽平整通畅，严格操作程序，减少钻井泥浆的跑冒滴漏； ③为防止暴雨季节泥浆池溢流造成土壤、地表水等的污染，泥浆池要留设一定防雨水容量；另外，在暴雨较多的季节，可以根据需要在泥浆池上游方向设临时围挡或截水沟，阻止暴雨时地表漫流和径流进入泥浆池； ④泥浆池、岩心池等池体、坑体的HDPE防渗膜铺设作业要规范操作，基础需平坦，无不均匀沉陷，无锐石、树根等能刺穿薄膜的硬物，铺时勿使薄膜受拉，放松为好，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ⑤设置废机油暂存间，应为独立房间，进行“四防（防风、防雨、防流失、防晒）”处理。 - 土壤、地下水环境影响分析 # （1）地下水环境影响分析 # 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中C地质勘查24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类。根据地下水导则第4.1条，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价； # 本次评价防止钻探过程对地下水污染提出以下要求： ①在钻具、钻孔及具有防渗层的泥浆池中运行。泥浆池下衬1mmHDPE膜防渗，渗透系数＜10-7cm/s，防止污染物下渗进入地下水系统造成污染。 ②施工工程在固井、下套管时必须严格按照操作规范进行作业，可有效避免钻井液在含水层中的漏失，防止因固井质量问题或套管破裂、报废等原因使泥浆窜入含水层而污染地下水。 ③终孔后，全孔封孔。 # （2）土壤环境影响分析 # 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本项目对土壤、地下水环境影响较小。根据土壤导则第4.2.2条，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评。因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 - 辐射环境影响分析 本项目铀矿勘查工作中，地质钻探施工采用湿法钻探工艺，其施工过程中无放射性粉尘产生，不会对附近公众产生浸没外照射、吸入粉尘内照射、地表沉积外照射；钻探施工过程中产生的少量设备冲洗废水主要用于钻井液配置，无液态放射性流出物产生，放射性核素不会向工作区周边植物、动物发生转移，不会通过食入途径而对附近公众产生内照射；该项目对公众照射途径主要为吸入氡及其子体内照射，本项目钻孔孔径（仅为122mm左右）较小、钻孔深度较浅，钻孔中含矿层长度远小于钻孔深度（仅为几米~十几米），钻孔岩石表面氡气析出量较少，采用湿法钻探后，由于氡气溶于水、且氡气在水中扩散系数较小（8.2×10-10m2/s），钻孔含矿段岩石表面产生的氡气扩散至地表的量极少。由于本项目钻探区域位于农村地区，居民区位于钻探区域50m外，在钻孔附近空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，钻探区域50m外环境空气中氡浓度已降至环境本底水平，对公众基本上不产生辐射影响。 - 生态环境影响分析 项目总占地面积约0.00195km2，均为施工临时占地，占地小于2km2，影响区域不涉及自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感区，生态敏感性属一般区域。依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》分级规定，生态评价工作等级判定为三级。 生态评价范围以本项目占地区域的地理单元为边界。 7.1土地利用影响分析 本项目平整钻孔场地占用土地和开挖将会对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，其中2021年拟共设钻孔13个，平均每个钻孔场地占地150m2，则2021年共计占地约1950m2，为临时占地，待封孔后进行植被恢复。 由于本次仅在巴丹吉林片区设置钻探工作。因此，本次重点对巴丹吉林片区所属土地利用类型进行定性分析。 巴丹吉林片区主要包含阿拉善盟额济纳旗，属于阿拉善沙漠化防治生态功能区。结合土地类型分布图等相关资料调查情况，该工作区内涉及的土地类型主要为戈壁、少量草地，以及零星分布的少量耕地等。钻探施工会改变上述土地利用功能，破坏占用土地上的植被，但施工结束后，伴随场地平整和植被恢复措施的落实，临时占地可基本恢复原土地利用类型，对评价区域土地利用类型影响较小。 图8.7-1 本项目工作区范围内土地类型图 7.2植被影响分析 对植被的影响主要是临时占地范围内原有植物的剥离、清理及占压，在钻探施工过程中，钻前工程会清理井场施工范围内植物的地上部分与根系。所以，钻探工程对植被的影响在评价区域内呈点状分布。 因本项目占地均为临时占地，施工结束采取植被恢复措施后，经过一个完整的植被生长期，占地范围内的植被均可得到恢复，对评价区域植被影响较小。 7.3动物影响分析 施工期对动物的影响主要是运输、施工噪声、人为活动对该区动物栖息活动会产生一定的干扰，本项目钻探施工临时占地范围小，施工时间短，对野生动物的影响不大。 7.4农业影响分析 本次评价要求钻探工程避让工作区内基本农田，对一般耕地、园地等尽量采取避让措施。若根据实际情况需占用耕地、园地，应尽量将施工期安排在非耕作期，施工结束后及时进行复垦。因本项目属于勘探工程，且单个钻探工程施工期均比较短，若避开耕作期，施工结束后及时采取复垦措施，基本不会对评价区域农业产生影响。 7.5景观影响分析 施工期会暂时新增评价区域工业景观类型，改变局部原有地形地貌及自然景观，对自然景观产生短期影响。因重点工作区一般地处山区或远离城乡居住区的郊区，产生的视觉景观影响较小。伴随施工结束后的植被恢复，将恢复原有景观类型，对景观的影响将逐步减缓并消失。 7.6对环境敏感区的影响分析 巴丹吉林片区内主要有2个自然保护区（内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区、额济纳旗梭梭林自然保护区），1个森林公园（内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园），1个地质公园（内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园），1个重要湿地（居延海湿地） ①自然保护区 a.内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区 内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区位于额济纳旗的中心位置—额济纳绿洲，西邻额济纳旗政府驻地达来呼布镇，北临居延海。地理坐标为东经101º03′～101º17′，北纬41º30′～42º07′，属野生植物类型自然保护区。保护区总面积26253hm，核心区面积为8774hm，缓冲区面积为10018hm，实验区面积为7461hm。 该保护区位于巴丹吉林片区内，2021年拟布设的ZK4-1与其最近，距离32km，不会对该自然保护区产生影响。 b.额济纳旗梭梭林自然保护区 额济纳旗梭梭林自然保护区，总面积66667m2，主要保护对象为荒漠生态系统及梭梭林、肉苁蓉等野生动植物，荒漠生态。 该保护区位于巴丹吉林片区内，2021年拟布设的ZK1-1与其最近，距离8km，不会对该自然保护区产生影响。 ②森林公园 a.内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园 内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园总面积5636公顷，位于内蒙古额济纳旗。集沙漠、戈壁、草原、湖泊、胡杨林于一体，拥有神奇的自然景观和独特的人文景观，堪称阿拉善大漠的一颗璀璨明珠。 该森林公园位于巴丹吉林片区内，2021年拟布设的ZK4-1与其最近，距离32km，不会对该森林公园产生影响。 ③重要湿地 a.居延海湿地 居延海湿地位于内蒙古自治区额济纳旗以北40公里，内蒙古西部沙漠内，邻近中蒙边界。面积约33,000公顷，海拔890米。是众多水鸟迁飞时的驿站，是内蒙北方沙漠地区少有的湿地。 该湿地位于巴丹吉林片区内，2021年拟布设的ZK4-2与其最近，距离51km，不会对该湿地产生影响。 ④地质公园 a.内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园 阿拉善沙漠世界地质公园位于内蒙古自治区最西部的阿拉善盟境内，阿拉善沙漠世界地质公园特殊的地理位置、地质构造、生态环境和气候条件形成了以沙漠、戈壁为主的地质景观，全面反映了我国西北地区风力地质作用形成的各种典型的地质遗迹，是中国、也是世界上唯一系统而完整展示风力地质作用过程和以沙漠地质遗迹为主体的世界地质公园。总面积630.37km2，由巴丹吉林、腾格里和居延3个园区及其所属的10个景区组成。 该地质公园位于巴丹吉林片区内，2021年拟布设的ZK4-1与其最近，距离32km，不会对该地质公园产生影响。 ⑤生态红线 2021年拟布设钻孔在勘探中会根据实际情况进行调整。因此，评价要求钻孔选址均避让自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、地质公园、文物保护单位、水源地等生态红线。 - 环境风险评价 8.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，铀矿地质勘探项目涉及的危险物质为柴油发电机使用的油类物质（柴油），主要风险源为井场储存柴油油料区。 8.2环境敏感目标调查 项目柴油储区可能的影响途径为大气、地表水、地下水等，本项目环境风险评价范围敏感分布情况见详见表3-4。 8.3评价等级判定 - 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在重量，t； Q1，Q2，…，Q3——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目为铀矿钻探项目，钻探时以柴油作为燃料。经调查，钻探一般为单井进行，一口井钻完再进行下一口，不同时钻探多口井，井场设油料区临时储存柴油，油料区柴油储存量为3-5桶（160kg/桶），按最大储存量5桶计算，则最大存在量0.8t。 表8.8-1 建设项目Q值确定 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 柴油; /; 0.8; 2500; 0.00032. 根据上表，危险物质数量及临界量比值为0.00032，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3节，评价工作等级划分见表8.8-2。 表8.8-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 - 环境风险识别 通过对本项目工艺流程及原辅材料、产品分析，依据危险性物质的类别和物质量，分析本项目涉及的主要危险性物质是柴油，柴油是有色透明液体，为轻质石油产品，是易燃液体，有火灾和爆炸的危险。柴油理化性质及危险特性见表8.8-3。 表8.8-3 柴油的理化性质及危险特性表 标识; 中文名:; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. CAS号; /. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃); -18; 沸点(℃); 282-338. 相对密度(水=1); 0.84-0.9; 相对蒸气密度 (空气=1); /. 主要用途; 用作柴油机的燃料. 溶解性; 不溶于水，能与多种有机溶剂混溶. 燃烧爆炸危险性; 引燃温度(℃); 335; 爆炸上限(V％); 5; 闪点(℃); 55. 爆炸下限(V％); 0.7. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒性及健康危害; 环境标准; 中国MAC（mg/m3）; 未制定标准. 前苏联MAC（mg/m3）; 未制定标准. TLVTN; 未制定标准. TLVWN; 未制定标准. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒理学资料; LD50：7500mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 包装与储运; 危险货物包装标志; Z01. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 防护措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 项目储存的柴油属于第3类危险化学品，具有以下危险特性： ①易燃性：油品的组成有碳氢化合物及其衍生物，是可燃性有机物质，在有大量助燃物的空气中，只要有足够点火能量，会发生燃烧。 ②易爆性：柴油的蒸汽与空气组成气体达到爆炸极限时，遇到引爆源，即发生爆炸。 ③易受热膨胀性：油品受热后，温度升高，体积膨胀，储存油品的密闭油桶如靠近高热或日光暴晒，受热膨胀，储罐内压力增右，容易造成容器胀破。 ④毒性：油品及其蒸汽都具有一定的毒性，属于刺激性、麻醉性的低毒物质。 - 环境风险识别结果 本项目风险物质为柴油，柴油储存过程中储油桶发生泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性，因为柴油属于易燃、易爆物质，泄漏到环境中遇明火、高热易燃烧爆炸。本项目环境风险识别结果具体见表8.8-4。 表8.8-4 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境 敏感目标. 油料区; 液体泄露; 柴油; 泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物; 大气、地下水、地下水; 周边环境大气、地下水. - 环境风险分析 项目主要事故源于油料区柴油泄漏，一旦发生泄漏事故，柴油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，同时由于柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。 本项目井场单独设置油料区，油料区柴油储存量为3-5桶（160kg/桶），发生最大可信事故为单桶柴油发生泄漏，按单桶柴油油桶全部破损，泄漏量为0.16t。油料区地面采取HDPE防渗膜防渗处理，在发生泄漏情况下，油料渗入周边地下水和土壤的可能性较小。若泄漏的油品污染周边土壤，则对受污染的土壤进行集中收集，交资质单位处理。 井场周边无明显地表水体，不会产生大量油料泄漏，因此不会对地表水体产生影响。柴油燃烧或者爆炸产生的污染物主要是CO2、CO、非甲烷总烃等，项目储油量小，燃烧后经过很快扩散，对环境空气的影响较小。项目井场距敏感点较远，因此对环境敏感点影响较小。 - 环境风险防范措施 针对可能发生的风险事故，应采取如下风险防范措施： ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，对受污染的土壤进行收集，交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。 - 环境风险分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A和B以及1.4分析可知，项目建设期间主要环境风险为柴油泄漏造成的环境风险，经采取相关措施后发生的可能较小。建设项目环境风险简单分析内容表见表8.8-5。 表8.8-5 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 铀矿钻探项目. 建设地点; （/）省; （/）市; （/）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; /; 纬度; /. 主要危险物质及分布; 柴油、井场内. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水）; ①对地表水的污染 泄漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致水中生物死亡。 ②对地下水和土壤的污染 储油桶泄漏对地下水的污染较，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几年至几十年时间。 ③对大气环境的污染 柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸，燃烧或者爆炸产生的污染物对环境空气的影响。. 风险防范措施要求; ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，同时设砂池，可及时用砂子吸收油品后以及受污染的土壤清理后交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。.

# 9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 发电机等 燃油废气 | 颗粒物 NOX SO2 CO | 采用节能环保型柴油动力设备，并适当提高排气筒高度；采用符合标准的柴油 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）的要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |
|  | 钻探 平整场地 | 扬尘 | 施工场地洒水抑尘、运料车及弃土加盖篷布，大风天气停止土方作业等 |  |
| 水污 染物 | 工作人员 | COD BOD5 氨氮 | 生活污水主要为盥洗水，沉淀处理后用于草地浇灌 | / |
|  | 生产废水 | SS | 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排 | / |
| 固体 废物 | 钻孔施工 | 钻井泥浆 | 进入防渗泥浆池，钻孔完毕固化处理后填埋 | / |
|  |  | 岩心 | 矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心放置在岩心池内，待施工结束后，最终覆土掩埋 | / |
|  |  | 剥离表土 | 表土就近堆放于钻孔平台，待封孔后用于植被恢复，平整场地 | / |
|  |  | 废油 | 建设单位收集后交有资质单位处置 | / |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置 | 收集处置率100% |
| 噪声 | 钻井噪声主要来源于钻机、钻机自带柴油机、柴油发电机、泥浆泵等连续性噪声，噪声源强在90~95dB(A)，主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、发电机、泥浆泵等设备下加衬减振垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、生态保护原则 根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，内蒙古自治区禁止开发区域共有318处，其中国家级禁止开发区域59处，占全区国土面积的4.41%；自治区级以下禁止开发区域259处，占全区国土面积的10.86%。 2、避让措施 巴丹吉林片区内主要有2个自然保护区（内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区、额济纳旗梭梭林自然保护区），1个森林公园（内蒙古额济纳胡杨林国家森林公园），1个地质公园（内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园），1个重要湿地（居延海湿地），属于禁止开发区域，在确定钻探工程位置时应进行避让。 除上述环境敏感区外，在确定钻探工程位置时，还应对工作区内基本农田保护区、城乡规划区、文物保护单位等环境敏感区进行避让。 3、生态保护与恢复措施 生态保护与恢复措施应以维持该地区原生态系统的结构为前提，原则上应按占地类型因地制宜，具体包括工程措施、植被恢复措施等。 （1）不同工程类型的生态保护与恢复措施 评价根据工程类型提出以下生态保护与恢复措施： ①尽量减小钻探施工临时占地面积，以免造成土壤与植被的不必要的破坏；钻探场地、泥浆池等剥离的表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地植被恢复； ②施工过程中依托现有道路，减小临时便道开拓对土地的占用和植被的破坏； ③项目部依托周边村庄，钻探工作区生活区尽量布置在钻探井场临时占地范围内，减小施工人员活动范围，将临时占地面积控制在最低限度；施工人员生活垃圾应设固定收集装置，施工结束后，统一收集带走，不得乱堆乱扔乱埋； ④雨季施工要做好临时排水及拦挡措施，大风天气应停止土方作业。 （2）不同占地类型的生态保护与恢复措施 根据7.1土地利用影响分析中相关分析，本项目三个工作区内土地利用类型主要为林地、草地、耕地等，评价根据不同的占地类型提出以下生态保护与恢复措施： 1）耕地、园地 ①如果原有土地利用类型为耕地、园地等，首先要把表层熟化土壤或耕植土尽可能剥离，就近堆置或装袋存放在钻探井场周边，并加以覆盖。 ②施工结束后，对耕地土地进行平整，不影响耕种即可。待土地平整后，将前期剥离的表土均匀覆盖在耕地表面，覆土厚度满足农业生产要求。 2）草地 ①如果原有土地利用类型为草地，首先要把表层的熟化土壤尽可能地剥离，放在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力，待施工结束后再平铺于土地表面。 ②施工结束后，对受损的草地要及时恢复。对破坏严重的地块，根据海拔、坡向、坡度、土壤质地、土层厚度等，采取适宜的整地措施，选择适宜的品种，适地适树适草，增加植被覆盖度。 3）戈壁滩 ①如果原有土地利用类型为戈壁滩，在施工前需对地表砾石剥离收集，剥离厚度15cm，剥离砾石存放于钻探井场周边未占压空地，外围使用彩钢板圈围，表面覆盖密目网。 ②施工结束后，对临时占地进行平整，使用原砾石进行地表覆盖。 ③若有条件进行植被恢复的地区，可以选择当地适生的耐旱、耐盐物种进行植被恢复。 |  |  |  |  |

# 10 环境保护设施及环境保护投资一览表

| 序号 | 分类 | 环境保护设施 | 内容 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气 | / | 表土、粉料苫盖，洒水抑尘等 | 单个井场费用0.2万元， 总费用2.6万元 | 共13个钻探场地 |
| 二 | 水 | 钻井泥浆 | 泥浆池防渗措施 | 单个井场费用1.0万元， 总费用13万元 |  |
|  |  | 旱厕 | 设置旱厕 | 单个井场费用0.1万元， 总费用1.3万元 |  |
| 三 | 噪声 | 井场柴油机、发电机、泥浆泵等 | 减振降噪等措施 | 单个井场费用0.5万元， 总费用6.5万元 |  |
| 四 | 固体 废物 | 废弃钻井泥浆 | 干化填埋 | 单个井场费用0.4万元， 总费用5.2万元 |  |
|  |  | 非矿段岩心 | 岩心池填埋 | 单个井场费用0.6万元， 总费用7.8万元 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集、处置 | 单个井场费用0.1万元， 总费用1.3万元 |  |
| 五 | 生态 恢复 | 临时占地 | 平整场地、植被恢复 | 单个井场费用0.5万元， 总费用6.5万元 |  |
| 六 | 辐射 环境 监测 | γ辐射剂量率监测仪器 | 配备γ辐射剂量率监测仪器进行监测 | 配备γ辐射剂量率监测仪器2台，总费用2万元 | 2台 |
| 合计 |  |  |  | 46.2万元 |  |

# 11 环境管理与监测计划

1、环境管理 建立环境管理机构是落实项目环保各项任务的保证。环境管理机构至少需安排专职环境管理人员1-2人（可适当安排兼职），总体负责本项目辐射防护和环境保护方面的工作，其主要职责体现在以下几个方面： （1）合理安排施工计划，确保文明施工； （2）监督工程所产生废物的处置情况及去向，确保各项环保措施的落实； （3）对工程实施过程中存在的污染环境的情况予以及时纠正。 2、环境监测计划 项目环境监测计划列于表11-1，详见附图6。 表11-1 环境监测计划表 内容; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时段; 控制标准或要求. 辐射; 钻井场地; γ辐射剂量率; 钻孔施工前和封孔后各监测一次; 施工前封孔后; 确保前后两次剂量率监测结果处于同一水平范围内，所有监测数据存档备查。. 大气; 选择1处代表性井场（距敏感点最近），上风向及下风向; 颗粒物; 一次; 施工期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“无组织排放监控浓度限值. 噪声; 距敏感点最近钻井场界; 等效连续A声级; 一次; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 若封孔后钻探场地γ辐射空气吸收剂量率明显高于钻探场地施工前空气吸收剂量率监测值，表明钻探过程中产生的含矿岩心出现撒漏情况，且未完全清理，应将撒漏的含矿岩心完全清理后与非矿段岩心一起埋入岩芯池，表面覆盖土层、压实后，重新进行γ辐射空气吸收剂量率监测。若γ辐射空气吸收剂量率仍高于施工期，则应补充监测泥浆池、岩芯池、钻孔的氡及子体、氡析出率以及气溶胶。同时根据监测结果，针对性覆土，直至土层表面γ辐射空气吸收剂量率监测值与施工前空气吸收剂量率处于同一水平。

# 12 环境修复

1、环境修复 本项目钻探工作完成后，需要对施工场地进行有效地生态环境修复，采取的主要措施体现在以下几个方面： ①终孔后，封孔按照《废弃井封井回填技术指南（实行）》（2020年2月）中的规定执行，进行验收； ②为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥进行全孔封闭，即从钻孔底部灌注水泥浆，直至孔口返出水泥浆为止。水泥封孔结束后，现场用水泥浇注40cm×40cm×40cm的水泥块体作为孔口标志，其上注明孔号、孔深、封孔日期等信息。 ③钻探工作结束后，及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物及垃圾； ④对施工现场进行清理，对开挖的坑、池进行回填掩埋，按原始地形地貌平整场地，达到与周边环境相协调； ⑤非矿段岩芯放置在岩芯池内，废弃泥浆进入泥浆池内，钻孔完毕后均就地覆土填埋处置。 ⑥对施工现场进行植被恢复，选择的复垦植被与周边环境相协调，防止环境污染和水土流失； ⑦技术人员对机台平整恢复情况进行验收，并进行放射性强度检测，保其监测值与施工前监测值处于同一范围内，经验收合格后方可撤离； ⑧巡视调查工区区域，查看区域内施工场地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，无遗漏环境问题。 2、长期监护 本项目为铀矿地质勘查项目，地质钻孔进行封闭后，工程稳定性好，受其他因素影响小；场地平整和植被恢复措施落实后，临时占地可恢复原土地利用类型，对评价区域土地利用类型、植被影响较小。因此项目完成后不需要长期监护。

# 13 结论与建议

一、结论 - 项目概况 （1）基本概况 本项目为巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区项目，本次仅在巴丹吉林片区设置钻探工作；巴彦浩特-雅布赖片区不设钻探等地面扰动工作，仅为资料收集、分析及整理工作区。工作区位于巴丹吉林盆地-巴彦浩特盆地，行政区划属内蒙古自治区额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗、宁夏省石嘴山市以及甘肃省民勤县，工作年限为2021年。 （2）建设内容 巴彦浩特-雅布赖盆地及邻区砂岩型铀矿资源调查评价与选区主要实物工作量为钻探7000m。 - 分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 本项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”（见表1.2-1），符合国家产业政策。 本项目未列入《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。 （2）与相关区划、规划符合性分析 本项目属铀矿地质勘查，在勘探施工过程避开禁止开发区域，同时采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小，本项目符合《内蒙古自治区主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》以及《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》、的要求。 - 区域环境质量现状 （1）环境空气质量 阿拉善盟2019年均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），阿拉善盟属于环境空气质量达标区。 （2）环境噪声 根据《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2019年阿拉善盟区域声环境平均等效声级约为50dB(A)，声环境质量等级为二级。 本项目钻孔施工场地一般选在人员较少的乡镇周边，其环境噪声本底值一般优于城区区域环境噪声。 （3）辐射环境 项目工作区内天然贯穿辐射剂量率、地表水和农村井水中U天然、226Ra浓度、土壤中238U、226Ra含量均处于环境本底水平。 （4）生态环境 本项目仅在巴丹吉林片区设置钻探工作，行政上隶属内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗，属于阿拉善沙漠化防治生态功能区。 - 主要环境影响分析及相关污染防治措施 （1）水环境影响分析及污染防治措施 施工期的废水主要来自项目部、钻探工作区人员生活污水以及钻井施工中的钻井泥浆废水、设备冲洗废水。项目部依托周边村庄现有旱厕，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区的生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 综上所述，废水全部综合利用，不外排。不会对地表水环境产生影响。 （2）大气环境影响分析及污染防治措施 勘探钻井过程中的废气主要来自于施工扬尘、柴油发电机废气 施工扬尘主要是修建井场道路、井场平整时产生的扬尘。项目工期较短，其产生的影响相对较小；柴油机工作时产生废气主要污染物为颗粒物、NOx、SO2、CO、总烃等，为无组织、分散排放。本项目选择符合环保要求的柴油机，每个钻孔用到柴油机的时间仅为15天左右，所在地地势较为开阔，周围没有密集的建筑物与居民区，有利于大气污染物扩散，随着钻井工作的结束，柴油机排放的废气对环境空气的影响会逐渐消失，因此该项目钻井柴油机械废气对周围环境影响不大。 （3）噪声影响分析及污染防治措施 钻井噪声主要来源于钻机、钻机自带柴油机、柴油发电机、泥浆泵等连续性噪声，噪声源强在90~95dB(A)，主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、发电机、泥浆泵等设备下加减振垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声。钻探施工时间较短，伴随施工结束，影响消失，采取评价中的噪声控制措施后，钻井噪声对声环境的影响可得到有效控制。 （4）固体废物环境影响分析及污染防治措施 根据工程分析，本项目固体废物主要为剥离表土、钻井泥浆、岩心、施工人员生活垃圾以及废机油。 剥离表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复。充分利用选定施工场所地形，合理布置施工设备，做到挖方、填方平衡。废弃泥浆自然蒸发后于防渗泥浆池填埋，并进行生态恢复。钻井过程中岩心全部集中放置在岩心箱内，施工结束后，矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心集中在岩心池填埋，岩心池铺设HDPE防渗膜。对产生的废油物采用专用收集桶集中收集，经收集后交有资质单位进行处置。钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 （5）土壤、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中 C地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本次不开展土壤、地下水环境影响评价。 （6）辐射环境影响分析 钻探施工活动中无液态放射性流出物产生，本项目钻孔孔径较小，且采用湿法钻探，氡及其子体释放量极少，施工时间较短，居民区位于钻探区域50m外，在钻孔附近空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，钻探区域50m外环境空气中氡浓度已降至环境本底水平，对公众不产生附加剂量。 （7）环境风险 本项目的环境风险防范类型主要为柴油的泄漏、火灾爆炸产生的伴生或次生污染物的环境风险。在采取必要的环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险能够得到有效控制，环境风险可接受。 （8）生态环境影响分析 本项目钻井位置不占用自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水源地等生态敏感区，不涉及基本农田，且均为临时占地。项目由于施工期短，施工期结束后恢复生态，对生态环境影响较小。 二、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家和地方政策，污染物产生途径和产生量相对较少，采取合理、可靠的防治措施后，可使污染物排放得到有效控制；工程采取的污染物防治和生态保护措施可行，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目是可行的。 三、建议和要求 （1）严格按照施工设计方案要求，现场注意文明施工，安全施工，合理安排施工时间和限制施工范围，加强生态保护。 （2）严格落实钻井泥浆、生活废水处理等环保措施，减少污染物排放，降低对周围环境的影响。 （3）施工作业应采取有效的生态保护措施保护动植物，减少对生态环境的影响。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.018 t/a | / | 0.018 t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.10 t/a | / | 0.10 t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.065 t/a | / | 0.065 t/a | / |
|  | CO | / | / | / | 0.038 t/a | / | 0.038 t/a | / |
|  | 总烃 | / | / | / | 0.038 t/a | / | 0.038 t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 泥浆 | / | / | / | 36.85 t/a | / | 36.85 t/a | / |
|  | 岩心 | / | / | / | 27.3 t/a | / | 27.3 t/a | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.052 t/a | / | 0.052 t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①