鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源

调查评价与勘查项目

（2021年）

环境影响报告表

建设单位：核工业二0三研究所

法人代表：王乐力

通讯地址：陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号

邮政编码：710086

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查项目（2021年） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 核工业二○三研究所 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王乐力 |  | 联系人 | 王江波 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-89101611 | 传真 | - | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 工作区位于鄂尔多斯盆地南部，行政上隶属陕西省咸阳市、延安市、榆林市；甘肃省庆阳市；宁夏回族自治区固原市、吴忠市；内蒙古自治区鄂尔多斯市 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中国核工业地质局 |  | 批准文号 | 2021-15 |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  | 行业类别 及代码 | M7471 能源矿产地质勘查 |  |
| 占地面积 (平方米) | 6600 |  | 绿化面积 (平方米) | 6600 |  |
| 总投资 (万元) | 2234 |  | 环保投资 (万元) | 155.6 |  |
| 环保投资占 总投资比例 | 6.97% |  | 预期投产 日期 | / |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 《鄂尔多斯盆地南部灵台－富县地区铀矿资源调查评价与勘查（2021年）》是中国核工业地质局下达，核工业二〇三研究所和核工业二〇八大队承担的区域评价－勘查项目。项目实施单位为核工业二〇三研究所，监理单位为核工业二〇八大队。 核工业二○三研究所成立于1974年9月，是隶属于中国核工业集团有限公司中国铀业有限公司的综合性核地勘队伍。主要承担中国西北地区铀矿地质勘查与研究、资源量提交、放射性环境评价及放射性分析测试等国家战略任务，工作区范围跨越新疆、内蒙、甘肃、宁夏、青海、陕西、山西等七省区。拥有区域地质调查、固体矿产勘查、地球物理勘查、地质钻探、地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）、环境影响评价等多专业多项资质。 鄂尔多斯盆地南部灵台—富县地区铀矿资源调查评价与勘查于2020年7月23日取得了生态环境部《关于广西苗儿山地区铀矿资源调查评价与勘察等6个项目环境影响报告表的批复》（环审[2020]91号），工作时间为2020-2021年，项目设置三个工作区，分别为灵台地区、彬长地区、旬邑地区。 本次工作时间为2021年，工作区位于鄂尔多斯盆地南部，拟设4个工作区，分别为旬邑地区（含钻探）、镇原-盐池地区（含钻探）、环县-彬州地区（仅远景调查，不含钻探）、盆地西南部白垩统（仅战略选区，不含钻探）。机械岩心钻探24000m，拟设钻孔44个。 由于2021年度的工作区位置发生变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）的有关规定，本项目属于“五十五、核与辐射：170.铀矿地质勘探、退役治理”，应另行编制环境影响报告表。因此，核工业二〇三研究所对本项目进行环境影响评价，按照国家环保法律法规、环评技术导则的要求，编制完成了《鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查项目（2021年）环境影响评价报告表》。 - 分析判定相关情况 - 与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 本项目为铀矿资源调查评价与勘查项目。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“专栏20 经济安全保障工程，05新一轮找矿突破战略行动”中“开展基础性地质调查，优选油气、铀、铜、铝等100~200个找矿远景区”，本项目符合其要求。 - 产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布实施的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家鼓励项目，符合国家产业政策。 表1.2-1 项目与产业政策相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 第一类 鼓励类，六、核能，1、铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化; 铀矿地质勘查; 鼓励类. 根据《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》和《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目未列入上述产业准入负面清单中。 - 与相关区划、规划符合性分析 2.3.1与《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》及《内蒙古自治区主体功能区规划》符合性分析 《陕西省主体功能区规划》将陕西省按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。 《甘肃省主体功能区规划》将甘肃省按开发方式，分为重点开发、限制开发、禁止开发三类区域。 《宁夏回族自治区主体功能区规划》将宁夏回族自治区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。 《内蒙古自治区主体功能区规划》将内蒙古自治区按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。 a.重点开发区域 重点开发区域，是指经济基础较强，具有一定的科技创新能力和较好的发展潜力，城镇体系初步形成，中心城市有一定辐射带动能力，重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。 b.限制开发区域 限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。 c.禁止开发区域 禁止开发区域是具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等，需要在国土空间开发中禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。 2.3.2本项目所属功能区分析 本项目2021年拟设4个工作区，分别为旬邑地区（含钻探）、镇原-盐池地区（含钻探）、环县-彬州地区（仅远景调查，不含钻探）、盆地西南部白垩统（仅战略选区，不含钻探）。 由于本次仅在旬邑地区及镇原-盐池地区设置钻探工作；环县-彬州地区及盆地西南部白垩统不设钻探等地面扰动工作，仅为远景调查、战略选区等资料收集、分析工作。因此，本次重点对旬邑地区及镇原-盐池地区中的钻探工作所属功能区进行分析。 a.旬邑地区中的钻探工作区 该区主要包含延安市黄陵县，咸阳市旬邑县、彬州市，庆阳市正宁县、宁县。其中旬邑县、彬州市、宁县属于重点开发区域；黄陵县的子午岭森林生态片区、正宁县陇东农产品主产区属于限制开发区。 该区内主要有6个自然保护区（陕西石门山省级自然保护区、陕西香山省级自然保护区、陕西太安省级自然保护区、陕西淳化爷台山市级自然保护区、陕西桥山省级自然保护区、陕西子午岭国家级自然保护区）；1个森林公园（陕西玉华宫国家森林公园），3个重要湿地（铜川桃曲坡水库湿地、旬邑马栏河国家湿地公园、陕西泾河湿地），7个水源地（桃曲坡水库水源地、嘉峪川水库水源地、正宁县庵里水库水源地、红土窑水库水源地、柏岭寺水库水源地、李家川水库水源地、长武县黑河饮用水水源地），6个风景名胜区（唐玉华宫风景名胜区、泰塔、昭仁寺大殿、凝寿寺塔、罗川赵氏石坊、彬县开元寺塔），1个水产种质资源保护区（沮河上游国家级水产种质资源保护区），1个文化自然遗产（彬县大佛寺石窟），属于禁止开发区域。 b.镇原-盐池地区中的钻探工作区 该区主要包含庆阳市宁县、合水县、镇原县、庆城县、环县，固原市彭阳县，吴忠市盐池县，榆林市定边县，鄂尔多斯市鄂托克前旗。其中宁县、定边县、鄂托克前旗属于重点开发区域；合水县陇东农产品主产区，镇原县、庆城县及环县陇东黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，彭阳县和盐池县黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，属于限制开发区。 该区内主要有2个水源地（西峰区巴家咀水库水源地、南小河沟备用水源地），4个森林公园（镇原县潜夫山森林公园、庆阳市巴家咀森林公园、周祖陵国家森林公园、环县老爷山森林公园），6个重要湿地（定边烂泥池湿地、定边莲花池湿地、定边苟池湿地、定边公布井湿地、定边明水湖湿地、定边花麻池湿地），属于禁止开发区域。 本项目与《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区主体功能区规划》相关内容相符性分析列于见表1.2-2，工作区与主体功能区规划关系图见附图3.1-3.4。 表1.2-2 项目与主体功能区规划相符性分析表 名称; 相关内容; 项目情况; 相符性. 《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区主体功能区规划》; 重点开发区域：指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区; 本项目两个钻探工作区中涉及的旬邑县、彬州市、宁县、定边县、鄂托克前旗等均为重点开发区域。; 符合. 限制开发区域(农产品主产区)：着力保护耕地，加强农业基础设施建设，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，保障全省主要农产品有效供给，增加农民收入，加快社会主义新农村建设; 本项目两个钻探工作区中涉及的黄陵县的子午岭森林生态片区，正宁县和合水县陇东农产品主产区，镇原县、庆城县及环县陇东黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，彭阳县和盐池县黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区均为限制开发区。 本项目属铀矿地质勘查，污染物产生量小，开发活动均为临时占地，采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小。; 符合. 限制开发区域(重点生态功能区)：维护生物多样性。强化生态系统、生物物种和遗传资源保护，科学、合理和有序地利用生物资源。保护自然生态系统与重要物种栖息地。. 禁止开发区域：严格控制人为因素对自然生态的干扰，严禁不符合主体功能区定位的开发活动，引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”，提高环境质量，提高可持续发展能力。; 评价要求本项目工作区内的钻探工程等在实施过程对区域内禁止开发区域采取避让措施。; 符合. 2.3.3矿产资源规划规划符合性分析 本项目与《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》以及《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》的符合性分析见表1.2-3。 表1.2-3 本项目与矿产资源规划规划符合性分析 办法要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》. 重点勘查煤层气、页岩气、油页岩、地热、砂岩型铀矿、铁、锰、铜、金、铌、钽、铷、锑、晶质石墨、岩盐、玉石等矿产，以上矿种可优先配置探矿权，鼓励社会多元资金投资勘查。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 将生态环境较为脆弱的地区，水产种质资源保护区的实验区，饮用水源地的二级保护区和准保护区，秦岭之外地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区，重要湿地划分为限制勘查区。 将自然保护区，水产种质资源保护区核心区，饮用水源地一级保护区，自然文化遗产，秦岭地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区划分为禁止勘查区。; 本项目勘探工程尽量避让限制勘查区，确需勘察的，批准后进行；不在禁止勘查区内进行布置。; 符合. 《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》. 重点勘查煤层气、页岩气、煤炭、地热水、铀、铁、铜、铅、锌、镍、钴、铂族、金、银、锑、铬、钒、钾盐、晶质石墨、石英岩、凹凸棒石粘土、萤石、红柱石、蓝晶石、矽线石、磷矿等。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 划定限制勘查区1个，为祁连山自然保护区外围保护地带，面积0.66万平方公里。区内勘查项目必须经保护区管理部门审查同意，推进绿色勘查。 自然保护区、地质公园、地质遗迹保护区、重要饮用水水源地保护区、国家级或省级风景名胜区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地均为禁止开采区。严格保护耕地，基本农田按禁止开采区要求进行管制。铁路、高速公路、国道、省道、旅游公路两侧一定距离；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内；机场、国防工程设施圈定的地区，矿产开发对生态环境具有不可恢复影响的地区，矿山安全隐患难以防范的地区等，原则上也属于禁止开采区域，其范围依有关部门实时调整的具体规定。禁止开采区内不再新设矿产资源勘查开发项目。禁止在各级自然保护区内所有区域进行矿产资源开采；禁止在自然保护区核心区、缓冲区内勘查，原则上只在实验区安排财政全额出资的公益性、基础性地质调查和战略性矿产勘查，自然保护区内已有探矿权和采矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，要依法有序退出。; 本项目勘探工程尽量避让限制勘查区，确需勘察的，批准后进行；不在禁止勘查区内进行布置。; 符合. 《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》. 规划期自治区重点勘查的矿种为煤炭（煤层气）、冶镁用白云岩、石膏、石灰岩、岩盐、铜金多金属、砂岩型铀矿、地下水（矿泉水）、地热等。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 位于自然保护区、风景名胜区、文物保护区、饮用水水源地保护区内的矿产资源禁止勘查。; 本项目勘探工程不在限制勘查区、禁止勘查区内进行布置。; 符合. 《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》. 对于铀、页岩气、煤层气、地热等非常规能源和稀有、稀散等矿产，要加大调查评价和勘查力度，积极提升资源供给能力。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 鼓励勘查石油、天然气、煤层气、页岩气、铀矿、地热、干热岩等能源矿产。; 本项目属于砂岩型铀矿勘查。; 符合. 根据上表，本项目符合《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》以及《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》。 - 选址可行性分析 （1）生态红线划定区要求 中共中央办公厅、国务院办公厅于2017年2月印发了《关于划定并验收生态保护红线的若干意见》（厅字[2017]2号），该文件指出生态保护红线区的管控要求为“严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线内各类禁止开发区域，有些依据现行法律法规进行管理，有些法律法规没有规定的，按照相关规划和政策实施管理。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘察项目。” （2）《陕西省人民政府方关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《宁夏回族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》、《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《陕西省人民政府方关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《宁夏回族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）、《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将所辖行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。工作区与生态环境分区管控关系图见附图2.1-2.4。 ——优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目仅在旬邑地区及镇原-盐池地区设置钻探工作，于优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元均分布有钻井场。由于单个钻井场施工周期一般15天，待钻探工作结束，及时进行封孔和场地恢复，不进行大规模、高强度开发。 环县-彬州地区及盆地西南部白垩统不设钻探等地面扰动工作，仅为远景调查、战略选区等资料收集、分析工作。 因此，本项目符合优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元的相应要求。 （3）选址可行性要求 根据初步确定的2021年拟设钻孔的位置，各钻孔选址不占用国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、地质公园、文物保护单位等环境敏感区，区域居民分布数量较少，2021年初步拟布设的钻探施工对周边环境敏感保护目标造成影响较小，从环保角度分析，本项目选址可行。 考虑到铀矿地质勘查过程中，钻孔位置在工作区内一般按照“边施工、边研究、边调整”的原则布置，具有不确定性，因此，评价针对拟设钻孔等工程选址提出以下原则性要求： ①避让自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区； ②对工作区内基本农田保护区、城乡规划区、饮用水水源地等保护目标进行避让； ③对矿产资源总体规划中限制勘查区尽量避让，确需勘察的，批准后进行；不在禁止勘查区内进行布置； ④建议钻孔位置应尽量距离集中居民区在250m以上，无法避让时强化降噪措施，可采取夜间不施工，在敏感点一侧设置隔声设施等措施； ⑤钻孔布设过程、临时道路修建等工程应及时对生态红线进行避让，确保对生态环境影响最小化。 - 本项目情况 3.1项目基本情况 项目名称：鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查项目（2021年） 工作性质：区域评价-预查 工作年限：2019-2021 总体目标任务：系统收集、整理区内以往地质、矿产、水文、物化遥及石油、煤田钻孔等资料，开展综合研究与编图；在盆地东南缘旬邑地区以中侏罗统直罗组、西缘镇原-盐池地区以下白垩统环河组和洛河组为主要找矿目的层开展铀矿资源调查评价；大致查明盆地地层结构、构造及水文地质等成矿地质条件；大致查明旬邑地区目的层结构、岩性-岩相、主砂体分布特征、层间氧化-还原过渡带展布及含矿性；大致了解镇原-盐池地区目的层岩性-岩相、砂体分布特征、还原砂体的分布范围、层间氧化-还原过渡带展布及含矿性；总结铀矿化特征、成矿规律和控矿因素；分析成矿条件，预测铀成矿远景区，圈定找矿靶区，落实可供普查的地段，估算新增铀矿潜在资源。 3.2工作区范围 本项目工作区位于鄂尔多斯盆地南部，北起横山-鄂托克前旗，南止铜川-陇县；西起六盘山东麓，东止榆林-黄陵，地跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙古（自治区）等省，总面积约72000km2，地理坐标：东经106°45′～109°06′，北纬35°00′～38°00′ 2021年工作区拐点坐标见表1.3-1，工作区地理位置图见附图1。 表1.3-1 拟设置钻探工作片区范围拐点坐标一览表 拐点序号; 拐点坐标; 面积 （km2）; 行政区. 经度; 纬度. 1; 106°45′00″; 38°00′00″; 72000; 陕西省延安市、榆林市、咸阳市、铜川市； 甘肃省庆阳市、平凉市； 宁夏吴忠市、固原市； 内蒙古鄂尔多斯市。. 2; 109°00′00″; 38°00′00″. 3; 109°00′00″; 35°45′00″. 4; 109°06′00″; 35°45′00″. 5; 109°06′00″; 35°00′00″. 6; 108°40′00″; 35°00′00″. 7; 107°45′00″; 35°00′00″. 8; 107°45′00″; 35°00′00″. 9; 107°00′00″; 35°00′00″. 10; 106°45′00″; 35°30′00″. - 工作内容 2021年计划施工钻探工作量24000m，拟布设44个钻孔，孔深550m左右，其中旬邑地区部署18个，镇原-盐池地区部署26个；1：25万铀矿地质调查6000km2（无地面扰动工作）。 - 钻井布置 本项目单个钻井井场长为15m，宽为10m，面积150m2。井场布置机台、泥浆机、钻具区、发电机、油料储存区等，布局满足生产要求前提下，符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生及环保规范要求。全部测试工作完成后进行封孔，场地平整并进行生态恢复。钻探井场平面布置示意图见图1.5-1。 图1.5-1 钻探井场平面布置示意图 - 主要设备 项目井主要设备清单见表1.6-1。 表1.6-1 项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 主要性能. 一、钻探设备. 1; 钻机; XY-5; 台; 7; 最大钻深1500m，大部分情况单台钻机施工，个别情况下两台钻机同时施工. 2; 泥浆泵; NBB-250/6; 台; 7; 250L/s. 3; 钻塔; A型18m/13m; 付; 5/2; 32t. 4; 泥浆搅拌机; 1.5m3; 台; 7. 5; 除砂器; 台; 7. 6; 拧管机; NY—100; 台; 7. 二、运输设备. 1; 越野车; 陕汽SX2190; 辆; 2. 2; 越野车; 陕汽SX2150; 辆; 3. 3; 生产生活供应; 皮卡; 辆; 5. 4; 生产指挥车; 三菱越野; 辆; 1. 三、动力设备. 1; 发电机; 150Kw; 台; 7. 2; 配电柜; 台; 7. 四、生活设备. 1; 帐蓬; 4×6; 顶; 21; 生活帐篷. 2; 帐蓬; 2×3; 顶; 7; 生活帐篷. 3; 冰柜; 台; 7; 厨房用品. - 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见表1.7-1。 表1.7-1 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗定额; 2021年度. 1; 钻井液 （包括膨润土、腐植酸钾、纤维素）; 0.535kg/m; 12.84t. 膨润土; 0.487kg/m; 11.69t. 腐植酸钾; 0.041kg/m; 0.98t. 纤维素; 0.007kg/m; 0.17t. 2; 水泥; 12kg/m; 288t. 3; 水（包括生产及生活）; /; 1724m3. 4; 柴油; 3.6L/m; 86m3. 5; 防渗膜（HDPE膜，渗透系数＜10-7cm/s）; 70m2/单井; 3080m2. - 公用工程 8.1供电、供暖 施工作业由自备柴油发电机供电。施工营地、项目部均采用电暖气采暖。 8.2供水 项目部生活用水依托所在村庄，钻探工作区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运。 施工用水主要包括钻井液用水、封井水泥用水和钻具冲洗用水。 ①根据对往年项目的类比调查估算，每100m钻井液用水约为1m3，则2021年钻井液用水为240m3。 ②封井水泥水灰比例1：2，2021年封井水泥用水量144m3。 ③完井后钻具冲洗用水量约1.5m3/单井，则2021年度用水量为66m3。冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ④勘探所需人员均为91人，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中“农村居民生活”中“关中”用水定额，本次环评按70L/人·d计，则项目生活用水量约6.37m3/d（勘探期约为200天，则1274m3/a）。 8.3排水 ①钻井液，即钻井泥浆进入钻井流程，钻进过程产生的泥浆夹带岩屑从钻孔孔口返出后经排水沟引至泥浆池沉淀，泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。 ②封井水泥用水全部消耗进入水泥，无废水产生。 ③完井后钻具等冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ④项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工生活区设旱厕，生活污水仅为盥洗水，废水排放量按用水量的80%计，则排放的废水量为5.1m3/d（即1020m3/a），用于场地洒水抑尘。 本项目用排水量见表1.8-1，水平衡见图1.8-1。 表1.8-1 项目用排水量一览表（2021年度） 序号; 类别; 用水量 m3/d; 损耗量 m3/d; 回用量 m3/d; 排水量 m3/d; 备注. 1; 生活用水; 6.37; 1.27; 5.10; 0; 年工作天数200天. 2; 钻井液用水; 1.20; 0.24; 0.96; 0. 3; 封井水泥用水; 0.72; 0.72; 0; 0. 4; 钻具冲洗用水; 0.33; 0.33; 0; 0. 合计; 8.62; 2.56; 6.06; 0. 图1.8-1 项目水平衡图（2021年度）（m3/d） - 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员91人，单个井场劳动定员平均12人；单个钻井场施工周期一般15天，工作制度为三班制，每班8h，总工作200天。 - 项目组成 本项目主要建设内容见表1.10-1。 表1.10-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 钻探工程; 2021年拟布设44个钻孔，钻探工程量24000m; 拟开展2021年度工作. 样品采集及化验; 岩矿芯样品、岩矿鉴定标本制作光、薄片样; /. 辅助 工程; 钻井井场; 井场布置钻井、泥浆机、钻具区、发电机、生活帐篷、油料储存区等; /. 项目部; 在每个工作区块设一个项目部，主要租用附近村庄居民房屋; /. 公用 工程; 供水; 项目部生活用水依托所在村庄，钻探工作区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运; /. 供电; 施工作业由自备柴油发电机供电; /. 采暖; 施工营地、项目部均采用电暖气采暖; /. 环保 工程; 废气; 施工扬尘采用洒水抑尘; /. 废水; 项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘； 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。; /. 噪声; 选用低噪声设备，设备减振处理; /. 固废; 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部垃圾采用垃圾桶分类集中收集，由环卫部门清理处置；非矿段岩心填埋，矿段岩心放置在岩心库内，后期带回分析、化验。钻孔过程中产生的泥浆进入泥浆池内，待钻孔结束泥浆干化处置，将泥浆池覆土绿化恢复；废机油收集于专用收集桶，交有资质单位进行处置; /. 辐射环境; 配备γ剂量率监测仪器，钻探施工前、封孔后对钻探场地以及周边环境进行γ辐射剂量率监测; /. 生态保护与恢复; ①钻探施工作业前，剥离表土集中堆放拍实、采取必要的遮盖，作为钻探施工结束后复垦土源。②钻探施工结束后，拆除钻井井架、平整钻井平台等迹地清理，覆土（利用施工前剥离土壤），再恢复植被；泥浆池覆土掩埋，再恢复植被。; /. |

# 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 以往铀矿地质工作 ①2014–2016年，核工业二〇三研究所开展了《鄂尔多斯盆地西南部砂岩型铀矿资源调查评价》项目，完成钻探工作量35144.19m，施工钻孔103个，重点区1:25万铀矿地质调查4090km2，1:5万铀矿地质调查100km2，1:1万实测地质剖面20.35km。 ②2015–2017年，核工业二〇三研究所在盆地东部开展《鄂尔多斯盆地东部横山—富县地区砂岩型铀矿资源调查评价》项目，收集煤田钻孔资料1041个，煤田区块水文地质资料11份，完成钻探工作量16011.76m，施工钻孔45个，完成重点区1:25万铀矿地质调查6100km2，1:5万铀矿地质路线调查160km2，1:1万铀矿地质路线调查170 km，1:2千–1:5千实测地质剖面8.5km。 ③2017–2018年，核工业二〇三研究所开展了《鄂尔多斯盆地神峪河—焦家会地区砂岩型铀矿预查》项目。完成1:5万铀矿地质调查611km2，完成钻探工作量13071.74m，新发现铀矿工业孔4个、矿化孔35个、异常孔11个。 ④2017–2018年，核工业二〇三研究所开展了《鄂尔多斯盆地彬县—长武地区砂岩型铀矿预查》项目。累计完成钻探工作量29070.82m，新发现工业孔5个、矿化孔24个、异常孔15个。 ⑤2019年，核工业二〇三研究所在鄂尔多斯盆地南部完成施工63个钻孔，钻探工作量32127.56m，1:25万铀矿地质调查6500km2；1:5万铀矿地质调查200km2；分布在在陕西省彬州市、长武县、富县、甘泉县、旬邑县、宜君县及甘肃省灵台县。施工完成后都进行了场地平整恢复。 ⑥2020年，鄂尔多斯盆地南部灵台—富县地区铀矿资源调查评价与勘查于2020年7月23日取得了生态环境部《关于广西苗儿山地区铀矿资源调查评价与勘察等6个项目环境影响报告表的批复》（环审[2020]91号）。2020年计划设置三个工作区，分别为灵台地区、彬长地区、旬邑地区。 根据调查、询问，钻探施工结束后，拆除了钻井井架，钻孔均已全部封孔，钻井平台已填土覆盖；在每个钻井平台旁均设置了防渗泥浆沉淀池，泥浆含水自然风干后覆土掩埋；非矿段岩芯填埋，矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验。钻孔过程中产生的泥浆进入泥浆池内，待钻孔结束泥浆干化处置，将泥浆池覆土绿化恢复。施工营地生活垃圾由垃圾袋收集带回项目部；车辆在勘查区内均在既有道路上行驶，无随意下道行驶，碾压植被的现象。 灵台地区（施工前）; 灵台地区（恢复后）. 彬长地区（施工前）; 彬长地区（恢复后）. 旬邑地区（施工前）; 旬邑地区（恢复后）. - 以往地质工作遗留的主要环境问题 经调查了解，原有地质勘探工程，在施工完毕后，废水、固体废物等均得到了妥善处理处置，不存在原有勘探工作遗留环境污染问题。 前期部分探矿活动区域现状及恢复效果如下图所示。 ①彬州地区; 施工前现场. 施工中现场; 恢复后现场. ②长武地区; 施工前现场. 施工中现场; 恢复后现场. ③灵台地区; 施工前现场. 施工中现场; 恢复后现场. ④旬邑、宜君地区; 施工前现场. 施工中现场; 恢复后现场.

# 2 编制依据

| 法规标准 | 1、国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2018年10月26日修订实施。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2017年6月27日； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2020年4月29日； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（修订），2018年12月29日； （7）《中华人民共和国草原法》，2013年6月29日； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （9）《中华人民共和国森林法》(修订)，2018年3月19日； （10）《中华人民共和国自然保护区条例》（修订），2017年10月07日； （11）《风景名胜区条例》（修订），2016年2月6日； （12）《森林公园管理办法》（修订），2016年9月22日； （13）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （14）《中华人民共和国节约能源法》（修正），2018年10月26日； （15）《中华人民共和国野生动物保护法》（修正），2018年10月26日； （16）《中华人民共和国野生植物保护法》（修正），2017年10月7日； （17）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日施行； （18）《建设项目环境保护管理条例》（修订），2017年10月1日施行； （19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号，2021年1月1日实施； （20）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国发展和改革委员会第29号，2020年1月1日实施； （21）《关于发布<放射性废物分类>的公告》（环境保护部、工业和信息化部、国防科工局2017年第65号公告，2018年1月1日起施行。 2、地方法律、法规 （1）《甘肃省环境保护条例》，2020年1月1日； （2）《宁夏回族自治区环境保护条例》，2010年1月1日； （3）《陕西省实施〈中华人民共和国环境保护法〉办法》（2020修正），2020年6月11日； （4）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018修正），2018年12月6日； （5）《陕西省野生植物保护条例》，2010年7月29日； （6）《陕西省实施〈中华人民共和国草原法〉办法》，2009年10月1日； （7）《甘肃省草原条例》，2007年3月1日； （8）《宁夏回族自治区草原管理条例》，2006年1月1日； （9）《内蒙古自治区草原管理条例》，2004年11月26日 （10）《陕西省实施〈中华人民共和国自然保护区条例〉办法》，2001年6月11日； （11）《甘肃省自然保护区条例》，2019年1月1日； （12）《宁夏回族自治区自然保护区管理办法》，2017年11月30日； （13）《内蒙古自治区自然保护区实施办法》，1998年11月25日 （14）《陕西省放射性污染防治条例》，2014年10月1日； （15）《宁夏回族自治区辐射污染防治办法》，2019年2月1日； （16）《甘肃省辐射污染防治条例》，2015年1月1日； （17）《内蒙古自治区辐射污染防治条例》； （18）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2018年2月9日； （19）《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2017年8月22日； （20）《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2018年9月29日； （21）《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，2018年3月12日； （22）《陕西省主体功能区规划》，2013年3月13日； （23）《甘肃省主体功能区规划》，2012年7月； （24）《宁夏回族自治区主体功能区规划》，2014年7月15日； （25）《内蒙古自治区主体功能区规划》，2012年7月； （26）《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》，2018年3月26日； （27）《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020）》，2017年9月13日； （28）《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》，2017年5月16日； （29）《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》，2017年11月30日； （30）《陕西省人民政府方关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），2020年12月24日； （31）《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号），2020年12月29日； （32）《宁夏回族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号），2020年12月30日； （33）《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），2020年12月29日。 3、技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《环境影响评价技术导则 铀矿冶》（HJ1015.1-2019）。 |
| --- | --- |
| 相关文件 | （1）中国核工业地质局下达的铀矿地质项目任务书《鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查》，编号202115； （2）建设单位提供的《鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查2021年度工作方案》； （3）环评阶段收集、调查的自然保护区、风景名胜区等相关资料、图件等。 |

# 3 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 工作区位于鄂尔多斯盆地南部，北起横山－鄂托克前旗，南止铜川－陇县；西起六盘山东麓，东止榆林－黄陵，地跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙古（自治区）等省，总面积约72000km2，地理坐标：东经106°45′～109°06′，北纬35°00′～38°00′。 - 地形、地貌 工作区南部镇原－旬邑地区地势西北高、东南低。海拔一般900～1300m，区内地貌主体为黄土塬和泾河与渭河及其支流所形成的谷地，西北部为塬、沟、梁、川形成的黄土塬地貌，河沟、川道发育。东南部为中低山及黄土塬地貌，局部地方切割较深，并且森林覆盖。 工作区北部盐池地区地形地貌分为南部白于山区和北部低缓沙漠丘陵区，白于山及个别分水岭山区为黄土丘陵地形，海拔1500～1900米，相对高差80～250米，冲沟发育，横剖面呈“V”形，地形陡峻；北部低缓沙漠丘陵区海拔1300～1560m，地形平缓，表现为微起伏平原，相对高差20～50米（照片1-2）。整体来说工作区地形地貌条件较好，钻探施工比较方便。 镇原－旬邑地区地形地貌; 盐池地区地形地貌. - 地质 鄂尔多斯盆地为中新生代在华北地台西缘多旋回发育的大型叠合盆地。盆地北邻阴山山脉的大青山和狼山，南抵秦岭山脉，西以六盘山、贺兰山为界，东以吕梁山为限。周缘包括几个面积不等的新生代断陷盆地，总面积约26万km2。 鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地，基底为太古界及下元古界变质岩系，沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系等，总厚5000—10000m。主要油气产层是中生界的三叠系、侏罗系以及下古生界的奥陶系。从盆地构造特征看，西降东升，东高西低，非常平缓，每公里坡降不足1°。 - 气候气象 工作区南部镇原－旬邑地区气候属于暖温带，一年四季分明。年平均气温13℃，一月平均气温-2℃，七月平均气温27℃，最高气温一般35～38℃。年降水量550～600mm，多集中于七至九月，夏季有伏旱，秋季有连阴雨，无霜期210天。春季多东北风，冬季多西北风，风速不大。 工作区北部盐池地区地处中纬度北温带，深居内陆，属荒漠半荒漠地区，为典型的大陆性干旱、半干旱季风气候区。冬寒春早，风多沙大，干旱少雨，干燥多风，降水量小，蒸发量大，潮湿度低等特点。多年平均降雨量为295.04mm，多年平均蒸发量为2147.94mm，是降雨量的7.28倍。蒸发度规律与降水量相反，年均蒸发度为降水量的4～8倍，潮湿系数0.13～0.3，属于湿度过低带。平均气温在8.01℃，最高气温为24.5℃，最低气温为12.1℃，每年3～5月为风季，多为西北风，年平均大风日数为26天。每年11月中旬开始结冻，至翌年3～4月解冻，冻土期长达4～5个月。多年平均无霜期148天。 - 水文特征 鄂尔多斯盆地为一典型的向斜自流水盆地。喜山运动之前盆地四周为山系所环绕。盆缘与盆内碎屑岩沉积物相比，形成了两套完全不同的水文地质体系，即水文地质地块与自流水盆地区。其地下水接受山系地下水的补给并向盆地径流、排泄，具有完整的补给、径流、排泄系统。因此，喜山运动之前，鄂尔多斯盆地属半封闭具渗入型特点的向斜自流水盆地。 鄂尔多斯盆地中部白于山（北纬37°30′）一线的区域分水岭将盆地分割为南北两个相对独立的水文地质单元，即南部的黄土高原水文地质区和北部的鄂尔多斯高原水文地质区。其中，南部的黄土高原水文地质区分为陕北黄土高原水文地质亚区与陇东黄土高原水文地质亚区；北部的鄂尔多斯高原水文地质区分为鄂尔多斯高原东部水文地质亚区与鄂尔多斯高原西部水文地质亚区。 工作区内水系主要为泾河水系和洛河水系。泾河干流全长415km，流域面积45421km2，河谷宽度一般300～600m，枯水期最小流量1m3/s，洪水期最大流量15700m3/s，年平均流量57.60m3/s。洛河总长593km，流域面积26905km2，河谷宽度一般100～400m，枯水期最小流量187m3/s，洪水期最大流量6280m3/s，年平均流量299.02m3/s。 图3-1 鄂尔多斯盆地水文分区略图 1-盆地边界；2-河流；3-分水岭；4-地表水流向；5-地名 - 自然资源 （1）动物、植物资源 详见环境质量状况中生态环境现状小节。 （2）矿产资源 鄂尔多斯盆地位于中国中西部地区，为中国第二大沉积盆地，其天然气、煤层气、煤炭三种资源探明储量均居全国首位，石油资源居全国第四位。此外，还含有水资源、地热、岩盐、水泥灰岩、天然碱、铝土矿、油页岩、褐铁矿等其他矿产资源。 盆地具有地域面积大、资源分布广、能源矿种齐全、资源潜力大、储量规模大等特点。盆地内石油总资源量约为86亿吨，主要分布于盆地南部10万平方公里的范围内，其中陕西占总储量78.7%，甘肃占总储量19.2%，宁夏占总储量2.1%。天然气总资源量约11万亿立方米，储量超过千亿立方米的天然气大气田就有5个。埋深2000米以内的煤炭总资源量约为4万亿吨；埋深1500米以内的煤炭资源量达到2.4万亿吨。盆地内分布7个含煤区，隶属的5个省区均有分布。在煤层埋深2000米以内煤层气资源量约11万亿立方米；埋深1500米以内煤层气资源量约8万亿立方米。 - 自然灾害 镇原－旬邑地区自然灾害中的气象灾害主要有冰雹、霜冻、干旱等，冰雹多出现在中午及午后到傍晚，尤以14～18时出现机会多，夜间却很少发生，季节性干旱以伏旱多而重。地质灾害中有滑坡、崩塌、地震，滑坡多在黄土高原沟壑区发生，滑坡主要发生在塬边陡坡处、沟底、河流两岸以及沟头。 盐池地区自然灾害主要有旱灾、水灾、冰雹、霜冻、风灾、地震、滑坡和泥石流、农作物病虫害等，旱灾发生最频繁，几乎每年发生，可分为春旱、初夏旱、伏旱、初秋旱、秋旱和冬旱，以春旱和伏旱危害最大。冰雹发生较多，有时一年发生多次。病、虫、鼠害较多发生，经过有效防治，逐步减少。 - 土地利用状况 详见环境影响分析中生态环境影响分析小节。

社会环境简况（人口、生活习性等） 本项目工作区位于鄂尔多斯盆地南部，其中钻探区域在行政上隶属陕西省咸阳市、延安市、榆林市，甘肃省庆阳市，宁夏回族自治区固原市、吴忠市，内蒙古自治区鄂尔多斯市。 咸阳市，地处陕西省关中盆地的中部，东与铜川市、渭南市为邻，西与宝鸡市接壤，北同甘肃省庆阳市、平凉市毗连，南接西安市，南北长149.4千米，东西宽139.7千米，总面积10189.4平方千米（2017年4月，西咸新区交由西安市托管，含咸阳市15个镇（街道），面积644.56平方千米）。全市常住人口436.61万人。咸阳地处黄土高原沟壑区和关中盆地平原区过渡地带，农作物以小麦、玉米、豆类、薯类为主，人们日常饮食以小麦为主食，玉米、豆类、薯类、谷类为杂食，同时辅以蔬菜、瓜果、肉蛋和调料等。 延安市，属陕西省辖市，位于黄土高原的中南部，介于东经107°38′59″～110°32′46″，北纬35°20′39″～37°30′00″之间。北连榆林市，南接咸阳市、铜川市、渭南市，东隔黄河与山西省临汾市、吕梁市相望，西依子午岭与甘肃省庆阳市为邻，东西长度261.1千米，南北长度239.9千米，面积37031.3平方千米，距西安371千米。全市常住人口225.57万人。农作物以小麦、玉米、土豆、青稞、玉米为主，人们日常饮食以小麦为主食，玉米、谷类为杂食，同时辅以蔬菜、瓜果、肉蛋和调料等。 榆林市，位于陕西省最北部，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙古，南接本省延安市。地域东西长385公里，南北宽263公里，总土地面积42920.2平方公里。户籍人口385.89万人。农作物以小麦、玉米、土豆、青稞、玉米为主，人们日常饮食以小麦为主食，玉米、谷类为杂食，同时辅以蔬菜、瓜果、肉蛋和调料等。 庆阳市，地处中国西部地区、甘肃省东部，东接陕西省的宜君、黄陵、富县、甘泉、志丹等县；北邻陕西省定边、吴起、志丹县及宁夏回族自治区盐池县；西与宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县、同心县接壤；南与甘肃省的泾川县及陕西的彬州市、长武、旬邑县相连。总面积27119平方公里，总人口265万，常住人口227.88万人。盛产小麦、玉米、油料、荞麦、小米、燕麦、黄豆等特色小杂粮，被农业部列入西北黄土高原苹果优生带。日常饮食以小麦为主，辅以多种杂粮（豆类、玉米、高粱、荞麦、燕麦、莜麦、小米、大米等）。 固原市，位于宁夏回族自治区南部的六盘山地区。东部与甘肃省庆阳市、平凉市为邻，南与平凉市相连，西部与甘肃省白银市相连，北部与中卫市、吴忠市接壤。地域范围在北纬35º14′～36º31′，东经105º19′～106º57′之间。总面积10541.4平方公里。常住总人口为125.05万人。农作物以稻谷，小麦，玉米，薯类，豆类，油料，胡麻，向日葵，药材，蔬菜，瓜果类为主。以食大米和春小麦磨制的面粉为主。 吴忠市，位于宁夏中部，原为古灵州城和金积县驻地，地处宁夏平原腹地，地势南高北低，属中温带干旱、半干旱气候地区。全市总面积2.14万平方千米。常住总人口141.54万人。农作物以稻谷，小麦，玉米，薯类，蔬菜，瓜果类为主。以食大米和春小麦磨制的面粉为主。 鄂尔多斯市，位于内蒙古自治区西南部，地处鄂尔多斯高原腹地，介于北纬37°35′24″～40°51′40″，东经106°42′40″～111°27′20″之间，东、南、西与晋、陕、宁接壤，东部、北部和西部分别与呼和浩特市、山西省忻州市，包头市、巴彦淖尔市、乌海市，宁夏回族自治区、阿拉善盟隔河相望；南部与陕西省榆林市接壤。东西长约400公里，南北宽约340公里，总面积86752平方公里。常住人口208.76万人，蒙古族为主体、汉族占多数。境内的蒙古族人的主要食品为奶食、肉食和粮食三大类。除奶、肉等主要食物外，还兼食粮食，一般的粮食是炒米，此外是面食。

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量除工作区内的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的一级标准外，其他地区执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 2、根据《陕西省水环境功能区划》、《甘肃省水环境功能区划》、《宁夏回族自治区水环境功能区划》、《内蒙古自治区水功能区划》，地表水环境质量分别执行相应的GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类、Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、颗粒物、SO2、NOX等大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》及其修改单中的要求。 2、所有废、污水全部综合利用，不外排。 3、施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中的有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定。 |
| 辐射控制指标 | 根据《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009）5.6款要求：铀矿地质坑、井探使公众中有关关键人群组的成员所受到年有效剂量约束值不应超过0.5mSv。考虑到本项目铀矿地质勘探过程简单，放射性源项较低，依据“辐射安全与最优化原则”，本项目公众剂量约束值取其1/10作为剂量约束值，即对公众成员取0.05mSv作为年有效剂量约束值 |

# 5 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中数据或结论。 由于2020年生态环境状况公报暂未公布，因此本次评价选取2019年作为评价基准年，根据《2019年陕西省生态环境状况公报》、《2019年甘肃省生态环境状况公报》、《2019年宁夏生态环境状况公报》、《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2019年咸阳市、延安市、榆林市、庆阳市、固原市、吴忠市、鄂尔多斯市空气质量状况统计表见表5-1。 表5-1 空气质量状况统计表 地区; 污染物; 年评价指标; 浓度值 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标 情况. 咸阳市; SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均浓度; 43; 40; 108%; 不达标. PM10; 年平均浓度; 101; 70; 144%; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 66; 35; 189%; 不达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.6; 4; 40%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 162; 160; 101%; 不达标. 延安市; SO2; 年平均浓度; 10; 60; 17%; 达标. NO2; 年平均浓度; 41; 40; 103%; 不达标. PM10; 年平均浓度; 67; 70; 96%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 89%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.9; 4; 48%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 143; 160; 89%; 达标. 榆林市; SO2; 年平均浓度; 15; 60; 25%; 达标. NO2; 年平均浓度; 42; 40; 105%; 不达标. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 35; 100%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.8; 4; 45%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 159; 160; 99%; 达标. 庆阳市; SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18%; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45%; 达标. PM10; 年平均浓度; 58; 70; 83%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 86%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.2; 4; 30%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 132; 160; 83%; 达标. 固原市; SO2; 年平均浓度; 10; 60; 17%; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 70%; 达标. PM10; 年平均浓度; 59; 70; 84%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 24; 35; 69%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.4; 4; 35%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 128; 160; 80%; 达标. 吴忠市; SO2; 年平均浓度; 16; 60; 27%; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 70%; 达标. PM10; 年平均浓度; 64; 70; 91%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28; 35; 80%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.0; 4; 25%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 145; 160; 91%; 达标. 鄂尔多斯市; SO2; 年平均浓度; 13; 60; 22%; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65%; 达标. PM10; 年平均浓度; 65; 70; 93%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 23; 35; 66%; 达标. CO （mg/m3）; 24小时平均 第95百分位数; 1.1; 4; 28%; 达标. O3; 最大8小时 滑动平均值第90百分位数; 155; 160; 97%; 达标. 注：标准值采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。. 根据上述统计分析，咸阳市2019年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5；延安市2019年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2；榆林市2019年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO；庆阳市、固原市、吴忠市、鄂尔多斯市2019年均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），咸阳市、延安市、榆林市属于环境空气质量不达标区，庆阳市、固原市、吴忠市、鄂尔多斯市属于环境空气质量达标区。 - 声环境质量现状 根据《2019年陕西省生态环境状况公报》、《2019年甘肃省生态环境状况公报》、《2019年宁夏生态环境状况公报》、《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2019年咸阳市区域声环境平均等效声级为58.1dB(A)，声环境质量等级为三级；延安市区域声环境平均等效声级为60.1dB(A)，声环境质量等级为四级；榆林市区域声环境平均等效声级为51.1dB(A)，声环境质量等级为二级；庆阳市区域声环境平均等效声级约为51dB(A)，声环境质量等级为二级；固原市区域声环境平均等效声级为58.0dB(A)，声环境质量等级为三级；吴忠市区域声环境平均等效声级为53.8dB(A)，声环境质量等级为二级；鄂尔多斯市区域声环境平均等效声级约为49dB(A)，声环境质量等级为一级。 本项目钻孔施工场地一般选在人员较少的乡镇周边，其环境噪声本底值一般优于城区区域环境噪声。 - 辐射环境质量现状 （1）天然贯穿辐射剂量率 鄂尔多斯盆地南部灵台—富县地区铀矿资源调查评价与勘查项目（2021年度）工作区域涉及陕西省咸阳市、延安市、榆林市，甘肃省庆阳市，宁夏回族自治区固原市、吴忠市，内蒙古自治区鄂尔多斯市。 本项目工作区域位于鄂尔多斯盆地南部，行政隶属陕西省咸阳市、延安市、榆林市，甘肃省庆阳市，宁夏回族自治区固原市、吴忠市，内蒙古自治区鄂尔多斯市。根据1983~1990年陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区及内蒙古自治区环境天然贯穿辐射水平调查结果（数据来源：《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目工作区天然贯穿辐射剂量率本底值见表5-2。 表5-2 项目工作区天然贯穿辐射剂量率 nGy/h 序号; 区域; 天然贯穿辐射剂量率调查结果; 说明. 室外; 室内. 均值; 标准差; 均值; 标准差. 1; 咸阳市; 98.0; 6.0; 138.0; 10.0. 2; 延安市; 96.0; 10.0; 123.0; 13.0. 3; 榆林市; 95.0; 10.0; 123.0; 12.0. 4; 庆阳市; 112.0; 16.4; 143.6; 17.5. 5; 固原市; 116.0; 8.7; 148.8; 9.7. 6; 银南; 103.8; 11.5; 133.1; 16.3. 7; 伊盟; 85.9; 7.9; 119.1; 13.9. 备注：表中均值、标准差均为按点加权计算结果。 （2）土壤中238U、226Ra含量 根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目工作区土壤中238U含量本底范围值为6.0~108.0Bq/kg，226Ra含量本底范围值为5.0~72.3Bq/kg，各区域土壤中放射性核素238U、226Ra本底值见表5-3。 表5-3 项目工作区土壤（干样）中238U、226Ra含量 Bq/kg 序号; 区域; 238U; 226Ra; 说明. 范围; 均值; 标准差; 范围; 均值; 标准差. 1; 咸阳市; 25.9~108.0; 39.0; 17.8; 26.2~55.9; 39.0; 7.3. 2; 延安市; 21.1~51.0; 32.5; 5.8; 16.8~62.5; 33.3; 9.0. 3; 榆林市; 6.0~45.7; 26.4; 8.1; 5.0~64.6; 26.3; 9.1. 4; 庆阳市; 26.8~67.1; 37.2; 10.0; 17.9~37.8; 30.7; 3.0. 5; 固原市; 20.3~49.9; 33.1; 7.9; 21.3~72.3; 34.8; 9.8. 6; 银南; 10.2~48.2; 29.6; 9.3; 14.9~55.3; 28.0; 8.0. 7; 伊盟; 9.96~50.78; 22.04; 9.86; 10.31~35.31; 20.92; 7.12. 备注：表中均值、标准差按样品数、网格点及点加权计算结果。 （3）地表水中U天然、226Ra浓度 本项目评价区内河流主要有渭河、黄河、延河等，根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目勘查区内主要河流平水期、枯水期中U天然浓度本底值为0.92~53.3μg/L，河水中226Ra浓度本底值为0.65~14.0mBq/L。 表5-4 项目工作区主要河流河水中238U、226Ra含量 序号; 河流 名称; 取样期; U天然(μg/L); 226Ra(mBq/L). 范围值; 均值; 范围值; 均值. 1; 渭河; 平水期; 0.92~11.5; 4.21; 2.2~13; 5.8. 枯水期; 0.92~18.3; 5.55; 0.65~14; 4.3. 2; 黄河; 平水期; 3.24~5.99; 4.78; 3.4~8.2; 5.4. 枯水期; 3.14~7.16; 4.92; 4.5~10; 6.8. 3; 延河; 平水期; 6.53~6.90; 6.72; 6.0~8.1; 7.0. 枯水期; 4.11~4.70; 4.32; 3.0~6.5; 4.5. 4; 清水河; 平水期; 7.72~38.7; 18.27; 2.0~13.28; 6.61. 枯水期; 1.57~28.3; 17.26; 2.63~9.18; 6.48. 5; 苦水河; 平水期; 25.6~53.3; 37.37; 2.59~8.88; 5.22. 枯水期; 8.19~41.6; 27.06; 0.65~7.10; 4.54. （4）地下水中U天然、226Ra浓度 根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目工作区地下水中U天然浓度本底值为0.12~47.2μg/L，水中226Ra浓度本底值在0~24.24 mBq/L范围内。 表5-5 项目所在勘查区农村井水中238U、226Ra含量 序号; 地点; U(μg/L); 226Ra(mBq/L). 范围值; 均值; 范围值; 均值. 1; 关中; 0.12~17.4; 4.76; 0.6~7.2; 2.8. 2; 陕北; 1.44~11.7; 5.38; 2.2~8.6; 5.2. 3; 庆阳; 3.15~10.66; 7.67; 8.7~17.8; 12.0. 4; 固原; 9.53~10.40; 10.10; 0.59~24.24; 15.46. 5; 银南; 0.75~47.2; 11.22; 0.65~16.09; 5.04. 6; 伊盟; 0.38~9.99; 4.27; 0~9.15; 4.61. - 生态环境 （1）生态功能区划 本项目工作区位于鄂尔多斯盆地南部，行政上隶属陕西省咸阳市、延安市、榆林市；甘肃省庆阳市；宁夏回族自治区固原市、吴忠市；内蒙古自治区鄂尔多斯市。根据陕西省生态功能区划、甘肃省生态功能区划、宁夏回族自治区生态功能区划、内蒙古自治区生态功能区划，本项目工作区生态功能区如下。 旬邑地区属于黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区（子午岭水源涵养区，山区水源涵养和生物多样性维持功能，实施天然林保护工程，封山育林，提高森林覆盖率；彬长黄土残塬农业区，塬面农田种养结合，保护基本农田，开展沟坡综合治理，发展经济林和人工草地） 镇原-盐池地区属于定靖北部沙化、盐渍化控制生态功能区（定靖西南风蚀、盐渍化控制区，退耕还草，发张人工草地，恢复天然草原植被）；子午岭次生林水源涵养生态功能区；黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区；环县黄土丘陵滩地强烈水土流失牧农生态功能区；宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区（土地沙化、草场退化、土壤次生盐碱化）；宁夏南部半干旱半湿润黄土丘陵区（开展小流域综合治理，山顶种草，山腰栽植灌木，山沟栽植乔木林和经果林）；鄂尔多斯高原生态功能区。 （2）植被 旬邑地区植被生物以华北区系成分为主。其代表种有：油松、辽东栎、山杨和侧柏，为宜君县的建群种和优势种：杜梨亦广泛散布在800—1700米山地阳坡和梁峁边缘；臭椿、香椿、家榆、中国槐、白桦、水楸、岩榆等分布于村庄附近或伴生在针阔叶混交林中。还有杭子稍、野丁香、欧梨、白草、黄菅草、柴胡、远志等等，都是灌木草丛中的优势种。宜君县还侵移渗入有邻近区系中的成分，如喜马拉雅山区系的华山松、山楂、川滇茉莉等；华中成分的漆树，东北成分的小叶杨、山丹、狼尾花等，蒙古区系的柠条、冷蒿、大针菜等。第三纪残余成分中的槐、山胡桃、酸枣、臭椿、紫荆等。其中，柠条、山楂、小叶杨、狼尾花、酸枣等分布较广。另外，还广泛分布有黄土高原特有的阳性耐干旱的植物，如山杏、山桃、文冠果、狼牙刺、沙棘、甘草、艾蒿等等。 镇原-盐池地区主要野生植物资源主要有7大类：油料植物有100多种，如文冠果(木瓜)、苍耳、沙蒿、水柏、野核桃、油桐等；纤维和造纸原料植物约近百种，如罗布麻、浪麻、龙须草、马莲、芨芨草等；淀粉及酿造类植物20多种，如橡子、沙枣、蕨根、魔芋、沙米、土茯等；野生化工原料及检皮类有20多种，如检皮栎、五倍子、槐、猫屎瓜等；野生果类100多种，如中华猕猴桃、樱桃、山葡萄、枇杷、板栗、沙棘等；野生药材951种，有大黄、当归、甘草、红黄芪、锁阳、肉苁蓉、天麻等；特种食用植物10多种，其中比较名贵的野生植物有发菜、蕨菜、木耳、蕨麻、黄花菜、地软、羊肚、蘑菇、鹿角等。 （3）动物 旬邑地区野生动物主要有狍、林麝、野猪、中华鼢鼠、岩松鼠、花鼠、大仓鼠、大林姬鼠、狗獾、豹猫、黄鼬、青鼬等，鸟类主要有石鸡、纵纹腹小鸡、楼燕、大斑啄木鸟、白鹡鸰、红尾伯劳、灰椋鸟、北红尾鸲、沼泽山雀、金翅雀、小沙百灵、凤头百灵、黑卷尾、黑枕黄鹂、三道眉草鸦、红嘴蓝鹊、四声杜鹃鸟、楼燕、家燕、大山雀、鸢、红脚隼等，两栖类有中华大蟾蜍、花背蟾蜍、黑斑蛙。 镇原-盐池地区有野生动物650多种。其中：两栖动物24种，爬行动物57种，鸟类441种，哺乳动物137种。主要有大熊猫、金丝猴、麝、猞猁、扫雪、梅花鹿、马鹿、麝进等。野生动物中，属于国家保护的稀有珍贵动物有90多种，其中属一类保护的24种，二类保护的24种，三类保护的4011种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 评价范围 本项目单个钻井井场长为15m，宽为10m，面积150m2。项目大气评价范围为以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域。声环境评价范围为各场界外250m范围内。 - 环境敏感区 经调查，本项目旬邑地区和镇原-盐池地区的钻探工作区内共分布有自然保护区6处，森林公园5处，重要湿地9处，水源地9处，风景名胜区6处，水产种质资源保护区1处，文化自然遗产1处。 2021年度钻孔选址不在各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家重要湿地及饮用水水源保护地等环境敏感区。钻孔距最近敏感区为沮河上游国家级水产种质资源保护区，距离约为1.2km。 本项目工作区周边环境敏感区分布情况及位置关系见表5-6，工作区与周边环境敏感区的相对位置关系示意图见附图4。 表5-6 本项目工作区周边环境敏感区分布情况及位置关系一览表 工作区; 敏感区 类别; 敏感区名称; 级别; 主要保护 对象或类型; 与工作区 位置关系; 方位; 最近距离. 旬邑 地区; 自然 保护区; 陕西石门山省级自然保护区; 省级; 天然次生林; 工作区内; /; ZKX1-2与其最近，距离1.7km. 陕西香山省级自然保护区; 省级; 黑鹳、天然油松林; 工作区内; /; ZKX1-1与其最近，距离10km. 陕西太安省级自然保护区; 省级; 黄土高原典型生态系统; 部分重叠; E; ZKH4-3与其最近，距离9km. 陕西淳化爷台山市级自然保护区; 市级; 金钱豹、锦鸡、水曲柳等; 部分重叠; S; ZKX2-1与其最近，距离34km. 陕西桥山省级自然保护区; 省级; 森林生态系统; 部分重叠; N; ZKX1-2与其最近，距离25km. 陕西子午岭国家级自然保护区; 国家级; 森林生态系统及豹、黑鹳、金雕等野生动植物; 工作区内; /; ZKH4-3与其最近，距离14km. 森林 公园; 陕西玉华宫国家森林公园; 国家级; 森林公园; 工作区内; /; ZKX1-1与其最近，距离15km. 重要 湿地; 铜川桃曲坡水库湿地; 省级; 湿地; 部分重叠; S; ZKX1-1与其最近，距离2.1km. 旬邑马栏河国家湿地公园; 国家级; 湿地; 工作区内; /; ZKX1-2与其最近，距离1.6km. 陕西泾河湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKX4-1与其最近，距离2.4km. 水源地; 桃曲坡水库水源地; 市级; 水源; 部分重叠; S; ZKX1-1与其最近，距离2.1km. 嘉峪川水库水源地; 县级; 水源; 工作区内; /; ZKX2-3与其最近，距离19.6km. 正宁县庵里水库水源地; 市级; 水源; 工作区内; /; ZKX2-3与其最近，距离14.5km. 红土窑水库水源地; 县级; 水源; 工作区内; /; ZKX2-3与其最近，距离7.9km. 柏岭寺水库水源地; 县级; 水源; 工作区内; /; ZKX2-3与其最近，距离16.5km. 李家川水库水源地; 县级; 水源; 部分重叠; S; ZKX4-1与其最近，距离10.4km. 长武县黑河饮用水水源地; 县级; 水源; 工作区内; /; ZKX4-1与其最近，距离5.5km. 风景 名胜区; 唐玉华宫风景名胜区; 省级; 古遗址; 工作区内; /; ZKX1-1与其最近，距离14.7km. 泰塔; /; 古建筑; 工作区内; /; ZKX3-1与其最近，距离14.6km. 昭仁寺大殿; /; 古遗址; 工作区内; /; ZKX5-2与其最近，距离11.3km. 凝寿寺塔; /; 古遗址; 工作区内; /; ZKX5-2与其最近，距离6.2km. 罗川赵氏石坊; /; 古遗址; 工作区内; /; ZKX3-2与其最近，距离2.5km. 彬县开元寺塔; /; 古遗址; 工作区内; /; ZKX4-1与其最近，距离11.4km. 文化自然遗产; 彬县大佛寺石窟; 中国世界文化遗产预备名单; 古遗址; 工作区内; /; ZKX4-1与其最近，距离12.3km. 水产种质资源保护区; 沮河上游国家级水产种质资源保护区; 国家级; 鲤鱼、鲫鱼、赤眼鳟、鲇鱼; 工作区内; /; ZKH5-6与其最近，距离1.2km. 镇原- 盐池 地区; 水源地; 西峰区巴家咀水库水源地; 市级; 水源; 工作区内; /; ZKZ4-2与其最近，距离18km. 南小河沟备用水源地; 县级; 水源; 工作区内; /; ZKZ4-2与其最近，距离23km. 重要 湿地; 定边烂泥池湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKY2-2与其最近，距离2.7km. 定边莲花池湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKY2-2与其最近，距离5.9km. 定边苟池湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKY2-3与其最近，距离13.8km. 定边公布井湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKY2-3与其最近，距离19km. 定边明水湖湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKY1-4与其最近，距离15km. 定边花麻池湿地; 省级; 湿地; 工作区内; /; ZKY2-3与其最近，距离9.8km. 森林 公园; 镇原县潜夫山森林公园; 省级; 森林公园; 工作区内; /; ZKZ4-1与其最近，距离4.8km. 庆阳市巴家咀森林公园; 省级; 森林公园; 工作区内; /; ZKZ4-2与其最近，距离19km. 周祖陵国家森林公园; 县属; 森林公园; 工作区内; /; ZKZ3-4与其最近，距离12km. 环县老爷山森林公园; 省级; 森林公园; 工作区内; /; ZKZ1-1与其最近，距离28km. - 环境保护目标 环境空气、地表水环境、声环境、辐射环境各要素主要环境保护目标见表5-7，工作区的主要居民点分布示意图见附图5。 表5-7 主要环境保护目标表 工作区; 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 保护目标基本情况; 环境功能区 （保护级别、要求）; 备注. 方位; 距离 km. 旬邑 地区; 环境空气; 黄陵县; /; /; 县级（陕西）; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准; 工作区内. 旬邑县; /; /; 县级（陕西）; 工作区内. 彬州市; /; /; 县级市（陕西）; 工作区内. 长武县; /; /; 县级（陕西）; 工作区内. 宁县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 正宁县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 南堡子村; NE; 0.27; 村庄，隶属于彬州市; ZKX4-1与其最近. 地表水; 沮河; /; /; 工作区内长约46km; GB3838-2002《地表水环境质量标准》; /. 马栏河; /; /; 工作区内长约70km; /. 泾河; /; /; 工作区内长约66km; /. 声环境; 黄陵县; /; /; 县级（陕西）; GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准; 工作区内. 旬邑县; /; /; 县级（陕西）; 工作区内. 彬州市; /; /; 县级市（陕西）; 工作区内. 长武县; /; /; 县级（陕西）; 工作区内. 宁县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 正宁县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 辐射环境; 铀矿地质钻探场地500m评价范围内居民; 确保不对公众造成影响; 工作区内. 生态 环境; 植物; 处于泛北极植物区，主要以白桦、油松、侧柏、酸枣、荆条、白羊草、黄背草、大披针苔等为主; 100%恢复; 工作区内. 动物; 狍、林麝、野猪、花鼠、大仓鼠、家燕、大山雀、鸢、红脚隼等; 减少对野生动物的活动和栖息的影响; 工作区内. 镇原- 盐池 地区; 环境空气; 定边县; /; /; 县级（陕西）; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准; 工作区内. 合水县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 宁县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 镇原县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 庆城县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 环县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 彭阳县; /; /; 县级（宁夏）; 工作区内. 盐池县; /; /; 县级（宁夏）; 工作区内. 鄂托克前旗; /; /; 县级（内蒙古）; 工作区内. 范庄; N; 0.27; 村庄，隶属于镇原县; ZKZ4-2与其最近. 地表水; 马莲河; /; /; 工作区内长约36km; GB3838-2002《地表水环境质量标准》; /. 蒲河; /; /; 工作区内长约128km; /. 声环境; 定边县; /; /; 县级（陕西）; GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准; 工作区内. 合水县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 宁县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 镇原县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 庆城县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 环县; /; /; 县级（甘肃）; 工作区内. 彭阳县; /; /; 县级（宁夏）; 工作区内. 盐池县; /; /; 县级（宁夏）; 工作区内. 鄂托克前旗; /; /; 县级（内蒙古）; 工作区内. 辐射环境; 铀矿地质钻探场地500m评价范围内居民; 确保不对公众造成影响; 工作区内. 生态 环境; 植物; 刺槐、杨树、油松、泡桐、山杏、侧柏、杜梨、椿、楸等; 100%恢复; 工作区内. 动物; 獾、狍（黄羊）、野猪、野兔、戴胜、啄木鸟、凤头百灵、普通䴓等; 减少对野生动物的活动和栖息的影响; 工作区内. - 环境保护目标级别 环境空气：评价范围内敏感点（以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域）环境空气质量，保护级别执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准； 声环境：评价范围内（各场界外250m范围内）敏感点声环境质量，保护级别执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准； 生态环境：维持生态环境现状。

# 6 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述 本项目钻探工程主要为地质孔钻探。依据钻孔设计特点，结合勘查区地质情况和以往施工经验，施工拟采用优质泥浆正循环护壁，普通回转取芯为主的钻探工艺。详细施工工艺流程如下： （1）钻前准备 钻前准备工作包括测量定位、平整场地、孔位复合、设备进场安装、开孔前技术复核、安全检查、配置钻井泥浆，本项目采用了无毒无害的水基钻井液，不使用油基钻井液，钻井液主要成分为水和钠基膨润土。 # （2）钻井施工 钻孔用水基泥浆作冲洗液用普通回转钻进方法施工，一般钻孔第四系沉积层采用Φ132全面钻进钻头钻穿第四系进入稳定基岩深度达1～3m后，下入Φ127表层套管隔离松散层，然后换用Φ105取心钻头钻进至设计深度。钻探机组以柴油发电机组作为动力，带动钻机、泥浆泵钻进钻孔，带动泥浆搅拌机搅拌钻进钻孔用的泥浆，带动除砂器清除泥浆中的岩渣。 # （3）取心测样 提取岩心后，按先后顺序摆放在岩心箱内，进行全孔岩心编录，大部分就地掩埋，少部分送至岩心库登记入库，外送分析检测。 # （4）孔内测试 终孔后进行简易水文观测，并进行物探综合测井。 # （5）水泥封孔 全部测试工作完成后进行封孔，为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥进行全孔封闭。将注浆管下至距封闭孔段底部1m～2m位置，将水泥经注浆管注入井内，水泥在压力作用下，置换出井筒内的钻井泥浆，完成固井封孔。 # （6）场地环境恢复 # 设备搬迁后，及时进行场地恢复工作，包括垃圾、废浆、油污清理，泥浆池、循环槽填埋、临时占地恢复为原有地貌等。 项目工艺流程及产污环节见图6-1。 图6-1 钻井工艺流程及产物环节示意图

污染物的产生及治理 钻探平整场地、钻探施工对生态环境产生一定影响；施工作业产生少量施工废水和人员生活污水以及施工机械废气及粉尘；以及钻孔设备、发电机等噪声对周围声环境的影响。 - 废气 （1）钻井柴油机排放的大气污染物 钻井作业时，钻机使用柴油机带动，同时利用柴油发电机组进行发电，提供动力，柴油燃烧排放的废气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、CO、总烃。根据对建设单位的钻井工程的类比调查，单井每百米进尺平均消耗柴油量360L，则2021年消耗73.44t柴油（柴油密度按0.85kg/L计）提供动力。柴油发电机组污染物排放量见表6.1-1。 表6.1-1 柴油发电机组污染物排放量 项目; SO2; 颗粒物; NOx; CO; 总烃; 备注. 柴油机废气（g/L柴油）; 4; 0.714; 2.56; 1.5; 1.489; 单位柴油燃烧产生污染物. 2021年总计（t）; 0.35; 0.062; 0.22; 0.13; 0.13; /. 说明：依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》给出的计算参数。. 单台钻机平均日进尺量约40m，需要的有效钻进天数为15天，钻机每天钻进的有效工作时间为24小时，则单井钻井工期耗油约2160L。单井施工期内污染物产生总量为：SO2排放量8.64kg/单井（即0.024kg/h），NOx排放量5.53kg/单井（即0.015kg/h），颗粒物排放量1.54kg/单井（0.004kg/h），CO排放量3.24kg/单井（即0.009kg/h），HC排放量3.22kg/单井（即0.009kg/h）。 本项目钻井柴油发电机功率为180KW，其排放的污染物排放情况见下表6.1-2。 表6.1-2 燃油废气污染物排污系数 阶段; 额定净 功率; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NOX （g/kWh）; HC+NOX （g/kWh）; PM （g/kWh）. 本项目; 180kW; 0.05; 0.05; 0.08; 0.13; 0.022. 第三阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; /; /; 4.0; 0.20. 第四阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; 0.19; 2.0; /; 0.025. 根据分析，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单中第三阶段及第四阶段的要求。评价要求建设单位生产过程中配备先进高效机械设备，并按时保养。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、开挖以及场地恢复时，将对施工场地附近的环境空气质量造成一定的影响，会使空气能见度有所降低，会造成局部地段降尘量增多，对施工场地附近的人群工作生活带来不便。若遇上刮风天气因施工挖动的土石方等更易造成扬尘而加重对施工地段环境空气的污染。但这种影响是局部的、短期的，工程完成后这种影响将消失。 - 废水 项目勘探期间的废水主要来自项目部以及钻探工作区人员生活污水，以及钻井施工中的生产废水。 每年度的生活污水为5.10m3/d（即1020m3/a）。项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。 生产废水主要为钻井泥浆废水、设备冲洗废水，2021年度排放的废水量为0.57m3/d（即114m3/a）。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 - 噪声 勘查过程中，机械噪声会对周边环境产生影响，固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 主要噪声源声级及噪声控制措施列于表6.3-1。 表6.3-1 主要噪声源强表 分类; 噪声源; 控制措施; 噪声级（dB(A)）. 固定声源; 钻探机组; 基础减振; 95. 柴油发电机; 自带消音装置、减振; 95. 泥浆泵; 基础减振; 90. 除砂器; 基础减振; 90. 泥浆搅拌机; /; 65. 流动声源; 运输车辆; 减速慢行; 65～75. - 固体废物 （1）钻井泥浆 本项目施工期产生的钻井泥浆主要分为两部分，一是钻进过程中产生的泥浆岩屑，二是成井封孔时被水泥置换的钻井泥浆。 本项目整个勘探过程中的钻井泥浆是循环使用的，其中，单个钻孔钻进过程中的泥浆循环使用，封孔产生的泥浆收集后用于其他待施工钻孔使用。在钻井机台设置沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑，各池体及坑体均做HDPE膜防渗、防溢处理，并在施工区机台至个泥浆设施之间设置泥浆导流槽，流道平整，保障泥浆不外溢。钻探过程中的泥浆及封孔泥浆从钻孔涌出进入泥浆沉淀池，经沉淀后经过泥浆筛分网，将含小颗粒岩屑的泥浆排入泥浆循环池回用于钻探，将筛分出的大颗粒岩屑存于泥浆坑，单个钻孔的泥浆坑尺寸为4m×2m×1.2m，待施工结束后，将集中泥浆坑的泥浆蒸发脱水，最终覆土掩埋，恢复植被。 本项目钻孔平均孔径约108mm，2021年项目钻井工作量24000m，则2021年钻孔需取土石的总体积为219.75m3。 根据调查估算，泥浆产生量约占所取土石的总体积50%，故2021年项目泥浆产生量约109.87m3（密度为1.15t/m³，即126.35t）。 （2）岩心 根据调查估算，单井每百米进尺平均产生的岩心约390kg，其中10%为矿段岩心，90%为非矿段岩心。 矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；其余非矿段岩心放置在岩心池内，该岩心池采用HDPE膜防渗，单个钻孔的岩心池尺寸为4.8m×0.8m×1m，待施工结束后，最终覆土掩埋，恢复植被。 2021年项目钻井工作量24000m，因此，2021年项目产生的岩心为93.6t。 项目的矿段由岩芯箱暂存，待钻孔完毕后，统一将矿段岩芯运回分析。矿段岩芯为9.36t（密度2.14t/m3计算，即4.37m3）。本项目采集的样品主要有铀镭样、钍钾样、密度样、湿度样、岩矿鉴定样、粒度样、岩石地球化学环境指标样和硅酸盐全分析等样品。后外送我所测试中心检测分析。 （3）剥离表土 年度清理钻井平台、泥浆池、钻井场地剥离表土，其中2021年拟共设钻孔44个，平均每个钻孔井场场地占地150m2，则2021年产生剥离表土共计约660m3（剥离平均厚度约10cm），单井钻井施工作业结束后全部用于地形地貌的恢复和植被恢复用土。 （4）生活垃圾 勘探所需人员为91人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，年工作200天，则每年度生活垃圾产生量约9.1t/a。 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 （5）废机油 工程钻机、柴油发电机等施工机械运转过程中，将产生少量的废机油，包括机械（泥浆泵等）维修和拆解过程中产生的废润滑油，机械（更换柴油机及钻机零部件时）清洗、保养产生的废油，根据类比估算，单个钻孔施工期间产生约4kg废机油，则2021年废机油产生量176kg。 根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），机械保养更换产生的废油废物代码为900-249-08，废机油由专用桶收集，地面铺设防渗布，统一收集后交由有危废处理资质的单位处置。 - 辐射环境 本项目钻井液主要成分为膨润土、腐植酸钾、纤维素，钻探过程中钻井液基本上不与钻孔中含矿层发生化学反应，含矿层中U天然、226Ra放射性核素不会转移至钻井泥浆中。为了验证钻井泥浆放射性水平，本次选择鄂尔多斯铀矿地质勘查区作为类比对象，其钻井液与本项目钻井液成分相同，且属于同一地质构造范围内，具有较好的可行性。2020年1月，核工业二〇三研究所对鄂尔多斯铀矿地质勘查区产生的钻井泥浆于进行了取样分析，分析检测结果为：泥浆中U天然含量为4.26~5.62mg/kg（换算成238U：52.4~69.1Bq/kg），226Ra含量为26.9~57.6Bq/kg。 经调查，鄂尔多斯铀矿地质勘查区钻井泥浆中238U、226Ra检测结果处于内蒙古自治区土壤环境本底值（238U：4.50~87.26Bq/kg、226Ra：7.00~88.32Bq/kg）范围内。由此分析可知，本项目钻井泥浆中放射性核素238U、226Ra含量必然为天然环境本底水平（本项目工作区土壤本底值：238U：20.3~108.0Bq/kg，226Ra：16.8~146Bq/kg）。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011），含238U、226Ra的物料免管浓度为1Bq/g。本项目钻探过程中产生钻井泥浆238U、226Ra为环境本底水平，小于1Bq/g，可作一般固体废物处理。 - 生态影响 （1）占用土地、损坏植被 平整钻孔场地占用土地和开挖将会对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，2021年拟共设钻孔44个，平均每个钻孔场地占地150m2，则2021年共计占地约6600m2，均为临时占地，待封孔后进行植被恢复。 （2）野生动物的影响 机械设备噪声、人员的活动等将会对周围局部范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响。 （3）景观影响 地面设施、弃渣堆放等会改变占地范围内形成新的人工堆积地貌，对局部自然景观会造成影响。

# 7 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工 柴油发电机 | 颗粒物 | 0.062t/a （单井1.54kg） | 钻孔设备、发电机 燃油废气 |
|  |  | NOX | 0.22t/a （单井5.53kg） |  |
|  |  | SO2 | 0.35t/a （单井8.64kg） |  |
|  |  | CO | 0.13t/a （单井3.24kg） |  |
|  |  | 总烃 | 0.13t/a （单井3.22kg） |  |
|  | 钻探平整场地 | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 洒水抑尘，达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 1020m3/a （5.10m3/d） | 生活污水主要为盥洗水，沉淀处理后用于草地浇灌 |
|  | 生产废水 | SS | 1500mg/L，0.17t/a （0.86kg/d） | 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 |
| 固体 废物 | 钻孔施工 | 钻井泥浆 | 109.87m3/a（单井2.50m3） | 进入防渗泥浆池，钻孔完毕干化处理后填埋 |
|  |  | 岩心 | 93.6t/a（单井2.13t） | 非矿段岩心填埋，矿段岩心放置在岩心库内，后期带回分析、化验 |
|  |  | 剥离表土 | 660m3/a（单井15m3） | 表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复 |
|  |  | 废油 | 176kg/a（单井4kg） | 建设单位收集后交有资质单位处置 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 9.1t/a | 钻探工作区生活垃圾带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置 |
| 噪声 | 主要有钻孔设备、柴油发电机等设备噪声，噪声级一般75～90dB（A）。须采取有效噪声控制措施使敏感目标处满足GB12348-2008《声环境质量标准》1类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 在勘探间，平整钻孔场地，钻井施工会对生态环境产生一定的影响，主要影响为占用土地，破坏地表植被及原有土层等。 |  |  |  |  |

# 8 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期环境影响因素主要包括钻探施工、施工营地布置等占用土地、破坏地表植被等造成的生态环境影响，施工扬尘、柴油废气等对环境空气的影响，施工污、废水等对地表水环境的影响，钻机、柴油发电机等施工设备对声环境的影响，钻井泥浆等非正常状况下对土壤环境、地下水环境的影响。 伴随施工期结束和临时占地的植被恢复，上述影响将会逐步消失。 - 环境空气影响分析 1.1评价等级判定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式对工程评价等级进行确定，根据表8.1-3，本项目Pmax最大值出现为排放的NOX，Pmax值为5.55%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3节“表2评价等级判别表”，当1%≤Pmax＜10%时，大气评价工作等级为二级评价，因此确定本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1节“二级评价项目不进行进一步预测与评价工作”，因此本次评价以AERSCREEN估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 1.2环境空气影响分析 本项目主要大气污染源来自施工作业过程产生的扬尘（TSP）和柴油机产生的燃油废气，且施工期作业时间短，故不进行大气环境评价等级判定。 （1）施工扬尘环境影响分析 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、土方开挖等环节，及材料运输过程中的道路扬尘，属于无组织排放。施工扬尘对环境造成的不良影响主要有：导致环境空气中颗粒物浓度升高，影响施工场地周边环境空气质量；道路扬尘对施工沿线附近村民产生一定不利影响。扬尘的起尘条件主要取决于表面含水量、地面状况和风速大小等因素。 当环境风速大于4.5m/s，扬尘会产生一定的影响，但随着距离的增加，TSP浓度迅速减小，其影响范围一般在仅在下风向150m范围内，在200m处基本恢复到背景值。由于施工扬尘粒径较大，飘移距离短，采取洒水、抑尘、苫盖等控制措施后，影响范围有限。随着施工期的结束，影响将会消失。 本次评价针对施工扬尘提出以下污染防治措施： ①合理规划施工进度，临时弃土集中堆放在背风侧，且不宜堆积过久、过高，防止弃土风化失水起尘，堆放过程中应在顶部加盖篷布；遇4级以上大风天气应停止土方作业； ②在施工初期合理规划设备、材料等运输路线，尽量利用现有路网；运料车辆在运料顶部加盖篷布，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘；运输车辆路过村庄等人群密集区时，速度保持在20km/h以下； ③文明施工，粉状材料堆放过程中要进行苫盖，卸放过程要轻拿轻放，定期清扫散落在施工场地的泥土，有条件的场地要可以通过洒水抑尘。 采取以上防治措施后，施工扬尘可得到有效的控制和减缓，对评价区域环境空气质量影响较小。 （2）燃油废气影响分析 项目钻井期间考虑主要为单钻孔施工，本次评价选取位于旬邑地区和镇原-盐池地区的钻孔施工，说明本项目柴油机废气影响。估算模型参数表见下表8.1-1。 表8.1-1 估算模型参数 参数; 取值; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村（旬邑地区）; 农村（镇原-盐池地区）. 人口数（城市选项时）; -; -. 最高环境温度/℃; 38; 36.9. 最低环境温度/℃; -21.3; -22.1. 土地利用类型; 草地; 荒漠. 区域湿度条件; 中等湿度气候; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否; 是 否. 地形数据分表率/m; /; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否; 是 否. 岸线距离/km; /; /. 岸线方向/°; /; /. ①排放源强 本项目建成后具体污染物排放状况见表8.1-2。 表8.1-2 污染物排放源强统计一览表 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 流量; 烟气出口 温度; 排放因子源强. 颗粒物; SO2; NOx; CO. m; m; m3/h; ℃; kg/h. 柴油机废气; 2.5; 0.05; 360; 180; 0.004; 0.024; 0.015; 0.009. ②估算结果及分析评价 利用估算模式的计算结果见表8.1-3。 表8.1-3 污染源最大净增落地浓度预测结果表 污染源; 地区; 污染物; 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离（m）; 占标率（%）. 柴油机废气; 旬邑地区; 颗粒物; 2.8925; 32; 0.64. SO2; 17.3550; 32; 3.47. NOX; 10.8469; 32; 4.34. CO; 6.5078; 32; 0.07. 镇原-盐池 地区; 颗粒物; 3.7013; 15; 0.82. SO2; 22.2080; 15; 4.44. NOX; 13.8800; 15; 5.55. CO; 8.3280; 15; 0.08. 从表8.1-3可以看出，本项目钻孔施工期柴油发电机废气中颗粒物、SO2、NOX及CO最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》二级标准，对外环境的影响较小。 ③评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3节“表2评价等级判别表”，当1%≤Pmax＜10%时，大气评价工作等级为二级评价。本项目主要污染物的最大地面空气质量占标率为5.55%，因此确定本项目大气评价等级为二级。评价范围为以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域。考虑到钻孔位置在较分散且施工过程中会发生调整，本次评价重点给出工作区内县级以上环境空气保护目标以及500m内环境空气保护目标，见表5-7。 根据HJ2.2-2018二级评价相关要求，本次评价根据《2019年陕西省生态环境状况公报》、《2019年甘肃省生态环境状况公报》、《2019年宁夏生态环境状况公报》、《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，对项目所在区域的钻探工程主要涉及的地级市环境空气质量达标情况进行调查，见5环境质量状况中环境空气现状评价；另外，对污染物排放量进行了核算，见工程分析表6.1-1。 （4）预测结果 根据预测结果，颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度分别为3.7013μg/m3、22.2080μg/m3、13.8800μg/m3，均小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的“无组织排放监控浓度限值”（PM10：1.0mg/m3、SO2：0.40mg/m3、NOx：0.12mg/m3）。 本项目钻孔施工期柴油发电机废气中颗粒物、SO2、NOX及CO最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》二级标准，对外环境的影响较小。 本次评价针对燃油废气提出以下污染防治措施： ①采用节能环保型柴油动力设备； ②采用符合《普通柴油》（GB 252-2013）标准的柴油。 ③选用的柴油发电机需满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 采取以上防治措施后，燃油废气的影响可得到有效的控制，对评价区域环境空气质量影响较小。 - 地表水环境影响分析 2.1评价等级判定 本项目的地表水环境影响评价为水污染影响型。产生的废、污水主要来自施工作业废水和生活污水，全部回用，不外排。按照HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》表1评价工作等级的划分（见表8.2-1），判定地表水评价等级为三级B。 表8.2-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 2.2地表水环境影响分析 施工期的废水主要来自项目部、钻探工作区人员生活污水以及钻井施工中的钻井泥浆废水、设备冲洗废水。项目部依托周边村庄现有旱厕，生活洗漱污水用于洒水抑尘；钻探施工区的生活区设旱厕，定期清掏，生活洗漱污水用于洒水抑尘。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 本次评价提出以下地表水污染防治措施： ①施工过程中清洁设备尽量采用擦洗，避免直接冲洗，减少清水使用量； ②严禁在水体附近清洗施工器具、机械等；加强施工机械维护，防止施工机械漏油，若有漏油现象应及时收集，并用专门容器盛装后统一处理； ③水泥等封孔材料应设篷盖和围拦，防止雨水冲刷进入水体。 采取以上防治措施后，施工期污、废水不外排，不会对地表水环境产生影响。 - 声环境影响分析 3.1评价等级判定 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境评价等级为二级。考虑部分钻机夜间施工，于250m处贡献值满足标准，因此评价范围为钻孔施工平台边界向外250m。 噪声源主要来自钻探施工设备，钻探时间较短，伴随施工结束噪声影响消失。 3.2声环境影响分析 勘查过程中，机械噪声会对周边环境产生影响，固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 （1）噪声源强 钻井噪声固定声源主要来源于钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声源强在65～95dB（A)，对环境影响较大。钻机产生的影响主要为钻机设备产生的振动，随着钻机钻探深度增加，在地层屏蔽的作用下，影响逐渐减小。 目前，钻井噪声处理难度较大，减轻钻井噪声影响的主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、钻机、泥浆泵等设备设置减振，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声，通过以上措施可以降低噪声约5dB(A)左右。单个钻井平台降噪前后噪声源强见表8.3-1。 表8.3-1 单个钻井平台降噪前后噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 源强; 降噪措施; 降噪后源强. 1; 钻机; 1; 95; 减振; 90. 2; 柴油发电机; 1; 95; 自带消音装置; 85. 3; 泥浆泵; 1; 90; 减振; 85. 4; 除砂器; 1; 90; 减振; 85. 5; 泥浆搅拌机; 1; 65; /; 65. （2）预测模式 井场设备噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp：距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0：距声源r0处的噪声参考值，dB(A)。 多台设备同时运行的噪声级是多个声源衰减后叠加声级，预测模式如下： Lpn=10lg[i=1n100.1Lpni] 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果及影响分析 预测结果见表8.3-2。 表8.3-2 噪声源随距离的衰减情况 单位：dB(A) 噪声源; 距声源距离. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 钻探机组; 70; 63.9; 57.9; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44.0; 42.0; 40.4. 柴油发电机; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 泥浆泵; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 除砂器; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 泥浆搅拌机; 45; 39.0; 32.9; 29.4; 26.9; 25; 21.5; 18.9; 17.0; 15.4. 共同运行; 72.9; 66.9; 60.8; 57.3; 54.8; 52.9; 49.4; 46.9; 44.9; 43.3. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类; 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A). 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间场界噪声排放限值为70dB，夜间排放限值为55dB。根据上表预测结果，仅考虑距离衰减的影响，设备同时运行时，20m处噪声贡献值为66.9dB(A)，80m处噪声贡献值为54.8dB(A)，200m处噪声贡献值为46.9dB(A)，250m处噪声贡献值为44.9dB(A)，300m处噪声贡献值为43.3dB(A)。则20m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求，80m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间排放限值要求。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类可知，对周边敏感点昼间影响范围为80m，夜间影响范围为250m。 根据计划安排，2021年预计设钻孔44个，根据初步确定的拟设钻孔的位置，旬邑地区中距敏感点最近的钻孔为ZKX4-1，距离为0.27km；镇原-盐池地区中距敏感点最近的钻孔为ZKZ4-2，距离为0.27km。因此，2021年布设的钻探施工噪声不会对周边敏感点造成影响。 考虑到拟设钻孔在实际勘探中会随时调整，本次评价提出以下钻井噪声控制措施： ①钻井施工时，在钻机、发电机及泥浆泵等设备下减振垫料，柴油机自带消音装置，同时在钻井过程中平稳操作，加强设备维护，避免产生非正常的噪声； ②加强施工组织和施工管理。 ③2021年钻孔调整时，建议应距离周边村庄集中居住区在250m以上，无法避让时应避免夜间施工，确需夜间施工的，应在场界敏感点一侧设置隔声设施（屏），高度不小于2m，长度不小于对应厂界长度。 钻探施工时间较短，伴随施工结束，影响消失，采取上述噪声控制措施后，钻井噪声对声环境的影响可得到有效控制。 - 固体废弃物影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要为剥离表土、钻井泥浆、岩心、施工人员生活垃圾以及废机油。 （1）剥离表土 表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复。充分利用选定施工场所地形，合理布置施工设备，做到挖方、填方平衡。 （2）废弃钻井泥浆 废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，废钻井泥浆是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，失水后变成固态物。 按照建设单位对废弃泥浆进行自然蒸发后就地填埋方案，由于泥浆池考虑防渗措施，对地下水造成影响的较小；再者，泥浆池占地面积较小，长时间后泥浆中部分有机物降解，增加了土壤中的有机质、防渗措施在客观上减缓了地表雨水下渗，使地表植被更容易吸收水分，对土壤以及植被生长有利。 （3）岩心 钻井过程中岩心全部集中放置在岩心箱内，施工结束后，矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心集中在岩心池填埋，岩心池铺设HDPE防渗膜。 非矿段岩心本身来自地层，对土壤等无污染，存放岩心的岩心池内铺设永久防渗材料，一般情况下无渗漏，不会污染地下水，因此岩心池填埋后，对周边环境影响比较小。 （4）生活垃圾 施工场地产生的生活垃圾若随意丢弃，将会造成各个施工营地卫生环境恶化，并可能对当地土壤和农田产生一定影响。钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。对当地环境的影响较小。 （5）废机油 工程钻机、柴油发电机等施工机械运转过程中，将产生少量的废机油，《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为900-249-08。评价要求建设单位应设置废机油收集桶，经收集后交有资质单位进行处置，将不会对环境产生影响。 本项目固体废物收集、贮存及处置方式见表8.4-1。 表8.4-1 固体废物产生、收集及处置方 固体废物类型; 产生地点; 产生环节; 收集方式; 处置方式. 钻井泥浆; 钻井机台; 钻井过程产生的泥浆岩屑、封孔时被水泥置换的钻井泥浆; 每个机台设沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑，机台至各个设施设导流槽。钻井过程泥浆经筛分网筛分，大颗粒岩屑存于泥浆坑，剩余泥浆排入循环池循环使用。池体、坑体均铺设HDPE防渗膜，并做防溢处理。; 施工结束后，泥浆坑的泥浆蒸发脱水，就地固化填埋，地表恢复植被. 岩心; 钻井机台; 取芯环节; 钻井过程中岩心全部集中放置在岩心箱; 施工结束后，矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心集中在岩心池填埋，岩心池铺设HDPE防渗膜. 生活垃圾; 项目部、钻探工作区; 施工人员办公、生活; 钻探工作区的生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶; 定期送往乡镇垃圾堆放点，由环卫部门清理处置. 废机油; 钻探场地; /; 废机油收集桶; 经收集后交有资质单位进行处置. 本次评价针对固体废物收集、处置等环节提出以下污染防治措施： ①根据每个机台周围地形，合理选择沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑的位置，应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响，应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区，禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区； ②保证机台至各个泥浆设施之间的导流槽平整通畅，严格操作程序，减少钻井泥浆的跑冒滴漏； ③为防止暴雨季节泥浆池溢流造成土壤、地表水等的污染，泥浆池要留设一定防雨水容量；另外，在暴雨较多的季节，可以根据需要在泥浆池上游方向设临时围挡或截水沟，阻止暴雨时地表漫流和径流进入泥浆池； ④泥浆池、岩心池等池体、坑体的HDPE防渗膜铺设作业要规范操作，基础需平坦，无不均匀沉陷，无锐石、树根等能刺穿薄膜的硬物，铺时勿使薄膜受拉，放松为好，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ⑤设置废机油暂存间，应为独立房间，进行“四防（防风、防雨、防流失、防晒）”处理。 - 土壤、地下水环境影响分析 # （1）地下水环境影响分析 # 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中C地质勘查24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类。根据地下水导则第4.1条，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价； # 本次评价防止钻探过程对地下水污染提出以下要求： ①在钻具、钻孔及具有防渗层的泥浆池中运行。泥浆池下衬1mmHDPE膜防渗，渗透系数＜10-7cm/s，防止污染物下渗进入地下水系统造成污染。 ②施工工程在固井、下套管时必须严格按照操作规范进行作业，可有效避免钻井液在含水层中的漏失，防止因固井质量问题或套管破裂、报废等原因使泥浆窜入含水层而污染地下水。 ③终孔后，全孔封孔。 # （2）土壤环境影响分析 # 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本项目对土壤、地下水环境影响较小。根据土壤导则第4.2.2条，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评。因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 - 辐射环境影响分析 本项目铀矿勘查工作中，地质钻探施工采用湿法钻探工艺，其施工过程中无放射性粉尘产生，不会对附近公众产生浸没外照射、吸入粉尘内照射、地表沉积外照射；钻探施工过程中产生的少量设备冲洗废水主要用于钻井液配置，无液态放射性流出物产生，放射性核素不会向工作区周边植物、动物发生转移，不会通过食入途径而对附近公众产生内照射；该项目对公众照射途径主要为吸入氡及其子体内照射，本项目钻孔孔径（仅为122mm左右）较小、钻孔深度较浅，钻孔中含矿层长度远小于钻孔深度（仅为几米~十几米），钻孔岩石表面氡气析出量较少，采用湿法钻探后，由于氡气溶于水、且氡气在水中扩散系数较小（8.2×10-10m2/s），钻孔含矿段岩石表面产生的氡气扩散至地表的量极少。由于本项目钻探区域位于农村地区，居民区位于钻探区域50m外，在钻孔附近空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，钻探区域50m外环境空气中氡浓度已降至环境本底水平，对公众基本上不产生辐射影响。 - 生态环境影响分析 项目总占地面积约0.0066km2，均为施工临时占地，占地小于2km2，影响区域不涉及自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感区，生态敏感性属一般区域。依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》分级规定，生态评价工作等级判定为三级。 生态评价范围以本项目占地区域的地理单元为边界。 7.1土地利用影响分析 本项目平整钻孔场地占用土地和开挖将会对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，其中2021年拟共设钻孔44个，平均每个钻孔场地占地150m2，则2021年共计占地约6600m2，为临时占地，待封孔后进行植被恢复。 考虑到铀矿地质勘查过程中钻孔位置的不确定性，本次评价根据每个工作内土地利用类型进行定性分析。 （1）旬邑地区 该区主要包含延安市黄陵县，咸阳市旬邑县、彬州市，庆阳市正宁县、宁县。根据《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》，属于黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区（子午岭水源涵养区，山区水源涵养和生物多样性维持功能，实施天然林保护工程，封山育林，提高森林覆盖率；彬长黄土残塬农业区，塬面农田种养结合，保护基本农田，开展沟坡综合治理，发展经济林和人工草地）。结合土地类型分布图等相关资料调查情况，该工作区内涉及的土地类型主要为耕地、草地、林地等。 （2）镇原-盐池地区 该区主要包含庆阳市宁县、合水县、镇原县、庆城县、环县，固原市彭阳县，吴忠市盐池县，榆林市定边县，鄂尔多斯市鄂托克前旗。根据《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》及《内蒙古自治区主体功能区规划》，属于定靖北部沙化、盐渍化控制生态功能区（定靖西南风蚀、盐渍化控制区，退耕还草，发张人工草地，恢复天然草原植被）；子午岭次生林水源涵养生态功能区；黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区；环县黄土丘陵滩地强烈水土流失牧农生态功能区；宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区（土地沙化、草场退化、土壤次生盐碱化）；宁夏南部半干旱半湿润黄土丘陵区（开展小流域综合治理，山顶种草，山腰栽植灌木，山沟栽植乔木林和经果林）；鄂尔多斯高原生态功能区。结合土地类型分布图等相关资料调查情况，该工作区内涉及的土地类型主要为耕地和草地，其次为林地等。 图8.7-1 本项目工作区范围内土地类型图 综上所述，根据本项目工作区所属地区的主体功能区划、生态功能区划、土地利用类型分布图等资料查阅，本项目临时占地类型可能包括以下几种类型：林地、草地、耕地等。钻探施工会改变上述土地利用功能，破坏占用土地上的植被，但施工结束后，伴随场地平整和植被恢复措施的落实，临时占地可基本恢复原土地利用类型，对评价区域土地利用类型影响较小。 7.2植被影响分析 对植被的影响主要是临时占地范围内原有植物的剥离、清理及占压，在钻探施工过程中，钻前工程会清理井场施工范围内植物的地上部分与根系。所以，钻探工程对植被的影响在评价区域内呈点状分布。 因本项目占地均为临时占地，施工结束采取植被恢复措施后，经过一个完整的植被生长期，占地范围内的植被均可得到恢复，对评价区域植被影响较小。 7.3动物影响分析 施工期对动物的影响主要是运输、施工噪声、人为活动对该区动物栖息活动会产生一定的干扰，本项目钻探施工临时占地范围小，施工时间短，对野生动物的影响不大。 7.4农业影响分析 本次评价要求钻探工程避让工作区内基本农田，对一般耕地、园地等尽量采取避让措施。若根据实际情况需占用耕地、园地，应尽量将施工期安排在非耕作期，施工结束后及时进行复垦。因本项目属于勘探工程，且单个钻探工程施工期均比较短，若避开耕作期，施工结束后及时采取复垦措施，基本不会对评价区域农业产生影响。 7.5景观影响分析 施工期会暂时新增评价区域工业景观类型，改变局部原有地形地貌及自然景观，对自然景观产生短期影响。因重点工作区一般地处山区或远离城乡居住区的郊区，产生的视觉景观影响较小。伴随施工结束后的植被恢复，将恢复原有景观类型，对景观的影响将逐步减缓并消失。 7.6对环境敏感区的影响分析 （1）旬邑地区 该区内主要有6个自然保护区（陕西石门山省级自然保护区、陕西香山省级自然保护区、陕西太安省级自然保护区、陕西淳化爷台山市级自然保护区、陕西桥山省级自然保护区、陕西子午岭国家级自然保护区）；1个森林公园（陕西玉华宫国家森林公园），3个重要湿地（铜川桃曲坡水库湿地、旬邑马栏河国家湿地公园、陕西泾河湿地），7个水源地（桃曲坡水库水源地、嘉峪川水库水源地、正宁县庵里水库水源地、红土窑水库水源地、柏岭寺水库水源地、李家川水库水源地、长武县黑河饮用水水源地），6个风景名胜区（唐玉华宫风景名胜区、泰塔、昭仁寺大殿、凝寿寺塔、罗川赵氏石坊、彬县开元寺塔），1个水产种质资源保护区（沮河上游国家级水产种质资源保护区），1个文化自然遗产（彬县大佛寺石窟）。 ①自然保护区 a.陕西石门山省级自然保护区 陕西旬邑石门山省级自然保护区位于陕西省咸阳市旬邑县境内，总面积27050.30公顷，其中核心区面积10962.64公顷，缓冲区面积7202.83公顷，实验区面积8884.83公顷，是以天然次生林区为主要保护对象的森林生态系统类型自然保护区。自然保护区的建立，可更加有效地保护子午岭森林生态系统并维护其在水土保持、水源涵养、气候调节、防沙南侵等方面具有的重要作用。 该保护区位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX1-2钻孔与其最近，距离1.7km，不会对该自然保护区产生影响。 b.陕西香山省级自然保护区 陕西香山省级自然保护区保护区位于陕西省铜川市耀州区柳林镇，地理坐标介于东经108°42′—108°55′、北纬34°59′—35°20′之间，总面积15409公顷，其中核心区面积5543公顷、缓冲区面积4686公顷、实验区面积5180公顷，是以渭北黄土高原森林生态系统及天然油松种质资源，黑鹳、金钱豹、林麝、鹞等珍稀濒危野生动物为主要保护对象的自然保护区。 该保护区位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX1-1钻孔与其最近，距离10km，不会对该自然保护区产生影响。 c.陕西太安省级自然保护区 陕西太安省级自然保护区位于陕西省铜川市宜君县境内，地处子午岭山系东南坡。主要保护对象是黄土高原地区以辽东栎为主的暖温带落叶阔叶林及其森林生态系统。总面积25354公顷，其中核心区面积7986.7公顷，缓冲区面积6996.1公顷，实验区面积10371.2公顷。 该保护区位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKH4-3钻孔与其最近，距离9km，不会对该自然保护区产生影响。 d.陕西淳化爷台山市级自然保护区 陕西淳化爷台山市级自然保护区地处咸阳市淳化县东北部，距县城12千米，位于东经108°28′48″—108°39′24″，北纬34°52′03″—35°03′01″。保护区总面积10000公顷，其中核心区面积2000公顷，缓冲区面积2900公顷，实验区面积5100公顷。 该保护区与旬邑工作区南部重叠，2021年拟布设的ZKX2-1钻孔与其最近，距离34km，不会对该自然保护区产生影响。 e.陕西桥山省级自然保护区 陕西桥山省级自然保护区位于陕甘交界的子午岭山脉，属延安市管辖，涉及桥山林业局大岔、上畛子两个林场。地理坐标介于东经108°31′～108°49′，北纬35°30′～35°46′之间，南北长约24km，东西宽约18.5km，总面积24650.8公顷，其中，核心区面积7098.8公顷，缓冲区面积7621公顷，实验区面积9931公顷。保护区的主要保护对象是森林生态系统以及野大豆、刺五加、紫斑牡丹、核桃楸、黑鹳、金雕、豹等珍稀动植物物种。 该保护区与旬邑工作区北部重叠，2021年拟布设的ZKX1-2钻孔与其最近，距离25km，不会对该自然保护区产生影响。 f.陕西子午岭国家级自然保护区 子午岭自然保护区位于延安市南部的富县境内，西靠子午岭主脊，北临毛乌素沙漠边缘，南界渭北大平原，地处世界上最大的黄土高原的腹地、黄河流域水土流失最严重地区。总面积40621公顷，森林覆盖率88.3%。保护区处于中国暖温带落叶阔叶林的西端，形成关中平原的天然屏障，既缓解了西北季风的入侵，又阻挡了风沙南移。保护区的保护对象主要是黄土高原稀有的天然次生林生态系统及野生动植物资源。保护区植被属暖温带半湿润落叶阔叶林带的北部西段，是森林草原向草原植被的过渡地带。 该保护区与旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKH4-3钻孔与其最近，距离14km，不会对该自然保护区产生影响。 ②森林公园 a.陕西玉华宫国家森林公园 陕西玉华宫国家森林公园位于陕西省铜川市西北部37公里处，是午子岭与渭北合塬的交接地带，规划面积3200公顷。园内自然资源十分丰富。林木茂盛，翠峰环拱，瀑飞溪绕，下有寒泉，地无大署。有“得非遍选天下胜，莫如兹地无烦喧。暂游已骇非俗骨，久住真恐成真仙”之美誉。 该森林公园位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX1-1钻孔与其最近，距离15km，不会对该森林公园产生影响。 ③重要湿地 a.铜川桃曲坡水库湿地 铜川桃曲坡水库湿地，北至良采河村，南至马咀村，西至柏树塬村，东至生寅村，包括水库水面及周边500m范围内的沼泽地。行政区划上位于铜川市耀州区。 该湿地与旬邑工作区南部重叠，2021年拟布设的ZKX1-1钻孔与其最近，距离2.1km，不会对该湿地产生影响。 b.旬邑马栏河国家湿地公园 陕西旬邑马栏河国家湿地公园地处旬邑县东北部，范围北起马栏镇石底城村，南至城关镇甘峪村，地理坐标界于东经108°19′～108°50′，北纬35°05′～35°25′之间，面积2020.2公顷，其中湿地面积1190.1公顷，分为湿地保育区、恢复重建区、科普宣教展示区、湿地休闲区、管理服务区五大功能区。 该湿地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX1-2钻孔与其最近，距离1.6km，不会对该湿地产生影响。 c.陕西泾河湿地 陕西泾河湿地从长武县芋园乡至高陵县耿镇沿泾河至泾河与渭河交汇处，包括泾河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。 该湿地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX4-1钻孔与其最近，距离2.4km，不会对该湿地产生影响。 ④水源地 a.桃曲坡水库水源地 桃曲坡水库水源地位于铜川市西南北31公里。一级保护区：水域：坝轴线至安里桥全部水库水域（约200公顷）；陆城：A.水库边岸延仲100米，B.水库至黄堡水厂输水管轴线两侧各5米。二级保护区：水域：安里桥以上沮河千流及支流的全部水城；陆域：A.一级保护区外延1000米的陆城，B.安里桥至玉门村沮河两岸各50米的陆城，C.玉门村至马栏河40.3公里输水管轴线两侧各50米。准保护区：A.二级保护区外延1000米的陆域，B.所有江入二级保护区的支流岸边到山脚，C.马栏河林场至上游源头及所有支流岸边至山脚 该水源地与旬邑工作区南部重叠，2021年拟布设的ZKX1-1钻孔与其最近，距离2.1km，不会对该水源地产生影响。 b.嘉峪川水库水源地 嘉峪川水库水源地保护区划分按河流型饮用水水源地划分方法划分，保护区划分为一级保护区、二级保护区、准保护区。一级保护区以取水口为中心，西自坝下100m，东止坝上1000m的宋家庄村，河道两侧南北纵深200m范围。二级保护区沿嘉峪川河道一级保护区外围，自取水口向下游延伸300m、向上游延伸3000m，河谷两侧1000m的水、陆域。 该水源地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX2-3钻孔与其最近，距离19.6km，不会对该水源地产生影响。 c.正宁县庵里水库水源地 正宁县庵里水库水源地保护区共分为一级保护区与二级保护区，总面积229km2。一级保护区为从秦家店子取水口处向四郎河下游100m，上游至庵里水库以上2km，河道两侧分别外延2km，全长8.7km的水域范围和陆域范围划为水源一级保护区，总面积3.35km2。二级保护区为整个集水区域除一级保护区以外的范围，总面积225.65km2。 该水源地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX2-3钻孔与其最近，距离14.5km，不会对该水源地产生影响。 d.红土窑水库水源地 红土窑水库水源地保护区划分按河流型饮用水水源保护区的划分方法划分，保护区共分为一级保护区、二级保护区、准保护区。一级保护区西自坝下100m，沿河长向坝上1000m，支党河河道两侧纵深以150m范围。二级保护区沿支党河河道一级保护区外围，自取水口向下游延伸300m、向上游延伸3000m，河谷两侧1000m的陆域。 该水源地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX2-3钻孔与其最近，距离7.9km，不会对该水源地产生影响。 e.柏岭寺水库水源地 马栏河柏岭寺水库位于旬邑县境内三水河中游柏岭寺村，距县城17公里，水库为Ⅳ等小(1)型工程，总库容990万m3，设计供水量1465万m3。水库枢纽由大坝、泄洪排沙底孔、5孔弧形闸门和放水建筑物组成。大坝总长255米，坝高38.5米。 该水源地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX2-3钻孔与其最近，距离16.5km，不会对该水源地产生影响。 f.李家川水库水源地 李家川水库水源地位于彬县县城西南12公里。一级保护区：水域：A.水库全部水面，B.水库尾入水ロ以上100米，陆域：A.水库边岸延伸100米，B上游河段向两岸延仲50米；二级保护区：水域：一级保护区向上游延伸100米至范家河，陆城：一级保护区边界外延100米；准保护区：不超过水帘河水系江流区分水边界。 该水源地与旬邑工作区南部重叠，2021年拟布设的ZKX4-1钻孔与其最近，距离10.4km，不会对该水源地产生影响。 g.长武县黑河饮用水水源地 黑河发源于华亭市东南部的上关罐子梁背后，河源高程1760米，由西向东流，经华亭、崇信、灵台、泾川，入陕西省长武县，在长武县亭口镇注入泾河。河口高程843米，河长168公里，平均比降2.9‰，流域面积4255平方公里，年平均径流量1.02亿立方米。黑河在华亭、崇信县境内的流域范围，森林茂密，稍林草坡植被较好。 该水源地位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX4-1钻孔与其最近，距离5.5km，不会对该水源地产生影响。 ⑤风景名胜区 a.唐玉华宫风景名胜区 玉华宫景区是位于陕西铜川市西北郊玉华镇(原焦坪煤矿)的风景区，距铜川市37公里，属桥山山系，海拔2401.67米，总面积2482公顷，森林覆盖率90.4%。 b.泰塔 泰塔，又名旬邑宝塔，位于陕西省咸阳市旬邑县体育场北面。建于北宋嘉祐四年（公元1059年），高53米，直径12米，建筑面积144平方米，结构为楼阁式青砖塔，塔内有旋转木质楼梯可至塔顶。 c.昭仁寺大殿 昭仁寺大殿，中国古代佛教建筑。俗名铁佛寺。在陕西省长武县城关镇。寺建于唐贞观十三年(639)，历代多次重修。原寺已毁，现存大殿为宋代重建。该殿梁架结构颇为特殊，是中国古代建筑中罕见的一例。 d.凝寿寺塔 凝寿寺塔位于甘肃省东部庆阳市宁县政平乡政平村泾河北岸，地处马莲河、无日天沟河、泾河三河交汇处，该塔即是凝寿寺内之塔。明代因遇山洪，淹没凝寿寺，仅存此塔至今。 e.罗川赵氏石坊 罗川赵氏石坊位于甘肃省正宁县罗川乡街中心。明万历四十五年（1617年）赵邦清为其母所建。三开间，高10米。全部用石料雕凿、镶砌而成。浮雕彩绘，画面有山水、人物、花卉、禽兽、云彩、庭舍等，形象生动，造型逼真。 f.彬县开元寺塔 彬县开元寺塔，位于陕西省彬县县城内，俗称“雷峰塔”。该塔创建于北宋皇祐五年（1053年），为八角七层楼阁式砖塔，底层每边长5.6米，通高47.84米，单壁中空。 上述6处重文物保护单位均在工作区内，其中ZKX3-2与其最近，距离2.5km，其他拟布设的钻孔均与其距离较远，不会对其产生影响。 ⑥水产种质资源保护区 a.沮河上游国家级水产种质资源保护区 沮河上游国家级水产种质资源保护区位于黄陵县，面积25.42km2，主要保护对象为鲤鱼、鲫鱼、赤眼鳟、鲇鱼。 该水产种质资源保护区与旬邑工作区北部重叠，2021年拟布设的ZKH5-6钻孔与其最近，距离1.2km，因此，均不会对该保护区产生影响。 ⑦文化自然遗产 a.彬县大佛寺石窟 彬县大佛寺石窟位于陕西省彬县城西10千米处的城关镇（原属水帘乡）大佛寺村，南依青翠巍峨的清凉山，北傍蜿蜒东流的泾河水。东侧紧邻大佛寺村，北临312国道。距离咸阳120千米，西安150千米。地理坐标为东经：107°59′32.4″，北纬：35°04′24.4″，海拔：833—838米。 该文化自然遗产位于旬邑工作区内，2021年拟布设的ZKX4-1钻孔与其最近，距离12.3km，不会对其产生影响。 （2）镇原-盐池地区 该区内主要有2个水源地（西峰区巴家咀水库水源地、南小河沟备用水源地），4个森林公园（镇原县潜夫山森林公园、庆阳市巴家咀森林公园、周祖陵国家森林公园、环县老爷山森林公园），6个重要湿地（定边烂泥池湿地、定边莲花池湿地、定边苟池湿地、定边公布井湿地、定边明水湖湿地、定边花麻池湿地）。 ①水源地 a.西峰区巴家咀水库水源地 西峰区巴家咀水库水源地保护区面积371.54km2。其中一级保护区以取水口为核心，为整个水库水域及周围1km范围内的陆域，总面积26.50km2；二级保护区蒲河段：一保级护区外至上游10km蒲河河谷及河谷两侧2km的陆域；黑河段：一保级护区外至上游10km黑河河谷及河谷两侧2km的陆域；二级保护区总面积161.93km2。准保护区蒲河段：二保级护区外至金岔，长20.0km，整个河谷及两侧各2km的陆域；黑河段：二保级护区外至太白梁，长12.0km，整个河谷及两侧各2km的陆域；准保级护区总面积183.11km2。 该水源地位于镇原-盐池工作区内，2021年拟布设的ZKZ4-2钻孔与其最近，距离18km，不会对该水源地产生影响。 b.南小河沟备用水源地 小河沟位于蒲河下游、董志原西侧，距西峰城区中心10公里，流域面积36.5平方公里。 该水源地位于镇原-盐池工作区内，2021年拟布设的ZKZ4-2钻孔与其最近，距离23km，不会对该水源地产生影响。 ②森林公园 a.镇原县潜夫山森林公园 潜夫山森林公园位于甘肃省庆阳市镇原县县城1公里，省道318线从旁边穿过。潜夫山距今约有1800多年历史，因东汉末年著名思想家、政论家王符在此隐居著书《潜夫论》而得名。山上现有当年王符亲手所植柏树百余棵，枝繁叶茂，挺拔翠绿，属省级重要文物。 b.庆阳市巴家咀森林公园 巴家咀省级森林公园位于庆阳市区西南13公里处，占地面积3900亩，隶属于庆阳市林业局巴家咀林场。 c.周祖陵国家森林公园 周祖陵国家森林公园，国家AAAA级旅游景区，位于甘肃东部，泾河上游的庆城县境内，因县城东山之巅有周祖不窋陵而得名。 d.环县老爷山森林公园 老爷山森林公园位于环县东北部的陕、甘、宁三省交界处，海拔1774米，是闻名遐迩的道教名山。 上述4处森林公园位于镇原-盐池工作区，其中ZKZ4-1与其最近，距离4.8km，其他拟布设的钻孔均与其距离较远，因此，均不会对上述森林公园产生影响。 ③重要湿地 a.定边烂泥池湿地 定边烂泥池湿地的范围东至水滩滩，西至西沙窝，南至东滩，北至盐池城郊林场，包括滩涂及周边500m内的沼泽地。 b.定边莲花池湿地 定边莲花池湿地的范围东至定边县盐场堡乡朱咀，西至海子塘，南至西红庄，北至猫头梁，包括滩涂及周边500m内的沼泽地。 c.定边苟池湿地 定边苟池湿地的位于定边县周台子乡王圈村界内的苟池，包括滩涂及周边500m内的沼泽地。 d.定边公布井湿地 定边公布井湿地位于定边县周台子乡公布井村和金鸡湾村界内的公布井，包括滩涂及周边500m内的沼泽地。 e.定边明水湖湿地 定边明水湖湿地位于定边县白泥井镇明水湖村界内的明水湖，包括滩涂及周边500m内的沼泽地。 f.定边花麻池湿地 定边花麻池湿地位于定边县盐场堡乡北畔村和二楼村界内的花麻池，包括滩涂及周边500m内的沼泽地。 上述6处重要湿地位于镇原-盐池工作区，其中ZKY2-2与其最近，距离2.7km，其他拟布设的钻孔均与其距离较远，因此，均不会对上述重要湿地产生影响。 （8）生态红线 2021年拟布设钻孔在勘探中会根据实际情况进行调整。因此，评价要求钻孔选址均避让自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、地质公园、文物保护单位、水源地等生态红线。 - 环境风险评价 8.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，铀矿地质勘探项目涉及的危险物质为柴油发电机使用的油类物质（柴油），主要风险源为井场储存柴油油料区。 8.2环境敏感目标调查 项目柴油储区可能的影响途径为大气、地表水、地下水等，本项目环境风险评价范围敏感分布情况见详见表3-4。 8.3评价等级判定 - 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在重量，t； Q1，Q2，…，Q3——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目为铀矿钻探项目，钻探时以柴油作为燃料。经调查，钻探一般为单井进行，一口井钻完再进行下一口，不同时钻探多口井，井场设油料区临时储存柴油，油料区柴油储存量为3-5桶（160kg/桶），按最大储存量5桶计算，则最大存在量0.8t。 表8.8-1 建设项目Q值确定 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 柴油; /; 0.8; 2500; 0.00032. 根据上表，危险物质数量及临界量比值为0.00032，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3节，评价工作等级划分见表8.8-2。 表8.8-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 - 环境风险识别 通过对本项目工艺流程及原辅材料、产品分析，依据危险性物质的类别和物质量，分析本项目涉及的主要危险性物质是柴油，柴油是有色透明液体，为轻质石油产品，是易燃液体，有火灾和爆炸的危险。柴油理化性质及危险特性见表8.8-3。 表8.8-3 柴油的理化性质及危险特性表 标识; 中文名:; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. CAS号; /. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃); -18; 沸点(℃); 282-338. 相对密度(水=1); 0.84-0.9; 相对蒸气密度 (空气=1); /. 主要用途; 用作柴油机的燃料. 溶解性; 不溶于水，能与多种有机溶剂混溶. 燃烧爆炸危险性; 引燃温度(℃); 335; 爆炸上限(V％); 5; 闪点(℃); 55. 爆炸下限(V％); 0.7. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒性及健康危害; 环境标准; 中国MAC（mg/m3）; 未制定标准. 前苏联MAC（mg/m3）; 未制定标准. TLVTN; 未制定标准. TLVWN; 未制定标准. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒理学资料; LD50：7500mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 包装与储运; 危险货物包装标志; Z01. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 防护措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 项目储存的柴油属于第3类危险化学品，具有以下危险特性： ①易燃性：油品的组成有碳氢化合物及其衍生物，是可燃性有机物质，在有大量助燃物的空气中，只要有足够点火能量，会发生燃烧。 ②易爆性：柴油的蒸汽与空气组成气体达到爆炸极限时，遇到引爆源，即发生爆炸。 ③易受热膨胀性：油品受热后，温度升高，体积膨胀，储存油品的密闭油桶如靠近高热或日光暴晒，受热膨胀，储罐内压力增右，容易造成容器胀破。 ④毒性：油品及其蒸汽都具有一定的毒性，属于刺激性、麻醉性的低毒物质。 - 环境风险识别结果 本项目风险物质为柴油，柴油储存过程中储油桶发生泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性，因为柴油属于易燃、易爆物质，泄漏到环境中遇明火、高热易燃烧爆炸。本项目环境风险识别结果具体见表8.8-4。 表8.8-4 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境 敏感目标. 油料区; 液体泄露; 柴油; 泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物; 大气、地下水、地下水; 周边环境大气、地下水. - 环境风险分析 项目主要事故源于油料区柴油泄漏，一旦发生泄漏事故，柴油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，同时由于柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。 本项目井场单独设置油料区，油料区柴油储存量为3-5桶（160kg/桶），发生最大可信事故为单桶柴油发生泄漏，按单桶柴油油桶全部破损，泄漏量为0.16t。油料区地面采取HDPE防渗膜防渗处理，在发生泄漏情况下，油料渗入周边地下水和土壤的可能性较小。若泄漏的油品污染周边土壤，则对受污染的土壤进行集中收集，交资质单位处理。 井场周边无明显地表水体，不会产生大量油料泄漏，因此不会对地表水体产生影响。柴油燃烧或者爆炸产生的污染物主要是CO2、CO、非甲烷总烃等，项目储油量小，燃烧后经过很快扩散，对环境空气的影响较小。项目井场距敏感点较远，因此对环境敏感点影响较小。 - 环境风险防范措施 针对可能发生的风险事故，应采取如下风险防范措施： ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，对受污染的土壤进行收集，交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。 - 环境风险分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A和B以及1.4分析可知，项目建设期间主要环境风险为柴油泄漏造成的环境风险，经采取相关措施后发生的可能较小。建设项目环境风险简单分析内容表见表8.8-5。 表8.8-5 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 铀矿钻探项目. 建设地点; （/）省; （/）市; （/）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; /; 纬度; /. 主要危险物质及分布; 柴油、井场内. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水）; ①对地表水的污染 泄漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致水中生物死亡。 ②对地下水和土壤的污染 储油桶泄漏对地下水的污染较，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几年至几十年时间。 ③对大气环境的污染 柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸，燃烧或者爆炸产生的污染物对环境空气的影响。. 风险防范措施要求; ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，同时设砂池，可及时用砂子吸收油品后以及受污染的土壤清理后交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。.

# 9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 发电机等 燃油废气 | 颗粒物 NOX SO2 CO | 采用节能环保型柴油动力设备，并适当提高排气筒高度；采用符合标准的柴油 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）的要求及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值 |
|  | 钻探 平整场地 | 扬尘 | 施工场地洒水抑尘、运料车及弃土加盖篷布，大风天气停止土方作业等 |  |
| 水污 染物 | 工作人员 | COD BOD5 氨氮 | 生活污水主要为盥洗水，沉淀处理后用于草地浇灌 | / |
|  | 生产废水 | SS | 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排 | / |
| 固体 废物 | 钻孔施工 | 钻井泥浆 | 进入防渗泥浆池，钻孔完毕固化处理后填埋 | / |
|  |  | 岩心 | 矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心放置在岩心池内，待施工结束后，最终覆土掩埋 | / |
|  |  | 剥离表土 | 表土就近堆放于钻孔平台，待封孔后用于植被恢复，平整场地 | / |
|  |  | 废油 | 建设单位收集后交有资质单位处置 | / |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置 | 收集处置率100% |
| 噪声 | 钻井噪声主要来源于钻机、钻机自带柴油机、柴油发电机、泥浆泵等连续性噪声，噪声源强在90~95dB(A)，主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、发电机、泥浆泵等设备下加衬减振垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、生态保护原则 根据《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区主体功能区规划》，陕西省境内共有国家层面禁止开发区域64处，面积约9435平方公里，占全省国土面积的4.6%；省级禁止开发区域343处，面积约15200平方公里（不含省政府公布的55个重要湿地），占全省国土面积的7.4%。扣除相互重叠的面积，全省各类禁止开发区域实际面积22949平方公里，占全省国土面积的11.1%。甘肃省境内国家级和省级自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园共计191处，其中国家级47处，省级144处。禁止开发区域面积为75843.34平方公里，占全省总面积的17.81%。根据法律法规和有关方面的规定，宁夏禁止开发的生态区域包括自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、地质公园、湿地公园（及湿地保护与恢复示范区）五类，共54处，面积6195平方公里，占国土空间比重为9.3%。内蒙古自治区禁止开发区域共有318处。 2、避让措施 旬邑地区内主要有6个自然保护区（陕西石门山省级自然保护区、陕西香山省级自然保护区、陕西太安省级自然保护区、陕西淳化爷台山市级自然保护区、陕西桥山省级自然保护区、陕西子午岭国家级自然保护区）；1个森林公园（陕西玉华宫国家森林公园），3个重要湿地（铜川桃曲坡水库湿地、旬邑马栏河国家湿地公园、陕西泾河湿地），7个水源地（桃曲坡水库水源地、嘉峪川水库水源地、正宁县庵里水库水源地、红土窑水库水源地、柏岭寺水库水源地、李家川水库水源地、长武县黑河饮用水水源地），6个风景名胜区（唐玉华宫风景名胜区、泰塔、昭仁寺大殿、凝寿寺塔、罗川赵氏石坊、彬县开元寺塔），1个水产种质资源保护区（沮河上游国家级水产种质资源保护区），1个文化自然遗产（彬县大佛寺石窟），属于禁止开发区域，在确定钻探工程位置时应进行避让。 镇原-盐池地区内主要有2个水源地（西峰区巴家咀水库水源地、南小河沟备用水源地），4个森林公园（镇原县潜夫山森林公园、庆阳市巴家咀森林公园、周祖陵国家森林公园、环县老爷山森林公园），6个重要湿地（定边烂泥池湿地、定边莲花池湿地、定边苟池湿地、定边公布井湿地、定边明水湖湿地、定边花麻池湿地），属于禁止开发区域，在确定钻探工程位置时应进行避让。 除上述环境敏感区外，在确定钻探工程位置时，还应对工作区内基本农田保护区、城乡规划区、文物保护单位等环境敏感区进行避让。 3、生态保护与恢复措施 生态保护与恢复措施应以维持该地区原生态系统的结构为前提，原则上应按占地类型因地制宜，具体包括工程措施、植被恢复措施等。 （1）不同工程类型的生态保护与恢复措施 评价根据工程类型提出以下生态保护与恢复措施： ①尽量减小钻探施工临时占地面积，以免造成土壤与植被的不必要的破坏；钻探场地、泥浆池等剥离的表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地植被恢复； ②施工过程中依托现有道路，减小临时便道开拓对土地的占用和植被的破坏； ③项目部依托周边村庄，钻探工作区生活区尽量布置在钻探井场临时占地范围内，减小施工人员活动范围，将临时占地面积控制在最低限度；施工人员生活垃圾应设固定收集装置，施工结束后，统一收集带走，不得乱堆乱扔乱埋； ④雨季施工要做好临时排水及拦挡措施，大风天气应停止土方作业。 （2）不同占地类型的生态保护与恢复措施 根据7.1土地利用影响分析中相关分析，本项目三个工作区内土地利用类型主要为林地、草地、耕地等，评价根据不同的占地类型提出以下生态保护与恢复措施： 1）耕地、园地 ①如果原有土地利用类型为耕地、园地等，首先要把表层熟化土壤或耕植土尽可能剥离，就近堆置或装袋存放在钻探井场周边，并加以覆盖。 ②施工结束后，对耕地土地进行平整，不影响耕种即可。待土地平整后，将前期剥离的表土均匀覆盖在耕地表面，覆土厚度满足农业生产要求。 2）林地、草地 ①如果原有土地利用类型为林地、草地，首先要把表层的熟化土壤尽可能地剥离，放在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力，待施工结束后再平铺于土地表面。 ②施工结束后，对受损的林木、灌草及时扶正，保证正常生长。对破坏严重的地块，根据海拔、坡向、坡度、土壤质地、土层厚度等，采取适宜的整地措施，选择适宜的品种，适地适树适草，增加植被覆盖度。 |  |  |  |  |

# 10 环境保护设施及环境保护投资一览表

| 序号 | 分类 | 环境保护设施 | 内容 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气 | / | 表土、粉料苫盖，洒水抑尘等 | 单个井场费用0.2万元， 总费用8.8万元 | 共44个钻探场地 |
| 二 | 水 | 钻井泥浆 | 泥浆池防渗措施 | 单个井场费用1.0万元， 总费用44万元 |  |
|  |  | 旱厕 | 设置旱厕 | 单个井场费用0.1万元， 总费用4.4万元 |  |
| 三 | 噪声 | 井场柴油机、发电机、泥浆泵等 | 减振降噪等措施 | 单个井场费用0.5万元， 总费用22万元 |  |
| 四 | 固体 废物 | 废弃钻井泥浆 | 干化填埋 | 单个井场费用0.4万元， 总费用17.6万元 |  |
|  |  | 非矿段岩心 | 岩心池填埋 | 单个井场费用0.6万元， 总费用26.4万元 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集、处置 | 单个井场费用0.1万元， 总费用4.4万元 |  |
| 五 | 生态 恢复 | 临时占地 | 平整场地、植被恢复 | 单个井场费用0.5万元， 总费用22万元 |  |
| 六 | 辐射 环境 监测 | γ辐射剂量率监测仪器 | 配备γ辐射剂量率监测仪器进行监测 | 配备γ辐射剂量率监测仪器6台，总费用6万元 | 6台 |
| 合计 |  |  |  | 155.6万元 |  |

# 11 环境管理与监测计划

1、环境管理 建立环境管理机构是落实项目环保各项任务的保证。环境管理机构至少需安排专职环境管理人员1-2人（可适当安排兼职），总体负责本项目辐射防护和环境保护方面的工作，其主要职责体现在以下几个方面： （1）合理安排施工计划，确保文明施工； （2）监督工程所产生废物的处置情况及去向，确保各项环保措施的落实； （3）对工程实施过程中存在的污染环境的情况予以及时纠正。 2、环境监测计划 项目环境监测计划列于表11-1，详见附图6。 表11-1 环境监测计划表 内容; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时段; 控制标准或要求. 辐射; 钻井场地; γ辐射剂量率; 钻孔施工前和封孔后各监测一次; 施工前封孔后; 确保前后两次剂量率监测结果处于同一水平范围内，所有监测数据存档备查。. 大气; 选择1处代表性井场（距敏感点最近），上风向及下风向; 颗粒物; 一次; 施工期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“无组织排放监控浓度限值. 噪声; 距敏感点最近钻井场界; 等效连续A声级; 一次; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 若封孔后钻探场地γ辐射空气吸收剂量率明显高于钻探场地施工前空气吸收剂量率监测值，表明钻探过程中产生的含矿岩心出现撒漏情况，且未完全清理，应将撒漏的含矿岩心完全清理后与非矿段岩心一起埋入岩芯池，表面覆盖土层、压实后，重新进行γ辐射空气吸收剂量率监测。若γ辐射空气吸收剂量率仍高于施工期，则应补充监测泥浆池、岩芯池、钻孔的氡及子体、氡析出率以及气溶胶。同时根据监测结果，针对性覆土，直至土层表面γ辐射空气吸收剂量率监测值与施工前空气吸收剂量率处于同一水平。

# 12 环境修复

1、环境修复 本项目钻探工作完成后，需要对施工场地进行有效地生态环境修复，采取的主要措施体现在以下几个方面： ①终孔后，封孔按照《废弃井封井回填技术指南（实行）》（2020年2月）中的规定执行，进行验收； ②为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥进行全孔封闭，即从钻孔底部灌注水泥浆，直至孔口返出水泥浆为止。水泥封孔结束后，现场用水泥浇注40cm×40cm×40cm的水泥块体作为孔口标志，其上注明孔号、孔深、封孔日期等信息。 ③钻探工作结束后，及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物及垃圾； ④对施工现场进行清理，对开挖的坑、池进行回填掩埋，按原始地形地貌平整场地，达到与周边环境相协调； ⑤非矿段岩芯放置在岩芯池内，废弃泥浆进入泥浆池内，钻孔完毕后均就地覆土填埋处置。 ⑥对施工现场进行植被恢复，选择的复垦植被与周边环境相协调，防止环境污染和水土流失； ⑦技术人员对机台平整恢复情况进行验收，并进行放射性强度检测，保其监测值与施工前监测值处于同一范围内，经验收合格后方可撤离； ⑧巡视调查工区区域，查看区域内施工场地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，无遗漏环境问题。 2、长期监护 本项目为铀矿地质勘查项目，地质钻孔进行封闭后，工程稳定性好，受其他因素影响小；场地平整和植被恢复措施落实后，临时占地可恢复原土地利用类型，对评价区域土地利用类型、植被影响较小。因此项目完成后不需要长期监护。

# 13 结论与建议

一、结论 - 项目概况 （1）基本概况 本项目为鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查项目（2021年），钻探区主要为旬邑地区和镇原-盐池地区，位于鄂尔多斯盆地南部，地跨陕西省咸阳市、延安市、榆林市，甘肃省庆阳市，宁夏回族自治区固原市、吴忠市，内蒙古自治区鄂尔多斯市，工作年限为2021年。 （2）建设内容 鄂尔多斯盆地南部灵台-富县地区铀矿资源调查评价与勘查项目（2021年）主要实物工作量为钻探24000m。 - 分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 本项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”（见表1.2-1），符合国家产业政策。 本项目未列入《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》和《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。 （2）与相关区划、规划符合性分析 本项目属铀矿地质勘查，在勘探施工过程避开禁止开发区域，同时采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小，本项目符合《陕西省主体功能区规划》、《甘肃省主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区主体功能区规划》以及《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》、《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》的要求。 - 区域环境质量现状 （1）环境空气质量 咸阳市2019年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5；延安市2019年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2；榆林市2019年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO；庆阳市、固原市、吴忠市、鄂尔多斯市2019年均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），咸阳市、延安市、榆林市属于环境空气质量不达标区，庆阳市、固原市、吴忠市、鄂尔多斯市属于环境空气质量达标区。 （2）环境噪声 根据《2019年陕西省生态环境状况公报》、《2019年甘肃省生态环境状况公报》、《2019年宁夏生态环境状况公报》、《2019年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2019年咸阳市区域声环境平均等效声级为58.1dB(A)，声环境质量等级为三级；延安市区域声环境平均等效声级为60.1dB(A)，声环境质量等级为四级；榆林市区域声环境平均等效声级为51.1dB(A)，声环境质量等级为二级；庆阳市区域声环境平均等效声级约为51dB(A)，声环境质量等级为二级；固原市区域声环境平均等效声级为58.0dB(A)，声环境质量等级为三级；吴忠市区域声环境平均等效声级为53.8dB(A)，声环境质量等级为二级；鄂尔多斯市区域声环境平均等效声级约为49dB(A)，声环境质量等级为一级。 本项目钻孔施工场地一般选在人员较少的乡镇周边，其环境噪声本底值一般优于城区区域环境噪声。 （3）辐射环境 项目工作区内天然贯穿辐射剂量率、地表水和农村井水中U天然、226Ra浓度、土壤中238U、226Ra含量均处于环境本底水平。 （4）生态环境 旬邑地区属于黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区和彬长黄土残塬农业区。 镇原-盐池地区属于定靖北部沙化、盐渍化控制生态功能区、子午岭次生林水源涵养生态功能区、黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区、环县黄土丘陵滩地强烈水土流失牧农生态功能区、宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区、宁夏南部半干旱半湿润黄土丘陵区和鄂尔多斯高原生态功能区。 - 主要环境影响分析及相关污染防治措施 （1）水环境影响分析及污染防治措施 施工期的废水主要来自项目部、钻探工作区人员生活污水以及钻井施工中的钻井泥浆废水、设备冲洗废水。项目部依托周边村庄现有旱厕，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区的生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 综上所述，废水全部综合利用，不外排。不会对地表水环境产生影响。 （2）大气环境影响分析及污染防治措施 勘探钻井过程中的废气主要来自于施工扬尘、柴油发电机废气 施工扬尘主要是修建井场道路、井场平整时产生的扬尘。项目工期较短，其产生的影响相对较小；柴油机工作时产生废气主要污染物为颗粒物、NOx、SO2、CO、总烃等，为无组织、分散排放。本项目选择符合环保要求的柴油机，每个钻孔用到柴油机的时间仅为15天左右，所在地地势较为开阔，周围没有密集的建筑物与居民区，有利于大气污染物扩散，随着钻井工作的结束，柴油机排放的废气对环境空气的影响会逐渐消失，因此该项目钻井柴油机械废气对周围环境影响不大。 （3）噪声影响分析及污染防治措施 钻井噪声主要来源于钻机、钻机自带柴油机、柴油发电机、泥浆泵等连续性噪声，噪声源强在90~95dB(A)，主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、发电机、泥浆泵等设备下加减振垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声。钻探施工时间较短，伴随施工结束，影响消失，采取评价中的噪声控制措施后，钻井噪声对声环境的影响可得到有效控制。 （4）固体废物环境影响分析及污染防治措施 根据工程分析，本项目固体废物主要为剥离表土、钻井泥浆、岩心、施工人员生活垃圾以及废机油。 剥离表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复。充分利用选定施工场所地形，合理布置施工设备，做到挖方、填方平衡。废弃泥浆自然蒸发后于防渗泥浆池填埋，并进行生态恢复。钻井过程中岩心全部集中放置在岩心箱内，施工结束后，矿段岩心全部取样，送实验室进行分析；非矿段岩心集中在岩心池填埋，岩心池铺设HDPE防渗膜。对产生的废油物采用专用收集桶集中收集，经收集后交有资质单位进行处置。钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 （5）土壤、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中 C地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本次不开展土壤、地下水环境影响评价。 （6）辐射环境影响分析 钻探施工活动中无液态放射性流出物产生，本项目钻孔孔径较小，且采用湿法钻探，氡及其子体释放量极少，施工时间较短，居民区位于钻探区域50m外，在钻孔附近空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，钻探区域50m外环境空气中氡浓度已降至环境本底水平，对公众不产生附加剂量。 （7）环境风险 本项目的环境风险防范类型主要为柴油的泄漏、火灾爆炸产生的伴生或次生污染物的环境风险。在采取必要的环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险能够得到有效控制，环境风险可接受。 （8）生态环境影响分析 本项目钻井位置不占用自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水源地等生态敏感区，不涉及基本农田，且均为临时占地。项目由于施工期短，施工期结束后恢复生态，对生态环境影响较小。 二、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家和地方政策，污染物产生途径和产生量相对较少，采取合理、可靠的防治措施后，可使污染物排放得到有效控制；工程采取的污染物防治和生态保护措施可行，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目是可行的。 三、建议和要求 （1）严格按照施工设计方案要求，现场注意文明施工，安全施工，合理安排施工时间和限制施工范围，加强生态保护。 （2）严格落实钻井泥浆、生活废水处理等环保措施，减少污染物排放，降低对周围环境的影响。 （3）施工作业应采取有效的生态保护措施保护动植物，减少对生态环境的影响。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.062 t/a | / | 0.062 t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.35 t/a | / | 0.35 t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.22 t/a | / | 0.22 t/a | / |
|  | CO | / | / | / | 0.13 t/a | / | 0.13 t/a | / |
|  | 总烃 | / | / | / | 0.13 t/a | / | 0.13 t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 泥浆 | / | / | / | 126.35 t/a | / | 126.35 t/a | / |
|  | 岩心 | / | / | / | 93.6 t/a | / | 93.6 t/a | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.176t/a | / | 0.176t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①