# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆北部重点区铀－多金属矿调查评价与勘查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 核工业二一六大队 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈奋雄 |  |  | 联系人 | 陈志杰 |  |
| 通讯地址 | 新疆乌鲁木齐市北京2南路467号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13609983581 | 传真 | - |  | 邮政编码 | 830011 |
| 建设地点 | 行政区划隶属于塔城地区管辖 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中国核工业地质局 |  |  | 批准文号 | 2022-08 |  |
| 建设性质 | 新建R扩建□改建□技改£ |  |  | 行业类别及代码 | M7471 能源矿产 地质勘查业 |  |
| 占地面积 (平方米) | 86520 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 17304 |  |
| 总投资 (万元) | 5900 |  |  | 环保投资 (万元) | 702.6 |  |
| 环保投资占总投资比例(%) | 11.9 |  |  | 预期投产日期 | 2022.4 |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 新疆北部重点区铀－多金属矿调查评价与勘查由中国核工业地质局下达并管理，承担单位为核工业二一六大队、核工业二三〇研究所。项目实施主体为核工业二一六大队。 项目实施单位核工业二一六大队是一个专业从事铀矿勘查的综合性地勘单位。具备地质勘查资质、安全生产许可、国防武器装备科研生产保密资格、国防计量认证等多项资质证书，取得了固体矿产勘查、区域地质调查和地质钻探等六个甲级资质，地球物理、岩矿测试、水文地质与工程地质以及地形测绘等六个乙级资质，具有承担放射性矿产及相关矿产勘查等领域的专业技术和装备力量。 ## 本次工作时间为2022-2026年，在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探工作，其中2022年度机械岩心钻探10000m，拟设钻孔33个，槽探12个。2023~2026年在上述勘查区，新增钻探工作量52000m，拟设钻孔172个。 本项目2022年的钻孔不占用优先保护单元内的生态红线，本项目勘查区内也不存在禁止开发的国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、水源保护地、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区。同时评价要求勘探过程中调整的钻孔以及2023-2026年拟布设的钻孔选址应对生态红线进行避让，钻孔位置明确后及时向审批部门及属地监管部门进行报备。 ## 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，核工业二一六大队委托核工业二〇三研究所对该项目进行环境影响评价。 ## 2、分析判定相关情况 2.1产业政策符合性分析 本项目未列入《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单（试行）》内。 本项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”（见表1-1），符合国家产业政策。 表1-1 项目与产业政策相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 鼓励类中“六、核能 1、铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化”。; 铀矿地质勘查; 属鼓励类. 2.2与相关区划、规划符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析 ①相关内容 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》将新疆维吾尔自治区划分为重点开发、限制开发和禁止开发主体功能区三类。 A、重点开发区域 重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，详见重点开发区域范围下表。 ## B、限制开发区域 限制开发区域，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域；重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能十分重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为前提条件，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 ## C、禁止开发区域 禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。 ②本项目所属功能区分析 A、卡拉奥格勘查区 卡拉奥格勘查区主要包含托里县，属于准噶尔西部荒漠草原生态功能区，即限制开发区（自治区级重点生态功能区）。 B、哈尔伦乌勘查区、白杨河勘查区 哈尔伦乌勘查区、白杨河勘查区主要包含和布克赛尔蒙古自治县，属于准噶尔西部荒漠草原生态功能区，即限制开发区（自治区级重点生态功能区）。 ③符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关内容相符性分析列于见下表。 表1-2 项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》; 限制开发区域(农产品主产区)中开发功能定位和发展方向“位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。”; 项目设立的勘查区均属于限制区。项目为铀矿地质勘查，污染物产生量小，开发活动均为临时占地，采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小。; 符合. 限制开发区域(重点生态功能区)中开发管制原则“开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内。做到天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少，控制新增道路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好野生动物迁徙通道。”。. 禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区; 本项目勘查工程不在禁止开发区域内进行布置。; 符合. （2）与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》相关内容相符性分析列于见下表。 表1-3 项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》; 重点勘查的矿种为石油、天然气、煤（南疆缺煤地区）、煤层气、页岩气、油砂、油页岩、富铁、锰、钒、钛、铜、铅、锌、镍、稀有金属、金、银、铂、钯、铀、钾盐、钠硝石、特色石材、膨润土、红柱石、蛭石、磷、菱镁矿、石墨等; 属铀矿地质勘查，为鼓励勘查矿种; 符合. 《规划》将军事管理区，国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园，铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区划为限制勘查区。; 本项目勘查工程不在限制勘查区内进行布置。; 符合. - 与《新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控》的符合性分析 ①相关内容 2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府发布了《关于印发新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控的通知》（新政发【2021】18号）。 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。 优先保护单元465个,主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。重点管控单元699个,主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。一般管控单元159个,主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。 ②本项目所属单元分析 本项目勘查区在新疆维吾尔自治区“ 三线一单 ”分布图中的相对位置见附图1，项目勘查区主要涉及新疆维吾尔自治区划定的优先保护单元、重点管控单元及一般管控单元，新疆维吾尔自治区生态红线尚未正式发布，经评价单位及建设单位去国土相关部门查阅生态红线划定初步成果（正在调整中），本项目2022年的钻孔不占用优先保护单元内的生态红线，也不占用国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、水源保护地、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区。同时评价要求2023-2026年的拟布设的钻孔也不得占用上述保护目标。 ③符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控》相关内容相符性分析列于见下表。 表1-4 项目与《新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控》相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控》; 生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求; 本项目2022年的钻孔不占用优先保护单元内的生态红线，也不占用国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、水源保护地、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区。评价要求2023-2026年的拟布设的钻孔也不得占用上述保护目标。; 符合. 一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则,开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求,严守生态环境质量底线,确保生态功能不降低。. 重点管控单元要着 力优化空间布局,不断提升资源利用效率,有针对性地加强污染物 排放管控和环境风险防控,解决生态环境质量不达标、生态环境风 险高等问题。. 综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》以及《新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控》的要求。 （3）项目选址可行性分析 新疆维吾尔自治区生态红线尚未正式发布，经评价单位及建设单位去国土相关部门查阅生态红线划定初步成果（正在调整中），本项目2022年的钻孔、槽探不占用优先保护单元内的生态红线，也不占用国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、水源保护地、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区，区域居民分布数量较少且距离较远，2022年初步拟布设的钻探及槽探施工对周边环境敏感保护目标造成影响较小，从环保角度分析，本项目选址可行。 因铀矿地质勘查过程中，钻孔、槽探位置在勘查区内一般按照“边施工、边研究、边调整”的原则布置，具有不确定性。因此，评价针对拟设钻孔、槽探等工程选址提出以下原则性要求： ## ①经调查，勘查区内不涉及环境敏感区，2022年初步拟布设的钻探及槽探也不占用生态红线；因2023-2026年钻孔位置尚未确定，为贯彻落实国家、地方生态保护的各项规定，最大限度减小项目生态环境的影响，2023-2026年钻孔选址应对生态红线进行避让，钻孔位置明确后及时向审批部门及属地监管部门进行报备。 ②拟设钻孔、槽探、临时道路修建等还应对勘查区内基本农田保护区、城乡规划区等保护目标进行避让，建议钻孔与周边村庄集中居住区距离不小于250m，槽探与周边村庄集中居住区距离不小于100m。 ③《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》中对限制勘查区的规定“军事管理区，国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园，铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区划为限制勘查区。”，钻孔、槽探布设应避开上述目标。 3、本项目情况 3.1 项目基本情况 ## 项目名称：新疆北部重点区铀－多金属矿调查评价与勘查 工作性质：区域评价、普查 工作年限：2022-2026 3.2 勘探区范围 项目位于新疆北部的西准噶尔地区，2022年-2026年拟在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探及槽探工作。见附图2。 其具体拐点坐标如下表。 表1-5 2022年-2026年拟设置钻探工作片区范围拐点坐标一览表 勘查区; 各地段拐点坐标; 面积/km²; 行政区. 序号; CGCS2000坐标系. 经度; 纬度. 卡拉奥格地区; 1; 83°44′12″; 46°00′23″; 72.75; 托里县. 2; 83°47′48″; 46°00′18″. 3; 83°47′34″; 45°55′55″. 4; 83°39′02″; 45°56′07″. 5; 83°39′07″; 45°57′39″. 哈尔伦乌地区; 1; 85°37′38″; 46°41′09″; 86.34; 和布克赛尔蒙古自治县. 2; 85°37′38″; 46°37′14″. 3; 85°47′00″; 46°37′20″. 4; 85°46′55″; 46°41′15″. 白杨河地区; 1; 84°50′00″; 46°32′10″; 88.27. 2; 84°50′00″; 46°36′8″. 3; 84°59′24″; 46°36′8″. 4; 84°59′24″; 46°32′10″. 4、工作内容 ## 本次工作时间为2022-2026年，卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探工作，其中2022年度机械岩心钻探10000m，拟设钻孔33个、槽探12个。2023~2026年在上述勘查区，新增钻探工作量52000m，拟设钻孔172个。 5、钻探及槽探布置 ## （1）工作部署 ## 2022年-2026年主要在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区开展钻探及槽探工作，其中2022年钻探设计部署见下表1-6-1-7。 表1-6 2022度设计钻探工作量一览表 序号; 工作勘查区; 孔号; 设计孔深（m）. 1; 卡拉奥格; ZK1511; 270. 2; ZK1512; 500. 3; ZK1513; 245. 4; ZK1516; 240. 5; ZK1517; 300. 6; ZK1515; 200. 7; ZK1518; 160. 8; ZK5001; 400. 9; ZK5002; 165. 10; ZK5003; 130. 11; ZK5004; 480. 12; ZK1301; 160. 13; ZK1302; 200. 14; ZK1303; 230. 15; ZK1304; 520. 16; ZK1521; 800. 1; 哈尔伦乌; ZK0101; 250. 2; ZK0301; 150. 3; ZK0601; 150. 4; ZK0801; 200. 5; ZK1001; 250. 6; ZK4001; 150. 7; ZKW1-1; 250. 8; ZKW3-1; 200. 9; ZKHX5-1; 200. 10; ZKHX7-1; 200. 1; 白杨河; ZK17405; 350. 2; ZK18405; 380. 3; ZK21205; 210. 4; ZK17911; 460. 5; ZK16313; 480. 6; ZK17949; 480. 7; ZK18315; 640. 表1-7 2022度设计槽探工作量一览表 序号; 工作勘查区; 探槽编号. 1; 哈尔伦乌; TCH1. 2; TCH2. 3; TCH3. 4; TCH4. 5; TCH5. 6; TCH6. 7; TCH7. 8; TCH8. 9; TCW1. 10; TCW2. 11; TCW3. 12; TCW4. （2）钻井场地平面布置 槽探周期短（一般为3天）不设施工营地。本项目单个钻井井场占地面积为420m2。井场布置钻井、泥浆机、钻具区、发电机、油料储存区等，布局满足生产要求前提下，符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生及环保规范要求。全部测试工作完成后进行封孔，场地平整并进行生态恢复。 图1-1 钻井场地平面布置图 6、主要设备 主要设备及施工机械列于表1-8 表1-8 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 设备 数量; 序号; 设备名称; 设备 数量. 1; 钻机; 5; 11; β-γ编录仪; 2. 2; 钻塔; 5; 12; 测井车; 1. 3; 柴油发电机; 5; 13; 密度组合探管; 1. 4; 泥浆泵; 5; 14; 测井绞车; 1. 5; 高低压配电柜; 5; 15; 数字电极系探管; 1. 6; 东风载货汽车; 3; 16; 声速声幅测井探管; 1. 7; 监控系统; 10; 17; 高精度测斜、γ组合探管; 1. 8; 钻塔底座; 5; 18; 测氡仪; 1. 9; 泥浆搅拌机; 5; 19; 镭氡分析仪; 1. 10; 伽玛辐射监测仪; 10; 20. 7、公用工程 7.1供电 施工作业由自备柴油发电机供电。 7.2给、排水 （1）给水 项目部生活用水依托所在村庄，钻探勘查区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运。 （2）排水 工程废、污水主要为生产、生活污水。 项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。不外排。 生产废水主要为钻井泥浆废水、设备冲洗废水，钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 7.3采暖 施工营地、项目部均采用电暖气采暖。 7.4施工便道 充分利用当地现有公路、村道、居民区通道及农耕道等，勘查区设备及车辆基本可直接可抵达，无需修建施工便道。 8、劳动定员与工作制度 （1）劳动定员 本次勘查工作劳动定员为45人。 （2）工作制度 工作制度为三班制，每班8h，年工作天数200天。 9、项目组成 本项目组成详见表1-9。 表1-9 项目组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 勘探工程; ## 2022年拟定钻探工作量：机械岩心钻探10000m，槽探12个； 2023-2026年工作量52000m。. 样品采集及化验; 岩矿芯样品、岩矿鉴定标本制作光、薄片样. 辅助 工程; 钻井井场; 井场布置钻井、泥浆机、钻具区、发电机、生活帐篷、油料储存区等。. 项目部; 在每个勘查区设一个项目部，主要租用附近村庄居民房屋. 公用 工程; 供水; 项目部生活用水依托所在村庄，钻探勘查区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运。. 供电; 施工作业由自备柴油发电机供电. 施工便道; 充分利用当地现有公路、村道、居民区通道及农耕道等，勘查区钻探设备及车辆基本可直接可抵达，无需修建施工便道。. 环保 工程; 废气; 施工扬尘采用洒水抑尘。. 废水; 项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。. 噪声; 选用低噪声设备，设备减振处理. 固废; 钻探勘查区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部垃圾采用垃圾桶分类集中收集，由环卫部门清理处置；非矿段岩芯填埋，矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验。钻孔过程中产生的泥浆进入泥浆池内，待钻孔结束泥浆干化处置，将泥浆池覆土绿化恢复。. 生态保护与恢复; ①钻探、槽探施工作业前，剥离表土集中堆放拍实、采取必要的遮盖，作为钻探施工结束后复垦土源。②钻探施工结束后，拆除钻井井架、平整钻井平台等迹地清理，覆土（利用施工前剥离土壤），再恢复植被；泥浆池覆土掩埋，再恢复植被。. 辐射环保措施; 配备γ辐射剂量率监测仪器，钻探施工前和施工结束后分别对钻探、槽探场地以及周边环境进行天然贯穿辐射剂量率监测。. 10、评价等级及范围 通过识别该项目施工过程中可能产生的污染因子（6工程分析），结合各环境要素的评价工作分级判据，进行了本项目的评价工作分级，并确定了相关的评价范围，详细判定过程见“8环境影响分析”，此处简述如下： （1）大气 根据HJ2.2-2018表2评价等级判别表，主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率为5.98%（1%≤Pmax<10%），按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级判定为二级，可不进行进一步预测与评价。评价范围为以钻孔、槽探场地为中心，边长取5km的矩形区域。 （2）地表水 本项目的地表水环境影响评价为水污染影响型。产生的废、污水主要来自施工作业废水和生活污水，全部回用，不外排。按照HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》表1评价工作等级的划分（见下表），判定地表水评价等级为三级B。 （3）地下水、土壤 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中 C地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘查活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本次不开展土壤、地下水环境影响评价。 （4）噪声 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），项目声环境评价等级为二级，评价范围为钻探场界外250m范围、槽探场地外200m范围。 （5）生态 项目总占地面积约86520m2，均为施工临时占地，占地小于2km2，影响区域不涉及自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感区，生态敏感性属一般区域。依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》分级规定，生态评价工作等级判定为三级。评价范围为以本项目占地区域的地理单元为边界。 （6）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目环境风险评价为简单分析。仅对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明进行简单分析，不设评价范围。 （7）辐射环境 本项目辐射评价范围为铀矿地质钻探、槽探场地周边500m。 |

# 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、以往铀矿地质工作 1956－1963年，新疆五一九大队在雪米斯坦南麓先后进行了1:10万～1:2.5万放射性伽玛测量和放射性水化学找矿，发现了一批放射性异常及矿点，并对“七一工区”矿点、“十月工区”矿点分别进行了浅部揭露，同时开展了1:1万及1:2000的综合地质及伽玛测量。 2008－2009年，核工业二一六大队在雪米斯坦地区实施了“新疆和布克赛尔县杨庄－马门特地区铀资源评价”项目，完成钻探工作量1804.91m；槽探664.55m3；对铀矿前景及成矿类型进行了分析总结。 2008－2010年，核工业二一六大队在白杨河地区开展了1:5万铀矿区域地质调查，完成1:5万岩屑测量279km2；1:5万伽玛能谱测量154km2；1:5万遥感地质解译地质图查证和修编308km2；1:1万伽玛能谱测量1km2；1:5000地质剖面测量23.36km；地质路线调查271.39km；钻探19179.74m，钻孔65个；槽探2626.16m3。 2009－2010年，核工业二一六大队在雪米斯坦地区实施“新疆雪米斯坦火山岩带铀资源调查评价”项目，完成钻探工作量4119.92m。完成地质路线调查及放射性物探路线调查235km；1:2000剖面测量28162m，槽探1778.73m3。 2009－2010年，核工业二七〇研究所在雪米斯坦火山岩带东段开展了“新疆雪米斯坦火山岩带东段铀－多金属资源潜力调查评价”项目，完成1:5万岩石地球化学测量、区域地质调查、地面伽玛能谱测量520km2；1:1万地质填图50km2；1:1万地面伽玛能谱测量27km2；1:1万岩石地球化学测量33km2；槽探500m3。 2010年，核工业航测遥感中心完成了“新疆雪米斯坦地区航测遥感综合铀矿地质调查”项目，共完成1:5万航磁和航放测量测线54528km，面积26010km2。推断断裂构造175条，圈定岩体168个；提取遥感成矿有利信息区34片；选编航放异常67处，航磁异常596处；查证航磁航放异常44处，圈出了铀成矿远景区17片，铁、铬矿远景区12片，金及多金属矿远景区9片。 2009－2010年，核工业二三〇研究所在雪米斯坦火山岩带中段开展了“新疆雪米斯坦火山岩带中段铀－多金属资源潜力调查评价”，完成1:5万地质填图、1:5万化探扫面326km2；1:1万地质填图13.2km2；1:1000地质剖面测量2080m；路线地质调查549.4km；高精度磁法剖面测量65条；采集各类样品1350件。 2011－2012年，核工业二一六大队在阿苏达岩体开展“新疆和布克赛尔县白杨河地区阿苏达地段铀－多金属矿预查”工作，完成钻探工作量11839.60m，施工钻孔34个。 2011－2013年，核工业二一六大队实施了“新疆扎伊尔火山岩带铀资源调查评价”及“新疆托里县北金齐－塔尔根地区铀矿远景调查”项目，完成1:2.5万地质剖面测量35.7km；激电中梯剖面测量39.05km，激电测深26点；槽探4100m3；钻探13954.99m。 2013－2014年，核工业二一六大队在阿日合拉提开展“新疆和布克赛尔县白杨河地区阿日合拉提地段铀－多金属矿预查”，完成钻探工作量7109.67m，施工钻孔16个。 2015－2016年，核工业二一六大队在巴音布拉克地区开展“新疆和布克赛尔县巴音布拉克地区铀－多金属矿预查”，完成钻探工作量5005.35m，施工钻孔21个。 2015－2017年，核工业二一六大队在克孜勒阔腊地区开展“新疆托里县克孜勒阔腊地区铀矿预查”，共完成1:5万铀矿地质调查27km2；1:10000地质草测27km2；1:2000地质草测2.54km2；1:2000实测地质剖面5km；1:1000实测地质剖面1.2km；1:500实测地质剖面1.2km；勘探线剖面23km；共完成钻孔39个，完成钻探工作量11091.78m。 2016－2017年，核工业二一六大队在扎伊尔火山岩带西段开展“新疆托里县扎伊尔火山岩带西段铀矿远景调查”，完成 1:25万铀矿地质调查11700km2；1:5万铀矿地质调查644km2；1:1万地质草测30km2；1:1万伽玛总量测量77km2；1:1万地质+伽玛能谱剖面测量20.33km；槽探800m3。 2017年，核工业二一六大队在马门特地区开展“新疆和布克赛尔县马门特地区铀－多金属矿调查评价”，完成1:5万铀矿地质调查200km2；1:25万铀矿地质调查1400km2；1:2000地质草测1km2；完成钻探工作量3054.37m，施工钻孔12个。 2018－2019年，核工业二一六大队在北金齐火山盆地东部开展“新疆托里县北金齐火山盆地东部铀－多金属矿预查”工作，完成1:5000地质伽玛能谱剖面测量12.67km；1:5万铀矿地质调查320km2；1:500勘探线剖面测量8km；完成钻探工作量5009.39m，施工钻孔15个。 2018－2019年，核工业二一六大队在白杨河地区开展“新疆和布克赛尔县白杨河矿床外围铀－多金属矿调查评价”，完成1:5万铀矿地质调查500km2；1:2000伽玛能谱剖面测量3条，长5.7km；1:5000地化剖面测量4条，长5.03km；1:5000伽玛能谱剖面测量3条，长11.18km。完成钻探工作量13004.66m，施工钻孔36个。 2020－2021年，核工业二一六大队在莫都诺娃地区开展“新疆托里县莫都诺娃地区铀－多金属矿预查”。完成钻探工作量6029.53m，施工钻孔24个。 2、以往地质工作遗留的主要环境问题 建设单位以往勘查过程中执行绿色勘查标准化施工，全员将环保意识放在首位，强化管理，过程控制，通过绿色勘查管理人员的共同努力。通过调查、询问、收集资料等工作：钻探施工结束后，拆除了钻井井架，钻孔均已全部封孔，钻井平台已填土覆盖；在每个钻井平台旁均设置了防渗泥浆沉淀池，泥浆含水自然风干后覆土掩埋；非矿段岩芯填埋，矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验。钻孔过程中产生的泥浆进入泥浆池内，待钻孔结束泥浆干化处置，将泥浆池覆土绿化恢复。施工营地生活垃圾由垃圾袋收集带回项目部；车辆在勘查区内均在既有道路上行驶，无随意下道行驶，碾压植被的现象。不存在原有勘探工作遗留环境污染问题。 经查阅原有地质勘查工程钻孔历史监测资料，钻孔场地开孔前γ计数率监测范围值为9-15，封孔后 γ计数率监测范围值为9-15。原有地质勘查工程施工前、后γ辐射监测值处于同一水平范围内，且处于当地天然环境本底水平，施工结束的钻探场地未遗留有辐射环境问题。地质勘查工程施工前、后γ辐射监测值。 金斯特片区井场恢复前后照片. 伊德克片区井场恢复前后照片.

# 2 编制依据

| 法规标准 | 1、国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年12月29日； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2018年10月26日修订实施。 （5）《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2017年6月27日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2020年4月29日； （7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（修订），2018年12月29日； （8）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年6月28日 （9）《中华人民共和国草原法》，2013年6月29日； （10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （11）《中华人民共和国森林法》(修订)，2018年3月19日； （12）《中华人民共和国自然保护区条例》（修订），2017年10月07日； （13）《风景名胜区条例》（修订），2016年2月6日； （14）《森林公园管理办法》（修订），2016年9月22日； （15）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （16）《中华人民共和国节约能源法》（修正），2018年10月26日； （17）《中华人民共和国野生动物保护法》（修正），2018年10月26日； （18）《中华人民共和国野生植物保护法》（修正），2017年10月7日； （19）《中华人民共和国文物保护法》（修订），2017年11月5日施行； （20）《建设项目环境保护管理条例》（修订），2017年10月1日施行； （21）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行； （22）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国发展和改革委员会第29号，2020年1月1日起施行； （23）《关于发布<放射性废物分类>的公告》，环境保护部、工业和信息化部、国防科工局2017年第65号公告，2018年1月1日起施行； （24）《国家危险废物名录（2021年版）》，生态环境部令第15号，2021年1月1日起施行。 2、地方法律、法规 （1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2016年12月1日新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第二次修订，2017年1月1日实施)； （2）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》(新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会，2006.9.29)； （3）《关于修改〈自治区实施中华人民共和国野生动物保护法办法〉的决定》（新疆维吾尔自治区人大常委会，1997 年 1 月 22 日）； （4）《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》(新疆维吾尔自治区人大常委会，1999.10.1)； （5）《新疆维吾尔自治区草原管理费征收管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府，新政函[1992]247 号批准，新政发[1997]97 号修订，1997.11.20)； （6）《新疆维吾尔自治区实施<草原法>细则》（新疆维吾尔自治区人大常委会，1991.12.11）； （7）《新疆生态功能区划》(新疆维吾尔自治区人民政府、新疆维吾尔自治区环保局，2012)； （8）《新疆水环境功能区划》(新疆维吾尔自治区人民政府、新疆维吾尔自治区环保局，2005.11)； （9）《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》（新政办发 [2007]175 号）； （10）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2013）； （11）《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单（试行）》（新发改规划〔2017〕891号，2017年6月29日）； （12）《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单（试行）》（新发改规划〔2017〕1796号，2017年12月30日）； （13）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府第192号令，2015年7月1日实施。 3、技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《环境影响评价技术导则 铀矿冶》（HJ1015.1-2019）。 |
| --- | --- |
| 相关文件 | ## 中国核工业地质局下达的铀矿地质项目任务书； ## 建设单位提供的项目工作方案； ## 环评阶段收集、调查的自然保护区、风景名胜区等相关资料、图件等。 |

- 3 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 勘查区位于新疆北部的西准噶尔地区，在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探工作，项目区内均有简易小路供车辆通行，卡拉奥格勘查区西距托里县城约25km；哈尔伦乌勘查区和白杨河勘查区位于雪米斯坦山脉中西段，与外界交通条件便利，塔城市-和布克赛尔蒙古自治县的318省道从勘查区通过。总体而言，勘查区交通较方便，可满足生产需求。 2、地形、地貌 项目区属中低山区，地势总体北高南低，海拔高程一般介于1100～2200m，区内最高为谢米斯台山，海拔2445m，和布克赛尔凹地海拔在1000～1500m，相对高差600～1000m，地形切割较强烈，为中－强切割区。中山区相对高差50m左右，地势平缓，河流侵蚀作用不强，以剥蚀作用和平面冲刷作用为主，残积物比较发育，普遍覆盖了较厚的黄土状砂质壤土，基岩出露不好。 卡拉奥格勘查区地形地貌（1）; ## 卡拉奥格勘查区地形地貌（2）. 哈尔伦乌勘查区地形地貌（1）; ## 哈尔伦乌勘查区地形地貌（2）. 白杨河勘查区地形地貌（1）; ## 白杨河勘查区地形地貌（2）. 3、地质构造 区域构造由北东向褶皱构造和东西向向、北东向、北北东向、南北向、北西向断裂构成基本构造格局。东西向向、北东向、南北向断裂为控制中酸性火山喷发、侵入活动及钪矿化分布的区域性贯通性基底断裂带。 区域性断裂规模大、切割深，且常经历多期构造活动，会对地层造成永久性破坏，在地表形成行迹明显的构造破碎带。西准噶尔地区区域性断裂构造主要表现为北东向和近东西向断裂，前者如达尔布特断裂（F1）、玛依勒断裂（F2）、巴尔鲁克南断裂（F3）；后者如巴音布拉克－查干陶勒盖断裂（F4）。区域构造两侧形成的次级构造是良好的成矿热液运移和存储空间。 雪米斯坦火山岩带地质构造比较复杂，不同方向的褶皱、断裂都有发育。该火山岩带从中晚奥陶世就开始发育，直至二叠世期间仍有断续分布。早二叠世之前基本上为海相火山岩，从早二叠世开始全部为陆相火山岩。 4、气候、气象特征 西准噶尔地区属典型的大陆性干燥气候，年平均降雨量250mm左右，降雨集中于六、七、八三个月，暴雨集中，雷电交加，并常伴随有冰雹。这三个月的降雨量占全年总降雨量的60%以上。每年从九月下旬开始降雪，至来年四月中旬开始融化。冬季平地积雪不多，往往在沟谷洼地中积雪较深，厚度达1m以上，来年6月份在山区沟谷中尚能见到未融完的残余积雪。区内年平均气温7.3℃，历史上最高气温达30℃，最低气温零下35.7℃，昼夜温差大，山区气温较低，丘陵区气温较高。 5、地表水系 白杨河勘查区无地表水系；其他两个勘查区内水系不太发育，以短小的沟谷为主，主要有多拉特河，库哲尔塔依河、乌图乌散河等，流向由南向北，河水补给主要为冰雪融水。 图3-1 卡拉奥格勘查区主要河流分布图 图3-2 哈尔伦乌勘查区主要河流分布图 6、动物、植物资源 详见环境质量状况中生态环境现状调查小节。

社会环境简况（人口、生活习性等） 卡拉奥格勘查区属于新疆塔城勘查区托里县，哈尔伦乌勘查区属于新疆塔城勘查区和布克赛尔蒙古自治县。 （1）托里县 托里县位于准噶尔盆地西北缘断山区，东至塔城市，西连裕民县，南与乌苏县相望， 西南与哈萨克斯坦共和国接壤，北与额敏县交界，地处东经82°28′一85°20′、北纬44°58′一46°24′之间，东西最长180公里，南北最宽162公里，总面积20 097平方公里。 托里县总人口97772人（不含驻县兵团人口），总户数28656户。汉族人口占总人口的25.34%；哈萨克族人口占总人口的71.37%；维吾尔族人口总人口的1.29%，其他民族人口占总人口的2%。 （2）和布克赛尔蒙古自治县 和布克赛尔蒙古自治县，属于新疆伊犁州管辖的塔城地区，位于准噶尔盆地西北边缘，地处塔城、克拉玛依、阿勒泰三地区中心，北与阿勒泰、哈萨克斯坦共和国交界，南部与玛纳斯县、沙湾县接壤，西南部以乌尔禾为界与克拉玛依市相连，西与额敏县、托里县以白杨河为界，东邻阿勒泰地区，东西最长210公里，南北最宽207公里。行政区域面积30600平方千米。和布克赛尔县地方人口总数为54168人，和布克赛尔县民族由蒙古族、汉族、哈萨克族等民族组成。 汉族主食以稻米、小麦为主，辅以蔬菜、肉食和豆制品，茶和酒是汉族的传统饮料。 维吾尔族饮食方面，他们以面粉、大米为主食，喜喝奶茶，佐以面粉烤制的馕。饭菜种类很多，有抓饭。肉粥、拉面、汤面、薄皮包子、烤包子、油塔子、烤肉等。喜欢吃甜瓜、西瓜、葡萄、苹果、梨、杏、石榴等水果，主要吃牛、羊肉以及鸡、鸭、鱼肉；禁食猪肉、驴肉、食肉动物及凶禽猛兽。 哈萨克族饮食很丰富，他们爱吃用牛、羊、山羊奶制成的奶皮子、酥油、奶酪、奶疙瘩，爱喝马奶、骆驼奶和酸奶、奶茶等。在牧区，牧民多食肉，夏季吃新鲜肉，冬季吃事先熏好的干羊肉，并喜欢吃马肠子。另外，哈萨克族人还吃用马油、小米、白糖混制的“杰 尼提”、馕、“包尔沙克”、抓饭等食物。

- 4 评价适用标准

| 环 境 质 量标 准 | 1、环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准： 2、地表水环境质量分别执行相应的GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准： 3、地下水环境质量执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的III类标准 4、环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标准 | 1、颗粒物、SO2、NOX等大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的无组织排放监控浓度限值；柴油发电机执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》及其修改单中的要求。 2、所有废、污水全部综合利用，不外排。 3、施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中的有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定。 |
| 辐 射 控 制指 标 | 根据同类铀矿地质勘探工程监测资料以及工程分析，本项目勘查过程中产生的 钻井泥浆中U天然、226Ra为当地环境本底水平，产生的辐射均属于天然辐射照射范畴，勘探过程不会对周围公众产生附加剂量。因此，本项目不设置公众剂量约束值指标。 |

- 5 环境质量状况

建设项目所在区域环境现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、γ 辐射空气吸收剂量率、土壤、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 1.1 环境空气现状评价 卡拉奥格勘查区属于新疆塔城地区托里县，哈尔伦乌勘查区、白杨河勘查区属于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县。 根据环境保护部环境工程评估中心“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”上线的环境空气质量模型基础数据服务系统查询，塔城地区2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为3μg/m3、10μg/m3、37μg/m3、12μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为106μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 1.2 声环境质量现状评价 根据《新疆维吾尔自治区2020年环境状况公报》，2020年，全区城市区域、道路交通、功能区声环境质量保持稳定。监测的18个城市昼间区域声环境质量为一级（好）的城市6个，占33.3%，二级（较好）的城市8个，占44.5%；三级（一般）的城市4个，占22.2%；无四级（较差）的城市。城市昼间道路交通声环境质量为一级（好）的城市17个，占94.4%；二级（较好）的城市1个，占5.6%。城市昼间功能区声环境质量监测点次达标率为93.5%，同比上升1.7个百分点；夜间达标率为83.6%，同比上升8.2个百分点。 调查评价区内人员稀少，其环境噪声基本处于处于背景状态，区域声环境质量良好。 1.3 辐射环境质量现状 本项目勘查区位于均位于塔城地区，本项目所在区域环境质量现状数据来源于《中国环境天然放射性水平》（2015版，中国原子能出版社）。 （1）天然贯穿辐射剂量率 本项目勘查区地处卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区、白杨河勘查区，上述地区均位于新疆塔城地区；根据塔城地区环境天然贯穿辐射水平调查结果（数据来源于《中国环境天然放射性水平》（2015版），塔城地区室外天然贯穿辐射剂量率本底值为73.6~166.2nGy/h，室内天然贯穿辐射剂量率本底值为81.2~168.1nGy/h。 表5-1 项目勘查区天然贯穿辐射剂量率 nGy/h 序号; 省份; 区域; 天然贯穿辐射剂量率调查结果; 说明. 室外; 室内. 范围值; 均 值; 标准差; 范围值; 均 值; 标准差. 1; 新疆; 塔城地区; 73.6~166.2; 95.9; 30.5; 81.2~168.1; 126.9; 11.6. （2）土壤中238U、226Ra含量 根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目勘查区土壤中238U含量本底值范围为10.45~95.01Bq/kg，226Ra本底值范围为18.21~48.71Bq/kg，各勘查区域土壤中放射性核素238U、226Ra含量见表5-2。 表5-2 项目所在勘查区土壤（干样）中238U、226Ra含量 Bq/kg 序号; 省份; 区域; 238U; 226Ra; 说明. 范 围; 均 值; 标准差; 范 围; 均 值; 标准差. 1; 新疆; 塔城地区; 10.45~95.01; 31.63; 14.19; 18.21~48.71; 29.09; 5.24. 备注：表中均值、标准差均为按点加权计算结果。 （3）地表水中U天然、226Ra浓度 本项目勘查区地表水体主要涉及江河和湖泊，根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），勘查区内地表水体中U天然浓度为0.06~17.18μg/L，226Ra浓度为0.83~8.62mBq/L。 表5-3 勘查区以及周边主要河流河水中U天然、226Ra含量 省份; 水体类型; U天然 (μg/L); 226Ra (mBq/L). 范围值; 均值; 范围值; 均值. 新疆; 江河; 0.45~17.18; 4.98; 0.83~8.62; 1.88. 湖泊; 0.06~13.60; 7.58; 0.83~6.77; 2.24. （4）地下水中U天然、226Ra浓度 根据《中国环境天然放射性水平》（2015版），本项目勘查区井水中U天然浓度本底值为4.38~11.05μg/L，水中226Ra浓度本底值为1.44~1.85mBq/L。 表5-4 项目所在勘查区地下水中U天然、226Ra含量 序号; 地名; 采样地点; U天然 (ug/L); 226Ra (mBq/L). 1; 新疆伊犁州; 井水; 4.38~11.05; 1.44~1.85. 备注：仪器对226Ra的检出下限为0.83mBq/L 同时根据《新疆维吾尔自治区2020年环境状况公报》，2020年全区辐射环境质量总体良好。环境电离辐射水平保持稳定，γ辐射空气吸收剂量率和累积剂量处于当地天然本底涨落范围内，空气中天然放射性核素活度处于本底水平，人工放射性核素活度浓度未见异常。全区重点河流水中总α和总β活度浓度处于正常环境水平，集中式饮用水中总α和总β活度浓度低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的指导值。土壤中天然放射性核素活度浓度处于本底水平，人工放射性核素活度未见异常。环境电磁辐射水平远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众暴露控制限值。 1.4 生态环境质量现状评价 根据《新疆生态功能区划》，卡拉奥格勘查区属于托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区；白杨河勘查区属于塔尔巴哈台山-萨吾尔山草原牧业与水源涵养生态功能区；哈尔伦乌勘查区属于和布克谷地草原畜牧业生态功能区。见附图3。 （1）植被 卡拉奥格勘查区主要植被为草地，组成该类草地植被群落的优势种主要有针茅、糙隐子草、新疆亚菊、博洛塔绢蒿、新疆绢蒿、白皮锦鸡儿、草原锦鸡儿、兔儿条等。哈尔伦乌勘查区零星分布有少量草地，组成该类草地植被群落的优势种主要有芦苇、偃麦草、布顿大麦、芨芨草、拂子茅、甘草等。 （2）动物 塔城地区共有兽类6目17科63种，塔城地区的鸟类共有16目24科176种，塔城地区境内共有两栖爬行类动物3目7科14种。有绿蟾蜍、黑斑蛙、白条沙蜥、旱地沙蜥、敏麻蜥、密点麻蜥、快步麻蜥、捷蜥蜴、白条锦蛇、棋斑游蛇、花条蛇、草原蝰、蝮蛇。塔城地区有鱼类2目3科15种。分别为鲤鱼、鲫鱼、草鱼、准噶尔雅罗鱼、银色臀鳞鱼、伊犁臀鳞鱼、鲢鱼、鳙鱼、短尾鱼、穗唇条鳅、黑斑条鳅、中亚条鳅、伊犁鲈等。其中鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鲫鱼分布广。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本次工作时间为2022-2026年，主要在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探、槽探工作。 2、生态环境敏感区 ## 项目勘查区内不存在生态环境敏感区。 2、环境保护目标 各要素主要环境保护目标见表5-6，详见附图4-附图6。 表5-6 主要环境保护目标表 勘查区; 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 保护目标基本情况; 环境功能区 （保护级别、要求）; 备 注. 方位; 距离/km. 卡拉奥格勘查区; 环境 空气; 无人居住; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准; 勘查区内. 地表水; 多拉特河; /; /; 调查区西侧由北向南流过。; GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准; 勘查区内. 库哲尔塔依河; /; /; 调查区中部由西向东流过。; GB3838-2002《地表水环境质量标准》 II类标准. 声环境; 无人居住; GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准; 勘查区内. 辐射环境; 铀矿地质钻探、槽探场地500m评价范围内居民; 本项目未设置公众剂量约束值，作业过程中应确保不对公众造成影响; 勘查区内. 白杨河勘查区; 环境 空气; 无人居住; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准; 勘查区内. 地表水; 无地表水系; /; 勘查区内. 声环境; 无人居住; GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准; 勘查区内. 辐射 环境; 铀矿地质钻探、槽探场地500m评价范围内居民; 本项目未设置公众剂量约束值，作业过程中应确保不对公众造成影响; 勘查区内. 哈尔伦乌勘查区; 环境 空气; 无人居住; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的 二级标准; 勘查区内. 地表水; 乌图乌 散河; /; /; 调查区西侧由北向南流过。; GB3838-2002《地表水环境质量标准》 II类标准; 勘查区内. 声环境; 无人居住; GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准; 勘查区内. 辐射环境; 铀矿地质钻探、槽探场地500m评价范围内居民; 本项目未设置公众剂量约束值，作业过程中应确保不对公众造成影响; 勘查区内.

# 6 建设项目工程分析

工艺流程 1、施工工艺 （1）钻探工程 本项目钻探工程主要为地质孔钻探。依据钻孔设计特点，结合勘查区地质情况和以往施工经验，施工拟采用优质泥浆正循环护壁。详细施工工艺流程如下： ①钻前准备 钻前准备工作包括测量定位、平整场地、孔位复合、设备进场安装、开孔前技术复核、安全检查、配置钻井泥浆，本项目采用了无毒无害或毒性极小的水基钻井液，不使用油基钻井液，钻井液主要成分为水、钠基膨润土、腐殖酸钾、纤维素等。 ②钻井施工 开钻前，机台经安全检查满足施工要求，项目部下达开孔通知书。开孔前机台必须保证“三点一线”（天车、立轴、孔口），孔口处必须下入开孔管，本项目钻孔全段穿过地层为第四系覆盖层和中生代沉积岩地层，第四系覆盖层厚一般小于40m，具体方法是：在第四系沉积层采用牙轮钻头钻进工艺，配合固相泥浆护壁技术，钻进至进入较稳定沉积岩，换取芯管进行取芯钻进，每回次进尺不能大于取芯管长度，岩矿层回次进尺不大于3米，本项目根据钻孔深度不同采用不同钻孔结构。 深度在 500m 以上的钻孔为中深孔，中深孔钻进方法如下：1、调配泥浆，保证孔内压力平衡，防止压力不平衡，出现塌孔或漏孔。2、限制钻具转速，把转速限制到 150r～250r/min 就可以保证在岩芯管中岩芯的正常形成及其完整性。3、配备拉力表，调整孔底压力，保证孔底压力不大于800公斤。4、在中深孔完整地层取心钻进时，选择 HD－216A 型单动双管钻具或分水锥阀单管钻具取心，这两种钻具采用 PDC 钻头钻进和卡簧卡心，可以有效地防止孔内烧钻事故的发生，保证岩矿心采取率。 ③做好简易水文地质观测的措施 利用数字铀矿勘查系统记录水文地质信息，水位观测的基准点应一致，读数要准确。不得任意割接测绳。钻孔简易水文观测参照《铀矿水文地质勘探规范》（EJ/T299-1998）中的规定执行。 ④取芯测样 提取岩芯后，按先后顺序摆放在岩芯箱内，进行全孔岩芯编录，非矿段岩芯填埋，矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验。 ⑤孔内测试 钻探期间进行简易水文观测，并进行物探综合测井。 ⑥水泥封孔 全部测试工作完成后进行封孔，为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥进行全孔封闭。封孔时的操作流程： 第一，注浆管下至孔底，封孔水泥标号为P.O 42.5，配浆比例为水：水泥≥1：2（按质量比计），单孔注入量以孔口返浆为止。在孔口压力表示数稳定的情况下，用Ⅱ或Ⅲ 档泵量向孔内快速注入水泥浆，按每注入 1m3 水泥浆提卸 20m 注浆管计提（一般注入2～3m3 水泥浆提卸一次），以此类推，直至注浆管提出 150m 后，不再提卸，在此位置上加大泵量注完所有水泥浆直至孔口返浆。 第二，孔口返浆后，将注浆管提出至距井口150m处，再进行二次注浆，须用Ⅰ档缓缓注入，直至孔口再次返浆，注浆完毕。 ⑦场地环境恢复 设备搬迁后，及时进行场地恢复工作，包括垃圾、废浆、油污清理，泥浆坑、循环槽填埋等。 - 项目工艺流程及产污环节见图6-1。 ## 图6-1 钻探产污环节图 （2）槽探工程 本项目槽探工艺流程见下图6-2所示。 噪声、粉尘 噪声、粉尘 测量放线 表土剥离 槽探作业 采样分析 回填 噪声、粉尘 刻槽样外送检验 图6-2 槽探工艺流程图 在地质勘查或勘探工作中，为了揭露被覆盖的岩层或矿体，在地表挖掘的沟槽，属坑探工程之一。探槽一般采用与岩层或矿层走向近似垂直的方向，长度可根据用途和地质情况决定。断面形状一般呈倒梯形，槽底宽0.6米，通常要求槽底应深入基岩约0.3米，探槽最大深度一般不超过3米。在山坡和较硬的岩层中，采用松动方法掘进，再用手工清理。探槽施工简便，成本低，应用较广。 槽探施工主要用于地表揭露追索矿化体，少许用于揭露构造线及地质界线，其长度以能达到控制矿化体满足地质需要为目的。深度挖至新鲜基岩0.3—0.5m，底宽不小于0.6m。探槽深度一般不超过1m，槽壁坡度角60°—80°。控制矿体的探槽一般均应布于勘探线上，因地形或其他原因可适当左右平行移动，但最多不能超过10m。探槽方向应垂直矿化体总体走向。 本项目产污环节情况详见表6-1： 表6-1 主要产污环节一览表 污染类型; 产污工序; 污染物种类; 产生方式. 废气; 平整场地、施工作业; 扬尘; 间断. 柴油发电机; 烟尘、NOx、SO2; 连续. 废水; 职工生活; 生活污水; 连续. 噪声; 钻探机组、柴油发电机、除砂器、挖掘机及泥浆搅拌机; 等效声级; 连续. 固体废物; 钻孔、封孔; 钻孔泥浆; 连续. 钻探取芯测试; 矿段岩芯及非矿段岩芯; 连续. 槽探取样; 刻槽样; 连续. 设备维护; 废机油; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 连续. 生态环境; 平整场地; 植被破坏、水土流失、影响野生动物及景观; 间断. 2、主要原辅材料清单 本项目原辅材料消耗见表6-2。 表6-2 项目原辅材料清单 序号; 名称; 消耗定额; 2022年度; 2023-2026年度. 1; 钻井液（包括膨润土、 腐殖酸钾、纤维素）; 0.535kg/m; 5.35t; 27.82t. 膨润土; 0.487kg/m; 4.87t; 25.324t. 腐殖酸钾; 0.041kg/m; 0.41t; 2.132t. 纤维素; 0.007kg/m; 0.07t; 0.364t. 2; 水泥; 10kg/m; 100t; 520t. 3; 柴油; 3.6L/m; 36000L; 187200L. 4; 防渗膜（HDPE膜，渗透系数＜10-7cm/s）; 70m2/单井; 2310m2; 12040m2. 3、水平衡 （1）给水 项目部生活用水依托所在村庄，钻探勘查区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运。 ①2022年度 生产用水主要为配置钻井液用水以及封井水泥用水，根据类比调查估算，2022年度钻井液用水均为100m3/a（1m3/100m），即0.5m3/d；封井水泥用水量均为50m3/a（水灰比例1:2），即0.25m3/d；完井后钻具等冲洗水用为49.5m3/a（1.5m3/单井），即0.25m3/d。 2022年度勘探所需人员为45人，参考《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中“农村居民住宅”中北疆地区“平房及简易楼房”用水定额，本次环评按20L/人·d计，则2022年度项目生活用水量约0.9m3/d（勘探期约为200天，则180m3/a）。 ②2023-2026年度 生产用水主要为配置钻井液用水以及封井水泥用水，根据类比调查估算，2023-2026年度钻井液用水均为520m3（1m3/100m），即0.65m3/d；封井水泥用水量均为260m3（水灰比例1:2），即0.33m3/d；完井后钻具等冲洗水用为258m3（1.5m3/单井），即0.32m3/d。 2023-2026年度勘探所需人员均为45人，参考《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中“农村居民住宅”中北疆地区“平房及简易楼房”用水定额，本次环评按20L/人·d计，则2023-2026年度项目生活用水量约0.9m3/d（勘探期约为800天，则180m3/a）。 （2）排水 工程废、污水主要为生产、生活污水。 项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。不外排。 生产废水主要为钻井泥浆废水、设备冲洗废水，钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ①2022年度 本项目用排水量见表6-3，水平衡见图6-3。 表6-3 项目用排水量一览表（2022年度） 单位：m3/d 序号; 类别; 用水量; 损耗量; 回用量; 排水量; 备注. 1; 生活用水; 0.9; 0.9; 0; 0; 年工作天数200天. 2; 钻井液用水; 5.2; 0.5; 4.7; 0. 3; 设备冲洗用水; 0.25; 0.25; 0; 0. 4; 封井水泥用水; 0.25; 0.25; 0; 0. 5; 合计; 6.6; 1.9; 4.7; 0. 图6-3 项目水平衡图（2022年度） 单位：m3/d ②2023-2026年度 本项目用排水量见表6-4，水平衡见图6-4。 表6-4 项目用排水量一览表（2023-2026年度） 单位：m3/d 序号; 类别; 用水量; 损耗量; 回用量; 排水量; 备注. 1; 生活用水; 0.9; 0.9; 0; 0; 年工作天数200天. 2; 钻井液用水; 6.75; 0.65; 6.1; 0. 3; 设备冲洗用水; 0.33; 0.33; 0; 0. 4; 封井水泥用水; 0.32; 0.32; 0; 0. 5; 合计; 8.3; 2.2; 6.1; 0. 图6-4 项目水平衡图（2023-2026年度） 单位：m3/d

污染物的产生及治理 钻探平整场地、钻探、槽探施工对生态环境产生一定影响；施工作业产生少量施工废水和人员生活污水以及施工机械废气及粉尘；以及钻孔设备、发电机等噪声对周围声环境的影响。 ## 1、废气 （1）钻井柴油发电机排放的大气污染物 钻井时钻机使用柴油发电机带动，燃柴油排放的废气中主要污染物为NOx、SO2等。根据类比调查，单井每百米进尺平均消耗柴油量360L，2022年项目钻井工作量为10000m，则2022年钻井需均消耗柴油36000L。2023-2026年项目钻井工作量为52000m，则2023-2026年钻井需均消耗柴油187200L。 具体污染物排放见下表6-5。 表6-5 大气污染物排放统计表 污染源; SO2; 烟尘; NOX; CO; 总烃; 备注. 柴油发电机废气 （g/L柴油）; 4; 0.714; 2.56; 1.5; 1.489; 单位柴油燃烧产生污染物. 2022年项目总计（t）; 0.144; 0.026; 0.092; 0.054; 0.054. 2023-2026年 项目总计（t）; 0.749; 0.134; 0.479; 0.281; 0.279. 说明：依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》给出的计算参数。. 一台钻机平均日进尺量约40m，需要的有效钻进天数为15天，钻机每天钻进的有效工作时间为24小时，则单井钻井工期耗油约2160L，即1836kg。单井施工期内污染物产生总量为：CO排放量3.24kg/单井（即0.009kg/h），排放浓度为25mg/m3；HC排放量3.22kg/单井（即0.009kg/h），排放浓度为25mg/m3；，NOX排放量5.53kg/单井（0.015kg/h），排放浓度为41.67mg/m3；、SO2排放量8.64kg/单井（即0.024kg/h），排放浓度为66.67mg/m3；PM10排放量1.54kg/单井（即0.004kg/h），排放浓度为11.11mg/m3。 本项目钻井柴油发电机功率为180KW，其排放的污染物排放情况见下表6-6。 #### 表6-6 燃油废气污染物排污系数 阶段; 额定净 功率; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NOX （g/kWh）; HC+ NOX （g/kWh）; PM （g/kWh）. 本项目; 180kW; 0.05; 0.05; 0.08; 0.13; 0.022. 第三阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; /; /; 4.0; 0.20. 第四阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; 0.19; 2.0; /; 0.025. 根据分析，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单中第三阶段及第四阶段的要求。评价要求建设单位生产过程中配备先进高效机械设备，并按时保养。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、开挖，探槽开挖以及场地恢复时，将对施工场地附近的环境空气质量造成一定的影响，会使空气能见度有所降低，会造成局部地段降尘量增多，对施工场地附近的人群工作生活带来不便。若遇上刮风天气因施工挖动的土石方等更易造成扬尘而加重对施工地段环境空气的污染。但这种影响是局部的、短期的，工程完成后这种影响将消失。 ## 2、废水 项目勘探期间的废水主要为生产、生活污水。生活污水水质较为简单，未经处理的生活污水中COD浓度为250~500mg/L，BOD5浓度为200~300mg/L，氨氮浓度为25~40mg/L，SS浓度为100~200mg/L（引自《废水工程处理及回用（第四版）》）。根据类比调查，确定本项目的生活污水水质情况为：COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为250mg/L，NH3-N浓度为30mg/L，SS浓度为150mg/L。项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘；全部利用，不外排。 生产废水主要为钻井泥浆废水、设备冲洗废水，钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ## 3、噪声 勘查过程中，机械噪声会对周边环境产生影响，固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、除砂器、挖掘机及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 主要噪声源声级及噪声控制措施列于表6-7。 表6-7 主要噪声源声级及噪声控制措施表 分类; 噪声源; 控制措施; 噪声级（dB(A)）. 固定声源; 钻探机组; 基础减振; 95. 柴油发电机; 自带消音装置; 95. 泥浆泵; 基础减振; 90. 除砂器; 基础减振; 90. 泥浆搅拌机; /; 65. 挖掘机; /; 84. 流动声源; 运输车辆; 减速慢行; 65～75. ## 4、固体废物 ## （1）钻井泥浆 废弃泥浆一般指钻井结束后无法再利用的泥浆，是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，包含钻井液、钻孔内取芯后带出来的细小岩屑，失水后会变成固态物。 本项目整个勘查过程中的钻井泥浆是循环使用的，在钻井机台设置沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑，各池体及坑体均做 HDPE 膜防渗、防溢处理，并在施工区机台至个泥浆设施之间设置泥浆导流槽，流道平整，保障泥浆不外溢。钻探过程中的泥浆及封孔泥浆从钻孔涌出排入泥浆循环池回用于钻探，单个钻孔的泥浆坑尺寸为 4m×2m×1.4m，待施工结束后，将集中泥浆坑的泥浆蒸发脱水，最终覆土掩埋，恢复植被。 本项目钻孔平均孔径约108mm，2022年项目钻井工作量为10000m，2023-2026年项目钻井工作量均为52000m，则2022年钻孔需取土石的总体积均为91.6m3,2023-2026年钻孔需取土石的总体积均为476.3m3。 根据调查估算，泥浆产生量约占所取土石的总体积50%，故2022年项目泥浆产生量均为45.8m3（密度为1.15t/m³，即53t）；故2023-2026年项目泥浆产生量均为238.2m3（密度为1.15t/m³，即274t）。 ## （2）岩芯 根据调查估算，单井每百米进尺平均产生的岩芯约390kg，其中0~5%为矿段岩芯（本次取中间值即3%），95%~100%为矿段岩芯（本次取中间值即97%）。 项目产生矿段岩芯放置在岩芯箱内，堆存于岩芯库内。岩芯库租用项目部无人居住的民房，防火、防雨、防盗，专人看管，登记台账备查。待钻孔完毕后，采集矿段岩芯样品主要有铀镭样、钍钾样、密度样、湿度样、岩矿鉴定样、粒度样、岩石地球化学环境指标样和硅酸盐全分析等样品，外送建设单位的实验室进行检测分析，该实验室具备相关检验资格。 非矿段岩芯放置在岩芯池内，该岩芯池采用HDPE膜防渗，单个钻孔的岩芯池尺寸为 4.8m×0.8m×1m，待施工结束后，最终覆土掩埋，恢复植被。 ## 2022年度项目钻井工作量为10000m，因此，2022年度项目产生的岩芯均为39t（其中矿段岩芯为1.17t，非矿段岩芯37.83t）。2023-2026年度项目钻井工作量为52000m，因此，2023-2026年度项目产生的岩芯均为202.8t（其中矿段岩芯为2.02t，非矿段岩芯200.78t） ## （3）刻槽样 根据调查估算，一个槽探取的刻槽样最多为10kg，本项目设槽探12个，则取得的刻槽样为120kg，即0.12t。外送建设单位的实验室进行检测分析，该实验室具备相关检验资格。 ## （4）剥离表土 钻孔场地平整剥离表土，2022年预计设钻孔33个，平均每个钻孔场地占地420m2，2022产生剥离表土共计约1386m3（剥离平均厚度约10cm）。表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于植被恢复。槽探工程剥离表土，2022年预计设探槽12个，槽探工程探槽深度平均约1m，宽度约1m，长度20-50m不等，预计产生土方量平均约420m3，表土就近堆放于探槽附近，待槽探工程结束后用于恢复。 2023-2026年预计设钻孔172个，平均每个钻孔场地占地420m2，2023-2026年产生剥离表土共计约7224m3（剥离平均厚度约10cm）。表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于植被恢复。 （5）生活垃圾 ## 2022-2026年度勘探所需人员均为45人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，年工作200天，则2022-2026年度生活垃圾产生量约4.5t/a。 钻探及槽探勘查区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 （6）废机油 工程钻机、柴油发电机等施工机械运转过程中，将产生少量的废机油，根据类比估算，单个钻孔施工期间产生约4kg废机油，则2022年废机油产生量约132kg；2023-2026年废机油产生量约688kg。 根据《国家危险废物名录(2021版)》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为900-249-08。评价要求建设单位收集后交有资质单位处置。 ## 5、生态影响 （1）占用土地、损坏植被 平整钻孔场地占用土地和开挖将会对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，2022年预计设钻孔33个，平均每个钻孔场地占地420m2，则2022年钻探共计占地约13860m2；2022年预计设探槽12个，平均每个探槽占地35m2，探槽总占地约420m2。2022年总占地为14280m2。 2023-2026年预计设钻孔172个，平均每个钻孔场地占地420m2，则2023-2026年共计占地约72240m2。上述占地均为临时占地，待封孔后进行植被恢复。 （2）野生动物的影响 机械设备噪声、人员的活动等将会对周围局部范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响。 （3）景观影响 地面设施、弃渣堆放等会改变占地范围内形成新的人工堆积地貌，对局部自然景观会造成影响。 ## 6、放射性废物 项目勘查过程辐射影响主要为岩芯、刻槽样、泥浆中γ放射性射线污染，主要影响为污染源项附近公众因γ辐射造成的外照射剂量、施工过程人体吸入扬尘产生的内照射剂量。因矿中天然铀含量很低，施工过程通过加强施工工作人员卫生防护措施，施工期合理处置泥浆、岩芯等污染，施工期产生的放射性辐射影响较小。 本项目钻井液主要成分为膨润土、腐殖酸钾、纤维素，在钻探过程中，钻井液不与钻孔中含矿层发生化学反应，含矿层中放射性核素不会转移至钻井泥浆中，钻井泥浆中放射性核素U天然、226Ra为环境本底水平。为了验证钻井泥浆放射性水平，本次选择内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆、陕西6个省份现有堪察区内的泥浆样品进行分析类比，其勘查区铀矿品位与本项目相差不大，同为砂岩性铀矿，钻井液成分类似，具有较好的可行性。2022年1月，核工业二〇三研究所分析测试中心对上述6省现有勘探区产生的钻井泥浆进行了取样分析，分析检测结果为：泥浆中238U含量为35.6~97.7Bq/kg，226Ra含量为37.6~62.2Bq/kg。各铀矿地质勘查区钻井泥浆中238U、226Ra含量检测结果均处于其所在省份土壤环境本底值（内蒙：238U：4.50~87.26Bq/kg、226Ra：7.00~88.32Bq/kg；甘肃：238U：17.8~200Bq/kg、226Ra：14.4~65.3Bq/kg；青海：238U：11.9~135.9Bq/kg、226Ra：14.4~107.8Bq/kg；宁夏：238U：10.2~49.9Bq/kg、226Ra：6.4~72.3Bq/kg；新疆：238U：5.17~153.7Bq/kg、226Ra：10.93~203.4Bq/kg；陕西：238U：6.0~163.7Bq/kg、226Ra：5.0~187.7Bq/kg；）范围内。由此可以类比，本项目钻井泥浆中放射性核素238U、226Ra含量与项目所在地土壤天然环境本底水平调查值处于同一水平。由类比监测结果可知：本项目钻探期间产生钻井泥浆中238U、226Ra为当地环境本底水平，其放射性核素238U、226Ra含量小于《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011）规定免管浓度1Bq/g，可作一般固体废物处理。

- 7 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发电机 燃油废气 | 烟尘 | 0.160t | 钻孔设备、发电机 燃油废气 |
|  |  | SO2 | 0.893t |  |
|  |  | NOx | 0.571t |  |
|  |  | CO | 0.335t |  |
|  |  | 总烃 | 0.333t |  |
|  | 钻探平整场地 槽探开挖 | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 洒水抑尘，达标排放 |
| 水 污 染 物 | 人员生活污水 | COD | 350mg/L，0.2520t | 生活污水主要为盥洗水，沉淀处理后用于防尘洒水 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.1800t |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0216t |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.1080t |  |
|  | 生产废水 | SS | 1500mg/L，10.5900t/a | 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化， 不外排。 |
| 固 体 废 物 | 钻孔施工 | 钻井泥浆 | 327t | 进入防渗泥浆池，钻孔完毕干化处理后填埋。 |
|  |  | 岩芯 | 241.8t | 矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验；非矿段岩芯放置在 岩芯池内，就地填埋 |
|  |  | 刻槽样 | 0.12t | 放置在岩芯库内，后期带回分析、化验 |
|  |  | 剥离表土 | 9030m3 | 表土就近堆放于钻孔平台及探槽附近，待封孔后用于植被恢复，平整场地。 |
|  |  | 废机油 | 0.82t | 建设单位收集后交有 资质单位处置 |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 22.5t | 钻探勘查区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 |
| 噪 声 | 固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页) 在勘探间，平整钻孔场地，钻井施工、槽探开挖会对生态环境产生一定的影响，主要影响为占用土地，破坏地表植被及原有土层等。 |  |  |  |  |

- 8 环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期环境影响因素主要包括钻探施工、临时道路修建、施工营地布置等占用土地、破坏地表植被等造成的生态环境影响，施工扬尘、柴油废气等对环境空气的影响，施工污、废水等对地表水环境的影响，钻机、柴油发电机等施工设备对声环境的影响。 伴随施工期结束和临时占地的植被恢复，上述影响将会逐步消失。 1、环境空气影响分析 - 1.1 评价等级判定 （1）估算模型参数 钻井期间考虑主要为单钻孔施工，本次评价选取位于卡拉奥格勘查区（属于托里县）的钻孔施工，说明本项目柴油发电机废气影响。 估算模型参数表见下表8-1。 表 8-1 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 40.2℃. 最低环境温度/℃; -36.6℃. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分表率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染源排放参数 本项目建成后具体污染物排放状况见表8-2。 表8-2 污染物排放源强统计一览表 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 流量; 烟气 出口温度; 排放因子源强. CO; SO2; NOX; NO2; PM10. /; m; m; m3/h; ℃; kg/h. 柴油发电机废气; 2.5; 0.05; 360; 180; 0.009; 0.024; 0.015; 0.015; 0.004. 注：本次保守考虑，NO2源强按 NOx的全部产生量计。 （3）估算结果 利用估算模式的计算结果见表8-3。 表8-3 污染源最大净增落地浓度预测结果表 污染源; 污染物; 最大落地浓度(mg/m3); 下风向距离（m）; 占标率（%）. 柴油发电机废气; PM10; 3.19E-03; 16; 0.71. CO; 7.17E-03; 16; 0.07. SO2; 1.91E-02; 16; 3.82. NOX; 1.20E-02; 16; 4.78. NO2; 1.20E-02; 16; 5.98. 从表8-3可以看出，本项目钻孔施工期柴油发电机废气中烟尘、CO、SO2、NOX及NO2，最大占标率分别为0.71%、0.07%、3.82%、4.78%及5.98%，位于污染源下风向16m处，最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》二级标准，对外环境的影响较小。 （4）评价等级及评价范围 根据HJ2.2-2018表2评价等级判别表，主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率为5.98%（1%≤Pmax<10%），本项目大气评价等级判定为二级，可不进行进一步预测与评价。评价范围为以钻孔场地为中心，边长取5km的矩形区域。考虑到钻孔位置在较分散且施工过程中会发生调整，本次评价重点给出勘查区内县级以上环境空气保护目标，见表20。 ### 根据HJ2.2-2018二级评价相关要求，本次评价根据环境保护部环境工程评估中心“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”上线的环境空气质量模型基础数据服务系统查询，对项目所在区域的钻探工程主要涉及的地级市环境空气质量达标情况进行调查，见5环境质量状况中环境空气现状评价；另外，对污染物排放量进行核算，见工程分析。 （5）预测结果 本项目大气评价范围无敏感点。根据预测结果，钻孔施工期柴油发电机废气中烟尘、SO2及NOX，最大占标率分别为0.71%、3.82%及4.78%，均小于 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表 2 的“无组织排放监控浓度限值”（PM10：1.0mg/m3、SO2：0.40mg/m3、NOx：0.12mg/m3）。 因此，燃油废气对居民影响较小。 - 1.2 环境影响分析 - （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、槽探开挖、开辟临时道路等环节，及材料运输过程中的道路扬尘，属于无组织排放。施工扬尘对环境造成的不良影响主要有：导致环境空气中颗粒物浓度升高，影响施工场地周边环境空气质量；道路扬尘对施工沿线附近村民产生一定不利影响。扬尘的起尘条件主要取决于表面含水量、地面状况和风速大小等因素。 当环境风速大于4.5m/s，扬尘会产生一定的影响，但随着距离的增加，TSP浓度迅速减小，其影响范围一般在仅在下风向150m范围内，在200m处基本恢复到背景值。由于施工扬尘粒径较大，飘移距离短，采取洒水、抑尘、苫盖等控制措施后，影响范围有限。随着施工期的结束，影响将会消失。 本次评价针对施工扬尘提出以下污染防治措施： ①合理规划施工进度，临时弃土集中堆放在背风侧，且不宜堆积过久、过高，防止弃土风化失水起尘，堆放过程中应在顶部加盖篷布；遇4级以上大风天气应停止土方作业； ②在施工初期合理规划设备、材料等运输路线，尽量利用现有路网；运料车辆在运料顶部加盖篷布，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘；运输车辆路过村庄等人群密集区时，速度保持在20km/h以下； ③文明施工，粉状材料堆放过程中要进行苫盖，卸放过程要轻拿轻放，定期淸扫散落在施工场地的泥土，有条件的场地要可以通过洒水抑尘； ④施工完成后，及时进行场地平整和临时占地的植被恢复，确保绿化面积和植被成活率。 采取以上防治措施后，施工扬尘可得到有效的控制和减缓，对评价区域环境空气质量影响较小。 （2）燃油废气影响分析 钻探过程中废气主要来自于柴油发电机燃烧废气，主要污染物为烟尘、NOx、SO2等，为无组织、分散排放。 本项目选择符合环保要求的柴油机，每个钻孔用到柴油发电机的时间一般15天左右，钻孔周围一般没有密集的建筑物与居民区，随着钻井工作的结束，柴油燃烧废气对环境空气的影响会逐渐消失，对周围环境影响不大。 本次评价针对燃油废气提出以下污染防治措施： ①采用节能环保型柴油动力设备； ②发采用符合《普通柴油》（GB 252-2015）标准的柴油； ③选用的柴油发电机需满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 采取以上防治措施后，燃油废气的影响可得到有效的控制，对评价区域环境空气质量影响较小。 2、地表水环境影响分析 2.1 评价等级判定 本项目的地表水环境影响评价为水污染影响型。产生的废、污水主要来自施工作业废水和生活污水，全部回用，不外排。按照HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》表1评价工作等级的划分（见下表），判定地表水评价等级为三级B。 表8-4 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 2.2 地表水环境影响分析 施工期的废水主要来自项目部、钻探及槽探勘查区人员生活污水以及钻井施工中的钻井泥浆废水、设备冲洗废水。项目部依托周边村庄现有旱厕，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区的生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 本次评价提出以下地表水污染防治措施： ①施工过程中清洁设备尽量采用擦洗，避免直接冲洗，减少清水使用量； ②严禁在水体附近清洗施工器具、机械等；加强施工机械维护，防止施工机械漏油，若有漏油现象应及时收集，并用专门容器盛装后统一处理； ③水泥等建筑材料应设篷盖和围拦，防止雨水冲刷进入水体。 采取以上防治措施后，施工期污、废水不外排，不会对地表水环境产生影响。 3、声环境影响分析 3.1 评价等级及范围 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），项目声环境评价等级为二级，评价范围为钻孔施工平台边界向外250m、槽探边界向外200m。 3.2 环境影响分析 勘查过程中，机械噪声会对周边环境产生影响，固定性声源主要有钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声级一般65～95dB（A）；流动性声源主要指运输车辆，噪声级一般65～75dB（A）。 - （1）噪声源强 钻井噪声固定声源主要来源于钻探机组、柴油发电机、泥浆泵、除砂器及泥浆搅拌机，噪声源强在65～95dB（A)，对环境影响较大。钻机产生的影响主要为钻机设备产生的振动，随着钻机钻探深度增加，在地层屏蔽的作用下，影响逐渐减小。 目前，钻井噪声处理难度较大，减轻钻井噪声影响的主要措施是在柴油发电机、钻机等自带消音装置，泥浆泵、除砂器等设备下加衬弹性垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声，通过以上措施可以降低噪声约5-10dB(A)左右。单个钻井平台降噪前后噪声源强见表8-5。 表8-5 单个钻井平台降噪前后噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 源强; 降噪措施; 降噪后源强. 1; 钻探机组; 1; 95; 减振; 90. 2; 柴油发电机; 1; 95; 自带消音装置; 85. 3; 泥浆泵; 1; 90; 减振; 85. 4; 除砂器; 1; 90; 减振; 85. 5; 泥浆搅拌机; 1; 65; /; 65. - （2）预测模式 井场设备噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp：距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0：距声源r0处的噪声参考值，dB(A)。 多台设备同时运行的噪声级是多个声源衰减后叠加声级，预测模式如下： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 - （3）预测结果及影响分析 ①钻井平台 预测结果见表8-6。 表8-6 单个钻井平台噪声源随距离的衰减情况 单位：dB(A) 噪声源; 距声源距离. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 钻探机组; 70; 63.9; 57.9; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44.0; 42.0; 40.4. 柴油发电机; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 泥浆泵; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 除砂器; 65; 59.0; 52.9; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39.0; 37.0; 35.4. 泥浆搅拌机; 45; 39.0; 32.9; 29.4; 26.9; 25; 21.5; 18.9; 17.0; 15.4. 共同运行; 72.9; 66.9; 60.8; 57.3; 54.8; 52.9; 49.4; 46.9; 44.9; 43.3. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A). 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间场界噪声排放限值为70dB，夜间排放限值为55dB。根据上表预测结果，仅考虑距离衰减的影响，设备同时运行时，20m处噪声贡献值为66.9dB(A)，80m处噪声贡献值为54.8dB(A)，200m处噪声贡献值为46.9dB(A)，250m处噪声贡献值为44.9dB(A)，300m处噪声贡献值为43.3dB(A)。20m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求，80m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间排放限值要求。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，对周边敏感点昼间影响范围为80m，夜间影响范围为250m。 ②槽探施工场地 表8-7 单个槽探施工场地噪声源随距离的衰减情况 单位：dB(A) 噪声源; 距声源距离. 5; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 挖掘机; 70.0; 58.0; 54.5; 50.0; 45.9; 44.0; 40.5; 38.0; 36.0; 34.5. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A). 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间场界噪声排放限值为70dB，夜间排放限值为55dB。根据上表预测结果，仅考虑距离衰减的影响，设备同时运行时，5m处噪声贡献值为70.0dB(A)，30m处噪声贡献值为54.5dB(A)，200m处噪声贡献值为38.0dB(A)，250m处噪声贡献值为36.0dB(A)，300m处噪声贡献值为34.5dB(A)。5m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求，30m处噪声贡献值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间排放限值要求。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，对周边敏感点昼间影响范围为30m，夜间影响范围为100m。 根据计划安排，2022年度机械岩心钻探10000m，拟设钻孔33个，设槽探12个。2023~2026年在上述勘查区，新增钻探工作量52000m，拟设钻孔172个。本项目勘查区内无敏感点，因此，2022年布设的钻探、槽探施工噪声不会对周边敏感点造成影响。 为了进一步减少对周边环境的影响，本次评价提出以下噪声控制措施： ①钻井施工时，柴油发电机自带消音装置，在钻机、泥浆泵、除砂器等设备下加衬弹性垫料，在钻井过程中平稳操作，加强设备维护，避免产生非正常的噪声； ②加强施工组织和施工管理。 钻探、槽探施工时间较短，伴随施工结束，影响消失，采取上述噪声控制措施后，钻井噪声对声环境的影响可得到有效控制。 4、固体废物环境影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要为剥离表土、钻井泥浆、岩芯、刻槽样、施工人员生活垃圾以及废机油。 （1）剥离表土 表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复。槽探工程产生表土临时堆放于探槽附近，用作施工结束后探槽恢复用土。充分利用选定施工场所地形，合理布置施工设备，做到挖方、填方平衡。 （2）废弃钻井泥浆 废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，废钻井泥浆是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，失水后变成固态物。 按照建设单位对废弃泥浆进行自然蒸发后就地填埋方案，由于泥浆池考虑防渗措施，对地下水造成影响的较小；再者，泥浆池占地面积较小，长时间后泥浆中部分有机物降解，增加了土壤中的有机质、防渗措施在客观上减缓了地表雨水下渗，使地表植被更容易吸收水分，对土壤以及植被生长有利。 （3）岩芯、刻槽样 项目产生矿段岩芯放置在岩芯箱内，刻槽样放置在样品袋中，一并堆存于岩芯库内。岩芯库租用项目部无人居住的民房，防火、防雨、防盗，专人看管，登记台账备查。待钻孔完毕后，采集矿段岩芯样品及刻槽样主要有铀镭样、钍钾样、密度样、湿度样、岩矿鉴定样、粒度样、岩石地球化学环境指标样和硅酸盐全分析等样品，外送检测分析。 非矿段岩芯本身来自地层，对土壤等无污染，存放岩芯的岩芯池内铺设永久防渗材料，一般情况下无渗漏，不会污染地下水，因此岩芯池填埋后，对周边环境影响比较小。 （4）生活垃圾 施工场地产生的生活垃圾若随意丢弃，将会造成各个施工营地卫生环境恶化，并可能对当地土壤和农田产生一定影响。钻探勘查区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。对当地环境的影响较小。 - 废机油 工程钻机、柴油发电机等施工机械运转过程中，将产生少量的废机油，《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为900-249-08。评价要求建设单位应设置废机油收集桶，经收集后交有资质单位进行处置，将不会对环境产生影响。 本项目固体废物收集、贮存及处置方式见表8.3-3。 表8.4-1 固体废物产生、收集及处置方式 固体废物类型; 产生地点; 产生环节; 收集方式; 处置方式. 钻井泥浆; 钻井机台; 钻井过程产生的泥浆岩屑、封孔时被水泥置换的钻井泥浆; 每个机台设沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑，机台至各个设施设导流槽。钻井过程泥浆经筛分网筛分，大颗粒岩屑存于泥浆坑，剩余泥浆排入循环池循环使用。池体、坑体均铺设HDPE防渗膜，并做防溢处理。; 施工结束后，泥浆坑的泥浆蒸发脱水，就地填埋，地表恢复植被. 岩芯; 钻井机台; 取芯环节; 钻井过程中岩芯全部集中放置在岩芯箱; 施工结束后，矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验；非矿段岩芯放置在岩芯池内，就地填埋. 刻槽样; 槽探; 取样环节; 全部收集后放置在 岩芯库内; 施工结束后，带回分析、化验. 生活垃圾; 项目部、钻探及槽探工作区; 施工人员办公、生活; 钻探工作区的生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶; 定期送往乡镇垃圾堆放点，由环卫部门清理处置. 废机油; 钻探场地; /; 废机油收集桶; 经收集后交有资质单位进行处置. - 本次评价针对固体废物收集、处置等环节提出以下污染防治措施： ①根据每个机台周围地形，合理选择沉淀池、泥浆循环池及泥浆坑的位置，应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响，应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区，禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区； ②保证机台至各个泥浆设施之间的导流槽平整通畅，严格操作程序，减少钻井泥浆的跑冒滴漏； ③为防止暴雨季节泥浆池溢流造成土壤、地表水等的污染，泥浆池要留设一定防雨水容量；另外，在暴雨较多的季节，可以根据需要在泥浆池上游方向设临时围挡或截水沟，阻止暴雨时地表漫流和径流进入泥浆池； ④泥浆池、岩芯池等池体、坑体的HDPE防渗膜铺设作业要规范操作，基础需平坦，无不均匀沉陷，无锐石、树根等能刺穿薄膜的硬物，铺时勿使薄膜受拉，放松为好，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 5、土壤、地下水环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中 C地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘查活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本次不开展土壤、地下水环境影响评价。 - 本次评价防止钻探过程对地下水污染提出以下要求： ①在钻具、钻孔及具有防渗层的泥浆池中运行。泥浆池下衬1mmHDPE膜防渗，渗透系数＜10-7cm/s，防止污染物下渗进入地下水系统造成污染。 ②施工工程在固井、下套管时必须严格按照操作规范进行作业，可有效避免钻井液在含水层中的漏失，防止因固井质量问题或套管破裂、报废等原因使泥浆窜入含水层而污染地下水。 - ③终孔后，全孔封孔。 - 6、辐射环境影响分析 本项目铀矿勘查工作中，地质钻探施工采用湿法钻探工艺，其施工过程中无放射性粉尘产生，不会对附近公众产生浸没外照射、吸入粉尘内照射、地表沉积外照射；钻探施工过程中产生的少量设备冲洗废水主要用于钻井液配置，无液态放射性流出物产生，放射性核素不会向勘查区周边植物、动物发生转移，不会通过食入途径而对附近公众产生内照射；该项目对公众照射途径主要为吸入氡及其子体内照射，本项目钻孔孔径（仅为122mm左右）较小、钻孔深度较浅，钻孔中含矿层长度远小于钻孔深度（仅为几米~十几米），钻孔岩石表面氡气析出量较少，采用湿法钻探后，由于氡气溶于水、且氡气在水中扩散系数较小（8.2×10-10m2/s），钻孔含矿段岩石表面产生的氡气扩散至地表的量极少。由于本项目钻探区域位于农村地区，居民区位于钻探区域50m外，在钻孔附近空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，钻探区域50m外环境空气中氡浓度已降至环境本底水平，对公众基本上不产生辐射影响。 槽探表土剥离后，探槽含矿层表面暴露在空气中，会析出少量的氡气。由于本项目探槽下底面含矿层宽度较小（仅为0.6m左右），含矿层揭露后暴露在空气中时间较短，氡气析出量较小，在空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，氡浓度随距离快速减小，本项目探槽位于农村地区，距居民区距离大于50m，居民区附加氡浓度较小，对公众基本不产生辐射影响。 7、生态环境影响分析 7.1评价等级判定 ## 项目总占地面积约86520m2，均为施工临时占地，占地小于2km2，影响区域不涉及自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感区，生态敏感性属一般区域。依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》分级规定，生态评价工作等级判定为三级。 7.2生态环境影响分析 本项目对生态环境的影响主要包括工程临时占地对土地利用、植被、动物、景观、农业等的影响。 7.2.1土地利用影响分析 本项目平整钻孔、槽探场地占用土地和开挖将会对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，2022年预计设钻孔33个，平均每个钻孔场地占地420m2，则2022年钻探共计占地约13860m2；2022年预计设探槽12个，平均每个探槽占地35m2，探槽总占地约420m2。2022年总占地为14280m2。 2023-2026年预计设钻孔172个，平均每个钻孔场地占地420m2，则2023-2026年共计占地约72240m2。 根据计划安排，2022年的钻孔坐标已初步确定，2023-2026年的钻孔坐标尚未确定。且2022年拟布设钻孔在勘查中也会根据实际情况进行调整。所以，本次评价根据每个工作内植被分布情况进行定性分析。 根据《新疆生态功能区划》，卡拉奥格勘查区属于托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区；白杨河勘查区属于塔尔巴哈台山-萨吾尔山草原牧业与水源涵养生态功能区；哈尔伦乌勘查区属于和布克谷地草原畜牧业生态功能区。 卡拉奥格勘查区内全部为草地，白杨河勘查区内主要为荒漠戈壁，哈尔伦乌勘查区勘查区内中间零星分布有少量草地。 图8-1 本项目土地利用类型示意图 综上所述，根据本项目勘查区内土地利用现状调查情况，本项目临时占地类型可能包括以下几种类型：草地、戈壁等，钻探施工期会改变上述土地利用功能，破坏占用土地上的植被，但施工结束后，伴随场地平整和植被恢复措施的落实，临时占地可基本恢复原土地利用类型，对评价区域土地利用类型影响较小。 7.2.2植被影响分析 对植被的影响主要是临时占地范围内原有植物的剥离、清理及占压，在钻探施工过程中，钻前工程会清理井场施工范围内植物的地上部分与根系，施工作业带的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏。所以，钻探工程对植被的影响在评价区域内呈点状分布。 因本项目占地均为临时占地，施工结束采取植被恢复措施后，经过一个完整的植被生长期，占地范围内的植被均可得到恢复，对评价区域植被影响较小。 7.2.3动物影响分析 施工期对动物的影响主要是运输、施工噪声、人为活动对该区动物栖息活动会产生一定的干扰，本项目钻探及槽探施工临时占地范围小，施工时间短，对野生动物的影响不大。 7.2.4农业影响分析 本次评价要求钻探工程避让勘查区内基本农田，对一般耕地等尽量采取避让措施。若根据实际情况需占用耕地，应尽量将施工期安排在非耕作期，施工结束后及时进行复垦。因本项目属于勘探工程，且单个钻探工程施工期均比较短，若避开耕作期，施工结束后及时采取复垦措施，基本不会对评价区域农业产生影响。 7.2.5景观影响分析 施工期会暂时新增评价区域工业景观类型，改变局部原有地形地貌及自然景观，对自然景观产生短期影响。因勘查区一般地处山区或远离城乡居住区的郊区，产生的视觉景观影响较小。伴随施工结束后的植被恢复，将恢复原有景观类型，对景观的影响将逐步减缓并消失。 7.2.6对环境敏感区的影响分析 本项目勘查区内不存在环境敏感区 - 8 环境风险评价 - 8.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，铀矿地质勘探项目涉及的危险物质为柴油发电机使用的油类物质（柴油），主要污风险源为井场储存柴油油料区。 - 8.2环境敏感目标调查 项目柴油储区可能的影响途径为大气、地表水、地下水等，本项目环境风险评价范围敏感分布情况见详见表5-6。 - 8.3评价等级判定 - 8.3.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在重量，t； Q1，Q2，…，Q3——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目为铀矿钻探项目，钻探时自带柴油发电机钻机以及动力柴油发电机泥浆泵均以柴油作为燃料。经调查，钻探一般为单井进行，一口井钻完再进行下一口，不同时钻探多口井，井场设油料区临时储存柴油，油料区柴油储存量为3-5桶（160kg/桶），按最大储存量5桶计算，则最大存在量0.8t。 表8.3-1 建设项目Q值确定 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 柴油; /; 0.8; 2500; 0.00032. 根据表2，危险物质数量及临界量比值为0.00032，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 8.3.2评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表8.3-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价为简单分析。 - 8.3.3环境风险识别 通过对本项目工艺流程及原辅材料、产品分析，依据危险性物质的类别和物质量，分析本项目涉及的主要危险性物质是柴油，柴油是有色透明液体，为轻质石油产品，是易燃液体，有火灾和爆炸的危险。柴油理化性质及危险特性见表8.3-3。 表8.3-3 柴油的理化性质及危险特性表 标识; 中文名:; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. CAS号; /. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃); -18; 沸点(℃); 282-338. 相对密度(水=1); 0.84-0.9; 相对蒸气密度 (空气=1); /. 主要用途; 用作柴油发电机的燃料. 溶解性; 不溶于水，能与多种有机溶剂混溶. 燃烧爆炸危险性; 引燃温度(℃); 335; 爆炸上限(V％); 5; 闪点(℃); 55. 爆炸下限(V％); 0.7. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒性及健康危害; 环境标准; 中国MAC（mg/m3）; 未制定标准. 前苏联MAC（mg/m3）; 未制定标准. TLVTN; 未制定标准. TLVWN; 未制定标准. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒理学资料; LD50：7500mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 包装与储运; 危险货物包装标志; Z01. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 防护措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 项目储存的柴油属于第3类危险化学品，具有以下危险特性： ①易燃性：油品的组成有碳氢化合物及其衍生物，是可燃性有机物质，在有大量助燃物的空气中，只要有足够点火能量，会发生燃烧。 ②易爆性：柴油的蒸汽与空气组成气体达到爆炸极限时，遇到引爆源，即发生爆炸。 ③易受热膨胀性：油品受热后，温度升高，体积膨胀，储存油品的密闭油桶如靠近高热或日光暴晒，受热膨胀，储罐内压力增右，容易造成容器胀破。 ④毒性：油品及其蒸汽都具有一定的毒性，属于刺激性、麻醉性的低毒物质。 8.3.4环境风险识别结果 本项目风险物质为柴油，柴油储存过程中储油桶发生泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性，因为柴油属于易燃、易爆物质，泄漏到环境中遇明火、高热易燃烧爆炸。本项目环境风险识别结果具体见表8.3-4。 表8.3-4 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险 物质; 环境风险 类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境 敏感目标. 油料区; 液体泄露; 柴油; 泄露及泄露引起火灾; 大气、地下水; 周边环境大气、地下水. 8.3.5环境风险影响分析 项目主要事故源于油料区柴油泄漏，一旦发生泄漏事故，柴油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，同时由于柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。 本项目井场单独设置油料区，油料区柴油储存量为3-5桶（160kg/桶），发生最大可信事故为单桶柴油发生泄漏，按单桶柴油油桶全部破损，泄漏量为0.16t。油料区地面采取水泥硬化防渗处理，因此在发生泄漏情况下，油料不会渗入地下，不会对地下水和土壤产生影响。井场周边无明显地表水体，不会产生大量油料泄漏，因此不会对地表水体产生影响。柴油燃烧或者爆炸产生的污染物主要是CO2、CO、非甲烷总烃等，项目储油量小，燃烧后经过很快扩散，对环境空气的影响较小。项目井场距敏感点较远，因此对环境敏感点影响较小。 8.3.6环境风险防范措施 针对可能发生的风险事故，应采取如下风险防范措施： ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，同时设砂池，可及时用砂子吸收油品后以及受污染的土壤清理后交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。 8.3.7环境风险分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A和B以及1.4分析可知，项目建设期间主要环境风险为柴油泄漏造成的环境风险，经采取相关措施后发生的可能较小。建设项目环境风险简单分析内容表见表8.3-5。 表8.3-5 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 新疆北部重点区铀－多金属矿调查评价与勘查. 建设地点; （/）省; （/）市; （/）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; /; 纬度; /. 主要危险物质及分布; 柴油、井场内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; ①对地表水的污染 泄漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致水中生物死亡。 ②对地下水和土壤的污染 储油桶泄漏对地下水的污染较，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几年至几十年时间。 ③对大气环境的污染 柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸，燃烧或者爆炸产生的污染物对环境空气的影响。. 风险防范措施要求; ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，同时设砂池，可及时用砂子吸收油品后以及受污染的土壤清理后交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。.

- 9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发电机等 燃油废气 | 烟尘 | 采用节能环保型柴油动力设备；采用符合标准的柴油 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）的要求及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值 |
|  |  | CO |  |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 钻探、槽探 平整场地 | 扬尘 | 施工场地洒水抑尘、运料车及弃土加盖篷布，大风天气停止土方作业等 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 生活污水主要为盥洗水，沉淀处理后用于防尘洒水 | / |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 生产废水 | SS | 钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排 | / |
| 固 体 废 物 | 钻孔、槽探施工 | 钻井泥浆 | 进入防渗泥浆池，钻孔完毕后填埋 | / |
|  |  | 岩芯 | 矿段岩芯放置在岩芯库内，后期带回分析、化验；非矿段岩芯 放置在岩芯池内，钻孔完毕后填埋 | / |
|  |  | 刻槽样 | 刻槽样放置在岩芯库内，后期带回分析、化验 |  |
|  |  | 剥离表土 | 表土就近堆放于钻孔平台及槽探附近，待完工后用于植被恢复， 平整场地 | / |
|  |  | 废机油 | 建设单位收集后交有 资质单位处置 | / |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 勘查区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 | / |
| 噪 声 | 钻井噪声主要来源于钻机、钻机自带柴油发电机、柴油发电机、泥浆泵、除砂器等连续性噪声，主要措施是柴油发电机自带消音装置，钻机、泥浆泵、除砂器等设备下加衬弹性垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声。 |  |  |  |
| 其 他 | - |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、生态保护原则 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中规定“新疆禁止开发区域包括：国家层面禁止开发区域—— 国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。新疆国家层面禁止开发区域共 44 处，面积为 138902.9 平方公里，占全区面积的8.34%。自治区层面禁止开发区域——自治区级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、—49— 湿地公园、水产种质资源保护区及其他自治区人民政府根据需要确定的禁止开发区域。新疆自治区级禁止开发区共63处，总面积为94789.47平方公里，占全区总面积的5.69% ”。 根据《关于印发新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控的通知》（新政发【2021】18号）。自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。优先保护单元465个,主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。重点管控单元699个,主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。一般管控单元159个,主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。 2、避让措施 因铀矿地质勘查过程中，钻孔位置在勘查区内一般按照“边施工、边研究、边调整”的原则布置，具有不确定性。因此，评价针对拟设钻孔及槽探等工程选址提出以下原则性要求： ## ①经调查，勘查区内不涉及环境敏感区，2022年初步拟布设的钻探及槽探也不占用生态红线；因2023-2026年钻孔位置尚未确定，为贯彻落实国家、地方生态保护的各项规定，最大限度减小项目生态环境的影响，2023-2026年钻孔选址应对生态红线进行避让，钻孔位置明确后及时向审批部门及属地监管部门进行报备。 ②拟设钻孔、槽探、临时道路修建等还应对勘查区内基本农田保护区、城乡规划区等保护目标进行避让，建议钻孔与周边村庄集中居住区距离不小于250m，槽探与周边村庄集中居住区距离不小于100m。 ③《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》中对限制勘查区的规定“军事管理区，国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园，铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区划为限制勘查区。”，钻孔布设应避开上述目标。 3、生态保护与恢复措施 生态保护与恢复措施应以维持该地区原生态系统的结构为前提，原则上应按占地类型因地制宜，具体包括工程措施、植被恢复措施等。 评价根据工程类型提出以下生态保护与恢复措施： ①尽量减小施工临时占地面积，以免造成土壤与植被的不必要的破坏；钻探场地、槽探场地、泥浆池等剥离的表土就近堆放于附近，待施工完成后用于场地植被恢复； ②施工过程中尽量依托现有道路，减小临时便道开拓对土地的占用和植被的破坏； ③项目部依托周边村庄，勘查区生活区尽量布置在钻探井场、槽探场地临时占地范围内，减小施工人员活动范围，将临时占地面积控制在最低限度；施工人员生活垃圾应设固定收集装置，施工结束后，统一收集带走，不得乱堆乱扔乱埋； ④雨季施工要做好临时排水及拦挡措施，大风天气应停止土方作业。 评价根据不同的占地类型提出以下生态保护与恢复措施： （1）草地 ①如果原有土地利用类型为草地，首先要把表层的熟化土壤尽可能地剥离，放在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力，待施工结束后再平铺于土地表面。草地表层耕植土剥离厚度为15cm，就近堆置在周围较低的洼地处填平，加以覆盖。 ②施工结束后，对受损的灌草及时扶正，保证正常生长。对破坏严重的地块，根据海拔、坡向、坡度、土壤质地、土层厚度等，采取适宜的整地措施，选择适宜的品种， 适地适树适草，增加植被覆盖度。例如草地随原地面坡度推平就可，不需要做大幅度的整平，以免动土太大而引起水土流失；破坏较轻的草地无需整地，以免破坏表土结皮而引起风蚀。 ㈢因钻探、槽探工程开工时间均为当地解冻之后，故施工完成后应及时进行土地平整，在当 地植被萌芽的季节或夏季种植，选择在夏季雨季开始之间，以保证播撒的 草籽在雨季能够获得充足的水分和生长时间。 （2）戈壁滩 ①如果原有土地利用类型为戈壁滩，在施工前需对地表砾石剥离收集，剥离厚度15cm，剥离砾石存放于钻探井场周边未占压空地，外围使用彩钢板圈围，表面覆盖密目网。 ②施工结束后，对临时占地进行平整，使用原砾石进行地表覆盖。 ③若有条件进行植被恢复的地区，可以选择当地适生的耐旱、耐盐物种进行植被恢复。 |  |  |  |  |

- 10 环境保护设施及环境保护投资一览表

| 序号 | 分类 | 环境保护设施 | 内容 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气 | / | 表土、粉料苫盖， 洒水抑尘等 | 单个钻井场地费用为0.2万元，单个槽探场地费用为0.1万元，总费用为42.2万元。 | 本项目共设205个钻井场地。其中2022年33个，2023-2026年172个。 2022年槽探12个。 |
| 二 | 水 | 泥浆池 | 泥浆池内铺设防渗材料，进行防渗处理 | 单个钻井场地费用为1.0万元，总费用为205万元。 |  |
|  |  | 旱厕 | / | 单个钻井场地费用为0.1万元，总费用为20.5万元 |  |
| 三 | 固体废物 | 泥浆池 | 对废弃泥浆进行自然蒸发后就地填埋 | 单个钻井场地费用为0.3万元，总费用为61.5万元 |  |
|  |  | 岩芯池 | 存放岩芯的岩芯池内铺设防渗材料，钻探结束后就地填埋 | 单个钻井场地费用为0.5万元，总费用为102.5万元 |  |
|  |  | 垃圾桶 | 集中收集、处置 | 单个钻井场地费用为0.1万元，总费用为20.5万元 |  |
|  |  | 废机油收集桶 | 经收集后交有资质单位进行处置 | 单个钻井场地费用为0.2万元，总费用为41万元 |  |
| 四 | 噪声 | / | 选用低噪声设备、弹性衬垫减振降噪 等措施 | 单个钻井场地费用为0.5万元，总费用为102.5万元 |  |
| 五 | 生态恢复 | / | 平整场地，并对临时占地进行恢复 | 单个钻井场地费用为0.5万元，单个探槽费用为0.2万元，总费用为104.9万元 |  |
| 六 | 环境监测 | / | 配备2台γ辐射剂量率监测仪器进行监测 | 总费用2万元 |  |
| 合计 |  |  |  | 702.6万元 |  |

- 11 环境管理与监测计划

1、环境管理 建立环境管理机构是落实项目环保各项任务的保证。环境管理机构至少需安排专职环境管理人员1-2人（可适当安排兼职），总体负责本项目辐射防护和环境保护方面的工作，其主要职责体现在以下几个方面： - 合理安排施工计划，确保文明施工； - 监督工程所产生废物的处置情况及去向，确保各项环保措施的落实； - 对工程实施过程中存在的污染环境的情况予以及时纠正。 2、环境监测计划 项目环境监测计划列于表11-1，详见附图7、附图8。 表11-1 环境监测计划一览表 内容; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时段; 控制标准或要求. 辐射; 钻井、槽探 场地; γ辐射剂量率; 施工前和恢复后各监测一次; 施工前恢复后; 确保前后两次剂量率监测结果处于同一水平范围内，所有监测数据存档备查. 大气; 典型钻井场地上风向及下风向; 颗粒物、S02、NOX; 一次; 施工期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“无组织排放监控浓度限值”. 噪声; 典型钻井、槽探场界; 等效连续A声级; 一次; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 钻井泥浆; 实验室分析U天然、226Ra; 每个勘查区选取有代表性的钻井泥浆采样检测; 施工结束后; 检测数据存档备查. 若恢复后钻探、槽探场地γ辐射空气吸收剂量率明显高于施工前空气吸收剂量率监测值。表明钻探、槽探过程中产生的含矿岩心、刻槽样出现撒漏情况，且未完全清理，应将撒漏的含矿岩心完全清理后与非矿段岩心一起埋入岩芯池，刻槽样清理后埋入探槽内，表面覆盖土层、压实后，重新进行γ辐射空气吸收剂量率监测，并监测泥浆池、岩芯池、探槽中氡及子体、氡析出率、气溶胶，直至土层表面γ辐射空气吸收剂量率监测值与施工前空气吸收剂量率处于同一水平。

- 12 环境修复

1、环境修复 本项目钻探、槽探工作完成后，需要对施工场地进行有效地生态环境修复，采取的主要措施体现在以下几个方面： ①为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥进行全孔封闭，即从钻孔底部灌注水泥浆，直至孔口返出水泥浆为止。水泥封孔结束后，现场用水泥浇注40 cm×40 cm×40 cm的水泥块体作为孔口标志，其上注明孔号、孔深、封孔日期等信息。 ②工作结束后，及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物及垃圾； ③对施工现场进行清理，对开挖的坑、池进行回填掩埋，按原始地形地貌平整场地，达到与周边环境相协调； ④非矿段岩芯放置在岩芯池内，废弃泥浆进入泥浆池内，钻孔完毕后均就地覆土填埋处置。槽探结束后，应及时对探槽覆土填埋处置。 ⑤对施工现场进行植被恢复，选择的复垦植被与周边环境相协调，防止环境污染和水土流失； ⑥技术人员对机台平整恢复情况进行验收，并进行放射性强度检测，保其监测值与施工前监测值处于同一范围内，经验收合格后方可撤离； ⑦巡视调查工区区域，查看区域内施工场地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，无遗漏环境问题。 ### 2、长期监护 本项目为铀矿地质勘查项目，地质钻孔进行封闭后，探槽覆土恢复后，工程稳定性好，受其他因素影响小；场地平整和植被恢复措施落实后，临时占地可恢复原土地利用类型，对评价区域土地利用类型、植被影响较小。该项目退役后不需要长期监护。

- 13 结论与建议

一、结论 - 项目概况 （1）基本概况 ## 本项目为新疆北部重点区铀－多金属矿调查评价与勘查，主要在在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探工作。行政区划隶属于塔城地区管辖。 （2）建设内容 ## 本次工作时间为2022-2026年，在卡拉奥格勘查区、哈尔伦乌勘查区及白杨河勘查区进行钻探工作，其中2022年度机械岩心钻探10000m，拟设钻孔33个；在哈尔伦乌勘查区进行槽探工作，拟设探槽12个。2023~2026年在上述勘查区，新增钻探工作量52000m，拟设钻孔172个。 - 分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目未列入《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单（试行）》内。 本项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”，符合国家产业政策。 （2）与相关区划、规划符合性分析 本项目属铀矿地质勘查，在勘探施工过程避开禁止开发区域，同时采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》以及《新疆维吾尔自治区 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控》的要求。 - 区域环境质量现状 （1）环境空气质量 卡拉奥格勘查区属于新疆塔城地区托里县，哈尔伦乌勘查区、白杨河勘查区属于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县。 根据环境保护部环境工程评估中心“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”上线的环境空气质量模型基础数据服务系统查询，塔城地区2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为3μg/m3、10μg/m3、37μg/m3、12μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为106μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 （2）环境噪声 根据《新疆维吾尔自治区2020年环境状况公报》，2020年，全区城市区域、道路交通、功能区声环境质量保持稳定。调查评价区内人员稀少，其环境噪声基本处于处于背景状态，区域声环境质量良好。 （3）辐射环境 项目勘查区内天然贯穿辐射剂量率、地表水和农村井水中U天然、226Ra浓度、土壤中238U、226Ra含量均处于环境本底水平。 （4）生态环境 根据《新疆生态功能区划》，卡拉奥格勘查区属于托里谷地草原牧业、风蚀敏感生态功能区；白杨河勘查区属于塔尔巴哈台山-萨吾尔山草原牧业与水源涵养生态功能区；哈尔伦乌勘查区属于和布克谷地草原畜牧业生态功能区。 - 主要环境影响分析及相关污染防治措施 （1）水环境影响分析及污染防治措施 施工期的废水主要来自项目部、钻探、槽探勘查区人员生活污水以及钻井施工中的钻井泥浆废水、设备冲洗废水。项目部依托周边村庄现有旱厕，生活洗漱污水用于抑尘；钻探施工区的生活区设旱厕，生活洗漱污水用于抑尘。钻井泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。设备冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 综上所述，废水全部综合利用，不外排。不会对地表水环境产生影响。 （2）大气环境影响分析及污染防治措施 施工扬尘主要产生在钻前场地平整、土方开挖及槽探开挖、开辟临时道路等环节，及材料运输过程中的道路扬尘，属于无组织排放。项目工期较短，其产生的影响相对较小；柴油机工作时产生废气主要污染物为颗粒物、NOx、SO2、CO、总烃等，为无组织、分散排放。本项目选择符合环保要求的柴油机，每个钻孔用到柴油机的时间仅为15天左右，所在地地势较为开阔，周围没有密集的建筑物与居民区，有利于大气污染物扩散，随着钻井工作的结束，柴油机排放的废气对环境空气的影响会逐渐消失，因此该项目钻井柴油机械废气对周围环境影响不大。 （3）噪声影响分析及污染防治措施 噪声主要来源于钻机、钻机自带柴油机、柴油发电机、泥浆泵、挖掘机等连续性噪声，噪声源强在90-95dB(A)，主要措施是柴油发电机自带消音装置，在柴油机、发电机、泥浆泵等设备下加减振垫料，在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声。钻探及槽探施工时间较短，伴随施工结束，影响消失，采取评价中的噪声控制措施后，噪声对声环境的影响可得到有效控制。 根据计划安排，2022年度机械岩心钻探10000m，拟设钻孔33个，拟设槽探12个。2023~2026年在上述勘查区，新增钻探工作量52000m，拟设钻孔172个。本项目勘查区内无敏感点，因此，2022年布设的钻探施工噪声不会对周边敏感点造成影响。 为了进一步减少对周边环境的影响，本次评价提出以下噪声控制措施： ①施工时，柴油发电机自带消音装置，在钻机、泥浆泵、除砂器等设备下加衬弹性垫料，在钻井过程中平稳操作，加强设备维护，避免产生非正常的噪声； ②加强施工组织和施工管理。 （4）固体废物环境影响分析及污染防治措施 根据工程分析，本项目固体废物主要为剥离表土、钻井泥浆、岩芯、刻槽样、施工人员生活垃圾以及废机油。 表土就近堆放于钻孔平台附近，待封孔后用于场地恢复。槽探工程产生表土临时堆放于探槽附近，用作施工结束后探槽恢复用土。废弃泥浆自然蒸发后于防渗泥浆池填埋，并进行生态恢复。项目产生矿段岩芯放置在岩芯箱内，刻槽样放置在样品袋中，一并堆存于岩芯库内，施工结束后，送实验室进行分析；非矿段岩芯集中在岩芯池填埋，岩芯池铺设HDPE防渗膜。对产生的废油物采用专用收集桶集中收集，经收集后交有资质单位进行处置。钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部设垃圾桶进行收集，定期送往乡镇垃圾堆放点，由当地环卫部门清理处置。 （5）土壤、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中 C地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别是IV类；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中其他行业，土壤环境影响评价项目类别是IV类。所以，本次不开展土壤、地下水环境影响评价。 （6）辐射环境影响分析 钻探施工活动中无液态放射性流出物产生，本项目钻孔孔径较小，且采用湿法钻探，氡及其子体释放量极少，施工时间较短，居民区位于钻探区域50m外，在钻孔附近空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，钻探区域50m外环境空气中氡浓度已降至环境本底水平，对公众不产生附加剂量。 槽探表土剥离后，探槽含矿层表面暴露在空气中，会析出少量的氡气。由于本项目探槽下底面含矿层宽度较小（仅为0.6m左右），含矿层揭露后暴露在空气中时间较短，氡气析出量较小，在空气稀释和氡气自发衰变（半衰期3.825d）作用下，氡浓度随距离快速减小，本项目探槽位于农村地区，距居民区距离大于50m，居民区附加氡浓度较小，对公众基本不产生辐射影响。 （7）环境风险 本项目的环境风险防范类型主要为柴油的泄漏、火灾爆炸产生的伴生或次生污染物的环境风险。在采取必要的环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险能够得到有效控制，环境风险可接受。 （8）生态环境影响分析 本项目钻井位置不占用自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水源地等生态敏感区，不涉及基本农田，且均为临时占地。项目由于施工期短，施工期结束后恢复生态，对生态环境影响较小。 二、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家和地方政策，污染物产生途径和产生量相对较少，采取合理、可靠的防治措施后，可使污染物排放得到有效控制；工程采取的污染物防治和生态保护措施可行，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目是可行的。 三、建议和要求 （1）严格按照施工设计方案要求，现场注意文明施工，安全施工，合理安排施工时间和限制施工范围，加强生态保护。 （2）严格落实钻井泥浆、生活废水处理等环保措施，减少污染物排放，降低对周围环境的影响。 （3）施工作业应采取有效的生态保护措施保护动植物，减少对生态环境的影响。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.160t | / | 0.874t | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.893t | / | 4.893t | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.571t | / | 3.131t | / |
|  | CO | / | / | / | 0.335t | / | 1.835t | / |
|  | 总烃 | / | / | / | 0.333t | / | 1.822t | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 泥浆 | / | / | / | 327t | / | 327t | / |
|  | 岩芯 | / | / | / | 241.8t | / | 241.8t | / |
|  | 刻槽样 |  |  |  | 0.12t |  | 0.12t |  |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.82 | / | 0.82 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①