广东省诸广岩体南部地区铀矿资源

调查评价与勘查

环境影响报告表

核工业二九〇研究所

二〇二二年二月

广东省诸广岩体南部地区铀矿资源

调查评价与勘查

环境影响报告表

建设单位（盖章）：核工业二九〇研究所

法人代表：罗媛媛

通讯地址：广东省韶关市武江区科技工业园广前路

邮政编码：512029

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 编制依据	18

3 建设项目所在地自然环境和社会环境简况	20

4 评价适用标准	30

5 环境质量状况	31

6 建设项目工程分析	38

7 项目主要污染物产生及预计排放情况	47

8 环境影响分析	48

9 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果	66

10 环境保护设施及环境保护投资一览表	68

11 环境管理与监测计划	69

12 环境修复	71

13 结论与建议	73

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 核工业二九〇研究所 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗媛媛 |  |  | 联系人 | 李俊 |  |  |
| 通讯地址 | 广东省韶关市武江区科技工业园沐芙路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0751-8177237 | 传真 | 0751-8177237 |  |  | 邮政编码 | 512029 |
| 建设地点 | 广东省仁化县长江镇、城口镇 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 中国核工业地质局 |  |  | 批准文号 | 2022-XX |  |  |
| 建设性质 | 新建扩建□改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | M7471 能源矿产地质勘查 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 110000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 110000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 23980 |  |  | 环保投资（万元） | 283 |  |  |
| 环保投资占总投资比例 | 1.18% |  |  | 预期投产日期 | 2022.3.10 |  |  |
| 工程内容及规模 1.1、项目背景 1.1.1建设单位概况 核工业二九〇研究所始建于1979年，1984年成建制改编为核工业华南二九〇研究所，2002年中编委发文更名为核工业二九〇研究所，隶属于中国核工业地质局。 核工业二九〇研究所是一所集公益性铀矿地质勘查、科研为一体的多学科勘查及研究机构。单位队伍精干，技术力量雄厚，现有在职职工241人，其中研究员级高级工程师10人，高级工程师54人，工程师86人，1人享受国务院政府津贴，历年来完成了大量铀矿地质科研、地质勘查及国防科研项目，有27个项目获得部级科技进步奖，其中国家科技进步一等奖1项、部级科技进步二等奖2项、三等奖24项。核工业二九〇研究所仪器先进、装备精良，满足地质科研生产项目需要，经过历次铀矿地质能力建设，已配备各种仪器设备461台（套）。 1.1.2项目由来 铀在国民经济中占有重要的地位，有鲜明的军、民两用特点。天然铀是核武器研制和储备的基本原料，同时又是核发电的基本燃料，天然铀的储备和生产是保障我国国防安全与发展核电的基本保证。因此，铀的持续稳定生产既是国防建设的需要，也是国家能源结构调整的需要。由此可见，铀矿资源勘查重要性不言而喻。 诸广山南部地区是我国花岗岩型铀矿的矿集区，也是我国天然铀的重要产地。自上世纪五十年代以来，核系统地勘单位通过选区开展综合调研、评价、普查、详查等各阶段工作后，在诸广山南部地区已探明铀矿床X个，其中有大型矿床X个、中型矿床X个，资源储量XXXX吨，并发现一批重要的矿化点、带，显示巨大的铀成矿潜力。同时，在铀矿地质科研、铀矿勘查技术手段等方面也取得了丰硕成果，已基本建立起一套完整的具有中国特色的铀成矿理论与勘查技术体系，铀矿成矿规律与找矿方法研究已达到国际先进水平，为我国天然铀的持续稳定生产奠定了坚实的基础。 但长期以来由于投资单一、投资费用偏少，勘查区内多分片分块开展工作，缺乏统一认识，勘查开发布局和结构也不够合理，勘查开发程度低，再加矿权配置困难，阻碍了找矿工作的进一步开展及矿床的开发利用。为了尽快实现该区铀矿找矿重大突破，为国家核电发展提供后备资源基地，有必要在该区开展统一找矿思路与勘查方法，运用先进的成矿理论和最新的勘查技术方法，加快勘查及开发进程，缓解国家资源瓶颈，为此向中国核工业地质局申请该项目，并获得批复。 项目工程来源于中国核工业地质局，属新开项目，项目编码为2022XX；工作周期为五年，2022年为项目实施的第一年，项目由核工业二九〇研究所申请立项并实施勘查。主要目的任务是在前人工作成果基础上，分别在长江地区和塘湾地区开展铀矿普查、在企岭—黄溪水地区和白石洞地区开展带钻评价工作，大致查明诸广岩体南部地区铀成矿情况。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2018年4月28日修订）以及国务院第253号令以及地方环境保护行政主管部门有关规定要求，诸广岩体南部地区铀资源调查评价与勘查项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。本单位承担诸广岩体南部地区铀资源调查评价与勘查项目环评工作，本单位多次组织评价人员深入现场，对该项目的总体布局、环境现状、环境敏感点等进行了实地调查，收集项目相关资料，按相关规范和要求，编制完成了《广东省诸广岩体南部地区铀资源调查评价与勘查环境影响报告表》。 1.2、项目基本情况 项目名称：广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查； 工程性质：新建； 工作年限：2022～2026年； 勘查工作实施单位：核工业二九〇研究所； 勘查地点：广东省韶关市境内仁化县长江镇、城口镇。 1.3、主要勘查内容及规划 本项目设计部署钻孔550个，均为岩心钻探孔，勘查时间为2022～2026年，分为五个阶段完成。第一阶段施工2022年度的100口钻孔，工程量40000m。第二阶段施工2023年度的的100口钻孔，工程量40000m。第三阶段施工2024年度的110口钻孔，工程量40000m。第四阶段施工2025年度的120口钻孔，工程量50000m。第五阶段施工2026年度的120口钻孔，工程量50000m。 1.4、项目勘查进度计划 项目第一阶段为2022年，该年度钻孔布设共100口，工作量共计40000m，钻孔坐标见表1-2，钻孔位于广东省韶关市仁化县长江地区、塘湾地区、企岭—黄溪水地区、白石洞地区，第一阶段钻孔施工时间大约为 2022年3月至2022年11月（工作区位置见附图1、附图12，钻孔位置见附图4～附图11，钻孔坐标见表1-2）。 表1-1 本项目勘查规划一览表 勘查区块名称; 钻孔类型; 2022年规划; 2023年规划; 2024年规划; 2025年规划; 2026年规划; 总工程. 工程量（m）; 钻孔数; 工程量 （m）; 钻孔数; 工程量 （m）; 钻孔数; 工程量 （m）; 钻孔数; 工程量（m）; 钻孔数; 工程量（m）; 钻孔 数. 长江地区、塘湾地区、企岭—黄溪水地区、白石洞地区; 岩心钻探孔; 40000; 100; 40000; 100; 40000; 110; 50000; 120; 50000; 120; 220000; 550. 表1-2 项目第一阶段建设钻孔坐标一览表 勘查阶段; 序号; 钻孔号; 钻孔坐标; 孔深; 备注. X; Y. 第一阶段 （2022年）; 1; ZK1-4; 2801772.05; 494309.91; 700; 长江. 2; ZK2-5; 2801670.44; 494201.10; 740; 长江. 3; ZK8-6; 2801521.60; 494319.88; 630; 长江. 4; ZK16-8; 2801321.04; 494271.26; 880; 长江. 5; ZK20-4; 2801221.74; 494320.76; 720; 长江. 6; ZK5-3; 2801872.98; 494432.04; 410; 长江. 7; ZK9-3; 2801973.28; 494472.07; 440; 长江. 8; ZK73-3; 2800851.28; 494574.93; 380; 长江. 9; ZK77-3; 2800947.65; 494546.45; 390; 长江. 10; ZK24-3; 2801121.26; 494277.97; 410; 长江. 11; ZK8-5; 2801528.56; 494875.82; 400; 长江. 12; ZK14-8; 2801379.01; 494933.19; 680; 长江. 13; ZK4-8; 2801627.70; 494818.75; 340; 长江. 14; ZK18-7; 2801279.64; 494972.33; 360; 长江. 15; ZK22-8; 2801180.02; 495066.06; 480; 长江. 1; ZK200-1; 2800586.37; 494609.11; 370; 长江. 17; ZK203-2; 2800664.62; 494546.34; 500; 长江. 18; ZK207-1; 2800650.84; 494453.15; 400; 长江. 19; ZK208-1; 2800242.43; 494737.87; 430; 长江. 20; ZK214-1; 2800181.91; 494815.52; 340; 长江. 21; ZK73-2; 2796725.80; 496686.55; 690; 长江. 22; ZK69-5; 2776456.80; 496598.40; 850; 长江. 23; ZK67-1; 2796466.80; 496661.66; 760; 长江. 24; ZK77-1; 2794363.08; 497108.47; 740; 长江. 25; ZK83-1; 2796808.57; 496582.00; 650; 长江. 26; ZK0-2; 2794740.88; 496951.86; 880; 长江. 27; ZK20-2; 2796579.16; 496717.80; 450; 长江. 28; ZK24-1; 2794276.00; 497192.6; 390; 长江. 29; ZK129-1; 2797812.30; 496477.60; 410; 长江. 30; ZK119-1; 2797590.50; 496495.30; 380; 长江. 31; ZK115-1; 2797495.30; 496482.70; 450; 长江. 32; ZK99-1; 2797310.93; 496580.52; 400; 长江. 33; ZK95-1; 2797217.92; 496625.53; 320; 长江. 34; ZK21-2; 2797324.40; 496630.60; 460; 长江. 35; ZK25-1; 2795010.20; 495902.00; 400; 长江. 36; ZK29-1; 2795082.90; 494732.95; 500; 长江. 37; ZK11-1; 2797088.70; 495859.60; 530; 长江. 38; ZK304-6; 2794993.80; 494723.40; 940; 长江. 39; ZK308-3; 2797286.34; 494402.80; 850; 长江. 40; ZK312-6; 2797183.12; 494328.75; 950; 长江. 41; ZK5-2; 2801522.79; 478659.09; 690; 塘湾. 42; ZK6-2; 2801101.70; 478538.89; 730; 塘湾. 43; ZK18-1; 2801065.35; 478084.06; 650; 塘湾. 44; ZK24-2; 2800957.05; 478163.92; 630; 塘湾. 45; ZK95-1; 2801729.51; 480273.05; 180; 塘湾. 46; ZK167-1; 2802349.68; 482060.01; 300; 塘湾. 47; ZK202-1; 2802002.05; 479993.94; 240; 塘湾. 48; ZK206-1; 2801990.05; 479898.94; 260; 塘湾. 49; ZK103-2; 2801840.35; 480534.22; 360; 塘湾. 50; ZK97-1; 2801819.36; 480354.34; 560; 塘湾. 51; ZK87-1; 2801763.92; 480038.31; 360; 塘湾. 52; ZK173-2; 2802498.76; 482129.17; 500; 塘湾. 53; ZK102-1; 2800455.03; 476298.71; 230; 塘湾. 54; K300-1; 2802090.59; 481200.25; 170; 塘湾. 55; ZK304-1; 2800455.03; 476298.71; 280; 塘湾. 56; ZK311-1; 2800855.14; 476254.29; 280; 塘湾. 57; ZK315-1; 2802042.52; 481213.75; 260; 塘湾. 58; ZK316-1; 2800155.11; 475611.86; 340; 塘湾. 59; ZK400-2; 2801900.90; 480177.06; 260; 塘湾. 60; ZK408-1; 2800445.52; 477349.26; 200; 塘湾. 61; ZK200-1; 2803720.34; 476431.28; 200; 塘湾. 62; ZK205-1; 2802179.45; 481690.76; 300; 塘湾. 63; ZK26-1; 2795831.99; 486917.88; 240; 企岭—黄溪水. 64; ZK34-2; 2795694.89; 486814.67; 500; 企岭—黄溪水. 65; ZK42-1; 2795512.06; 486872.14; 280; 企岭—黄溪水. 66; ZK54-1; 27952 1.76; 486872.99; 300; 企岭—黄溪水. 67; ZK62-1; 2795093.49; 486881.58; 400; 企岭—黄溪水. 68; ZK68-1; 2794977.33; 486852.44; 280; 企岭—黄溪水. 69; ZK200-1; 2796310.84; 486717.59; 240; 企岭—黄溪水. 70; ZK209-1; 2796518.74; 486678.95; 280; 企岭—黄溪水. 71; ZK279-1; 2797166.33; 487617.12; 250; 企岭—黄溪水. 72; Z 243-1; 2796306.56; 487310.74; 200; 企岭—黄溪水. 73; ZK223-1; 2795774.35; 487451.36; 280; 企岭—黄溪水. 74; ZK800-1; 2796285.13; 486305.36; 270; 企岭—黄溪水. 75; ZK100-2; 2797302.44; 486309.32; 400; 企岭—黄溪水. 76; ZK107-1; 2797515.56; 486391.63; 240; 企岭—黄溪水. 77; ZK126-1; 2796939.69; 485764.07; 390; 企岭—黄溪水. 78; ZK400-2; 2794645.90; 490151.05; 270; 企岭—黄溪水. 79; ZK407-1; 2794842.02; 490196.45; 300; 企岭—黄溪水. 80; ZK423-1; 2795286.95; 490143.63; 380; 企岭—黄溪水. 81; ZK500-2; 2797284.99; 489330.71; 260; 企岭—黄溪水. 82; ZK500-1; 2797284.99; 489330.71; 240; 企岭—黄溪水. 83; ZK3-1; 2801452.71; 474483.35; 320; 白石洞. 84; ZK6-1; 2801085.81; 473993.28; 310; 白石洞. 85; ZK11-1; 2799396.95; 472300.75; 290; 白石洞. 86; ZK19-1; 2799826.89; 472346.83; 230; 白石洞. 87; ZK23-1; 2800344.50; 471701.38; 210; 白石洞. 88; ZK51-1; 2798276.87; 471174.24; 200; 白石洞. 89; ZK66-1; 2797874.90; 470833.49; 200; 白石洞. 90; ZK80-1; 2798378.28; 470551.97; 180; 白石洞. 91; ZK100-1; 2798879.53; 467818.97; 350; 白石洞. 92; ZK103-1; 2799061.45; 467890.85; 200; 白石洞. 93; ZK108-1; 2798495.15; 467693.20; 270; 白石洞. 94; ZK200-1; 2797115.20; 466015.13; 250; 白石洞. 95; ZK203-1; 2797174.11; 466206.86; 200; 白石洞. 96; ZK205-1; 2797577.96; 467460.08; 200; 白石洞. 97; ZK209-1; 2797914.00; 467690.94; 270; 白石洞. 1.4.1勘探布置 钻井井场：本项目单个钻井井场长为15m，宽为10m，面积150m2。井场布置机台、泥浆处理区、钻具区（包括在用钻具堆放区、工具存放区）、岩心存放区、管材堆放区、材料堆放区、垃圾存放区和休息区等，布局满足生产要求前提下，符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生及环保规范要求。 项目部：用于项目部人员的办公与休息，租赁村内民房作为项目部。 典型钻探井场布置示意图见图1-2。 图1-1 钻探施工井场部署示意图 （其中泥浆池、沉渣池开挖深度分别为1.5m、1.0m） 1.4.2主要设备 结合以往的工作区钻进情况，本年度计划安排12台钻机（2台备用）施工，主要钻探、运输、生活设备名称和型号详见表1-3，钻机同时施工数量为10台。 表1-3 钻探主要设备名称和型号一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 钻机; HGY-1500、XY-5D、XY-44A、HXY-6A、XY-6N、EP600PLUS、HT260; 台/套; 12. 2; 钻杆; Φ75、Φ95、Φ56; mm; 15000. 3; 泥浆泵; BW-250/BW-150; 台; 11. 4; 钻塔; HCX-18/HCX-13; 付; 10. 5; 配电箱; ——; 台; 11. 6; 发电机组; ——; 台套; 3. 7; 挖掘机、拖拉机; ——; 辆; 3. 8; 皮卡车; ——; 辆; 3. 1.4.3主要原辅材料 本项目钻井过程消耗的原辅材料主要有钻井液、水泥、水和柴油，其原辅材料消耗量见下表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 规格; 单位; 2022年; 2023年; 2024年; 2025年; 2026年. 1; 柴油; 0#; 升; 20000; 20000; 20000; 25000; 25000. 2; 钻井液; 包括植物胶、润滑剂、防塌剂、聚丙烯酰胺等; 吨; 166; 166; 166; 208; 208. 3; 普通硅酸盐水泥; 42.5; 吨; 200; 200; 200; 250; 250. 4; 水; /; 立方米; 1500; 1500; 1500; 1500; 1500. 5; 防渗膜; CH-1型; 平方米; 4000; 4000; 4400; 4800; 4800. 1.4.4公用工程 1）供电、供暖 施工作业由自备柴油发电机供电。施工营地采用电采暖。 2）供水 项目部生活用水依托所在村庄，钻探工作区施工及生活用水采用水车从附近村庄拉运。 施工用水主要包括钻井液用水和封井水泥用水。 ①根据对往年项目的类比调查估算，每1m钻井液用水约为0.01m3，则 2022年钻井液用水为400m3，2023年钻井液用水为400m3，2024年钻井液用水为400m3，2025年钻井液用水为500m3，2026年钻井液用水为500m3。 ②封井水泥水灰比例0.5∶1，2022年封井水泥用水量100m3，2023年封井水泥用水量100m3，2024年封井水泥用水量100m3，2025年封井水泥用水量125m3，2026年封井水泥用水量125m3。 ③本项目具有流动性强、分散作业的特点，单个钻孔的施工人数为10人，施工周期一般为10天～30天，生活用水按40L/人天计算，排污系数取0.80，则单个机台的每日生活用水量0.40m3/d、污水产生量为0.32m3/d。本项目钻探期间设置10台钻机和配套设备同时钻进施工，则每日生活用水4.00m3/d、生活污水最大产生量为3.20m3/d，钻探期约为240天，则年度生活用水为960m3/a、生活污水最大产生量为768m3/a。 3）排水 ①钻井液，即钻井泥浆进入钻井流程，钻进过程产生的泥浆夹带岩屑从钻孔孔口返出后经排水沟引至泥浆池沉淀，泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。 ②封井水泥用水全部消耗进入水泥，无废水产生。 ③完井后钻具等冲洗废水进入泥浆池沉淀自然干化，不外排。 ④项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便；施工营地生活污水仅为盥洗水，废水排放量按用水量的80%计，则排放的废水量为3.20m3/d，施工营地设旱厕（或收集设施）收集。 1.4.5环保工程 1）废气 施工扬尘采用洒水抑尘。 2）废水 项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便；施工营地设旱厕（或收集设施）收集施工营地的生活污水。钻井泥浆池中的上清液循环使用不外排。 3）噪声 合理安排施工时间；选用低噪声设备，对钻机、柴油机等采取隔声、减振措施。 4）固废 钻探工作区生活垃圾用垃圾袋带回项目部，项目部垃圾采用垃圾桶分类集中收集，由环卫部门清理处置；非矿段岩心填埋，矿段岩心放置在岩心库内，后期带回分析、化验。钻孔过程中产生的泥浆进入泥浆池内，待钻孔结后泥浆进行干化处置，将泥浆池覆土绿化恢复。 5）辐射环境 配备γ剂量率监测仪器，钻探施工前、封孔后对钻探场地以及周边环境进行γ辐射剂量率监测。 6）生态保护与恢复 ①钻探施工作业前，剥离表土集中堆放拍实、采取必要的遮盖，作为钻探施工结束后复垦土源。 ②钻探施工结束后，拆除钻井井架、平整钻井平台等迹地清理，覆土（利用施工前剥离土壤），再恢复植被；泥浆池覆土掩埋，再恢复植被。 1.4.6劳保定员与工作制度 本项目配备钻探人员共107人，其中主要管理人员7人，机台钻探人员100人，居住地在诸广项目部基地（仁化县长江镇油洞村），因2022年在城口镇钻探工作量有12000m，故拟新设立一个城口项目部基地，工作时间均约8个月，每人每天工作时间约为8个小时，实行三班倒班制度。 1.5、评价等级评价范围 1.5.1辐射环境 本项目完钻的钻孔做全水泥封孔处理，减少氡的释放。钻井液主要成分为清水、少量岩屑及极少量聚丙烯酰胺、极少量植物胶，钻井液中U天然活度浓度为0.05Bq/g（含量2.36mg/Kg），处于豁免水平，且与环境本底处于同一水平，经沉淀后排放可与当地环境相融合。另外，矿段岩心先由岩心箱暂存，经取样、外送分析，环境影响轻微；非矿段岩心由岩心箱暂存后掩埋。综合考虑项目辐射源项较小，只进行辐射影响分析。 1.5.2非辐射环境评价等级与评价范围 1）大气环境 本项目的废气主要为柴油机及柴油发电机废气，根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）的要求，选择合适估算模型进行计算，对项目的大气环境评价工作进行分级，根据拟建项目的工程分析相关内容，选取1～3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），其中Pi定义如下： Pi=Cicoi （1-1） 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 本项目单个钻孔临时占地面积至少为15m×10m，项目选取SO2、颗粒物及NOx作为主要污染物进行估算，判别标准见表1-5，评价因子和评价标准见表1-6，估算模型参数表见表1-7。 表1-5 项目大气环境影响评价工作级别判据表 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表 1-6 项目评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SiO2; 1小时; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 颗粒物; 24小时; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NOx; 1小时; 250; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 表 1-7 项目大气估算模式参数 污染物名称; 排放高度; 排气筒内径; 烟气出口流量; 烟气出口温度; 评价因子源强; 排放工况. m; m; m3/h; ℃; Kg/h. SiO2; 2.5; 0.05; 230; 180; 0.0707; 正常. 颗粒物; 2.5; 0.05; 230; 180; 0.0293; 正常. NOx; 2.5; 0.05; 230; 180; 0.0177; 正常. 经预测，项目正常排放的污染物的 Pmax 预测结果见表1-8。 由上表可知，SO2、NOx和烟尘（颗粒物）的Pimax均小于10%，按HJ2.2-2018表2中评价工作分级的规定，本次大气环境影响评价等级为二级，根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表1-8 项目 Pmax 预测结果一览表 评价因子; 评价标准; 最大落地浓度Cmax; 最大占标率Pmax. μg/m3; μg/m3; %. SiO2; 500; 4.72E+01; 9.45. 颗粒物; 900; 1.44E+01; 1.58. NOx; 250; 2.38E+01; 9.54. 评价范围为：以钻井场地为中心，形成的边长5km的矩形区域为环境空气影响评价的范围。 2）地表水 本项目的地表水环境影响评价为水污染影响型。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，对项目的地表水环境评价工作进行分级（见表1-9）。 表1-9 项目水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排; /. 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价. 本项目产生的废水不外排，故判定本项目地表水评价等级为三级B。 3）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于地下水环境影响评价行业分类中C地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）编制报告表类项目，故项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）总则4.1一般性原则：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此项目仅地下水环境影响评价进行简单分析。 4）噪声 本项目噪声源主要来自项目钻探工作人员活动产生的活动噪声，钻探时间较短，伴随施工结束噪声影响消失。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价工作等级划分依据，项目工作区声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，因此确定项目声环境评价等级为二级，评价范围为200m。 5）生态 本项目内不含自然保护区，水源地等生态敏感区，且临时占地仅15000m2，小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），本项目生态评价为三级，评价范围为本项目临时占地区域面积。 6）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目为铀矿资源勘查项目，行业类别为其他行业（固体矿产地质勘查），项目类别为Ⅳ类。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）评价等级划分依据，本项目评价等级为“-”，无需开展土壤环境影响评价，故仅对土壤环境影响进行简单分析。 7）风险 本项目勘查过程中的环境风险源主要是钻探使用的柴油，现场每个施工队配备2个油桶，单筒容量200L，柴油密度0.85Kg/L，最大储存量Qn为0.34t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及附录B，柴油临界Qn为2500t。则本项目Q值为0.00014＜1，环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价等级确定为简单分析。 1.6、合理性分析 1.6.1产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2021年第49号公布实施的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修订），本项目属于国家鼓励项目，符合国家产业政策（见表1-10）。 表 1-10 项目与产业政策相符性分析表 名 称; 相关内容; 项目情况; 相符性结论. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修订）; 鼓励类中“六、核能 1、铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化。; 铀矿地质勘查; 属鼓励类. 1.6.2项目与“三线一单”的符合分析 本项目与“三线一单”的符合分析具体如下： 生态保护红线：项目评价范围内没有自然保护区、水源保护区、文物保护单位等其它特殊敏感目标，项目的选址符合生态保护红线的要求。 资源利用上限：本项目无运营期，施工期会消耗一定量的柴油。耗水环节仅为施工期生活用水，施工期短，用水量较少。即项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源上限要求。 环境质量底线：经监测项目区声环境质量能够满足相应的环境质量标准要求；本项目无营运期，施工期废气主要为柴油机组、柴油发电机等的燃烧废气、运输车辆扬尘。由于施工期较短，采用合格油品，要求运输车辆不得超载，并对易起尘物料采取密闭或遮盖等措施后，排放的废气对环境影响较小。废水实现零排放，固体废物能够实现妥善处置，符合环境质量底线的要求。 地方环境准入负面清单：项目所在生态功能区尚未制定环境准入负面清单，不存在相关制约因素。 1.6.3 项目选址可行性分析 本项目不占用国家和自治区级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、地质公园等环境敏感区，区域居民零星分布、数量较少且距离较远，项目钻探施工对周边环境敏感保护目标造成影响较小，从环保角度分析，本项目选址可行。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、工作区内已开展的相关工作 从上个世纪70年代以来，就已经开始在该区开展相关基础地质调查、铀矿评价与勘查项目。2006～2019年，工作区开展铀矿勘查工作主要包括区域地质调查、铀矿普查、补充勘探、铀矿接替资源勘查等，累计开展了8项普查项目，2项矿山补勘项目，2项接替资源勘查项目，4项评价项目，其中勘查项目主要集中在长江矿田东部。区内矿山2处，分别为书楼丘矿床、棉花坑矿床，目前棉花坑矿床处于生产阶段。 本项目2022年度包括《广东省仁化县长江地区71、60、61号带深部及外围铀矿普查》、《广东省仁化县长江地区1（9N）、13、19号带深部及外围铀矿普查》、《广东省仁化县塘湾地区铀矿普查》、《广东省仁化县企岭—黄溪水地区铀矿资源调查评价》、《广东省仁化县白石洞地区铀矿资源调查评价》5个子项目，主要在长排东南地段、高山径—黄竹坪地段、塘湾地段、企岭—黄溪水地段和白石洞地段开展铀矿勘查。通过2019～2021年项目工作，完成钻探工作量84087.68m，完工钻孔151个。项目工程进展顺利，相应环保措施到位和环保设施运行正常，并且“广东省诸广矿集区绿色勘查项目示范工作”成果入选国家第二批绿色勘查示范项目名录，实现了全国硬岩铀矿绿色勘查示范项目零的突破，《中国矿业报》对项目打造的绿色勘查体系纪实进行了头版头条的报道。 2、与项目有关的原有污染情况 2019年度，核工业二九〇研究所在工作区范围内开展了γ辐射环境调查，其环境γ辐射剂量率背景值（本底）为185nGy•h-1。在2021年度勘探工作实施过程中，项目组对每一个钻孔在施工前及施工后均开展了γ辐射环境监测，对比分析51个完工钻孔均符合规范要求，部分钻孔监测结果如表1-11。 根据野外现场调查，结合前期对工作区环境监测资料收集，项目工作在区内运用的勘查方法对当地植被会带来轻微的破坏，后期治理多与林场以及山主进行协商后按绿色勘查要求进行环境修复，2019～2021年度钻孔完工后对施工场地进行了生态修复（照片1-1）。 表1-11 部分钻探施工γ辐射环境监测记录表 项目名称：广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查 原序号; 钻孔号; 监测 时段; 监测 日期; 监测 人员; 监测 仪器; 监测结果（nGy·h-1）; 监测评价. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 6#. 1; ZK7-3; 施工前; 2021.03.11; 瞿广兴; FD-3013-1212; 135; 145; 140; 130; 150; 140; 正常. 施工后; 2021.04.03; 瞿广兴; FD-3013-1212; 160; 130; 160; 160; 160; 150; 正常. 2; ZK4-2; 施工前; 2021.03.20; 瞿广兴; FD-3013-1212; 160; 150; 140; 140; 160; 160; 正常. 施工后; 2021.05.01; 瞿广兴; FD-3013-1212; 150; 140; 130; 120; 165; 160; 正常. 3; ZK16-6; 施工前; 2021.04.09; 郎白秋; FD-3013-1212; 135; 160; 160; 130; 170; 140; 正常. 施工后; 2021.06.15; 郎白秋; FD-3013-1212; 160; 140; 150; 160; 150; 160; 正常. 4; ZK3-3; 施工前; 2021.05.17; 瞿广兴; FD-3013-12 2; 160; 180; 150; 150; 190; 160; 正常. 施工后; 2021.06.28; 瞿广兴; FD-3013-1212; 160; 140; 145; 160; 150; 140; 正常. 5; ZK13-2; 施工前; 2021.06.09; 鲁 彦; FD-3013-1212; 170; 140; 150; 160; 160; 150; 正常. 施工后; 2021.07.03; 鲁 彦; FD-3013-1212; 160; 150; 150; 180; 160; 140; 正常. 6; ZK9-1; 施工前; 2021.07.11; 瞿广兴; FD-3013-1212; 145; 150; 170; 150; 130; 160; 正常. 施工后; 2021.08.01; 瞿广兴; FD-3013-1212; 150; 130; 160; 160; 170; 140; 正常. 7; ZK16-7; 施工前; 2021.08.13; 瞿广兴; FD-3013-1212; 140; 150; 170; 140; 130; 160; 正常. 施工后; 2021.09.14; 鲁 彦; FD-3013-1212; 150; 160; 150; 170; 140; 130; 正常. 8; ZK21-1; 施工前; 2021.09.27; 瞿广兴; FD-3013-1212; 145; 140; 170; 150; 130; 160; 正常. 施工后; 2021.10.10; 瞿广兴; FD-3013-1212; 155; 130; 150; 160; 140; 150; 正常. 注：监测点布设，孔口为1#，孔口外3m，0°方向为2#，90°方向为3#，180°方向为4#，270°方向为5#，泥浆池位置为6#。 照片1-1 前期项目部分钻孔生态修复照片 2019～2021年度，核工业二九〇研究所在工作区范围内开展了钻井泥浆的放射性水平检测显示，所有完工钻孔均符合规范要求，部分钻孔监测结果见表1-12。 表1-12 部分钻探施工γ辐射泥浆监测记录表 项目名称：广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查 序号; 钻孔号; 监测 日期; 监测 人员; 监测 仪器; 监测结果; 监测 评价. U天然（mg/kg）; 226Ra（Bq/kg）. 1; ZK7-3; 2021.03.19; 瞿广兴; FD-3013-1212; 25.3; 127; 正常. 2; ZK4-2; 2021.04.07; 瞿广兴; FD-3013-1212; 19.6; 135; 正常. 3; ZK16-6; 2021.05.07; 瞿广兴; FD-3013-1212; 19.0; 143; 正常. 4; ZK3-3; 2021.06.05; 瞿广兴; FD-3013-1212; 21.0; 134; 正常. 5; ZK13-2; 2021.06.20; 瞿广兴; FD-3013-1212; 21.9; 133; 正常. 6; ZK9-1; 2021.07.25; 瞿广兴; FD-3013-1212; 27.4; 144; 正常. 7; ZK16-7; 2021.09.03; 瞿广兴; FD-3013-1212; 15.8; 126; 正常. 8; ZK21-1; 2021.10.01; 瞿广兴; FD-3013-1212; 20.7; 124; 正常. |

# 2 编制依据

| 法规标准 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日； （3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （4）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日修订； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行； （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行； （9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （10）《广东省环境保护条例》（2018年11月29日修订）； （11）《广东省建设项目环境保护管理条例》（2018年11月29日修订）； （12）《环境影响评价技术导则总纲》HJ 2.1-2016； （13）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）； （14）《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ 2.3-2018)； （15）《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)； （16）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）； （17）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）； （18）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； （19）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （20）《铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定》（GB15848-2009）； （21）《环境空气质量标准》（GB3905-2012）； （22）《地表水环境质量标准》（3838-2002）； （23）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）； （24）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （25）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996； （26）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （27）《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ 977-95）； （28）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； （29）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； （30）《危险废物鉴别标准（通则）》（GB5085.7-2019）； （31）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）； （32）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （33）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2016）； （34）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。 |
| --- | --- |
| 相关文件 | （1）《广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查立项申请书》，2022年1月； （2）《铀矿地质项目任务书》（广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查）； （3）《广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查项目总体设计》； （4）《关于做好铀矿资源勘查项目环境影响评价工作的通知》，2019年； （5）《韶关市环境保护规划研究报告（2006～2020）》，2008年； （6）《韶关市生态环境保护规划（2018～2035）》，2019年。 |

# 3 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、水文、气候、植被、生物多样性等）： 3.1、地理位置 本项目铀矿资源勘查区位于广东省韶关市仁化县境内，东接江西省崇义县、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。行政区划属广东省北部仁化县长江镇、城口镇管辖。境内东西长47.3km，南北宽44km，总面积2223km2。区内交通条件较为便利，矿山、林业公路畅通且密集分布，工作区西部有京广铁路、韶赣铁路及京广高铁，乐广、京珠、韶赣、大广及武深高速，105、106、107及323国道等，项目地理位置与交通状况见图3-1。 图3-1 工作区地理交通位置图 1-地级市、县、镇、村；2-高速；3-省道；4-县道；5-铁路路线；6-乡道；7-省界；8-县界；9-工作区 3.2、地形地貌 本项目工作区地处南岭丘陵山地地貌，山峦起伏，水系发育，地形切割强烈，坡陡沟深，多呈“V”型沟谷（图3-2）。地形形态多样，主要为低山地、丘陵、盆地和山前平地等地貌，其中山地约占70%，丘陵约占20%，小平原占10%。区域内总体地势北东高、南西低，海拔最高为625m，最低为195m，相对高差430m。山川河流多沿该地势走向。项目区域典型地形地貌见图3-3。 图3-2 工作区地形地貌特征图 a.长江71、60、61号带工作区; b.企岭—黄溪水工作区. c.长江1（9N）、13、19号工作区; d.塘湾工作区. 图3-3 项目所在区域典型地形地貌 3.3、气象与气候 本项目所在地区属于温暖潮湿的亚热带季风气候，具有光热充足，雨量充沛，雨热同季，无霜期长的特征。春季阴雨天气多，阳光少，空气潮湿，天气多变；夏季雨水多，雷雨、洪涝、强风、高温活跃，强对流天气频繁；秋季雨水少，阳光普照，空气干燥，天气稳定；冬季，天气冷，早晚温差大，雨量少，霜日、冰冻、寒潮、低温天气经常出现，寒冷天气较多。 评价范围内多年平均日照时数为1724.5h，年平均温度19.7℃，夏季最高温度为38.4°C，冬季最低温度为-6.2°C。年降水量一般为970～2244.6mm，夏季最大月降水量为417mm，年蒸发量为1560.6～1858mm，冬季最小月降水量为0.3mm，丰水期5～6月，枯水期11月至次年1月。风频最大的风向为南风、其次为东南风，多年平均风速1.1m/s，极端最大风速达32m/s。 3.4、地表水系 工作区内主要水系有锦江，发源于万时山和江西省崇义县天华山，流经长江镇、扶溪镇、仁化县城，在曲江县境内的大桥西面汇入浈江，浈江与武江在韶关汇合后形成北江，属珠江流域的北江水系。锦江在仁化县境内全长108km，流域面积1913km2，总落差1061m，年平均流量45.1 m3/s，河流两侧支流有扶溪水、城口水、大麻溪、黎屋水及董塘水等5条，河流多在险滩峡谷中通过，水流湍急，水力资源丰富。工作区周边水系分布如图3-4，图3-5，图3-6。本项目2022年在工作区设计钻孔100个，尽量选择远离水系流经地区布设钻孔，设计钻孔距离地表水体最近距离约200m。 3.5、地质与水文地质 工作区地处南岭的中段，为南岭纬向构造与新华夏构造的复合部位，在多次构造活动和岩浆频繁活动中，使本区构造复杂化和沉积环境多变。 3.5.1地质特征 区域出露的地层有寒武系、泥盆系、白垩系及第三系，以海相沉积的 碳酸盐类和硅酸盐类为主，其次是浅海或滨海沉积的砂泥质岩和砂砾岩 图3-4 长江工作区周边地表水系图 1-河流及流向；2-地下水流向；3-长江工作区范围 图3-5 塘湾工作区周边地表水系图 1-河流及流向；2-地下水流向；3-泉水；4-塘湾工作区范围 图3-6 白石洞工作区周边地表水系图 1-地名及标注；2-水系；3-白石洞作区范围 等。岩浆岩主要以诸广山花岗岩体为主，还有少量海西期二长花岗岩和加里东期的花岗闪长岩，出露面积占全区的一半以上。岩性以中粗粒二云母花岗岩和中粒黑云母花岗岩为主，还有斑状花岗岩、二长花岗岩和细粒黑云母花岗岩等。区域构造主要有三组：东西向构造、近南北向构造及北北东向的新华夏构造。 3.5.2水文地质 地下水动态受大气降水控制，地下水位不同，动态影响程度不一。根据该地区地下水动态长期观测结果，浅部地下水的流量在丰水期比枯水期大2.8～8.4倍。地下水水温一般为20℃，化学成分简单。地下水分布呈垂直分带，由浅往深矿化度逐渐增高。浅部地下水为HCO3-Na∙Ca（Ca∙Na）型水，矿化度为0.056g/L～0.087g/L；深部地下水为HCO3-Ca∙Na型水，地下水中SO42-含量为0.03mg/L～2mg/L，矿化度为0.071g/L～0.364g/L，pH值为6.52～8.00。工作区所在区域地下水中铀含量一般在（1.8～10.4）×10-6g/L之间，最高达7.8×10-3g/L；氡浓度在（2960～4829）Bq/L之间。 3.6、自然资源及生态环境 3.6.1自然资源 区域内土地、竹木、矿产、水力等资源很丰富，矿产有煤、铅、锡、硫铁矿、钨、钼、铀、铜等。正在开采的探明的矿藏有煤、铅、锌、铁、铜、锰、锡、硅石、花岗岩、地下热水等共40多种，矿点、矿化点78个，矿产地70多处，原煤储藏量6000多万吨。可耕种土地15.5万亩，占总面积的5.5%，可放牧的平山草坡160km2，水能储量9.18万千瓦，已开发3.54万千瓦，占38%。森林面积160万亩，毛竹23万亩，森林覆盖率为63%，木材总蓄积量64万m3。立木蓄积量550万立方米，毛竹蓄积量2500万株。3.6.2生态环境 仁化县地处大庾岭南麓南岭山脉，山峦重叠，气候宜人，林深草密，动植物资源丰富，木本植物多达476种以上，特别是毛竹占全省首位。境内动植物品种繁多，分布有山牛、野猪、果子狸等野生动物，植被类型属亚热带常绿林，植物品种包括林木、果树、竹类、花卉、药材、菌类等。 3.7、生态敏感区分布 通过资料收集和调研，项目工作区范围内不涉及森林公园、自然保护区、水源保护区、文物保护单位等特殊生态敏感区，项目工作区周边自然保护区为粤北华南虎省级自然保护区，成立于1990年1月，地理位置位于广东省韶关市，地处南岭山脉南端，地理坐标为北纬24°29′～25°32′、东经112°49′～114°42′，规划范围覆盖始兴、南雄、仁化、乐昌、乳源、曲江等6县(市、区)，60个乡镇和19个林场，总面积为163.61km2，保护对象主要为华南虎及珍稀动植物。 工作区周边自然保护区、生态红线如图3-8，采用GIS软件将勘查范围与生态红线、自然保护区、生态环境功能区进行叠合，其中广东省仁化县长江地区71、60、61号带深部铀矿普查和广东省仁化县长江地区1（9N）、13、19号带深部及外围铀矿普查2个子项目工作区均位于采矿权范围内，与生态红线区划相距约1km，距离最近的自然保护区（粤北华南虎省级自然保护区）约3km；广东省仁化县塘湾地区铀矿普查、广东省仁化县企岭–黄溪水地区铀矿资源调查评价、广东省仁化县白石洞地区铀矿资源调查评价三个子项目工作区范围均不在自然保护区范围内，距离最近的自然保护区约5km。工作区所设计钻孔中，距离生态红线区最近约2km、距离自然保护区最近3.5km。以上分析可以看出工作区内勘查工作不会对生态红线、自然保护区内生态环境造成影响。 图3-7 工作区与粤北华南虎省级自然保护区位置关系图 1-省界；2-市界；3-县界；4-核心区；5-缓冲区；6-实验区；7-保护区编号；8-县、市、区；9-工作区 3.8、自然灾害 区域自然灾害主要有暴雨、霜冻、冰雹、雷暴等，无滑坡、泥石流等破坏性较大的灾害纪录。暴雨是该区域内影响较大的自然灾害，特别是大范围持续性的暴雨和集中的特大暴雨，易引起严重的洪涝灾害。由1962～1994年的资料统计，当地平均年出现24小时降雨量在50～99mm的暴雨频率为4.4次；24小时降雨量100～149mm的大暴雨频率为0.4次；超过150mm的特大暴雨频率为0.1次。多年统计24小时最大降雨量为227.1mm。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、社会经济状况 仁化县经济结构以农林经济为主，耕地面积145665亩，占土地总面积5.33%，农业人均耕地1.35亩；林业面积213万亩，占总面积77.8%。近几年，仁化县在巩固发展传统资源型工业的同时，建材、机械、化工、冶金、塑料等新兴工业迅速崛起，并已形成一定规模。主要工业产品有煤炭、电力、水泥、铁矿、铅锌矿、花岗岩材、硫酸、电解锌、链钩式输送机、出口成衣、PVC塑料系列产品、工程塑料产品，刨花板、细木工板等。 2020年，长江镇全镇农业总产值38433万元，同比增长13.74%财政收入2891.92万元，同比增长7.4%；财政支出2891.92万元，同比增长6.7%；镇属电站发电量3251万度，同比减少31.6%，总收入1610万元，同比减少31.8%；农民人均纯收入达19255元，比2016年增长29%，年均增长5.8%。基本实现村级集体经济年收入达10万元以上目标。 2020年，城口镇农业总产值达2.1亿元、固定资产投资2.2723亿元；居民人均可支配收入从2015年的13167元增长为2020年的20384元；已建畜禽养殖场共22家，年出栏可达4.5万头，年产值合计1.8亿元。被评为“2020年广东省移动支付示范镇”。 2、人口分布 长江镇下辖16个村委会和1个社区居委会，截止2020年底，长江镇户籍总户数8341户，总人口27585人。城口镇辖内有7个村委会、1个居委会，共67个村民小组，总人口约1.1万人。 各勘查区内部居民点分布情况见图3-8～图3-11，根据钻孔点位与居民点的距离得知，当前钻孔布置方案，工作区远离城镇，周边总体无人口 图3-8 长江工作区内部居民点分布图 聚集地。长江工作区钻孔周边500m范围内分布村庄为油洞村及沈洞村，分布人口分别约170人、210人；塘湾、企岭—黄溪水及白石洞工作区钻孔周边500m范围内无居民点分布。在实际勘探过程中，随着对勘探成果的不断研究以及区域找矿认识的不断深入，钻探点位会根据实际情况进行调整，调整尺度可能在20～200m。因此，本项目钻探点位的布置基本不在居民区活动范围内。 图3-9 塘湾工作区内部居民点分布图 图3-10 企岭—黄溪水工作区内部居民点分布图 图3-11 白石洞工作区内部居民点分布

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据项目工作区环境功能区划，本项目环境质量执行标准见表4-1。 表4-1 项目环境质量执行标准一览表 类别; 标准名称; 执行标准; 项目名称及标准值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》; GB3095-2012 二级; SO2; 1小时平均; 0.5mg/m3. TSP; 24小时平均; 0.3mg/m3. NOx; 1小时平均; 0.25mg/m3. 地表水 \; 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002 Ⅲ类; COD; 20.0mg/. BOD5; 4.0mg/L. NH3-N; 1.0mg/L. \; 石油类; 0.05mg/L. 地下水环境; 《地下水质量标准》; GB/T14848-2017 Ⅲ类; 总α; ≤0.5Bq/L. 总β; ≤1.0Bq/L. 声环境; 《声环境质量标准》; GB3096-2008 1类; Leq(A); 昼; 55dB(A). 夜; 45dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 根项目工作区环境功能区划，本项目污染物执行标准见表4-2。 表4-2 项目污染物执行标准一览表 类别; 标准名称; 执行标准; 评价因子及标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》; GB16297-1996 二级; SO2; 最高排放浓度; 550mg/m3. 周界外浓度最高排放点; 0.4mg/m3. NOx; 最高排放浓度; 240mg/m3. 周界外浓度最高排放点; 0.12mg/m3. TSP; 最高排放浓度; 120mg/m3. 周界外浓度最高排放点; 1.0mg/m3. 噪声; 《筑施工场界环境噪声排放标准》; GB12523-2011; Leq(A); 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 危废; 《危险废物贮存污染控制标准》; GB18597-2001; /; /; /. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》; GB18599-2020; /; /; /. |
| 辐射控制指标 | 考虑到铀矿地质勘探项目简单，且源项较小，产生的辐射均属于天然辐射照射范畴，无需设置公众剂量约束值。 |

# 5 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 5.1、环境空气质量现状 ### 5.1.1环境空气（空气中氡及子体浓度） ### 本项目在实施过程中释放的氡及子体浓度极少，对环境中的氡及其子体无影响，据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》监测的氡浓度及氡子体浓度结果显示，工作区主要村庄氡浓度监测值9.6～23.4Bq/m3，均值为15.5Bq/m3，均在限定值范围内（3.3～40.8Bq/m3）。 ### 5.1.2环境空气（非放射性因子） ### 根据韶关市各区县（市）提供的环境空气监测资料，对韶关市的环境空气质量现状进行评价。韶关市空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的有关标准，其中对韶关市行政区划内的城镇建成区、城镇规划区、一般工业区及农村地区执行二级标准，对韶关市行政区划内的自然保护区、风景名胜区执行一级标准，因此工作区范围大气环境应执行二级标准。 ### 根据《韶关市环境保护规划研究报告（2006～2020）》中环境空气质量数据，工作区所在仁化县环境空气中非放射性因子PM10、SO2、NO2的年平均值分别为18～64μg/m3、8～12μg/m3、9～12μg/m3，均满足环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 ### 5.2、声环境质量现状 ### 韶关市声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关标准，其中对仁化县共设立了101个网格点，其网格面积为4.04km2，该区区域全部划分为2类标准区，该区域5年环境噪声范围50.9dB～54.8dB，五年均值为53.1dB，区域声环境保持在1类区范围内，声环境质量为较好。因此工作区应声环境执行2类标准。 ### 根据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》对工作区周边声环境现状监测结果，昼间和夜间噪声最大监测值分别为45.9dB（A）和37.6dB（A）。 ### 工作区声环境影响评价范围内除分散居民点生活噪声外，无其他噪声源，区域内居民生活噪声声级小，区域声环境质量现状较好。 ### 5.3、辐射环境质量现状 ### （1）天然贯穿辐射剂量率 根据《中国环境天然放射性水平》（中国原子能出版社，2015年）调查结果，韶关地区天然贯穿辐射剂量率均值为101nGy•h-1。根据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》对工作区周围环境γ 辐射剂量率范围为（35.8～86.4）Gy•h-1，均值为53.6 Gy•h-1。 监测结果显示工作区辐射剂量率满足《环境空气质量标准》标准要求。 （2）土壤中238U、226Ra的含量 参照《中国环境天然放射性水平》（中国原子能出版社，2015年），韶关地区土壤中U天然范围值为（20.7～127.0）Bq/kg，226Ra 范围值为（34.2～302.0）Bq/kg。根据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》对工作区周围村庄土壤环境监测土壤中U天然浓度范围为（25.6～108.9）Bq/kg，均值为41.6mg/kg；226Ra浓度范围为（74～296）Bq/kg，均值为161.25Bq/kg。 （3）地表水中238U、226Ra的含量 根据《中国环境天然放射性水平》（中国原子能出版社，2015年）对水质的调查结果，工作区周边地表水体天然本底为U天然浓度范围为0.02～2.34μg/L，均值为0.70μg/L；226Ra浓度为2.0～17.5mBq/L，均值为3.08mBq/L。 根据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》对工作区内马牯丘小溪上游100m地表水监测结果，总α浓度范围为0.021～0.040Bq/L，均值为0.030Bq/L；总β浓度范围为0.049～0.055Bq/L，均值为0.053Bq/L。 监测结果显示工作区地表水满足《地表水环境质量标准》标准要求。 （4）地下水中238U、226Ra的含量 根据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》对书楼丘居民点处饮用水井（井深约10m，与工作区最近距离约1km）地下水监测结果，工作区U天然浓度范围为0.28～0.32μg/L，均值为0.30μg/L；226Ra浓度为0.041～0.049mBq/L，均值为0.046mBq/L。 监测结果显示工作区地下水满足《地下水质量标准》标准要求。 5.4、生态环境 1）生态环境区划 按照广东省环境保护规划中划分类别，结合韶关市本市的生态环境保护要求，韶关市将生态分区划分为严格控制区、有限开发区和集约利用区。本勘查项目各年度5个子项目的工作区范围均位于有限开发区内（图5-1），有限开发区内可以适度开发，但需维护其重要生态功能，促进其生态质量的改善与生态服务功能的提高。 2）植被 本工作区植被类型属亚热带常绿林，木本植物多达476种以上，植物品种包括林木、果树、竹类、花卉、药材、菌类等，特别是毛竹占全省首位。农业植被以水稻为主，旱地作物主要由玉米、豆类、红薯等。经济作物有蔬菜和各类瓜类，未发现国家重点保护植物。 3）动物 本项目工作区内动物品种繁多，分布有山牛、野猪、果子狸等野生动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等，未发现珍稀动物和国家重点保护动物。 5.5、地表水 根据《韶关市环境保护规划研究报告》（2018～2035），韶关市地表水采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的相应标准进行评价，将水环境功能规划划分地表水体类型4类，根据统计分析，韶关市水功能区划分主要以I、II、III类为主，分别占到功能区划总长度的4.82%、60.89%和32.36%，即按水质目标分类I－III类功能水质河段占总河流功能区划长度达到98.06%，水质保护要求较高。从图3-7可见，本项目工作区范围水环境功能区划属于Ⅲ类水质目标。 图5-1 韶关市生态环境功能区划图 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1）评价范围 根据工程性质和周围环境特征，确定本次环境评价的大气环境保护目标为距离钻孔5km范围内的大气环境，环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水为周边的水体（东溪水、马牯丘小溪），严格控制项目水污染物排放，保护纳污水体水质不因本项目建设而明显恶化，使其满足环境功能区划的要求。地下水环境保护目标为钻孔周边的潜水地下水和含矿层地下水；声环境保护对象为钻孔外200m范围内声环境质量；生态环境为项目临时占地区域；辐射环境为钻孔周边500m范围内的居民点。 图5-2 工作区水环境功能区划图 从图5-3可见，工作区范围内及周边无饮用水保护区。 2）环境敏感区 经调查，2022～2026年度钻孔选址不在各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护地等环境敏感区。 3）环境保护目标 根据前面章节对评价等级和评价范围的叙述，结合评价适用标准，确定本项目的环境保护目标主要为施工钻孔周边的大气环境、地表水环境、声环境和生态环境等。项目周围主要环境保护目标见表5-1。 图5-3 工作区与韶关市饮用水保护区位置关系图 表5-1 主要环境保护目标情况 环境 要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别; 保护要求. 大气 环境; 油洞村; S、W; 300; 170人; GB3095-2012二级; 不改变现有 环境功能. 沈洞村; W; 250; 210人. 水环境; 马牯丘、东溪水小溪; 探矿 区内; /; 小溪; GB3838-2002Ⅲ类. 生态 环境; 临时占用林地; /; 15000m2; /; 维持现有 生态平衡. 辐射 环境; 油洞村; S、W; 300; 170人; /; 公众计量 管理目标 ＜0.05mSv/a. 沈洞村; W; 250; 210人. 声环境; 声环境质量; /; 200; /; GB3096-2008 2类; /. 备注：书楼丘矿床较靠近居民点，所采集数据较合理、准确，因此最具代表性。 4）环境保护级别 环境空气：评价范围内敏感点（以钻孔场地为中心，边长取5km的圆形区域）环境空气质量，保护级别执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准（该项目评价范围内为农村地区，属于二类区）； 水环境：临时占地区域的潜水地表水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 声环境：评价范围内（各场界外200m范围内）敏感点声环境质量，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准； 生态环境：维持现有生态平衡。

# 6 建设项目工程分析

工艺流程及产物环节简述 本项目勘查手段主要为钻探工程。依据钻孔设计特点，结合工作区地质情况和以往施工经验，地质孔施工拟采用优质泥浆正循环护壁，金刚石绳索取芯为主的钻探工艺，钻探施工工艺流程分为钻前准备、钻井施工、取芯测样、测井测试、水泥封孔、场地环境恢复6个方面。 （1）钻前准备 钻前准备工作包括测量定位、平整场地、孔位复合、设备进场安装、开孔前技术复核、安全检查、配置钻井泥浆，项目采用了无固相钻井液，不使用油基钻井液，钻井液主要成分为水解的PHP、植物胶、防塌剂等。 （2）钻井施工 工作区内主要为花岗岩地层，岩石可钻性在7～10级。结合工区实际情况和以往的工作经验，依据区内地层特性，为达到保证质量、降低成本、提高效益的目的，开孔采用Φ110mm硬质合金金刚石钻头单管钻进，下好Φ108mm套管后换Φ95mm金刚钻头绳索取心钻进，穿过中风化岩层及微风化硬层，钻进至100～200m后，采取Φ75mm绳索取心金刚石钻进方法。钻遇构造破碎带掉块、漏水严重地层，用水泥无法堵漏时，采用泥浆钻进，在钻穿破碎带之后，将Φ75mm绳索钻具作套管隔绝复杂地层，然后采用Φ56mm绳索取心金刚石钻进，直至终孔。 （3）取芯测样 针对施工作区地质特点以及地质要求，选用Φ75mm、Φ56mm绳索取心钻具。其中Φ75mm钻具采用墩粗钻杆，钻杆和接手的联结丝扣螺纹齿高增加，连接强度提高。钻头、扩孔器和接手外径相应加大。 岩心按顺序整齐摆放在岩心箱内，断口相接，并按顺序编写好岩心编号；岩心牌用油性笔按规范内容如实填写，并塑封岩心牌，现场保管应注意防雨，不露天放置，终孔后将岩心运到指定的地方。对含矿段岩芯全部取走外送分析检测。 （4）测井测试 井斜测井一般斜孔每钻进50m测斜一次，直孔每钻进100m测斜一次。每次开展井斜测井工作前后应进行稳定性检查。 终孔后进行简易水文观测，并进行γ测井。 （5）水泥封孔 全部测试工作完成后进行封孔，为防止含矿含水层与其上下的含水层贯通，采用水泥全孔封孔。将注浆管下至距封闭孔段底部1～2m位置，将水泥经过注浆管注入井内，水泥在压力的作用下，置换出井筒内的钻井泥浆，完成固井封孔，封孔严格按照《废弃井封井回填技术指南（实行）》（2020年2月）中的规定执行。在封孔完成后，按《铀矿地质勘查规范》（DZ/T0199-2015）抽取10%的钻孔进行封孔后检查，检查流程如下：再次钻去封孔水泥芯，并检查水泥芯的完整程度、硬度、固结程度等参数，检查完成后，再次对钻孔进行全孔封孔。 （6）场地环境恢复 勘查施工区（点）工作结束后，及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。现场的垃圾、油污、废液、沉渣及其它固体废物应进行彻底分类清理、收集，按照GB18599等相关规定进行处理。对于现场不能处置的污染物应外运至专业处理场。在道路和场地清理、平整后，采取深翻，松土、培土等方式对其进行场地覆土，然后进行植被恢复工作，植被恢复期一般为一个月。 （7）单孔施工期 根据单孔深度的不同，单孔施工期一般为15天至30天。 钻探施工过程中工艺流程及各个阶段可能产生的污染物工序图，如图6-1。

图6-1 钻井工艺流程及产物环节示意图 “三废”产生情况及防治措施： 6.1、主要污染工序 本项目实施过程中主要污染工序见表6-1。 表6-1 主要污染工序一览表 序号; 污染物; 产污环节; 污染因子. 1; 废气; 柴油机和柴油发电机废气; SO2、NOx、Co等. 钻井过程释放极少量的氡; 氡及其子体. 施工扬尘; 颗粒物. 2; 废水; 临时生活区或租用民房; 生活废水（COD、NH3-N等）. 3; 固废; 钻井泥浆; 泥浆. 废弃岩心; 废弃岩心. 临时生活区或租用民房; 生活垃圾. 4; 噪声; 动力设备、机械及人员活动; 设备噪声. 6.2、废气 6.2.1 燃油废气 本项目以柴油发电机将产生燃油废气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘（颗粒物）等污染物，其燃油发电机主要包括钻机自带柴油发电机以及泥浆泵动力柴油发电机，功率分别为75kw及10kw，以单个机组二者同时运行计算废气产生量，发电机耗油率按0.208kg/h•kw计，燃油采用含硫率低于0.2%的轻质柴油，柴油密度0.85kg/L计，废气量按13m3/kg计，烟尘（颗粒物）排放量按1.0g/kg计算。 参考燃料燃烧排放污染物物料衡算办法计算，其SO2产生量计算方法如下： SO2：Cso2=2×B×S(1-η) （6-1）式中：Cso2—SO2排放量，kg/h； B—消耗的燃料量，kg/h； S—燃料中的全硫分含量，%； η—二氧化硫去除率，%（本项目选0）。 参考燃料燃烧排放污染物物料衡算办法计算，其NOx产生量计算方法如下： NOx：GNOx=1.63×B×（N×β+0.000938） （6-2）式中：GNOx—氮氧化物排放量，kg/h； B—消耗的燃料量，kg/h； N—燃料中的含氮量，%（本项目选0.02%）； β—燃料中氮的转化率，%（本项目选40%）。 根据上述公式（6-1）和（6-2）计算，项目SO2、NOx、烟尘（颗粒物）排放浓度及排放总量见表6-2。其中SO2、NO2、烟尘的排放速率分别为0.0707kg/h、0.0293kg/h和0.0177kg/h，SO2、NO2、烟尘的排放浓度分别为308mg/m3、128mg/m3和77mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染排放物的最高允许排放浓度限值550mg/m3、240mg/m3、120mg/m3的排放要求。 表6-4 柴油机废气及污染物排放情况表 序号; 污染物名称; 烟气出口流量; 排放速率; 排放浓度; 排放总量. m3/h; kg /h; mg/ m3; kg. 1; SO2; 230; 0.0707; 308; 108.8. 2; NO2; 230; 0.0293; 128; 45.1. 3; 烟尘（颗粒物）; 230; 0.0177; 77; 27.2. 6.2.2 施工扬尘 在简易道路的修建，场地平整、开挖坑池可能局部产生很少量的扬尘，因南方土壤比较湿润，产生扬尘量极小。主要采取如下方式抑制扬尘：①对场地进行定期洒水；②堆放的土方遮挡覆盖，并定期洒水。 6.2.3 放射性废气 本项目放射性废气主要来源于钻孔释放的氡以及钻井泥浆氡的析出。氡易溶于水，钻探施工过程中井筒中充满泥浆，可有效抑制氡的释放，且施工期短，施工结束后及时水泥封孔，因此，钻孔中氡的释放量较小，可以忽略不计。 6.3、废水 本项目探矿期间用水包括配置钻井液用水、封井水泥用水以及生活用水。其中钻井液配置泥浆进入钻井流程，钻进过程产生的泥浆夹带岩屑从钻孔孔口返出后经导流槽引至泥浆池沉淀，泥浆池中的上清液循环使用，过程需补充一定消耗水量，废水全部循环，不外排。单钻井用水量为7.5m3/a；封井水泥用水灰比按0.5:1，封井水泥用水量为30m3/a。 本项目具有流动性强、分散作业的特点。本项目每个钻孔平台每天用水量约为40L/天/人，单孔施工人数为10人，排污系数按0.80计算，则每个机台生活污水产生量为0.32m3/d。本项目施工期间最大同时投入10台钻机，则生活污水最大产生量为3.2m3/d。 根据项目工作区实际情况，采用不同的处理方式： 一是：采用设置临时生活区（设置寝室、厨房、厕所等简易生活设施）方式，日常冲洗废水可直接用于场地抑尘，厨房含餐饮油污废水集中收集，定期外运处理。 二是：租用当地民房方式，产生的生活废水依托当地（租用民房所在地）生活污水处理系统进行处理。 6.4、噪声 本项目道路修缮采用人工开辟，钻机场地平整采用人工开挖，产生的噪声较小；生活噪声主要来源于施工人员活动产生的活动噪声，其噪声值为60～80dB（A），此类噪声属于非连续性，主要在白天产生，所以此类噪声对环境的影响较小。本项目施工噪声主要发生在钻探过程中机械噪声，钻机产生的噪声主要为钻机设备与地表进行破碎时，产生的震动噪声，随着深度增加，在地层屏蔽作用下，钻机产生的震动噪声逐渐减小。钻探过程中主要声源为钻井过程中柴油动力机、柴油发电机、钻机等设备的运行产生较大的连续性噪声。根据2019至2021年已施工的主要钻井设备噪声源强监测数据，以及类比同类项目环评报告中的数据，钻井工程主要噪声源设备噪声值见表6-5。 表6-5 主要噪声污染物排放情况一览表 序号; 噪声设备; 规格; 数量; 单台源强 dB（A）1m处. 1; 钻井设备（含柴油机）; XY-4、XY-44A、HXY-6A等; 10台; 95. 2; 发电机（含柴油机）; BW-250; 3台; 90. 3; 泥浆泵; 11台; 85. 4; 绳索取心绞车; 3台; 65. 6.5、固体废物 本项目探矿期间主要产生钻井泥浆、废弃岩芯、生活垃圾以及废机油。 6.5.1 钻井泥浆 本项目施工过程产生的钻井泥浆主要分为两部分，一是钻进过程中产生的泥浆岩屑，二是封孔时被水泥置换的钻井泥浆。项目钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井泥浆处理系统，处理后岩屑与钻井液分离，液体回收利用。岩屑产生、排放量与井身结构有关，可按下式计算： W=1/4×π×（D2-d2）×h×P （6-3）式中：W—产生的岩屑量，m3； D—钻头外径，m（项目取0.075m）； d—钻头内径，m（项目取0.056m）； h—裸眼长度，m（项目单孔最大深度取820m，平均深度480m）； P—膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P=2.2。 根据本项目钻探工程量，估算本项目平均单个钻孔产生钻井泥浆量约为1.8m3，2022年共设计100个钻孔，因而本项目所有钻孔产生的钻井泥浆总量约为180m3。 本项目钻井泥浆采用循环利用技术，单个钻孔钻进过程中的泥浆循环使用，封孔产生的泥浆可用于近距离其他待施工钻孔使用。在每个钻孔机台均设置有沉淀池、泥浆循环池及泥浆池，各池体及坑体均做HDPE膜防渗、防溢处理，并在施工区机台至池体之间设置泥浆循环槽，流道平整，保障泥浆不外溢。钻探过程中的泥浆及封孔泥浆从钻孔涌出经泥浆循环槽进入泥浆沉淀池，在沉淀内经旋流除砂机分选除砂，将上部含小颗粒岩屑的泥浆排入泥浆循环池回用于钻探，下部大颗粒岩屑经振动脱水后排入进入泥浆池，施工结束后对泥浆池进行覆土掩埋并恢复植被，钻井泥浆循环图见图6-2。 图6-2 钻井泥浆循环图 6.5.2 废弃岩心 本项目的岩心可分为矿段岩心和非矿段岩心。矿段岩心由岩心箱暂存，置于租赁的岩心库内封存，本项目使用木质岩心箱，预计产生22000箱岩心。本项目采集的样品主要有铀镭样、钍钾样、密度样、湿度样、岩矿鉴定样、岩石地球化学样和硅酸盐全分析样等，所取样品送分析检测机构检测。不能用于研究的非矿段岩性归为废石，根据项目工作区工程量及取心层位，岩心直径，估算项目单个钻孔产生的最大废弃岩心量约1.2m3（平均产生量约0.4m3，2022年度岩心产生量约32.00m3，2023年度岩心产生量约32.00m3， 2024 年度岩心产生量约32.00m3，2025年度岩心产生量约40.00m3，2026年度岩心产生量约40.00m3），废弃岩心总量约176m3。废弃岩心收集放入泥浆坑，与钻井泥浆、岩屑一起固化覆土填埋处理。 6.5.3 表层土 表层土的产生往往是开挖机坪时，将表层土取出并集中堆放，待钻机结束后，将表层土复原，故对环境影响极小。 6.5.4 生活垃圾 本项目施工人员会产生少量生活垃圾，按照每人0.65kg/d计算，单个机台产生生活垃圾6.5kg，本项目最大同时施工人数100人，产生生活垃圾65kg/d。生活垃圾应分类处置（按照GB18485、CJJ17执行），根据可循环利用性和可降解性进行分类处置。不可利用的生活垃圾收集后，送到当地垃圾箱（池），由当地环卫统一收集处理。 6.5.5 废机油 本项目钻机等机械运转过程中，将产生少量的废机油。根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为900-249-08。评价要求建设单位设置废机油收集桶，将废机油收集到废油桶中，以备用于起下钻时润滑钻杆丝扣、下套管时润滑套管、钻杆堆放时防锈保护，达到回收利用的目的，无法回用的部分交由有资质单位处置。 6.6、辐射环境 1）氡及其子体：本项目放射性废气主要来源于钻孔过程释放的氡以及钻井泥浆氡的析出。 钻探施工过程中井筒中充满泥浆，可有效抑制氡的释放，且施工期短，施工结束后及时水泥封孔，故钻孔中氡的释放量较小。以新村矿床品位、单孔矿体厚度在钻孔深度所占比例进行估算可知，钻井泥浆核素活度与区域的土壤环境本底基本处于同一水平，其放射性水平较低，且施工期短，并及时进行覆土植被，故钻井泥浆中析出的氡极少。 2）钻井液：本项目钻井液主要成分为膨润土、腐植酸钾、纤维素，钻探过程中钻井液基本上不与钻孔中含矿层发生化学反应，含矿层中U天然、226Ra放射性核素不会转移至钻井液物质中。 6.7、生态影响 （1）占用土地、损坏植被 钻孔场地会临时占用土地，对原地貌造成扰动，并破坏占地范围内的地表植被，2022年预计设钻孔100个，平均每个钻孔场地占地150m2，2022年共计占地约15000m2，均为临时占地；临时占地面积较小，待封孔结束后进行植被恢复。 （2）野生动物的影响 机械设备噪声、人员的活动等将会对周围局部范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，但是由于本项目工作时间短、设备数量少，因此，对周边野生动物的影响较小，且随着钻探工作的结束，对周边动物的影响也会随之结束。

# 7 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工场地 | 颗粒物 | ＜1mg/m3 | 洒水后产生量大大减少 |
|  | 柴油 发电机 | SO2 | 201.5mg/m3，0.396Kg/h | 201.5mg/m3，0.396Kg/h |
|  |  | NOx | 169.7mg/m3，0.333Kg/h | 169.7mg/m3，0.333Kg/h |
|  |  | 烟尘 | 111.1mg/m3，0.218Kg/h | 111.1mg/m3，0.218Kg/h |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N | 3.2m3/d | 场地洒水抑尘、绿化 |
| 固体废物 | 钻井泥浆 | — | 180m3 | 置于泥浆池内，干化后就地填埋 |
|  | 废弃岩心 | — | 176m3 | 非矿段岩心置于泥浆池进行掩埋，矿段岩心运至岩（矿）心库 |
|  | 施工机械 | 废机油 | 少量 | 设置废机油收集桶，将废机油收集到废油桶中 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 65kg/d | 收集后由环卫统一处理 |
| 噪声 | 钻机、发电机、运输车辆等设备运行时产生的噪声值<90dB（A） |  |  | 合理安排施工时间；选用低 噪声设备，对钻机、柴油机 等采取隔声、减振措施 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 周边1处自然保护区区与工作区距离大于3km，与钻孔之间距离均大于2.9km，距离较远。此外，由于地质钻孔施工钻探影响范围有限，影响程度很低，因此，钻探施工基本不会对工作区内生态保护区产生明显影响。 本项目对生态环境的影响主要为钻探施工便道和钻探平台（机坪）修建过程中导致的地表植被破坏以及水土流失。但是，由于本项目占地面积较小，且钻探结束后进行植被恢复，因此本项目的实施对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 8 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期环境影响因素主要包括钻探施工，施工营地布置等占用土地、破坏地表植被等造成的生态环境影响，施工扬尘、柴油废气等对环境空气的影响，施工污、废水等对地表水环境的影响，钻机、柴油发电机等施工设备对声环境的影响。 伴随施工期结束和临时占地的植被恢复，上述影响将会逐步消失。 8.1环境空气影响分析 本项目主要大气污染源来自柴油机产生的燃油废气以及施工作业过程产生的扬尘（TSP）。 8.1.1燃油废气 本项目钻探过程中柴油机工作会产生少量尾气，经估算，本项目柴油机废气产生量为2121951m3/a，其中SO2、NO2和烟尘的排放速率分别为0.396kg/h、0.333kg/h、0.218Kg/h，SO2、NO2、烟尘的排放浓度分别为201.5mg/m3、169.7mg/m3、111.1mg/m3，达到执行排放标准，对当地环境空气影响很小。 采用ARESCREEN大气估算模式计算，计算参数见表8-1。经计算钻孔施工时场界外SO2、NOx和颗粒物的最大落地浓度分别为0.0193mg/m3、0.016mg/m3和0.0101mg/m3，为距离钻孔42m处，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级落地浓度限值0.4mg/m3、0.12mg/m3和1.0mg/m3的要求。 表8-1 大气估算模式参数 污染物; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放流量（m3/h）; 评价因子源强（kg/h）; 出口温度（℃）; 排放工况. SO2; 2.5; 0.10; 145.3; 0.0292; 180; 正常. NOx; 2.5; 0.10; 145.3; 0.0246; 180; 正常. 颗粒物; 2.5; 0.10; 145.3; 0.0161; 180; 正常. 根据《2018年韶关市生态环境状况公报》，韶关市环境空气中SO2、NO2和颗粒物的年均值分别为0.015mg/m3、0.029mg/m3和0.049mg/m3。经大气估算模式计算，将贡献值与背景值叠加后，距离施工区域不同距离处的SO2、NOx和颗粒物浓度见表8-2。 表8-2 不同距离处污染物浓度表 序号; 距离（m）; SO2浓度（mg/m3）; NOx浓度（mg/m3）; 颗粒物浓度（mg/m3）; 备注. 1; 10; 0.019; 0.032; 0.051. 2; 50; 0.033; 0.045; 0.059. 3; 100; 0.032; 0.044; 0.058. 4; 200; 0.027; 0.039; 0.055. 5; 300; 0.022; 0.035; 0.053. 6; 400; 0.020; 0.033; 0.052. 7; 500; 0.018; 0.032; 0.051. 最大值; 42; 0.034; 0.045; 0.060. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 0.5; 0.25; 0.9; 1小时浓度. 燃油废气最大落地浓度距钻孔42m，由上表可知，叠加当地背景值后，该点位的SO2、NOx和颗粒物最大落地浓度分别为0.034mg/m3、0.045mg/m3和0.060mg/m3，均小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的“无组织排放监控浓度限值”（PM10：1.0mg/m3、SO2：0.40mg/m3、NOx：0.12mg/m3）。说明本项目钻孔施工区域大气扩散条件较好，柴油发电机燃油废气经大气稀释扩散后，距钻孔不同距离处的居民点的环境空气质量均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。对当地环境空气影响很小。 项目钻探过程需用水进行冷却钻头，不会产生粉尘，不对当地环境空气产生影响。 通过以上分析，项目对当地环境空气影响很小。 本次评价针对燃油废气提出以下污染防治措施： ①采用节能环保型柴油动力设备，每小时耗油量降至10L； ②采用符合GB17411-2015船用燃料油《第1号修改单》或GB19147车用柴油《第1号修改单》标准的柴油，每小时废气排放小于300μg/m3。 采取以上防治措施后，燃油废气的影响可得到有效的控制，对评价区域环境空气质量影响较小。 8.1.2场地扬尘 本项目扬尘主要产生在钻前场地平整、开挖坑池以及场地恢复时，本项目扬尘产生量满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。南方土壤比较湿润，产生扬尘量极小，加之采取施工场地洒水、遮盖土石堆等措施，在颗粒物自身沉降和周边植被阻截作用下，周边居民点可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价针对施工扬尘提出以下污染防治措施： ①合理规划施工进度，临时弃土集中堆放在背风侧，且堆放过程中应在顶部加盖篷布； ②在施工初期合理规划设备、材料等运输路线，尽量利用现有路网；运料车辆在运料顶部加盖篷布，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘；运输车辆路过村庄等人群密集区时，速度保持在20km/h以下； ③文明施工，粉状材料堆放过程中要进行苫盖，卸放过程要轻拿轻放，定期淸扫散落在施工场地的泥土，有条件的场地要可以通过洒水抑尘； ④施工完成后，及时进行场地平整和临时占地的植被恢复，确保绿化面积和植被成活率。 8.2水环境影响分析 8.2.1地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，判定本项目地表水评价等级为三级B。 根据项目工作区实际情况，项目部依托村庄现有旱厕收集生活粪便；施工营地设旱厕（或收集设施）收集施工营地的生活污水。钻井泥浆池中的上清液循环使用不外排。 本次评价提出以下地表水污染防治措施： ①施工过程中清洁设备尽量采用擦洗，避免直接冲洗，减少清水使用量； ②严禁在水体附近清洗施工器具、机械等；加强施工机械维护，防止施工机械漏油，若有漏油现象应及时收集，并用专门容器盛装后统一处理； ③水泥等建筑材料应设篷盖和围拦，防止雨水冲刷进入水体。 采取以上防治措施后，探矿期间污、废水不外排，不会对地表水环境产生影响。 8.2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于地下水环境影响评价行业分类中 C 地质勘查 24 矿产资源地质勘查（包括勘探活动）编制报告表类项目，故项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）总则4.1一般性原则：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 8.3声环境影响分析 本项目噪声源主要来自项目勘探工作人员活动产生的活动噪声，钻探时间较短，伴随施工结束噪声影响消失。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价工作等级划分依据，项目工作区声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，因此确定项目声环境评价等级为二级，评价范围为200m。 本项目每台钻机（每个机坪）之间相隔较远，不会相互影响。每个机坪台配置的设备（噪声源）主要为钻机、柴油发电机、泥浆泵。噪声源强≤100dB（A）。每台钻机噪声产生情况见表8-3。 表8-3 噪声产生情况一览表 序号; 地点; 设备; 数量; 单机噪声 （dB（A））. 1; 机坪内; 钻机; 1; 95. 2; 机坪内; 泥浆泵; 1; 80. 3; 机坪外50m; 柴油发电机; 1; 90. 机坪内，泥浆泵与钻机相隔较近，可看成等同一个噪声源，柴油发电机与机坪相隔较远，可看成单独的噪声源。噪声声源从传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素影响，声级产生衰减。噪声的预测计算参照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》进行，变电站噪声预测计算公式如下： LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB； LAref（r0）—参考位置r0处A声级，dB； Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar—声屏障引起的A声级衰减量，机房墙+围墙17dB； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Aexc—附加衰减量，dB。 点声源的几何发散衰减基本公式如下。 L（r）=L（r0）-201g（r/r0） 式中：L（r）、L（r0）—分别是r、r0处的声级，dB。 对某一受声点多个声源影响时，其公式如下。 Lp=101g[∑10LA/10] 式中：Lp—几个声源在受声点的噪声叠加值，dB。 按照以上计算公式，得出还同噪声贡献值如下表： 表8-4 场界场预测值 声源; 贡献值（dB（A））. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m. 机坪; 64.1; 58.1; 54.5; 46.6; 39.0; 31.3. 柴油发电机; 59.0; 53.0; 49.4; 41.5; 33.9; 26.2. 从表中结果可以看出，离声源20m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB（A）排放标准，这个距离在作业场地（机坪）警界线内，即项目可实现达标排放。50m可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2级标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。200m对当地声环境的贡献值已很小。 机坪周围200m范围内无人居住，不会对当地居民产生声环境影响。经距离衰减后，项目对当地声环境影响较小。 图8-1 机坪声预测等值线图 本次评价提出以下噪声污染防治措施： ①从声源上控制：要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②采用距离防护措施：在不影响施工情况下，噪声设备尽量不集中安排，并移至距离居民等敏感点较远处，对固定的机械设备尽量入棚操作。 ③利用项目区域内的现有道路运输施工物资，应合理安排施工物料的运输时间。施工车辆应尽量远离敏感点，在途经居民点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛。 ④合理安排施工时间，文明施工，尽量避免高噪声设备同时运行，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑤与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 本项目施工噪声环境影响是短暂可恢复的，随着施工结束其对环境影响也将随之消失。在采取上述噪声污染防治措施前提下，在实际运行过程中，由于距离衰减、空气吸收等作用，本项目探矿期间噪声对周围环境影响较小。 8.4土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，项目为铀矿资源勘查项目，行业类别为其他行业（固体矿产地质勘查），项目类别为Ⅳ类。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）评价等级划分依据，本项目评价等级为“-”，无需开展土壤环境影响评价。 8.5固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为钻井泥浆、非矿段废弃岩芯、施工人员生活垃圾以及废机油。 8.5.1钻井泥浆 根据本项目钻探工程量，估算本项目平均单个钻孔产生钻井泥浆量约为1.8m3，本项目2022年所有钻孔产生的钻井泥浆总量约为180m3。 钻孔机台均设置有沉淀池、泥浆循环池及泥浆池，各池体及坑体均做HDPE膜防渗、防溢处理，泥浆从钻孔涌出通过泥浆循环槽进入沉淀池中的除砂机，将含岩屑量少的泥浆分选出来排入泥浆循环池回用于钻探，含岩屑量较多的泥浆经振动脱水后岩屑排入泥浆池，泥浆池最终覆土掩埋恢复植被。 以见矿孔为例，计算得出钻井泥浆中U天然含量为0.033Bq/g。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011）标准中规定，天然放射性核素免管浓度限值为1Bq/g。因此，本项目钻井泥浆放射性水平处于豁免水平，可作一般固体废物处理处置。 根据《书楼丘铀矿冶工程环境影响报告书》（2013）对工作区周围村庄土壤环境监测土壤中U天然浓度范围为8.1～36.1mg/kg，均值为11.6mg/kg；226Ra浓度范围为74～320Bq/kg，均值为161.25Bq/kg。钻井泥浆放射性水平（33Bq/kg）在本区域土壤环境水平范围内，经覆土填埋恢复植被后，基本不会对周边环境产生影响。 8.5.2废弃岩心 本项目岩心矿段岩心先由岩心箱暂存，钻探工程结束后最终运至岩心库存放非矿段岩心将作为废弃岩心，置于泥浆池进行覆土掩埋处理。项目施工钻孔采取全孔取心，按平均取心直径约75mm计算，估计本项目2022年产生废弃岩心总共约为176m3。废弃岩心均为自然地层介质，基本不会对环境产生影响。 8.5.3生活垃圾 施工人员会产生少量生活垃圾，按照每人0.65kg/d计算，单个机台产生生活垃圾6.5kg，本项目最大同时施工人数100人，产生生活垃圾65kg/d。生活垃圾应分类处置（按照GB18485、CJJ17执行），根据可循环利用性和可降解性进行分类处置。不可利用的生活垃圾收集后，送到当地垃圾箱（池），由当地环卫统一收集处理。租用当地民房方式产生的生活垃圾依托当地（租用民房所在地）生活垃圾处理系统进行处理，不会对周边环境造成不良影响。 8.5.4废机油 本项目钻机等施工机械运转过程中将产生少量的废机油，根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为 900-249-08。评价要求建设单位应设置废机油收集桶，将废机油收集到废油桶中，以备用于起下钻时润滑钻杆丝扣、下套管时润滑套管、钻杆堆放时防锈保护，达到回收利用的目的，将不会对环境产生影响。 经上述措施处理后，本项目固体废物不会对环境产生明显影响。 本次评价针对固体废物收集、处置等环节提出以下污染防治措施： ①根据每个机台周围地形，合理选择沉淀池、泥浆循环池及泥浆池的位置，应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响，应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区，禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区； ②保证机台至各个泥浆设施之间的导流槽平整通畅，严格操作程序，减少钻井泥浆的跑冒滴漏； ③为防止暴雨季节泥浆池溢流造成土壤、地表水等的污染，泥浆池要留设一定防雨水容量； 另外，在暴雨较多的季节，可以根据需要在泥浆池上游方向设临时围挡或截水沟，阻止暴雨时地表漫流和径流进入泥浆池； ④泥浆池、沉淀池等池体、坑体的防渗膜铺设作业要规范操作，基础需平坦，无不均匀沉陷，无锐石、树根等能刺穿薄膜的硬物，铺时勿使薄膜受拉，放松为好，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 8.6辐射环境影响分析 本项目钻探钻孔直径一般约75mm，钻孔孔径不大，钻探施工过程中封存在岩体内氡气不易析出到地表，即使有析出的可能，其量也微乎其微。另外，钻探过程有水的参与，氡易溶于水，因此氡的析出量可以忽略不计。 取上来的岩矿心全部置于岩心箱保存，施工后最终运至岩心库，不会长期暴露在空气中，不会对空气环境产生辐射影响。此外，由于本项目工作区多处于带钻调查评价、普查阶段，因此，产生的辐射均属于天然辐射照射范畴，勘探过程不会对周围公众产生附加剂量。项目不会对附近村民产生附加辐射影响，周围居民点满足本项目制定的公众剂量管理目标值（0.05mSv/a）要求。 8.7生态环境的环境影响 本项目钻探主要工程占地类型主要为灌木林地，均为临时占地，且钻探施工周期短，钻探结束后立即恢复植被。在施工过程中平整场地，会破坏施工区域内地表植被；施工机械、材料运输、人员踩踏、钻机临时占地等也会破坏区域内少量植被。根据本项目勘查内容，主要用地为钻探过程中钻机设备和池体的临时占地。本项目便携式全液压钻机机坪面积不少于 150m2（长×宽=15m×10m），本项目施工使用的临时道路主要为现有林间便道,仅需施工极少量临时便道，道路宽度约3m，本项目设计100个钻孔，施工便道长度约10km，则本项目临时占地面积约15000m2，且钻孔施工完毕后立即恢复原貌(一般临时占地时间约2个月)。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）生态影响评价工作等级划分表见表8-5。 本项目所在区域为一般区域，不涉及重要生态敏感区和特殊生态敏感区，故本项目生态影响评价工作等级为三级。 表8-5 项目生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2-20km2 或长度50km-100km; 面积≤2km2或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 8.7.1占地影响分析 本项目工作区地处山区，人口稀少，周边无大型厂矿企业，主要包括探临道路、钻井平台、放喷管线等临时占地，占地类型主要为灌木林地。同时由于钻探施工仅在小范围内进行，单个钻孔临时占地面积小，施工周期短，钻探结束后及时进行恢复植被，以减小对周围植被的影响，故本项目的实施对区域占地的影响较小。 8.7.2对植被的影响分析 本项目施工过程中平整场地，会破坏施工区域内地表植被；施工机械、材料运输、人员踩踏、钻机临时占地等也会破坏区域内少量植被。根据现场调查，受人类活动的影响，工作区内的物种都是一些常见种和广布种，没有发现狭域分布种和地区特有种，无重点保护野生植物，故不会导致植物种类灭绝，也不会使受影响种类的遗传多样性及种群结构受到严重影响，对植被的影响较小。若在施工过程中，发现珍稀保护动植物，应采取妥善措施进行保护。 8.7.3对陆生动物的影响分析 本项目施工过程对陆生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使陆生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起陆生动物食物来源减少。本项目工作区大多数陆生动物活动场所都较大，适应性较强并具有趋避的本能，项目施工对动物种群不会有太大的影响，它们会选择周围山体适宜的生境继续生存和生活，对陆生动物的影响是有限的、局部的，是可以接受的。 8.7.4对鸟类的影响分析 本项目施工期间人员的进入将会对鸟类造成一定的影响，施工期间会干扰这些鸟类的活动，对其造成一定的影响，使这些鸟类暂时迁移它处，因鸟类的活动空间范围一般都比较大，且施工周期短，对鸟类的影响较小。 8.7.5对生物多样性的影响分析 本项目勘探钻孔等施工作业过程，都将导致工作区内地面植被受到损毁和破坏；勘探过程中产生的粉尘对植物的光合、呼吸作用有一定影响；工作人员的进驻可能会使动植物生存环境发生变化，勘探作业时产生的噪声对勘探区内常见的野生动物和鸟类有一定影响。本项目勘探作业对植被的破坏范围仅局限在工作区范围内，不涉及工作区以外的地区，故对植被的破坏程度和破坏范围是有限的。通过调查，本工作范围内的植被种类是当地分布较广泛的常见种，在矿点周围均有分布，不会对周围地区陆生植物资源物种的多样性产生影响。区内未发现列入重点保护的野生植物和名树古木，也不是重点保护动物的主要迁徙通道，同时项目工程规模小、持续时间短，施工结束后对动物的影响随即消失。因此项目的实施对动植物的影响有限，不会对物种的多样性产生影响，不会改变区域生态系统功能。 8.7.6景观影响分析 本项目勘探钻孔等施工、作业过程，将导致工作区内的植被数量减少、钻孔裸露，在一定程度上影响视觉美观和区域生态景观，造成景观美感的丧失。本项目处于山区、周边人口稀少，勘探工程钻孔取样后应及时灌注封孔避免大量钻孔裸露，相对较大范围的生态景观以及景区风貌来说，局限在工作区范围内，影响面较小，待施工结束后经过植被恢复，景观的破坏将会得到一定程度的修复，对区域景观影响较小。 8.7.7水土流失 本项目属非污染生态建设项目，工程因地表开挖、土石方堆放及钻探作业等活动造成勘探区域原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失。本项目工作区水土流失以水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。本项目的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏（尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失），本项目探矿期间严格控制探矿活动范围、避免雨季进行动土施工、采取必要的篷布覆盖等措施，施工结束后，对场地进行植被绿化，故本项目施工场区范围的水土流失可控，不会对周边环境产生明显影响。 8.7.8生态敏感区影响分析 本项目工作区范围内不涉及特殊生态敏感区，当前项目设计钻孔未在生态红线内，同时钻探施工尽量避开动物迁徙及频繁活动时间，确保钻探区域及周边一定距离内无大型野生动物及珍稀动植物分布，故不会对生态敏感区产生明显影响。 8.7.9生态避让及保护措施 1）生态保护措施 A.合理进行勘察布置，精心组织勘查管理，严格控制探矿活动范围。 B.合理安排勘察计划和作业时间，优化勘察方案。在开挖过程中，尽量减小和有效控制对勘探区域生态环境的影响范围和程度；避免雨季进行动土施工，以减小场区范围的水土流失。施工开挖或临时堆土遇雨时，采取必要的篷布覆盖等措施。 C.探矿期间，尽量减少对工作区域内现有植被的破坏；不得随意另行开辟便道，限制人为活动范围，减少对地表植被的影响破坏和对扰野生动物的栖息地的侵扰。 D.加强思想教育，积极宣传环保法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，确保勘探活动区生态环境不受到显著人为干扰。 E.废土石堆放过程中要注意保护原生植被，尽量减少对自然地形、地貌的破坏，注意对损坏的地表进行覆土造林，保护好自然生态环境，减少水土流失。 F.项目在勘探过程中严禁以探代采。 2）恢复措施 本项目施工结束后施工现场禁止遗弃废物，做到“工完、料清、场地净”，在施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。 3）补偿措施 本项目占地类型为灌木林地，建设单位应根据征地文件进行经济补偿，项目建设完成后要及时进行恢复。 8.8环境风险影响分析 8.8.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，铀矿地质勘探项目涉及的危险物质为柴油发电机使用的油类物质（柴油），主要风险源为井场储存柴油油料区。 8.8.2环境敏感目标调查 项目柴油储区可能的影响途径为大气、地表水、地下水等。 8.8.3评价等级判定 1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在重量，t； Q1，Q2，…，Q3——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目为铀矿钻探项目，钻探时以柴油作为燃料。经调查，钻探一般为单井进行，一口井钻完再进行下一口，不同时钻探多口井，井场设油料区临时储存柴油，油料区柴油储存量为4-6桶（160kg/桶），按最大储存量 6桶计算，则最大存在量0.96t。 表8-6 建设项目Q值确定 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 柴油; /; 0.96; 2500; 3.84×10-5. 根据表8-6，危险物质数量及临界量比值为 XX，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3节，评价工作等级划分见表8-7。 表8-7 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. 注：a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 3）环境风险识别 通过对本项目工艺流程及原辅材料、产品分析，依据危险性物质的类别和物质量，分析本项目涉及的主要危险性物质是柴油，柴油是有色透明液体，为轻质石油产品，是易燃液体，有火灾和爆炸的危险。柴油理化性质及危险特性见表8-8。 表8-8 柴油的理化性质及危险特性表 标识; 中文名:; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. CAS号; /. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃); -18; 沸点(℃); 282-338. 相对密度(水=1); 0.84-0.9; 相对蒸气密度 (空气=1); /. 主要用途; 用作柴油机的燃料. 溶解性; 不溶于水，能与多种有机溶剂混溶. 燃烧爆炸危险性; 引燃温度(℃); 335; 爆炸上限(V％); 5; 闪点(℃); 55. 爆炸下限(V％); 0.7. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒性及健康危害; 环境标准; 中国 MAC（mg/m3）; 未制定标准. 前苏联 MAC（mg/m3）; 未制定标准. TLVTN; 未制定标准. TLVWN; 未制定标准. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒理学资料; LD50：7500mg/kg（大鼠经口）；LC50：无资料. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 包装与储运; 危险货物包装标志; Z01. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 防护措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：尽快彻底洗胃，就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 项目储存的柴油属于第3类危险化学品，具有以下危险特性： ①易燃性：油品的组成有碳氢化合物及其衍生物，是可燃性有机物质，在有大量助燃物的空气中，只要有足够点火能量，会发生燃烧。 ②易爆性：柴油的蒸汽与空气组成气体达到爆炸极限时，遇到引爆源，即发生爆炸。 ③易受热膨胀性：油品受热后，温度升高，体积膨胀，储存油品的密闭油桶如靠近高热或日光暴晒，受热膨胀，储罐内压力增右，容易造成容器胀破。 ④毒性：油品及其蒸汽都具有一定的毒性，属于刺激性、麻醉性的低毒物质。本项目列入建设项目环境风险评价技术导则中的风险物质有机油、柴油、液压油三种物品，这三种物品以铁桶装（200L/桶），最大存量分别为1桶、4桶、1桶，油类最大存量为6桶。柴油若保存不当，存在泄露、易燃易爆的风险。 4）环境风险识别结果 本项目风险物质为柴油，柴油储存过程中储油桶发生泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性，因为柴油属于易燃、易爆物质，泄漏到环境中遇明火、高热易燃烧爆炸。本项目环境风险识别结果具体见表8-9。 表8-9 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 油料区; 液体泄露; 柴油; 泄露、火灾等引发的伴生/次生污染物; 大气、地下水、地下水; 周边环境大气、地下水. 5）环境风险分析 项目主要事故源于油料区柴油泄漏，一旦发生泄漏事故，柴油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，同时由于柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。 本项目井场单独设置油料区，油料区柴油储存量为4～6桶（160kg/桶），发生最大可信事故为单桶柴油发生泄漏，按单桶柴油油桶全部破损，泄漏量为0.16t。油料区地面采取HDPE防渗膜防渗处理，在发生泄漏情况下，油料渗入周边地下水和土壤的可能性较小。若泄漏的油品污染周边土壤，则对受污染的土壤进行集中收集，交资质单位处理。 井场周边无明显地表水体，不会产生大量油料泄漏，因此不会对地表水体产生影响。柴油燃烧或者爆炸产生的污染物主要是CO2、CO、非甲烷总烃等，项目储油量小，燃烧后经过很快扩散，对环境空气的影响较小。项目井场距敏感点较远，因此对环境敏感点影响较小。 6）环境风险防范措施 针对可能发生的风险事故，应采取如下风险防范措施： ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，对受污染的土壤进行收集，交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。 7）环境风险分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A和B以及1.4分析可知，项目建设期间主要环境风险为柴油泄漏造成的环境风险，经采取相关措施后发生的可能较小。建设项目环境风险简单分析内容表见表8-10。 表8-10 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 铀矿钻探项目. 建设地点; 广东省仁化县. 地理坐标; 经度; 113°55′50″; 纬度; 25°17′10″. 主要危险物质及分布; 柴油、井场内. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水）; ①对地表水的污染泄漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致水中生物死亡。 ②对地下水和土壤的污染储油桶泄漏对地下水的污染较，地下水一旦遭到柴油的污染，将使地下水产生严重异味，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几年至几十年时间。 ③对大气环境的污染柴油泄漏造成油品挥发，油蒸汽逸散，进而发生火灾、爆炸，燃烧或者爆炸产生的污染物对环境空气的影响。. 风险防范措施要求; ①项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目建设中的环保安全工作； ②安全环保机构根据相关的环境管理要求，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ③项目油料储存区应有良好的通风，以利于气体的扩散，防止爆炸； ④油料区地面采用铺设HDPE防渗膜进行防渗处理，同时设砂池，可及时用砂子吸收油品后以及受污染的土壤清理后交资质单位处理； ⑤油料区设置灭火装置，用于紧急情况下灭火使用； ⑥油料区设置明显禁火标志牌，不允许非工作人员随便入内。.

# 9 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染源 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 柴油机 发电机 | SO2、NOx、烟尘 | 使用符合国家标准的清洁 燃料、达标排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控 浓度限值要求；周围敏感 点满足《环境空气质量标 准》（GB3095-2012）二级 标准。 |
|  | 施工场地 | TSP | 洒水抑尘遮盖土方、避免大 风期间施工等 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 项目部依托村庄现有旱厕 收集生活粪便；施工营地设 旱厕（或收集设施）收集施 工营地的生活污水。 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 钻井平台 | 钻井泥浆 | 更换的废浆和钻孔结束后 剩余的泥浆进行固化处理， 然后再对循环槽、沉淀池、 泥浆大池、废浆池进行覆土 掩埋并恢复植被。 | 受控，得到恰当处置 |
|  | 钻井平台 | 废弃岩芯 | 废弃岩心置于各个钻井平 台的泥浆坑进行掩埋处理，矿段岩心运至岩心库。 | 受控，得到恰当处置 |
|  | 临时生活 营地或租 用民房 | 生活垃圾 | 集中收集外运至环卫部门 指定的处理地点或依托当 地生活垃圾处理系统进行 处理。 | 受控，得到恰当处置 |
|  | 施工机械 | 废机油 | 设置废机油收集桶，将废机 油收集到废油桶中，以备用 于起下钻时润滑钻杆丝扣、 下套管时润滑套管、钻杆堆 放时防锈保护，无法回用的 部分交由有资质单位处置。 | 受控，得到恰当处置 |
| 噪声 | 对钻机、柴油机等噪声源采取隔声、减振措施，可使噪声排放在施工期满足《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。项目周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 9.1、生态保护原则 本项目工作区范围内不涉及特殊生态敏感区，且在钻探施工尽量避开动物迁徙及频繁活动时间，确保钻探区域及周边一定距离内无大型野生动物及珍稀动植物分布，故不会对生态敏感区产生明显影响。 9.2、避让原则 周边1处自然保护区与工作区距离大于3km，与钻孔之间距离均大于2.9km，距离较远。此外，由于地质钻孔施工钻探影响范围有限，影响程度很低，另外，确保钻探区域及周边一定距离内无大型野生动物及珍稀动植物分布，因此，钻探施工基本不会对生态保护区产生明显影响。 9.3、生态保护与恢复措施 由于钻探施工仅在小范围内进行施工期的影响持续时间较短，在施工各个时段做好各种防护措施，严格管理临时用地，并且在单个钻孔勘查结束后，及时对占地区域恢复地表植被，及时做好生态恢复和环境保护工作，控制水土流失，项目施工对生态系统的影响是有限的、局部的。 |  |  |  |  |

# 10 环境保护设施及环境保护投资一览表

项目2022年度实施，需要直接的环保投资为46.6万元，另柴油机的维护费用约10万元，环保投资总共为56.6万元。此后每一年度按照工作量任务情况，参考此比例及要求进行环保投资配比，保证每一年度环保投资充足。5年预计环保总投资总共约为283.0万元。 表10-1 环保措施投资表 序号; 分类; 环境保护设施; 内容; 投资 （万元）; 备注. 一; 气; 施工扬尘; 洒水; 0.6. 柴油机废气治理; 机器维护，达标排放; 9. 二; 水; 泥浆池; 100个，3m2×1m; 20. 沉淀池; 100个，6m2×1.5m; 10. 三; 固体废物; 固废治理; 生活垃圾收集; 1. 泥浆、废岩心填埋; 1. 四; 噪声; 减振工作平台; 减振工作平台; 1. 五; 生态恢复; 生态恢复; 拆除钻探设施 场地平整、植被恢复; 9. 六; 绿化; 无; 无; 0. 七; 环境监测 及流出物监测; 环境监测; 剂量率监测; 5; 设备人员齐全. 八; 其它; 环境风险应急措施; 拦截坝、收集沟; 0. 合计; 56.6.

# 11 环境管理与监测计划

11.1、环境管理 本项目设置专职安防人员，总体负责本项目辐射防护和环境保护方面的工作。其主要职责包括：①参考工程环境影响评价，合理安排施工计划，确保文明施工；②监督工程所产生废物的处置情况及去向，确保各项环保措施的落实；③对工程实施过程中存在的污染环境的情况予以及时纠正。 11.2、环境监测 （1）监测内容：γ辐射空气吸收剂量率； （2）监测周期：每个钻孔施工前（机台平整后）和施工后（场地恢复后）各进行一次监测； （3）监测点位：每个施工场地监测点位7～10个（见图11-1），可根据实际需求增加监测点。其中，1#监测点部署在钻孔孔口附近区域（直径1m范围内）；2#监测点部署在泥浆池开挖区域；3#监测点部署在岩矿心暂存区；4#、5#、6#和7#监测点分别部署在钻孔孔口四个方向至场界区间；8#、9#和10#监测点根据实际需求部署（如休息区）。 （4）测量方式：（以3#监测点为例），首先设置仪器为扫测模式，对整个岩矿心暂存区扫描测量，取仪器读数值最高点作为监测点位开展测量，若仪器读数值变化不大（＜30%）时，则取几何中心点作为监测点位开展测量。 图11-1 钻探施工场地环境γ辐射监测点位布置示意图 11.3、非放废气监测 （1）监测内容：SO2、NOx和颗粒物监测； （2）监测周期：年度监测1次； （3）测量方式：规定设立监控点（即监测点）2～3个（图11-2），和规定控制点的空气浓度限值。规定要在二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的无组织排放源下风向设立监控点，同时在排放源上风设参照点，以监控点桶参照点的浓度差值不超过规定限值来限值排放。 根据GBI6297-1996的规定，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的监控点设在排放源下风向2～50m范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向2～50m范围内。 图11-2 非放废气监测点位布置示意图

# 12 环境修复

12.1、环境修复目标 从本项目产生的环境影响的实际情况出发，项目产生的污染和环境影响包括以下几点：环境空气影响、噪声影响、辐射影响和生态环境影响。为了消除钻孔施工对地下水的影响，所有钻孔均进行全孔封孔，全孔封孔比例100%，并进行10%的封孔透孔质量检查，保证封孔质量。为了减少对生态环境的影响，减少探矿期间道路修整、钻井平台场地平整过程中造成的地表植被破坏和扰动，每一个单孔完成后立即对其开展复垦复绿工作， 保证恢复后的植被达到施工前植被数量的100%。 同时由于项目施工期短，占地范围小，故产生的环境空气影响和噪声影响在施工结束后即消失，对周围的环境保护目标（附近居民点）产生的影响即可消除。辐射影响在钻井施工期间以及结束后均会进行相应的监测，监测合格后方可施工下一个钻孔，监测不合格将采取相应的应对措施，故对临时占地区域以及周围的环境保护目标（附近居民点）造成影响小，施工结束后影响逐渐消失。 12.2、环境修复方案 钻探施工结束后，对施工占用场地进行生态环境修复，具体修复方案如下： 1．采用P.O42.5水泥全孔封孔，并进行不小于10%的封孔透孔质量检查，有效的隔断地下水，确保不对地下水系统产生干扰； 2．钻探工程结束后，及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。现场的垃圾、油污、废液、沉渣及其它固体废物应进行彻底分类清理； 3．将废弃泥浆、岩心埋于泥浆池底部，上部回填原始土壤； 4．场对施工现场进行清理，对开挖的坑、池进行回填掩埋，按原始地形地貌平整场地，每个机台（150m2）均进行覆土； 5．对施工场地进行植被恢复，选择的复垦植被与周边环境相协调，防止环境污染和水土流失； 6．技术人员对机台平整恢复情况进行验收，并进行放射性强度检测，经验收合格后方可撤离； 7．修复方案的合理性分析 项目所在地位于林区，其最终应要恢复为林地，而当地优势的乔木种类为松、杉等。这两种树较耐旱，在当地比较易种活，加上项目所地区降水量较多，当地树木、草类较易生长。项目恢复目标与当地植被一致，且较成活，修复方案合理可行。

# 13 结论与建议

一、结论 1．项目概况 （1）基本概况 《广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查》项目来源于中国核工业地质局，属续作项目，项目编码为2022XX，包含5个带钻子项目。 （2）建设内容 2022年项目设计钻孔100个，合计进尺为40000m。合计临时占地15000m2。项目的实施，会产生很少量的扬尘和燃油废气；产生3.2m3/d生活废水；产生废岩心176m3。此后项目每年度根据子项目设置情况和钻探工作任务量参照此标准执行。 2．分析判定相关情况 本项目属铀矿地质勘查，不涉及禁止开发区域，同时采取生态保护与恢复措施，对生态环境影响小。 3．区域环境质量现状 本项目环境质量现状γ辐射空气吸收剂量率范围为96.5～381 nGy•h-1空气中氡浓度为9.6～23.4Bq/m3，地表水U天然、226Ra、总α、总β浓度范围分别为0.02～2.34μg/L、2.0～17.5mBq/L、0.021～0.040Bq/L、0.049～0.055Bq/L；地下水U天然、226Ra浓度范围分别为0.28～0.32μg/L、0.041～0.049mBq/L。土壤U天然、226Ra本底水平分别为8.1～36.1mg/kg、74～320Bq/kg。 4．主要环境影响分析及相关污染防治措施 （1）大气环境影响分析 ①柴油烟气 本项目单孔施工期较短，废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着钻井结束而停止排放。其附近地势开阔，大气扩散条件较好，柴油发电机燃油废气经大气稀释扩散后，周边环境敏感点满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不会对周边居民点造成不良影响。 ②场地扬尘 通过采取施工场地洒水、密闭运输等措施，场地扬尘在颗粒物自身沉降和周边植被阻截作用下，不会对周围环境空气产生明显影响。 综上所述，大气污染物不会对周边环境空气产生明显影响。 （2）水环境影响分析 项目对所有废水均进行处理后开展综合利用，所以不会对当地地表水产生影响。项目所在地区，粘土层厚度8m以上，由于机坪底部最近含水层距离地表10m，在场底包气带土壤的阻截、吸附作用下，可使污染物得到有效净化，采取这些措施后，项目不会对地下水水质产生明显影响。 （3）声环境影响分析 钻探机坪周围500m范围内基本无人居住，最近的居民点距离机坪较远，经距离衰减后，本项目噪声设备基本不会对其声环境质量产生影响。 （4）固体废弃物境影响分析 本项目固体废物主要为钻井泥浆、非矿段废弃岩芯、施工人员生活垃圾以及废机油。项目 钻井泥浆、废弃岩芯置于泥浆大池、废浆池，进行覆土掩埋恢复植被处理；矿段岩心运至岩心 库存放，交由地质部门保管处理；临时生活区的生活垃圾在指定地点进行临时堆放，定期回收 外运交由到环卫部门指定的处理地点进行统一处置；租用当地民房方式，产生的生活垃圾依托 当地（租用民房所在地）生活垃圾处理系统进行处理；废机油收集到废油桶中，以备用于起下钻时润滑钻杆丝扣、下套管时润滑套管、钻杆堆放时防锈保护，达到回收利用的目的。 项目所有固体废物均得到妥善处理，不会对土壤环境产生明显影响。 （5）辐射环境分析 周围居民点满足本项目制定的公众剂量管理目标值（0.05mSv/a）要求。 （6）生态环境影响分析 项目施工期虽然对评价区内生态系统的稳定性及土地利用格局会产生一定的影响，但是并未影响到生态系统中具有动态控制能力的组分，工程对自然组分的异质性影响和区域的稳定性影响不大，对区域生态系统的空间及连通性影响很小。因此，项目建设对评价区生态系统的影响是可以接受的。 二、总结论 综上，本项目采取“三废”及噪声治理措施经济技术可行，措施有效。工程施工和投入使用将带来较小的环境影响或扰动，可通过采取有效的环保措施予以缓解或消除。 评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言本项目在拟选场地建设是可行的。 三、建议和要求 1．进一步完善监督机制和管理机制，环境管理人员定期和不定期的到现场检查环保措施的执行情况和执行效果； 2．施工场地进行复垦复绿后，要适当维护一段时间，确保树苗及草籽存活。 3．项目施工或设计尽可能的考虑采取如“一基多孔”、“一孔多用”等其它环境保护的有效手段和方法。 4．根据钻孔泥浆的放射性水平监测结果确定妥善的钻孔泥浆处置方案。

预审意见： 公章 年 月 日 经办人：

公章 年 月 日 经办人： 下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 年 月 日 经办人： 审批意见：

附件

附件1：《广东省诸广岩体南部地区铀矿资源调查评价与勘查铀矿地质项目任务书》，中国核工业地质局，编号2022-XX。

附图1：长江工作区钻孔布置图

附图2：塘湾工作区钻孔布置图

附图3：企岭—黄溪水工作区钻孔布置图

附图4：白石洞工作区钻孔布置图

附图1    长江工作区钻孔布置图

附图2    塘湾工作区钻孔布置图

附图3    企岭—黄溪水工作区钻孔布置图

附图4    白石洞工作区钻孔布置图